ANEXO I

PROJETO BÁSICO

- OBJETO

  - Constitui-se objeto do presente Projeto Básico a descrição dos termos para a execução de CONCORRÊNCIA PÚBLICA PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA COM RESPONSABILIDADE TÉCNICA PARA A PRESTAÇÃO SERVIÇO DE COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - RSU PARA O MUNICÍPIO DE SÃO JERÔNIMO, em conformidade com a Lei Federal nº 8.666/1993, Lei Federal nº 11.445/2007 e Lei Federal nº 12.305/2010, bem como as demais normas que regem a matéria.

- DESCRIÇÃO GERAL DOS SERVIÇOS

  - Definição geral

    - Coleta manual e transporte de resíduos sólidos urbanos: recolhimento manual dos resíduos sólidos urbanos (RSU) utilizando veículo compactador, e transporte e descarga dos mesmos até aterro sanitário contratado pela Prefeitura Municipal de São Jerônimo. Os RSU deverão estar acondicionados em sacos plásticos e dispostos em recipientes apropriados (contêineres, lixeiras, etc.), localizados no passeio público do território urbano.

    - Coleta automatizada e transporte de resíduos sólidos urbanos: recolhimento automatizado dos RSU utilizando veículo de coleta de basculamento lateral, higienização manual e automatizada de contêineres nos locais de sua disponibilização, e transporte e descarga dos RSU até aterro sanitário contratado pela Prefeitura Municipal de São Jerônimo. Os RSU deverão estar dispostos em contêineres de metal fornecidos pela CONTRATADA, localizados no passeio público do território urbano.

  - Área de abrangência: todas as vias e logradouros públicos inseridos no perímetro urbano do município de São Jerônimo, mesmo que implantadas durante a vigência do contrato, inclusive aquelas onde não existe a possibilidade de tráfego de veículo, tais como: área central fechada, becos e vielas estreitas, dentre outros. A população da área de abrangência da coleta é de aproximadamente 17.058 habitantes, havendo cerca de 10.744 habitantes na área atendida pela coleta manual e 6.318 habitantes na área atendida pela coleta automatizada.

- QUANTIFICAÇÃO

  - A quantidade de resíduos sólidos urbanos coletados em São Jerônimo nos últimos 12 meses, conforme detalhado na Tabela 1, refere-se a 3.447,32 toneladas, portanto, aproximadamente 287,27 toneladas mensais e 11,05 toneladas por dia de coleta.

Tabela 1 - Quantidade de RSU coletados em São Jerônimo nos últimos 12 meses.

| Mês/ano | Quantidade (t) |
| --- | --- |
| Outubro/2017 | 287,47 |
| Novembro/2017 | 251,12 |
| Dezembro/2017 | 294,61 |
| Janeiro/2018 | 319,88 |
| Fevereiro/2018 | 258,63 |
| Março/2018 | 274,75 |
| Abril/2018 | 297,35 |
| Maio/2018 | 284,60 |
| Junho/2018 | 293,70 |
| Julho/2018 | 314,90 |
| Agosto/2018 | 293,73 |
| Setembro/2018 | 276,58 |
| Total | 3.447,32 |
| Média | 287,27 |

  - A distância total percorrida semanalmente durante a coleta dos RSU será de 416 km, portanto, cerca de 69 km por dia de coleta e 1.803 km por mês. A coleta manual terá um percurso de 120 km semanais, aproximadamente 20 km por dia de coleta e 520 km por mês. A coleta automatizada terá um percurso de 296 km semanais, aproximadamente 49 km por dia de coleta e 1.283 km por mês. A higienização dos contêineres, por sua vez, terá um percurso de 40 km semanais, percorridos em um único dia, totalizando cerca de 160 km por mês. Não está incluído nessa distância os percursos até o aterro sanitário, apenas o itinerário de coleta.

  - Baseando-se na população atendida, na quantidade de resíduos sólidos urbanos coletados, na distância a ser percorrida, na ausência de Estação de Transbordo no município e nas dimensões dos equipamentos da coleta automatizada e da higienização dos contêineres, a frota de veículos necessária para a devida coleta, higienização e transporte dos RSU é de três caminhões, conforme especificações a seguir:

  - A coleta manual, conforme especificado na Planilha de Composição de Custos (item “7. Dimensionamento da frota”), necessita de um caminhão truck com compactador de, no mínimo, 15 m³ (quinze metros cúbicos).

  - A coleta automatizada, devido às dimensões do equipamento, necessita de um caminhão truck com basculamento lateral e capacidade de, no mínimo, 19 m³ (dezenove metros cúbicos).

  - A higienização dos contêineres, devido às dimensões do equipamento, necessita de um caminhão truck com sistema de limpeza e capacidade de, no mínimo, 15 m³ (quinze metros cúbicos).

  - O uso e a quilometragem mensal de cada veículo são detalhados na Tabela 2, sendo considerada para tal a distância até o aterro sanitário contratado pela CONTRATANTE, o qual se situa em Minas do Leão, à aproximadamente 42 km de São Jerônimo.

Tabela 2 - Uso e distância mensal percorrida por cada veículo na coleta e transporte dos RSU no município de São Jerônimo.

| Tipo de Veículo | Uso | Distância mensal (km) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Coleta | Transporte até o aterro sanitário | Total |
| Truck compactador 15 m³ | Coleta manual | 1.283 | 2.184 | 3.467 |
| Truck basculante lateral 19 m³ | Coleta automatizada | 520 | 2.184 | 2.704 |
| Truck lavagem 15 m³ | Higienização contêineres | 160 | 336 | 496 |
| Total |  | 1.963 | 4.368 | 6.667 |

- VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS

  - Veículos

    - A coleta manual deverá ser realizada em um caminhão coletor compactador com capacidade de, no mínimo, 15 m³ (quinze metros cúbicos), o qual percorrerá seu trajeto com equipe composta por 1 (um) motorista e 3 (três) coletores.

- A CONTRATADA deverá dispor de um caminhão truck equipado com caçamba coletora compactadora de lixo com sistema de carregamento traseiro e capacidade de, no mínimo, 15 m³ (quinze metros cúbicos), sistema de descarga automática, caixa coletora de chorume perfeitamente estanque com capacidade mínima de 100 L (cem litros), suporte para pá e vassoura e plataforma traseira para 02 (duas) pessoas, com corrimão superior e lateral.

- O chassi do veículo deverá ter motor com potência mínima de 200 CV (duzentos cavalo-vapor) e Peso Bruto Total (PBT) de, no mínimo, 16.000 kg (dezesseis mil quilogramas), sendo a capacidade de carga adequada aos equipamentos utilizados;

- O veículo deverá possuir dispositivo de visualização ótica e/ou eletrônica que garantam a visão, por parte do motorista, da boca de carga do equipamento e da sua região periférica, com o objetivo de proporcionar maior segurança à equipe de coleta;

- A cabine do veículo deverá portar campainha, com acionamento pela traseira do equipamento, com o propósito de permitir que a guarnição solicite a parada imediata do mesmo, em caso de emergência, sem que haja a necessidade do comando verbal;

- A boca de carga deverá ter capacidade mínima de 1 m³ (um metro cúbico) de resíduos e iluminação que possibilite a visualização noturna, de forma a minimizar o risco de acidentes com os coletores;

- O sistema de compactação deverá ser hidráulico, com placas e prensas acionadas pela traseira do equipamento, e com capacidade para reduzir o volume dos resíduos para, no mínimo, um terço do seu volume original;

- O compartimento de carga deverá ser estanque, de forma a evitar vazamento de líquidos, e possuir dispositivos que minimizem ruídos no momento da compactação de resíduos.

    - A coleta automatizada deverá ser realizada em um caminhão coletor compactador com basculamento lateral e capacidade de, no mínimo, 19 m³ (dezenove metros cúbicos), o qual percorrerá seu trajeto com equipe composta por 1 (um) motorista e 1 (um) coletor.

- A CONTRATADA deverá dispor de um caminhão truck equipado com caçamba coletora compactadora de lixo, sistema automatizado de basculamento lateral de contêineres e capacidade de, no mínimo, 19 m³ (quinze metros cúbicos), sistema de descarga automática, caixa coletora de chorume perfeitamente estanque com capacidade mínima de 150 L (cento e cinquenta litros) e suporte para pá e vassoura.

- O chassi do veículo deverá ter motor com potência mínima de 220 CV (duzentos e vinte cavalo-vapor), terceiro eixo e PBT de, no mínimo, 26.000 kg (vinte seis mil quilogramas), sendo a capacidade de carga adequada aos equipamentos utilizados;

- O veículo deverá possuir dispositivo de visualização ótica e/ou eletrônica que garantam a visão, por parte do motorista, de todo o campo de trabalho e da sua região periférica, com o objetivo de proporcionar maior segurança ao coletor e aos transeuntes;

- A cabine do veículo deverá portar campainha, com acionamento pela área externa do veículo, com o propósito de permitir que o coletor solicite a parada imediata do mesmo, em caso de emergência, sem que haja a necessidade do comando verbal;

- A boca de carga deverá ter capacidade mínima de 3,2 m³ (três e dois metros cúbicos) e ser compatível com as dimensões dos contêineres;

- O recolhimento e a elevação dos contêineres serão realizados através de dispositivo hidráulico, pela lateral do veículo, comandado da cabine do motorista. O dispositivo deverá suportar peso mínimo de 1.200 kg (mil e duzentos quilogramas) e alcançar contêineres localizados a uma distância mínima de 1,8 m (um metro e oitenta centímetros) do caminhão, possibilitando a coleta de contêineres dispostos no passeio público e entre veículos estacionados na rua;

- O equipamento coletor deverá ser dotado de dispositivos visuais de segurança que não permitam a aproximação de pedestres à área de operação, quando do recolhimento e elevação dos contêineres;

- Os braços de elevação dos contêineres também deverão possuir dispositivos de segurança que não permitam, de forma alguma, queda dos mesmos durante a operação de basculamento;

- O sistema de compactação deverá ser hidráulico, sendo acionado da cabine do caminhão, e ter capacidade para reduzir o volume dos resíduos para, no mínimo, um terço do seu volume original;

- O compartimento de carga deverá ser estanque, de forma a evitar vazamento de líquidos, e possuir dispositivos que minimizem ruídos no momento da compactação de resíduos.

    - A limpeza dos contêineres deverá ser realizada em um caminhão higienizador com basculamento lateral e capacidade de, no mínimo, 15 m³ (quinze metros cúbicos), o qual percorrerá seu trajeto com 1 (um) motorista.

- A CONTRATADA deverá dispor de um caminhão truck equipado com sistema de lavagem de contêineres, sistema automatizado de basculamento lateral de contêineres e capacidade de, no mínimo, 15 m³ (quinze metros cúbicos);

- O chassi do veículo deverá ter motor com potência mínima de 200 CV (duzentos cavalo-vapor) e PBT de, no mínimo, 16.000 kg (dezesseis mil quilogramas), sendo a capacidade de carga adequada aos equipamentos utilizados;

- O veículo deverá possuir dispositivo de visualização ótica e/ou eletrônica que garantam a visão, por parte do motorista, de todo o campo de trabalho e da sua região periférica, com o objetivo de proporcionar maior segurança aos transeuntes;

- O equipamento de higienização de contêineres deverá ser totalmente automatizado e instalado sobre o chassi do caminhão, na parte imediatamente posterior à cabine, proporcionando que a lavagem seja realizada no próprio local onde os contêineres estão situados.

- O equipamento deverá ser constituído por 01 (um) sistema hidráulico para recolhimento e elevação dos contêineres, 01 (uma) câmara de lavagem, 03 (dois) reservatórios para líquidos (água limpa, água servida e enzima líquida), 01 (um) reservatório da enzima líquida e 01 (um) depósito de detritos;

- O recolhimento e a elevação dos contêineres serão realizados através de dispositivo hidráulico, pela lateral do veículo, comandado da cabine do motorista. O dispositivo deverá suportar peso mínimo de 600 kg (mil e duzentos quilogramas) e alcançar contêineres localizados a uma distância mínima de 1,8 m (um metro e oitenta centímetros) do caminhão, possibilitando a coleta de contêineres dispostos no passeio público e entre veículos estacionados na rua;

- O equipamento deverá ser dotado de dispositivos visuais de segurança que não permitam a aproximação de pedestres à área de operação, quando do recolhimento e elevação dos contêineres;

- Os braços de elevação dos contêineres também deverão possuir dispositivos de segurança que não permitam, de forma alguma, queda dos mesmos durante a operação de basculamento;

- O equipamento de lavagem deverá realizar a limpeza interna e externa dos contêineres em um único ciclo sequencial, com água fria. A lavagem interna será composta por duas fases. Primeiramente, a lavagem propriamente dita, efetivada através de movimentos de rotação e deslocamento vertical, realizados por um sistema de dispositivos giratórios com aspersores, dos quais advém água de uma bomba de alta pressão, com vazão mínima de 100 L/min (cem litros por minuto) e pressão mínima de 150 bar (cento e cinquenta bar). Secundariamente, a pulverização de enzima líquida no interior do contêiner limpo. A lavagem externa será feita a partir da projeção de jatos a uma pressão mínima de 35 bar (trinta e cinco bar);

- A cabine do veículo deverá ser dotada de equipamentos que permitam ao motorista visualizar a câmara de lavagem;

- A câmara de lavagem e os reservatórios deverão ser construídos em aço e/ou outros materiais inoxidáveis, ficando totalmente estanques quando em operação;

- Os reservatórios de água limpa e servida deverão ter capacidade mínima de 5.000 L (cinco mil litros) e dotados de dispositivos quebra-ondas no sentido transversal. O reservatório da enzima líquida deverá ter a capacidade compatível com o volume de água limpa do reservatório;

- O depósito dos detritos resultantes da lavagem deverá estar localizado na parte inferior da câmara de lavagem, tendo capacidade mínima para 800 L (oitocentos litros) e abertura para limpeza.

    - Os veículos deverão possuir tacógrafo, cintos de segurança individuais, giroflex, espelhos retrovisores em ambos os lados, sinalização sonora para marchas à ré e lâmpadas elevadas indicadoras de freio, bem como possuir caixa com materiais de primeiros socorros.

    - Nas laterais dos veículos deverá haver letreiros com as inscrições “A serviço da Prefeitura Municipal de São Jerônimo” e “Reclamações – Fone: 3651-4411”, assim como o brasão do Poder Público Municipal. As letras deverão ter altura mínima de 30 cm (trinta centímetros) e espessura mínima de 3 cm (três centímetros). Além disso, deverão ser pintadas faixas de advertência nas laterais e na traseira dos veículos, com tinta fotoluminescente e no mínimo 10 cm (dez centímetros) de espessura. A pintura e a identificação dos veículos deverão ser feitas, obrigatoriamente, no prazo máximo de 30 (trinta) dias, contados da data de início dos serviços.

    - Os veículos deverão ter no máximo de 2 (dois) anos de idade e 10 (dez) anos de vida útil, com todos os equipamentos e acessórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito e pelas resoluções do Conselho Nacional de Trânsito, acompanhadas dos respectivos Certificados de Registro e Licenciamento de Veículos, emitidos pelo DETRAN competente, com IPVA e DPVAT pagos e em dia, em original ou por cópias autenticadas pelo DETRAN competente.

    - Os veículos deverão gozar de seguro contra terceiros, no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

    - Os veículos, mesmo que utilizados na prestação de serviço público, não gozam da prerrogativa de trânsito ou estacionamento em áreas não permitidas.

    - Os veículos deverão estar permanentemente limpos e terem boa apresentação, sendo obrigatória a manutenção da pintura e a lavagem diária da caçamba compactadora, incluindo a caixa de retenção de chorume, com solução detergente.

    - Os veículos deverão ser mantidos em perfeitas condições de funcionamento, segurança e trafegabilidade. Deverá ser realizada a manutenção preventiva periódica de acordo com as especificações do fabricante, manutenções preditivas baseadas na expertise na execução dos serviços e, quando necessário, serem submetidos à manutenção corretiva, todas as expensas da CONTRATADA.

    - Caso haja um veículo inapto ao trabalho – por exemplo, com defeitos mecânicos, elétricos, funcionais e operacionais, ou outros problemas que impeçam seu uso regular –, o mesmo deverá ser retirado da via pública, no prazo máximo de 02 h (duas horas), e sua substituição deverá ser feita no prazo máximo de 24 h (vinte e quatro horas). O novo veículo deverá apresentar características iguais ou superiores ao anterior, dando continuidade aos serviços prestados durante o período necessário, sem nenhum ônus à CONTRATANTE, sendo sua fiscalização comunicada quanto à ocorrência.

    - Os custos decorrentes de tributos, contribuições, identificação, manutenção e conservação direta e indiretamente vinculados e/ou decorrentes do contrato e/ou da prestação dos serviços objeto deste certame, correrão às expensas exclusivas da CONTRATADA. Incluindo-se gastos referentes ao combustível, óleo lubrificante, peças, acessórios, emplacamento, seguro, multas, dentre outros.

    - Para fins de pagamento dos serviços realizados, não serão computados os custos decorrentes do transporte dos equipamentos, insumos, materiais, funcionários e colaboradores.

    - A CONTRATANTE reserva-se ao direito de recusar todo e qualquer veículo que não atenda as especificações dispostas nesse edital, ou que seja considerado inadequado pela sua fiscalização, sem que caiba qualquer ressarcimento ou contraprestação, sendo obrigação da CONTRATADA proceder à respectiva substituição imediatamente.

    - Os veículos e seus equipamentos deverão atender as demais normas regulamentadoras.

  - Contêineres de carga lateral

    - Os bairros com coleta automatizada deverão receber 150 contêineres metálicos, com capacidade volumétrica de 3,2 m³ (três vírgula dois metros cúbicos), dotados de tampas com mecanismo de abertura que garantam que os mesmos permaneçam fechados quando fora de uso.

    - Os contêineres deverão ser construídos em estrutura autoportante de chapas metálicas com espessura mínima de 1,5 mm (um milímetro e meio) e sistema de solda contínua que garanta a estanqueidade do recipiente. Com exceção das paredes laterais, que deverão ser reforçadas com perfis metálicos de espessura mínima de 2,5 mm (dois milímetros e meio) para fixação dos pinos nos quais se dá o engate do sistema de elevação dos caminhões coletores.

    - Os contêineres deverão ser construídos conforme as normas DIN EN 12574-1, DIN EM 12574-2, DIN EN 12574-3, que especificam o desenho, as dimensões, os requisitos de desempenho, os métodos de teste e as condições gerais de construção.

    - O processo de montagem dos contêineres deverá assegurar a inexistência de arestas vivas nas partes externa e interna do recipiente.

    - As cubas dos contêineres deverão ser galvanizadas a quente, em cobertura mínima de 40 (quarenta) microns de zinco, evitando a oxidação futura das soldas e garantindo a vida útil do contêiner.

    - As tampas deverão ter dispositivos amortecedores, para evitar riscos aos usuários, e ser articuladas em duas partes. Um lado terá dispositivo duplo de abertura, acionado a pedal e com alças de abertura manual, o lado oposto terá apenas alças manuais. O pedal deverá ter regulagem de altura que permita a abertura da tampa quando o contêiner estiver posicionado junto ao meio fio do passeio.

    - Os contêineres não deverão ter rodas, impedindo seu deslocamento manual.

    - Os contêineres deverão ter suportes de apoio ao solo que permitam que o fundo fique suspenso a uma altura mínima de 80 mm (oitenta milímetros), permitindo o livre escoamento das águas pluviais.

    - O material utilizado na pintura dos contêineres deverá ser do tipo “antipichação”, impedindo a aderência de pichações ou possibilitando a remoção das mesmas com solventes existentes no mercado.

    - Preliminarmente, os recipientes deverão estar na cor cinza, sendo confirmada na assinatura do contrato a adoção dessa ou de outra cor a ser determinada.

    - Os contêineres deverão ter sinalização reflexiva, de acordo com as determinações do Código Nacional de Trânsito, e sinalização indicativa de estacionamento proibido, que facilite sua visualização.

    - Inicialmente, os contêineres deverão ser dispostos a uma distância de aproximadamente 250 m (duzentos e cinquenta metros), na via pública. Essa disposição será posteriormente avaliada pela CONTRATADA, podendo a mesma solicitar a CONTRATANTE a redistribuição dos contêineres, caso se observe que os mesmos estão sendo utilizados abaixo ou acima de sua capacidade.

    - Os contêineres devem ser numerados sequencialmente, de 1 a 150, com letreiros pintados, em 2 (duas) faces verticais. Com vistas a facilitar a operacionalização desta atividade, a pintura da numeração dos contêineres poderá ser efetuada depois de concluída sua instalação, no prazo máximo de 30 (trinta) dias após o início da instalação.

  - Ferramentas: cada veículo coletor deverá carregar 02 (duas) vassouras e 02 (duas) pás para recolhimento de detritos que, eventualmente, venham a ser disposta na via pública durante a execução do serviço.

    - As ferramentas deverão ser mantidas, permanentemente, em condições regulares de uso, estando permanentemente limpas e com boa apresentação. Os encargos com manutenção, depreciação, substituição e demais custos envolvidos na logística de transporte, instalação e utilização dessas ferramentas são de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

  - Sistema GPS: cada veículo deverá ser dotado de equipamento de GPS capaz de gerar relatório imediato com informações em tempo real da coleta de resíduos, constando a localização, a velocidade, o roteiro de trafegabilidade e os trajetos dos caminhões na cidade.

    - O sistema utilizado deverá permitir o acesso remoto aos dados em tempo real, sendo uma senha do mesmo disponibilizada para a fiscalização municipal do contrato.

    - As informações devem ser armazenadas pela CONTRATADA, com cópia de segurança diária, sendo um relatório do GPS dos veículos entregue mensalmente à CONTRATANTE, juntamente com a nota fiscal do período.

    - O equipamento deverá ser mantido, permanentemente, em perfeitas condições de uso, sendo de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA todos os encargos com manutenção, depreciação, substituição e demais custos envolvidos na logística de transporte, instalação e utilização desses equipamentos.

    - A fiscalização da CONTRATANTE poderá determinar a substituição de quaisquer
equipamentos, sempre que constatadas inconformidades.

    - Todos os equipamentos de medição e registro de parâmetros deverão ser periodicamente
revisados e calibrados conforme as recomendações do fabricante, normas do Inmetro, e demais normas técnicas, resoluções, dispositivos legais e regulamentares pertinentes.

  - Uniformes e equipamentos de proteção individual: a CONTRATADA deverá fornecer aos coletores e motoristas, gratuitamente, uniformes e Equipamentos Proteção Individual (EPIs).

    - É responsabilidade da CONTRATADA fornecer a seus funcionários uniformes e equipamentos de proteção individual e coletiva adequados à execução dos serviços e em conformidade com as normas regulamentadoras de saúde, segurança e higiene do trabalho.

    - A relação de uniformes e EPIs a serem fornecidos pela CONTRATADA a cada coletor, anualmente, é disposta na Tabela 3.

Tabela 3 - Relação de itens do uniforme e de equipamentos de proteção individual a serem fornecidos aos coletores pela CONTRATADA, gratuitamente, a cada ano.

| Item | Quantidade por coletor |
| --- | --- |
| Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) | 2 un |
| Colete reflexivo | 2 un |
| Camiseta de algodão | 6 un |
| Calça | 4 un |
| Boné | 3 un |
| Botina de segurança com palmilha de aço | 4 un |
| Meia de algodão com cano alto | 4 un |
| Luva de proteção | 6 un |
| Capa de chuva amarela com reflexivo | 2 un |
| Protetor solar FPS 30 (120ml) | 6 un |

    - A relação de uniformes e EPIs a serem fornecidos pela CONTRATADA a cada motorista, anualmente, é disposta na Tabela 4.

Tabela 4 - Relação de itens do uniforme e de equipamentos de proteção individual a serem fornecidos aos motoristas pela CONTRATADA, gratuitamente, a cada ano.

| Item | Quantidade por motorista |  |
| --- | --- | --- |
|  | Veículo Coletor | Veículo Higienizador |
| Jaqueta com reflexivo (NBR 15.292) | 2 un | 2 un |
| Camiseta de algodão | 4 un | 2 un |
| Calça | 3 un | 2 un |
| Botina de segurança com palmilha de aço | 3 un | 2 un |
| Meia de algodão com cano alto | 4 un | 2 un |
| Capa de chuva amarela com reflexivo | 2 un | 2 un |
| Protetor solar FPS 30 (120ml) | 6 un | 2 un |

    - Os uniformes deverão ser de cor clara, visível à noite, constando nas jaquetas, camisetas e coletes o nome da empresa e a frase “A serviço da Prefeitura Municipal de São Jerônimo”.

    - A responsabilidade pela manutenção, higienização e substituição desses materiais será da CONTRATADA.

- RECURSOS HUMANOS

  - A CONTRATADA deverá possuir mão de obra devidamente capacitada para a execução dos serviços objeto deste certame, sendo a equipe vinculada aos serviços supervisionada por responsável técnico pela execução dos serviços.

    - A coleta manual e automatizada deverão contar, no mínimo, com a quantidade de mão-de-obra prevista na Tabela 5:

Tabela 5 - Relação de mão-de-obra necessária.

| Cargo/Função | Coleta Manual | Coleta Automatizada |
| --- | --- | --- |
| Coletor | 3 | 1 |
| Motorista | 1 | 2 |

    - O responsável técnico deverá ser um profissional de nível superior, legalmente habilitado para atuação na área de limpeza pública e manejo de resíduos sólidos e devidamente inscrito no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), o qual será responsável por receber e atender às demandas encaminhados pela CONTRATANTE;

  - É responsabilidade exclusiva da CONTRATADA cumprir a legislação fiscal e trabalhista para com a mão de obra contratada.

  - A CONTRATADA deverá cumprir e fazer cumprir todas as determinações legais regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), especialmente no que se refere à saúde e segurança, independentemente do tipo de contrato firmado com seus funcionários. Esse compromisso inclui a obediência às Normas Regulamentadoras aprovadas pela Portaria nº 3.214/1978 do Ministério do Trabalho, na sua redação atual e nas alterações que esta possa vir a sofrer durante o período de vigência do contrato.

  - A CONTRATADA será responsável por todas as despesas decorrentes da contratação da mão de obra, tais como: salários, encargos trabalhistas e previdenciários, despesas com seguro, custos de encargos direta e indiretamente vinculados ao contrato e/ou a prestação de serviços dessa contratação.

  - A CONTRATADA deverá comprovar a CONTRATANTE a habilitação dos seus motoristas, fornecida pelo órgão de trânsito competente, com validade em vigor e compatível com o tipo de veículo a ser conduzido. Além disso, os motoristas deverão apresentar Certificado de Curso de Direção Defensiva, conforme determina o Parágrafo Único do Art. 150 do Código Nacional de Trânsito Brasileiro, quando da assinatura do contrato, e nos casos de eventuais substituições.

  - A equipe executora dos serviços deverá apresentar-se com o adequado asseio, sendo responsabilidade da CONTRATADA mantê-la devidamente uniformizada, bem como fiscalizar o uso dos EPIs.

  - A equipe deverá tratar os cidadãos e servidores da CONTRATANTE educadamente.

  - A CONTRATADA tem o dever de não permitir que seus funcionários solicitem gratificações ou contribuições materiais de qualquer espécie da população beneficiada pelo serviço, mesmo quando da ocorrência de datas festivas.

  - É vedado estar sob o efeito ou utilizar drogas lícitas (tais como cigarros, bebidas alcoólicas, etc.) ou ilícitas durante o turno de trabalho.

  - A CONTRATADA responsabiliza-se, igualmente, por todos os atos praticados por seus funcionários e colaboradores durante a vigência do contrato, encarregando-se de substituir imediatamente qualquer funcionário que tenha conduta ofensiva e/ou imprópria durante a execução dos serviços, obrigando-se a providenciar a respectiva substituição por outro colaborador igualmente habilitado.

- EXECUÇÃO

  - Coleta de RSU

    - Os resíduos sólidos urbanos deverão ser diariamente recolhidos, colocados no equipamento compactador e transportados até aterro sanitário contratado pela CONTRATANTE, o qual é devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente.

    - Deverão ser recolhidos todos os resíduos sólidos urbanos que estejam dispostos para a coleta, acondicionados em sacos e/ou sacolas plásticas com volume de até 100 L (cem litros) em recipientes apropriados (contêineres, lixeiras, etc.) dispostos no passeio público ou na via pública.

    - No caso de, na coleta manual, serem utilizados pelos munícipes recipientes próprios para acondicionamento dos sacos com resíduos sólidos urbanos, estes deverão ser esvaziados completamente, tendo-se o cuidado de não os danificar, e recolocados no mesmo lugar onde estavam inicialmente, caso haja movimentação.

    - Não será permitido que detritos que eventualmente venham a cair na via pública, durante a execução do serviço, permaneçam na mesma, devendo ser recolhidos imediatamente pelos coletores.

    - Não poderá, em hipótese alguma, ser recolhido junto à coleta urbana resíduos identificados como industriais e de saúde, sob pena de multa para a CONTRATADA.

    - O recolhimento dos resíduos se dará direto do seu local de disposição para o interior do compartilhamento de carga do veículo. Não será permitido o amontoamento de resíduos de diversos imóveis em um único ponto, para posterior carregamento.

    - A CONTRATADA deverá apresentar os veículos, equipamentos e a equipe no local previamente determinado pela CONTRATANTE, ao início de cada turno de trabalho, sempre em perfeitas condições de segurança, conservação e limpeza, como por exemplo: tanque de combustível cheio, óleo no nível recomendado, pneus em bom estado e calibrados, bateria em perfeitas condições de uso, provido dos equipamentos obrigatórios exigidos pelo Código Nacional de Trânsito, etc.

    - A frequência das coletas será em dias alternados, de segunda a sábado, no período diurno, das 8h às 17h30min, sendo divididas entre os turnos da manhã e da tarde, entre os diferentes bairros que compõem a zona urbana do município, conforme consta na Tabela 6. A CONTRATADA deverá respeitar essa constância de dias e horários de atendimento, garantindo confiabilidade dos cidadãos e servidores públicos ao serviço prestado.

Tabela 6 - Frequência, turno e distância da coleta de RSU nos bairros do município de São Jerônimo.

| Tipo de coleta | Área | Frequência | Turno | Bairros | Distância Média* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Manual | 1 | Segunda, quarta e sexta | Manhã | Princesa Isabel, Cidade Alta, Fátima, Passo d´Areia e Bandeira Branca | 32 km |
|  | 2 | Terça, quinta e sábado | Manhã | Cidade Baixa, São Francisco, Padre Reus, Lindos Ares, Santa Terezinha | 43 km |
|  | 3 | Quarta | Tarde | Parque de Exposições (RS 401), Industrial, Porto do Conde, Carvoeira, Assentamento Jânio Guedes | 71 km |
| Automa-tizada | 4 | Segunda, quarta e sexta | Manhã | Centro e São Thomas | 21 km |
|  | 5 | Terça, quinta e sábado | Manhã | Bela Vista e Quininho | 19 km |

*A distância média diária não inclui o deslocamento dos veículos até o aterro sanitário, apenas o trajeto percorrido dentro do município de São Jerônimo durante a coleta dos RSU.

    - Nos feriados, salvo por determinação expressa da CONTRATANTE, os horários de trabalho serão os mesmos dos dias úteis.

    - O itinerário deverá ser organizado de forma a compreender toda a área de abrangência, sendo adequado ao sistema viário e a sua legislação e dividido entre as cinco áreas listadas na Tabela 6, as quais consideram a disposição das vias e logradouros públicos a fim de otimizar os serviços. O modelo de itinerário sugerido consta no Apêndice A.

    - Caso haja aumento no volume de resíduos coletados, a CONTRATADA fica obrigada a aumentar o número de equipes proporcionalmente, de modo a não interferir na execução dos serviços conforme aprovado pela CONTRATANTE.

    - A CONTRATADA deverá executar o serviço de forma silenciosa e ordeira, completando quantas cargas forem necessárias. Quando não houver sido concluída a coleta em determinada área, os veículos deverão reiniciá-la no exato local onde parou pela lotação de carga.

    - Na execução dos serviços de coleta manual, o veículo coletor deverá deslocar-se em marcha reduzida, na velocidade máxima de 10 km/h (dez quilômetros por hora), realizando paradas sempre que necessário, no sentido de garantir a qualidade do serviço e a segurança da equipe e de terceiros.

    - Nas vias de grande fluxo de veículos, ou canteiros centrais, a coleta deverá ser feita em etapas distintas para cada lado das mesmas, de forma a evitar a travessia dos coletores seguidamente.

    - Nas vias ou logradouros públicos onde não houver possibilidade de acesso para o veículo coletor – tais como: área central fechada, becos e vielas estreitas, dentre outros –, o mesmo deverá permanecer estacionado o mais próximo possível, para que os coletores façam o recolhimento manual até o veículo.

    - No deslocamento dos veículos coletores fora das zonas de coleta, a velocidade máxima deverá respeitar o limite da via em questão e os operários deverão permanecer nas cabines, não sendo permitido o transporte de funcionários nos estribos das carrocerias.

    - A impossibilidade de atendimento aos roteiros definidos, seja por obras nas vias públicas, alterações no trânsito ou qualquer outra razão, deverá ser comunicada à CONTRATANTE no momento da constatação da ocorrência, de forma que a mesma possa orientar a contratada quanto à alternativa a ser seguida. Nas áreas onde a coleta ocorrerá em dias alternados não poderá haver interrupção por período superior a 48 h (quarenta e oito horas) consecutivas, às expensas exclusivas da CONTRATADA.

    - A frequência, o horário, o turno e as metodologias de coleta poderão ser modificados no período de vigência do contrato, com vistas à melhoria da qualidade de serviço prestado e elevação dos parâmetros de eficiência e eficácia, desde que a mudança seja previamente autorizada pela CONTRATANTE. Essas alterações deverão ser publicadas em jornal local em pelo menos uma incursão, aprovada pela CONTRATANTE, realizada com no mínimo 15 (quinze) dias de antecedência do início das atividades, dando ciência prévia aos munícipes sobre as mudanças.

    - Ocasionalmente, admite-se que a coleta inicie e/ou termine 1 h (uma hora) após os horários anteriormente definidos.

  - Transporte e disposição dos RSU em aterro sanitário

    - Após o término da coleta, os RSU deverão ser diariamente transportados, pesados e descarregados em aterro sanitário contratado pela CONTRATANTE, o qual é devidamente licenciado pelo órgão ambiental competente.

    - A CONTRATANTE é responsável pela contratação de aterro sanitário para destinação final dos resíduos sólidos urbanos, havendo contrato vigente com a Companhia Riograndense de Valorização de Resíduos (CRVR) para o envio dos mesmos ao aterro sanitário situado em Minas do Leão.

    - Caso haja necessidade, a planilha de composição de custos e o contrato entre as partes serão atualizados de acordo com custos envolvidos nessa destinação.

    - A CONTRATADA deverá descarregar o chorume contido nos tanques do armazenamento dos equipamentos em locais devidamente licenciados para este fim, dentro do aterro sanitário onde for efetuada a descarga dos resíduos.

    - A velocidade máxima dos veículos não poderá ultrapassar o limite da via em questão;

- ACOMPANHAMENTO DOS SERVIÇOS PRESTADOS

  - Deverá ser apresentado mensalmente, até o quinto dia útil do mês seguinte, junto com a nota fiscal do serviço prestado e o Guia do Recolhimento do FGTS, Relatório Técnico contendo no mínimo: planilha com o levantamento quantitativo do RSU coletado e destinado diária e mensalmente; identificação dos veículos utilizados; e, descrição das ocorrências no período;

  - Deverá ser apresentado semestralmente, até o quinto dia útil do mês seguinte à finalização do semestre, Relatório Técnico contendo no mínimo: relação dos profissionais e quantificação de suas horas trabalhadas mensalmente; lista quantificada dos uniformes e EPIs fornecidos; descrição das manutenções e substituições de veículos e equipamentos; composição dos Benefícios e Despesas Indiretas (BDI) em conformidade com as variações estabelecidas pelo Acórdão nº 2.369/2011 do Tribunal de Contas da União para fornecimento de materiais e equipamentos;

  - Ambos os Relatórios Técnicos, mensal e semestral, deverão ser entregues assinados pelo responsável técnico da CONTRATADA.

  - A CONTRATADA deverá emitir relatórios do GPS dos veículos sempre que requerido pela CONTRATANTE, sendo obrigatória a entrega dos mesmos nos dias de fiscalização.

  - Qualquer alteração deverá ser informada à CONTRATANTE via ofício original da CONTRATADA, devidamente carimbado e assinado pelo responsável técnico pelos serviços prestados.

- FISCALIZAÇÃO

  - A CONTRATANTE exercerá a fiscalização e o acompanhamento dos trabalhos, visando verificar o
atendimento integral às exigências contratuais, sendo realizadas vistorias sem aviso prévio periodicamente.

  - A fiscalização da CONTRATANTE terá poderes para, nos locais de trabalho, proceder qualquer
determinação que seja necessária à perfeita execução dos serviços, inclusive podendo determinar a
paralisação dos mesmos quando não estiver havendo atendimento às cláusulas contratuais.

  - Sempre que forem constatadas irregularidades, é dever da fiscalização da CONTRATANTE
dirigir-se ao gerente operacional dos serviços e/ou responsável técnico, notificando-o de imediato da
constatação.

  - A fiscalização da CONTRATANTE terá direito de exigir a substituição de qualquer profissional que apresente comportamento desrespeitoso ou conduta inadequada, bem como cuja produtividade esteja insatisfatória.

- FORMA DE REMUNERAÇÃO

  - O faturamento dos serviços será executado mediante empreitada por preços unitários, que pressupõe a execução dos serviços constantes nas especificações técnicas, nas frequências necessárias para se atingir os níveis exigidos de qualidade, dentro dos prazos estabelecidos, sendo estas de responsabilidade exclusiva da CONTRATADA.

  - Na coleta manual, o preço unitário refere-se ao valor de tonelada efetiva recolhida. Na coleta automatizada, o preço unitário refere-se ao valor de cada contêiner disponibilizado, independente do volume de RSU coletado.

  - A nota fiscal deverá ser emitida no primeiro dia útil do mês subsequente aos serviços prestados, tendo a CONTRATANTE prazo até o quinto dia útil para realizar o pagamento, conforme determina a legislação municipal. Caso a CONTRATADA emita a nota fiscal após o prazo determinado, prorroga-se automaticamente o prazo da CONTRATANTE.

  - Para a liberação do pagamento, a CONTRATADA deverá entregar os documentos citados no item “8. Acompanhamento dos serviços dos serviços prestados” de acordo com os prazos estabelecidos.

  - Desde que previamente informado, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, a CONTRATANTE tem o direito de planejar, ampliar e diminuir as despesas relativas à execução do objeto deste certame, sem qualquer prejuízo ou contrapartida da CONTRATADA.

  - As ações de planejamento, ampliação e restrição das despesas relativas à execução do objeto deste certame dar-se-ão, de maneira justificada, com base em critérios objetivos de demanda do serviço, sazonalidades, determinação da Junta Financeira Municipal, orientações da equipe técnica da CONTRATANTE e demais critérios adotados pela CONTRATANTE.

  - Os valores e percentuais orçados e/ou licitados serão reajustados anualmente de acordo com as determinações do órgão responsável e as principais taxas relacionadas.

- VALORES ESTIMADOS:

  - Os valores estimados para os serviços objeto desse Projeto Básico foram calculados a partir da Planilha de Composição Custos de Coleta e Transporte RSU do município (APÊNDICE B), fornecida pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul.

  - O valor mensal estimado para a coleta manual e transporte dos RSUs até o aterro sanitário contratado é de R$ 39.562,94, equivalente a R$ 218,71 por tonelada, incluindo lucro estimado de 10,85%.

  - O valor mensal estimado para a coleta automatizada e transporte dos RSUs até o aterro sanitário contratado é de R$ 58.360,09, equivalente a R$ 389,07 por contêiner, incluindo lucro estimado de 10,85%.

  - O valor mensal total estimado para esta contratação é de R$ 97.923,04, conforme pode ser detalhadamente observado na Tabela 7.

Tabela 7 - Valores estimados para os serviços objetos desse Projeto Básico.

| Descrição dos serviços | Unidade | Valores estimados |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Quantidade mensal | Valor unitário (R$) | Valor mensal (R$) |
| Coleta manual e transporte até aterro sanitário | tonelada | 180,90 | 218,71 | 39.562,94 |
| Coleta automatizada e transporte até aterro sanitário | contêiner | 150,00 | 389,07 | 58.360,09 |
| Total |  |  | Total | 97.923,04 |

  - Os quantitativos descritos na Tabela 7 para a coleta manual são dados estimativos e servem como valor de referência, podendo variar de acordo com o mês de serviço, visto que o valor real a ser pago pela será calculado de acordo com as toneladas de RSUs coletadas mensalmente.

- PENALIDADES

  - Pelo não cumprimento das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa, a CONTRATADA se sujeitará as seguintes sanções, cumulativas nas hipóteses previstas em Lei, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: advertência, multa, suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de novo contrato com a Prefeitura Municipal de São Jerônimo, conforme determina a Lei Federal nº 8.666/1993.

  - A multa será descontada nas notas fiscais/faturas ou cobrada judicial/extrajudicialmente, a critério da CONTRATANTE.

  - Nas reincidências, as multas serão reiteradas e aplicadas em dobro, visto a repetição do motivo.

  - Não serão efetuados quaisquer pagamentos à CONTRATADA enquanto perdurar pendência de liquidação de obrigações em virtude de penalidades ou inadimplência contratual.

  - A CONTRATADA arcará com a multa indenizatória de 20% (vinte por cento) sobre o valor total estimado da contratação, quando:

- desistir do objeto contratado, recusando-se a assinar o correspondente contrato;

- rescindir, sem justificativa, o contrato objeto do presente Projeto Básico;

- transferir ou ceder o contrato e suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros.

  - Além das multas indenizatórias previstas no item 11.5, serão aplicadas as seguintes multas por:

- Deixar de coletar resíduos corretamente dispostos para recolhimento, comprovadamente colocados antes da passagem do veículo coletor. Multa de 0,50 a 1 vez o preço unitário da coleta manual, por economia não coletada;

- Descumprir ou modificar sem aviso prévio o roteiro de coleta aprovado pela Prefeitura Municipal. Multa de 2 a 4 vezes o preço unitário da coleta manual, por roteiro não executado corretamente;

- Iniciar ou terminar os serviços mais de 2 h (duas horas) antes ou depois dos horários determinados no Projeto Básico. Multa de 1 a 2 vezes o preço unitário da coleta manual, por hora;

- Utilizar equipamentos em desacordo com o especificado no Projeto Básico. Multa de 2 a 5 vezes o preço unitário da coleta manual, por equipamento, por dia de utilização;

- Transitar com os veículos em velocidade incompatível com a boa execução do serviço, conforme definida neste Projeto Básico, ou em velocidade acima do permitido na via fora do percurso de coleta. Multa de 1 a 2 vezes o preço unitário da coleta manual, por ocorrência;

- Deixar suja a via pública por derramamento de líquidos ou detritos dos resíduos coletados e/ou transportados. Multa de 1 a 2 vezes o preço unitário da coleta manual, por ocorrência;

- Não efetuar a limpeza dos resíduos devidamente dispostos pela população para coleta, mas que tenham sido espalhados na via pública por ação de catadores ou animais. Multa de 1 a 2 vezes o preço unitário da coleta manual, por ocorrência;

- Descarregar resíduos em local diferente do determinado pelo Município. Multa de 10 a 20 vezes o preço unitário da coleta manual, por ocorrência;

- Transitar com os veículos fora dos seus respectivos roteiros com coletores sendo transportados nos estribos dos equipamentos. Multa de 2 a 4 vezes o preço unitário da coleta manual, por ocorrência;

- Não dispor do número mínimo de equipamentos ou funcionários definidos no Projeto Básico. Multa de 5 a 10 vezes o preço unitário da coleta manual, por equipamento, por dia;

- Não dotar os equipamentos coletores de todos os acessórios e letreiros definidos no Projeto Básico. Multa de 1 a 5 vezes o preço unitário da coleta manual, por equipamento, por dia;

- Permitir que seus funcionários trabalhem sem uniforme ou EPI, conforme definido no Projeto Básico. Multa de 2 a 5 vezes o preço unitário da coleta manual, por funcionário, por dia;

- Não conceder intervalo para descanso e/ou alimentação a seus funcionários, conforme estabelecido na CLT e na respectiva Convenção Coletiva de Trabalho. Multa de 1 a 4 vezes o preço unitário da coleta manual, por funcionário, por ocorrência;

- Manter seus veículos estacionados em via pública fora dos horários de serviço e sem justificativa. Multa de 2 a 5 vezes o preço unitário da coleta manual, por veículo, por ocorrência;

- Não atender a solicitação de informações do Município, dentro dos prazos estipulados. Multa de 0,5 a 5 vezes o preço unitário da coleta manual, por ocorrência;

- Prestar informações inexatas ou causar embaraços à fiscalização. Multa de 1 a 4 vezes o preço unitário da coleta manual, por ocorrência;

- Não sanar, no prazo estipulado, irregularidades identificadas pela fiscalização do Município. Multa de 2 a 4 vezes o preço unitário da coleta manual, por ocorrência;

- Permitir que seus funcionários promovam gritarias ou faltem com respeito para com a população, durante a execução dos serviços. Multa de 0,5 a 2 vezes o preço unitário da coleta manual, por ocorrência;

- Não atender, dentro do prazo estipulado pelo Município, pedido de substituição de funcionário. Multa de 2 a 5 vezes o preço unitário da coleta manual, por funcionário, por dia;

- Descarregar o chorume contido nos equipamentos em qualquer local que não seja o indicado pelo Município. Multa de 10 a 50 vezes o preço unitário da coleta manual, por ocorrência;

- Fraudar ou tentar fraudar a pesagem de resíduos. Multa de 10 a 50 vezes o preço unitário da coleta manual, por ocorrência;

- Não manter, durante o horário de serviço da coleta, seus supervisores munidos de telefone móvel em funcionamento. Multa de 0,10 a 1 vez o preço unitário da coleta manual, por dia;

- Impedir, propositadamente, com os veículos coletores, o livre trânsito dos demais veículos. Multa de 0,5 a 2 vezes o preço unitário da coleta manual, por ocorrência;

- Permitir que seus funcionários solicitem contribuições ou gratificações nos domicílios atendidos pelo serviço. Multa de 0,5 a 2 vezes o preço unitário da coleta manual, por ocorrência;

- Permitir que seus funcionários promovam, para comercialização ou quaisquer outros fins, a triagem dos resíduos coletados. Multa de 0,5 a 2 vezes o preço unitário da coleta manual, por ocorrência;

- Executar, durante os horários de coleta, com os equipamentos e/ou as equipes de pessoal, outros serviços que não sejam objeto do contrato com o Município. Multa de 4 a 10 vezes o preço unitário da coleta manual, por ocorrência;

- Coletar quaisquer outros tipos de resíduos que não sejam os definidos no Projeto Básico. Multa de 2 a 4 vezes o preço unitário da coleta manual, por ocorrência;

- Atrasar o início da prestação dos serviços, conforme data determinada na "Ordem de Início dos Serviços", a ser expedida pelo Município após a assinatura do contrato. Multa de 5 a 10 vezes o preço unitário da coleta manual, por dia de atraso;

- Executar o serviço com veículo de idade superior ao limite estabelecido no Projeto Básico. Multa de 1 a 2 vezes o preço unitário da coleta manual, por veículo, por dia;

- Realizar a coleta com os veículos em estado de conservação inadequado, incluindo pneus, lataria, equipamentos, acessórios, etc. Multa de 1 a 2 vezes o preço unitário da coleta manual, por veículo, por dia;

- Não apresentar o relatório mensal ou o relatório semestral com todos os itens dispostos, respectivamente, nos itens 7.1 e 7.2, dentro dos prazos previstos. Multa de 0,5 a 2 vezes o preço unitário da coleta manual, por irregularidade;

- Não entregar a Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) – referente à execução – até o início da prestação dos serviços. Multa de 0,5 a 2 vezes o preço unitário da coleta manual, por irregularidade;

- Cometer qualquer infração às normas legais municipais, estaduais e federais, especialmente em detrimento da legislação ambiental ou de limpeza urbana. Multa de 2 a 5 vezes o preço unitário da coleta manual, por irregularidade;

- Praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha a causar danos ao Município ou a terceiros, independente da obrigação da CONTRATADA em reparar os danos causados. Multa de 2 a 5 vezes o preço unitário da coleta manual, por ocorrência;

- Não atender as demais obrigações contratuais. Multa de 5 a 10 vezes o preço unitário da coleta manual, por irregularidade.

  - Para graduação das penalidades previstas no item 11.6 serão adotadas as seguintes escalas:

- Na primeira ocorrência, advertência por escrito;

- Na segunda e na terceira ocorrências de mesma natureza, valor mínimo previsto por ocorrência;

- A partir da quarta ocorrência de mesma natureza, para cada ocorrência, o valor máximo previsto.

  - A defesa prévia deverá ser encaminhada à CONTRATANTE, em até 10 (dez) dias úteis a contar da data de recebimento da notificação escrita, entregue à CONTRATADA.

  - No caso de indeferimento da defesa prévia, caberá recurso à autoridade superior, no prazo de 10 (dez) dias úteis a contar da decisão da CONTRATANTE.

- DISPOSIÇÕES GERAIS

  - As atividades deverão ser realizadas obedecendo na íntegra o Edital e este Projeto Básico, visto que a qualidade da Gestão Integrada dos Resíduos Sólidos de São Jerônimo, em todas suas etapas, depende da organização e efetividade operacional de todos os serviços relacionados.

  - A CONTRATADA se obriga a manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, as condições básicas de habilitação e qualificação exigidas para essa contratação.

  - A CONTRATADA deverá atuar em conformidade com a Política Nacional de Resíduos Sólidos (Lei Federal nº 12.305/10) e demais legislações vigentes.

  - A CONTRATADA deverá fornecer telefone para contato que permaneça em funcionamento durante todo o tempo de execução dos serviços prestados.

  - É proibida a transferência a terceiros, no todo ou em partes, das obrigações decorrentes do contrato.

  - A CONTRATADA deverá prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela CONTRATANTE, incluindo o fornecimento de informações e dados sobre os serviços, indicadores de acidentes de trabalho, gestão de medicina e segurança do trabalho, dentre outros, dentro dos prazos estipulados pela mesma.

  - A CONTRATADA deverá sanar imediatamente quaisquer irregularidades ou defeitos verificados pela fiscalização da CONTRATANTE.

  - A CONTRATADA deverá responder por quaisquer danos pessoais ou materiais ocasionados por seus funcionários em serviço, causado a terceiros ou ao patrimônio público.

São Jerônimo, 03 de dezembro de 2018.

_________________________________

Cristina Alves Nascimento

Bióloga

CRBio 70000/03-D

ART nº 2018/19723

_________________________________

Isaias Faleiro da Rosa

Gestor Ambiental

CREA RS190.597

ART nº 9924397

_________________________________

César Ávila de Souza

Engenheiro Civil

CREA RS109428

ART nº __________

APÊNDICE A – Itinerários

Área 1: Princesa Isabel, Cidade Alta, Fátima, Passo d´Areia e Bandeira Branca

Coleta manual – Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, a partir das 7h

Inicia no entroncamento da RS 401, com RST 798, seguindo pela RST 798, à direita na Rua João Ramos Ruiz, à esquerda na Avenida Mauricio Cardoso, à esquerda na Rua Brandino M Vale, à direita na Rua RST 798, à direita na Rua Angelina Ribeiro; à esquerda na Avenida Mauricio Cardoso, à esquerda na Rua A C de Carvalho, à direita na Rua RST 798, à direita na Rua Frederico Fanfa, à direita na Rua Daltro Filho, à esquerda na Rua Universina M de Miranda, à direita na Rua Professor Jair Silva, à direita na Rua Manoel José da Silva, à direita na RST 798, à direita na Rua Lauro Rodrigues, à esquerda na Rua Professor Jair Silva, à direita na Rua Marçal Rodrigues, à direita na Avenida Mauricio Cardoso (vai até a próxima esquina e retorna), à Esquerda na Rua Professor Jair Silva, à esquerda na Rua P Tropas, à direita na Avenida Mauricio Cardoso, à esquerda na Rua Ulisses João Rada, vai até o final e retorna por ela, à esquerda na Avenida Mauricio Cardoso, à esquerda na Rua Vereador Carlos Lazzarini, à direita na Rua Antônio F dos Santos, à direita na Rua Vereador Estevão C Antunes, seguindo pela José Carlos Maciel, à esquerda na Avenida Mauricio Cardoso, à esquerda na Rua Angelina Ribeiro, à direita na Rua Antônio Ruiz, à direita na Rua João Ramiz Ruiz, à direita na Avenida Mauricio Cardoso, à direita na Rua Brandino Maria Valle, à Direita na Rua Dálmacio Pereira Almeida, à esquerda na Rua João Ramiz Ruiz, vai até o final e retorna por ela, à esquerda na Avenida Mauricio Cardoso, à esquerda na Rua Luís Dias Cunha, à Direita na Rua Olavo Antônio Rocha de Abreu, à esquerda na Rua João Nunes da Silva, à Esquerda na Rua Severino Martins Selgau, seguindo à esquerda na Rua Izaías Barreto de Lima, depois direita na Constante Araújo, à esquerda na Rua Luís Dias Cunha, esquerda na Avenida Mauricio Cardoso, à esquerda na Rua João Nunes, à direita Rua Severino Martins Delgau, à direita na RS 401, à direita na Alfredo Marques da Silveira, à esquerda na Rua João Nunes da Silva, depois à esquerda na Avenida Mauricio Cardoso, à esquerda na RS401; à direita na Rua Heitor Ribeiro, à direita na Rua Graciliano de Souza Nunes, à esquerda na Ramiro Barcelos, à esquerda na Rua Ivo José de Barcelos, à esquerda na Rua Zeferino Moreira da Silva, retorna à direita na Avenida Mauricio Cardoso, à esquerda logo após da Sub Estação, seguindo a direita na Rua Manoel dos Santos Cardoso de Menezes, à esquerda na Rua Inocêncio Antônio Barbosa Leal, à direita na Rua Joaquim Alves Xavier, depois direita na Rua José Luís da Silva, à direita na Rua Manoel dos Santos Cardoso de Menezes, à direita na Avenida Mauricio Cardoso, à esquerda na Rua Cristalino F da Silva, à esquerda na Rua Ramiro Barcelos, esquerda na Rua Jacinto Pereira Lago, à direita na rua Zeferino Moreira da Silva, à Esquerda na Rua Zeferino Pereira, depois à esquerda na Avenida Mauricio Cardoso, vai até a esquina com a Rua Constantino Picarelli e retorna, à esquerda na Rua Geminiano Ramos, à esquerda na Rua Brasília, à esquerda na Rua Zeferino Pereira, à Esquerda na Rua Américo Munari, à direita na rua Geminiano Ramos, à esquerda na Avenida Mauricio Cardoso, à Esquerda na Rua Princesa Isabel, à esquerda na Rua Constantino Picarelli, à esquerda na Rua Ramiro Barcelos, Esquerda na Rua Zeferino Pereira, à Direita na Rua Princesa Isabel, à esquerda na Rua Dom Pedro I, direita na Rua Condé D’eu, à esquerda na Rua José Bonifácio, à esquerda na Rua Dom Pedro II, à direita na Rua Dom Pedro I, entra a direita e retorna nos dois becos, seguindo depois pela Rua Porto da Figueira, virando a esquerda e seguindo pela Rua Dom Pedro II, à direita na Rua Dom Pedro I, à esquerda na Rua Condé D’eu, à direita na Rua José Bonifácio, à direita na Rua Princesa Isabel, à esquerda na Rua Adélino Marquês de Souza, à direita na Rua Ramiro Barcelos, à esquerda na Rua Ivo José de Barcelos, à esquerda na Rua Jerônimo Pedroso de Oliveira, à esquerda na Rua Oscar Henemann, à direita na rua Alfredo Cassep, à direita na Rua Mário Fischer Dornelles, à esquerda na Rua Jerônimo Pedroso de Oliveira, segue a esquerda na Rua Jacinto Pereira Lago, à esquerda na Rua Alfredo Cassep, seguindo pela Rua Dr. Zeno Wengber, à direita na Rua Ademar Silva de Souza, vai até o final e retorna, à direita na Rua Dr Zeno Wengber, à direita na Rua Gentil Chika, vai até o final e retorna, à direita na rua Dr. Zeno Wengber, à direita na rua Pedro Fantin, à esquerda na Rua Antônio José Aché, à esquerda na Rua Frontino P de Abreu, à esquerda na Rua Dr Zeno Wengber, à direita na Rua Pedro Fantin, à esquerda na Rua Jerônimo Pedroso de Oliveira, à esquerda na Rua Ademar S de Souza, à esquerda na Rua Dr. Flores, à direita na Rua Gentil Chika, à esquerda na Rua Dr. Zeno Wengber, à esquerda na Rua Teodoro de Almeida, à direita na rua Jerônimo Pedroso de Oliveira, à direita na Rua José Severino Vanti, à direita na Rua Dr. Zeno Schwengber e seguindo a esquerda na RS401, finalizando a coleta próximo ao entroncamento da RS 401, com RST 798.

Área 2: Cidade Baixa, São Francisco, Padre Reus, Lindos Ares, Santa Terezinha

Coleta manual - Terça-feira, quinta-feira e sábado, a partir das 7h

Inicia na Esquina da Rua Marcilio Dias com a Avenida Rio Branco, segue pela Avenida Rio Branco ( em direção ao Rio Jacuí ), vai até o final e retorna, à esquerda na Rua Marechal Floriano, segue à direita na Rua General Osório, à esquerda na Rua Sete de Setembro até a Rua Nicácio Machado, retorna e entra a esquerda na Rua Rilloy Guilherme Schreinert, à esquerda na Travessa Delta do Jacuí, à direita na Rua Helbert Schreinert, à esquerda na Rua General Osório, à direita na Rua Harry C Kuplich, à direita na Rua Mercedes Lambert Becker, à esquerda na Rua Angelina Dal Chiavon, à direita na Rua Rafael Athanásio Sobrinho, à direita na Rua Senador Salgado Filho, à esquerda na Rua General Osório, à esquerda na Rua Marcionílio Saraiva da Fonseca, à esquerda na Rua Padre Pinto, à direita na Rua Senador Salgado Filho, à direita na Avenida Rio Branco, à direita na Rua Marcionílio Saraiva da Fonseca, à esquerda na Rua Padre Pinto, à direita na Rua Olinto P de Oliveira, à direita na Rua Rafael Athanásio Sobrinho, à direita na Rua Harry C Kuplich, à esquerda na Rua Adroaldo Poeta, dobra à direita na Rua Deplan Ferrão, à esquerda na Avenida Rio Branco, à esquerda na Rua Flores da Cunha, vai até o final e retorna pela mesma rua, à esquerda na Rua Rafael Athanásio Sobrinho, à direita na rua Ítalo da Lena, à esquerda na Avenida Rio Branco, à direita na Rua Deoclécio Diniz, à direita na Rua Trinta de Setembro, à esquerda na Rua Laudelino da Silva Rosa, à esquerda na Rua José Ulisses de Oliveira, à direita na 1º rua, à esquerda na Rua Paulinho Moreira, à esquerda na Rua Jerônimo Ferreira, à direita na Rua Alfredo Bonato, à esquerda na Rua Valdemar Araújo, dobra à esquerda na Rua Trinta de Setembro, à direita na Rua Inácio Rodrigues, à esquerda na Rua Oscar Pereira de Abreu, vai até o final e retorna pela Rua Adiles Rodrigues de Souza, entra à esquerda na Rua Oscar Pereira de Abreu, à esquerda na Rua Inácio Rodrigues, à esquerda na Rua Rafael Athanásio Sobrinho ( vai até a primeira esquina e retorna ), à esquerda na Rua Antônio C B da Fonseca, vai até o final e retorna pela Rua Inácio Rodrigues, à esquerda na Rua Rafael Athanásio Sobrinho, à esquerda na Rua Olavo Brás do Amaral, à esquerda na Rua Apolinário Marques de Souza ( vai até o final e retorna ), à direita na Rua Olávo Brás do Amaral, dobra à direita na Rua Deamantina Silveira Chananeco, vai até o final e retorna, à direita na Rua Olavo Brás do Amaral, à direita na Rua Dr José Atanásio, à esquerda na Rua Valdemar Araújo, à esquerda na Rua Alfredo Bonato (vai até o final e retorna), à direita na Rua Alfredo Bonato, à direita na Rua Dr. José Athanásio, à esquerda na Rua Paulo de Borba Dias (vai até o final e retorna), à esquerda na Rua Dr. José Athanásio, à direita na Rua Jorge Leonhard (vai até o final e retorna), à direita na Rua RS401 (anda por 01 KM e retorna), segue pela RS401, à direita na Rua Vasco Antônio Ramos Alves, à direita na Rua Fotina Kersting Ferreira, à esquerda na Rua Bello Ferreira Sobrinho, à esquerda na Rua Antônio de Carvalho, à direita na Rua Julieta Nunes de Carvalho, à direita na Rua Antenor Pereira Lopes, à direita na Rua Antônio de Carvalho, à esquerda na Rua Ivo José de Barcelos, à direita na Rua João Antônio Oliveira, à direita na Rua Lima e Silva, à esquerda na Rua Caetano Bianchi, à esquerda na Rua Epitácio Pessoa, à esquerda na Rua Luís Justino Muller, à esquerda na Rua Lima e Silva, à direita na Rua Valter Mate, à direita na Rua Ivo José de Barcelos, à direita na Rua Adelina Corrêa Ferrão, à esquerda na Rua Lima e Silva, à esquerda na Rua Bento Garcia, à direita na Rua Ivo José de Barcelos, à direita na Rua Gerônimo Pedroso de Oliveira, à direita na Rua Jacinto Pereira Lago, à esquerda na Rua Bento Garcia, à esquerda na Rua Lima e Silva, à direita na Rua Antônio Pinto, à direita na Rua José Bonifácio, à direita na Rua Deodoro da Fonseca, à direita na Rua Lima e Silva, finalizando junto a esquina da Rua Ramiro Barcelos.

Área 4: Centro, São Thomas

Coleta automatizada - Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira, a partir das 7h

Inicia na Rua Ramiro Barcelos, logo após a Rua Epitácio Pessoa, segue a direita pela Rua Nicácio Machado, à direita na rua Cel. Soares de Carvalho, à direita na Rua General Osório, à esquerda na Rua Domingos Siqueira, à esquerda na Rua Marechal Floriano, dobra esquerda na Rua Bento Martins, à esquerda na Rua Marcilio Dias, à direita na Avenida Rio Branco, à direita na Rua Coronel Soares de Carvalho, à esquerda na Rua João Daisson, à direita na Rua Luís Justino Muller, à direita na Rua Antônio S Franco, à direita na Rua Antônio Oliveira Pinto, dobra para direita na Avenida Bento Gonçalves, à direita na Rua Luís Justino Muller, à direita na Rua Antônio Candido Coutinho, à direita na Rua Antônio Oliveira Pinto, à direita na Rua Antônio S Franco, à direita na Rua Luís Justino Muller, à Direita na Rua Caetano Bianchi, à direita na Rua Antônio Oliveira Pinto, à esquerda na Rua Antônio Candido Portinho, à direita na Rua Luís M. Picarelli, dobra a esquerda na Avenida Bento Gonçalves, à esquerda na Rua Ramiro Barcelos, à esquerda na Rua Princesa Isabel, à direita na Rua Luís M. Picarelli, à esquerda na Rua Caetano Bianchini, à direita na Rua Antônio Oliveira Pinto, à direita na Rua Ponciano Ramos, à direita na Rua Ramiro Barcelos, à esquerda na Avenida Rio Branco, à direita na Rua Marcilio Dias, à direita na Rua Barreto Leite, à esquerda na Rua Sete de Setembro, à esquerda na Rua General Osório, à esquerda na Rua Cel. Soares de Carvalho, à esquerda na Rua Rio Branco, à esquerda em Helbert Schreinert, à esquerda na Rua Padre Pinto, segue pela rua paralela a Rua Helbert Schereinert, à esquerda na Rua General Osório, à esquerda na Rua Luís M. Picarelli, à esquerda na Rua João Daisson, à esquerda na Rua Riachuelo, à esquerda na Rua Padre Pinto, à direita na Rua Sete de Setembro, à direita na Rua Rafael Athanásio Sobrinho, à esquerda na Rua Helbert Schereinert, à esquerda na Rua Luciano Santana, à esquerda na Rua Me. Adélia, à esquerda na Rua Rafael Athanázso Sobrinho, à direita na Rua Helbert Schereinert, à direita na Rua Padre Pinto, à esquerda na Rua Riachuelo, à esquerda na Avenida Rio Branco, finalizando na esquina com a Rua Luís Justino Muller.

Área 5: Bela Vista, Quininho

Coleta automatizada - Terça-feira, quinta-feira e sábado, a partir das 7h

Inicia saindo a direita na Secretária de Obras na Avenida Rio Branco, entra a esquerda na Rua Luís Justino Muller, à esquerda na Rua João Daisson, à esquerda na Rua Flores da Cunha, à esquerda na Avenida Rio Branco, à esquerda na Rua Fernando Ramos, à direita na Rua João Daisson, à direita na Rua Carlos Maximiliano, à esquerda na Avenida Rio Branco, à esquerda na Rua Rio Pardo, à direita na Rua Trinta de Setembro, à direita na Rua Senador Salgado Filho, à esquerda na Avenida Rio Branco, à esquerda na Rua Marcionílio Saraiva da Fonseca, segue a mesma rua até entrar a esquerda na Rua Antônio de Carvalho, à direita na rua Caetano Bianchi, à direita na Rua Luís Justino Muller, à direita na Rua Antônio Cândido Coutinho, à esquerda na Rua Antônio de Carvalho, à direita na Rua Senador Salgado Filho, à direita na Avenida Bento Gonçalves, à direita na rua Marechal Rondon, à esquerda na Rua Paulino Moreira, à direita na Rua Glâucus Saraiva, à esquerda na Rua José Batista Anjolin, à direita na Rua Jerônimo Ferreira, à direita na Rua Antônio de Carvalho, à direita na Rua José Batista Anjolin, à esquerda na Rua Glâucus Saraiva, à esquerda na Avenida Bento Gonçalves, à direita na Rua Marechal Rondon, à direita na Rua Trinta de Setembro, à direita na Rua Jerônimo Ferreira, à direita na Rua Astrogildo do Nascimento, à direita na Rua São Jorge, à direita na Rua Paulinho Moreira, à esquerda na Rua Jerônimo Ferreira, à esquerda na Rua Trinta de Setembro, à direita na Rua Ítalo de Lena, à direita na Avenida Rio Branco, à direita na Rua Deoclécio Diniz, à direita na Rua Trinta de Setembro, à direita na Rua Ítalo de Lena, à direita na Avenida Rio Branco, seguindo pela Rua Dr José Atanásio, finalizando.