Министерство транспорта России

Дальневосточная государственная морская академия

имени адмирала Г.И. Невельского

Шарлай Г.Н., Пузачев А.Н.

СПРАВОЧНАЯ КНИЖКА

ОПЕРАТОРА ГМССБ

©

ГЛОБАЛЬНАЯ  МОРСКАЯ  СИСТЕМА СВЯЗИ  ПРИ  БЕДСТВИИ

И  ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНОСТИ

Учебное пособие

GMDSS

Рекомендовано Дальневосточным региональным учебно-методическим центром в качестве учебного пособия

для студентов специальностей морского транспорта (решение Совета № 298.05 от 21.05.97)

Владивосток

2000

### СОДЕРЖАНИЕ

Основные характеристики морской подвижной службы (МПС)

Типы станций в МПС

ВИДЫ СВЯЗИ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В МПС.

ПОНЯТИЕ РАДИОЧАСТОТЫ. ХАРАКТЕРИСТИКИ ЧАСТОТ

РАЗБИВКА ЧАСТОТ НА ДИАПАЗОНЫ И ПОДДИАПАЗОНЫ

Распространение радиоволн

Типы модуляций и классы излучений

Использование частот в МПС

Частоты особой важности в МПС и МПСС

Защита частот бедствия и безопасности

Подчиненность и запрещения в МПС

Общие принципы ГМССБ

Функции ГМССБ

Морские районы плавания

Документы судовой радиостанции

Дипломы радиоспециалистов в ГМССБ

Обязанности судового оператора ГМССБ

Вахтенный журнал судовой радиостанции

Архивы

Радиотелефонная связь

Частоты, используемые в телефонии

Организация связи. Ведение разговоров по радиотелефону

Справочник по береговым радиостанциям (List Of Coast Stations, ITU)

Трафик лист

Радиотелексная связь

Прием и передача сообщений в случаях бедствия, срочности и безопасности

Прием сообщений в режиме FEC

Обмен общественной корреспонденцией

Основные телексные команды

Некоторые кодовые выражения международной службы ТЕЛЕКС

Цифровой избирательный вызов (ЦИВ)

Единый формат вызова ЦИВ

Процедуры ГМССБ с использованием ЦИВ

Общие сведения

Передача вызова по бедствию

Подтверждение вызова по бедствию

Ретрансляция вызова по бедствию

Ведение переговоров при бедствии

Отмена ложного вызова бедствия

Рекомендации ИМО в случае нападения пиратов

Процедуры связи, относящиеся к срочности и безопасности

Передача общественной корреспонденции

Международная спутниковая система морской связи INMARSAT

INMARSAT-A

INMARSAT-C

Расширенный групповой вызов (РГВ)

Список береговых земных станций, обслуживающих систему ИНМАРСАТ

Двузначные сервисные коды

Международная служба информации по безопасности на море

NAVAREA CO-ORDINATORS

NAVTEX

Радиооборудование спасательных средств

Аварийные радиобуи (АРБ)

Носимая УКВ радиостанция

Радиолокационный маяк–ответчик

Электропитание судовых радиостанций

Судовые антенны

Операции по поиску и спасанию

MERSAR

IAMSAR

Система поиска и спасания КОСПАС/SARSAT

Плата за услуги радиосвязи

Радиотелеграммы

Стандартные коды и сокращения

Телефонные и телексные коды стран

Функциональные клавиши аппаратуры ГМССБ

По всем вопросам обращаться по тел/факс: 8 (4232) 517 - 697

E-mail: sharlay@fesma.ru

Подробная информация находится на сайте:

www.fesma.ru/   Структура/кафедра Управление судном

# ОСНОВНЫЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ  МОРСКОЙ ПОДВИЖНОЙ  СЛУЖБЫ  (МПС)

Системы связи с морскими подвижными объектами (МПО) представляют собой совокупность средств, удовлетворяющих потребности в связи МПО и эксплуатирующих их людей. МПО – это суда, плавучие буровые установки, исследовательские платформы и другие объекты, которые выполняют поставленные задачи, находясь на акваториях морей и океанов.

Основными задачами радиосвязи МПС являются:

        охрана человеческой жизни на море и обеспечение безопасности мореплавания;

        обеспечение оперативно-диспетчерского руководства работой МПО;

        обеспечение обмена информацией с отечественными и зарубежными организациями по сигналам бедствия и вопросам охраны человеческой жизни на море;

        удовлетворение потребностей людей, связанных с эксплуатацией МПО.

### ТИПЫ  СТАНЦИЙ  В  МПС

Судовая станция – подвижная станция МПС, установленная на борту судна, и не являющаяся станцией спасательного средства.

Береговая станция – сухопутная станция морской подвижной службы.

Портовая станция – береговая станция портовой службы.

Лоцманская станция – станция лоцманской службы.

Станция воздушного судна – станция воздушной подвижной службы, не являющаяся станцией спасательного средства, установленная на борту воздушного судна.

Станция cпасательно-координационного центра. Cпасательно - координационный центр (СКЦ или Rescue Coordinating Centre – RCC) – это орган, ответственный за организацию эффективного поиска и спасания и за координацию проведения поисково-спасательных операций в пределах конкретного поисково-спасательного района. Станция СКЦ – это береговая станция, закрепленная за данным СКЦ, ответственная за прием и передачу оповещения о бедствии и связь для координации проведения поисково-спасательных операций.

В МПС и морской подвижной спутниковой службе (МПСС) радиостанции следует опознавать по позывному сигналу или названию, а именно:

–        позывной сигнал или название;

–        идентификатор ЦИВ;

–        название станции по ее географическому местоположению (например: Владивосток–радио);

–        характерный сигнал или другие отличительные особенности работы.

### ВИДЫ  СВЯЗИ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  В  МПС

Для передачи и приема различных видов сообщений в МПС наиболее широко применяются следующие виды связи:

1.      Радиотелеграфия Морзе (в ГМССБ не применяется) – неавтоматизированный вид связи, используемый в основном для передачи вызовов, коротких сообщений, а также для связи в аварийной обстановке, когда условия не позволяют использовать более эффективные виды связи. Для связи с использованием радиотелеграфии Морзе используются разрешенные полосы частот в диапазоне 415–27500 кГц.

2.      Радиотелефония – вид связи, предназначенный для передачи речи или других звуков. Для связи в радиотелефонии в настоящее время используются разрешенные полосы частот в диапазонах ПВ, КВ и УКВ, а также спутниковые каналы связи.

3.      Узкополосное буквопечатание – вид радиосвязи, использующий автоматическое буквопечатающее телеграфное оборудование с повышением верности приема информации. Позволяет осуществлять прием таких объемов информации, как навигационные предупреждения и извещения, гидрометеорологические и циркулярные сообщения и т.п.

4.      Факсимильная связь – вид радиосвязи, предназначенный для передачи судам различной графической информации (карты погоды и волнений, их прогнозы, фотогазеты и т.п.).

5.      Цифровой избирательный вызов (ЦИВ) – это вид радиосвязи, использующий цифровые коды для передачи оповещений и вызовов и установления связи в виде формализованных сообщений.

6.      Передача данных – передача информации в виде компьютерных файлов между судовым спутниковым терминалом и береговым абонентом, включенным в сеть передачи данных. Другими словами – это «перекачка» программной, аудио или видеоинформации с одного компьютера на другой посредством существующих традиционных каналов связи.

Радиосвязь в МПС подразделяется на следующие типы:

        связь в случае бедствия, срочности и для обеспечения безопасности;

        связь для обмена общественной корреспонденцией;

        связь в службе портовых операций;

        связь в службе управления движением судов;

        внутрисудовая связь (швартовка, постановка/съемка с якоря, судовые учения, буксировка и т.п.);

        связь между судами (обеспечение безопасности мореплавания).

### ПОНЯТИЕ  РАДИОЧАСТОТЫ.  ХАРАКТЕРИСТИКИ  ЧАСТОТ

В морской радиослужбе передача, излучение или прием любого рода информации (знаки, символы, печатный текст, звуки и т.п.) осуществляется посредством радиоволн. В Международной конвенции электросвязи дается следующее определение радиоволн: электромагнитные волны, частоты которых произвольно ограничены частотами ниже 3000 ГГц, распространяющиеся в пространстве без искусственного волновода.

В период становления радиосвязи было принято выражать величины рабочих волн станций в метрах, сантиметрах и миллиметрах. Однако впоследствии в связи с резким увеличением числа радиостанций их волны стали различаться по длине очень незначительно, что привело к необходимости указывать вместо длин волн рабочие частоты радиостанций. Частота выражается в герцах (Гц), килогерцах (кГц), мегагерцах (МГц) или гигагерцах (ГГц). Длина и частота радиоволны обратно пропорциональны друг другу, поэтому соответствие между частотой и длиной волны выражается следующей формулой:

F = C/L,

где F – радиочастота, Гц,

С – скорость света, равная 300 000 км/час,

L – длина волны, м.

При практическом использовании для взаимосвязи частоты и длины радиоволны можно использовать следующую формулу:

F (МГц) = 300/L (м).

### РАЗБИВКА  ЧАСТОТ  НА  ДИАПАЗОНЫ  И  ПОДДИАПАЗОНЫ

В каждом из частотных диапазонов для использования в МПС выделены полосы частот. В соответствии со ст.2 гл. I Регламента радиосвязи радиочастотный спектр подразделяется на 9 диапазонов частот.

| № | Условное обозначение | Диапазон частот | Длина волны | Метрическое подразделение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | ОНЧ (VLF) | 3÷30 кГц | 10÷100 км | Мириаметровые |
| 5 | НЧ (LF) | 30÷300 кГц | 1÷10 км | Километровые |
| 6 | СЧ (MF) | 300÷3000 кГц | 100÷1000 м | Гектометровые |
| 7 | ВЧ (HF) | 3÷30 МГц | 10÷100 м | Декаметровые |
| 8 | ОВЧ (VHF) | 30÷300 МГц | 1÷10 м | Метровые |
| 9 | УВЧ (UHF) | 300÷3000 МГц | 1÷10 дм | Дециметровые |
| 10 | СВЧ (SHF) | 3÷30 ГГц | 1÷10 см | Сантиметровые |
| 11 | КВЧ (EHF) | 30÷300 ГГц | 1÷10 мм | Миллиметровые |
| 12 | ГВЧ | 300÷3000 ГГц | 0.1÷1 мм | Децимиллиметровые |

В неофициальной терминологии эти полосы имеют следующие названия:

        ультракороткие волны (УКВ): 156÷174 МГц;

        средние волны (СВ): 405÷526.5 кГц;

        промежуточные волны (ПВ): 1605÷4000 кГц;

        короткие волны (КВ): 4÷27.5 МГц (в данном диапазоне используются выделенные для МПС частоты в следующих поддиапазонах 4, 6, 8, 12, 16, 18/19, 22 и 25/26 МГц; так, в поддиапазоне 4 используются частоты 4.063÷4.221 МГц и 4.351÷4.438 МГц).

### РАСПРОСТРАНЕНИЕ  РАДИОВОЛН

Для установления устойчивой радиосвязи надо правильно выбрать диапазон используемых частот. Расстояние, на котором возможно осуществление радиосвязи, зависит от выбранной частоты, мощности передатчика, типа и размещения антенной системы, чувствительности приемника, условий распространения радиоволн. Для конкретного судового оборудования основным фактором, определяющим дальность связи, является выбранная частота (длина волны).

Радиоволны распространяются двумя путями: непосредственно вдоль земной поверхности (поверхностные волны) и под углом к поверхности земли (пространственные волны).

Поверхностные радиоволны распространяются на большие расстояния за счет дифракции, т.е. способности радиоволн огибать кривизну земли.

Пространственные радиоволны – это радиоволны, которые или отражаются от ионосферы и возвращаются на землю, или уходят в космическое пространство.

Атмосфера состоит из следующих частей: нижняя, наиболее плотная часть называется тропосферой (10÷12 км), выше расположена стратосфера (12÷60 км), далее находится ионосфера (60÷400 км).

Ионосфера характеризуется очень малой плотностью газа, молекулы которого под действием солнечной радиации ионизируются, т.е. распадаются на ионы и свободные электроны. Ионизированный газ обладает свойством электропроводности и может отражать радиоволны.

Ионосфера состоит из четырех максимумов ионизации, называемых условно слоями и обозначаемых D (50÷60 км), E (90÷130 км), F1 (200÷300 км) и F2 (300÷400 км). Ионизация различна в летнее и зимнее время и изменяется в течение суток. Слои D и Е существуют только в дневное время.

Более низкие частоты отражаются нижними слоями ионосферы, а более высокие частоты проходят сквозь нижние и отражаются более высокими слоями. Радиоволны будут отражаться только в том случае, если частота не будет превышать некоторого определенного значения, называемого критической частотой fкр. Волны, частота которых выше критической, не отражаются от ионосферы, а пронизывают этот слой. Частоты выше 30 МГц проходят сквозь все слои атмосферы.

Рассмотрим распространение средних (гектометровых), коротких (декаметровых) и ультракоротких (метровых) волн.

Гектометровые волны (СВ) распространяются с заметным поглощением энергии землей и ионосферой (слой D). Поэтому дальность действия гектометровых волн значительно зависит от времени суток и времени года. В ночное время радиоволны отражаются от слоя F, поэтому сигналы принимаются как за счет поверхностных, так и за счет пространственных волн. На условия распространения СВ влияет также время года. Это объясняется тем, что, во-первых, поглощение СВ при отражении от ионосферы в зимнее время уменьшается, так как уменьшается ионизация нижних слоев ионосферы, и, во-вторых, в летние месяцы значительно возрастает влияние атмосферных помех. Средние волны в основном используются для связи на расстоянии до 100÷150 миль.

Декаметровые волны (КВ) распространяются так же, как и СВ, с помощью поверхностного и пространственного излучений. На условия распространения КВ большое влияние оказывает время суток, время года, одиннадцатилетний период солнечной активности (последний пик наблюдался в 1990 году) и географическое расположение линий радиосвязи. В дневное время более низкие частоты КВ-диапазона сильно поглощаются слоями D и Е, а ночью, когда ионизация слабее, более высокие частоты слабо отражаются от слоя F, проходя сквозь него. Поэтому для связи днем используют более высокие частоты (8÷12МГц), а ночью - более низкие (2÷8 МГц).

Особенность распространения КВ зависит также от возникновения особых явлений, к которым относятся замирание радиосигналов и наличие зон молчания; радиосвязь может также нарушиться из-за возмущений в ионосфере. Наибольшее число ионосферных возмущений происходит вблизи магнитных полюсов. Короткие волны используются для дальней связи.

Ультракороткие волны (УКВ) распространяются в нижних слоях атмосферы, тропосфере, только поверхностным лучом почти прямолинейно. Волны короче 10 м (30 МГц) ионосферой не отражаются, а проходят сквозь нее. Они также не огибают земную поверхность и крупные препятствия. Поэтому эти волны используются для наземной связи на дистанциях до 20÷30 миль.

Основные преимущества УКВ – возможность одновременной работы без взаимных помех большого количества радиостанций и хорошая помехозащищенность во время ионосферных возмущений.

Дециметровые волны применяются для радиосвязи в пределах прямой видимости, а также для спутниковой связи.

Выбор промежуточных (2) и поддиапазонов коротких волн в зависимости от времени года, времени суток и расстояния до радиостанции

| Расстояние, морские мили | Лето |  | Зима |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | день | ночь | день | ночь |
| 300÷600 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 600÷1500 | 12 | 8 | 8 | 6 |
| 1500÷3000 | 16 | 8 | 12 | 8 |
| 3000÷5000 | 22 | 12 | 16 | 8 |

### ТИПЫ  МОДУЛЯЦИЙ  И  КЛАССЫ  ИЗЛУЧЕНИЙ

Излучение представляет собой создание радиопередающей станцией потока энергии в форме радиоволн.

Несущая частота – это частота настройки передатчика, она является характерной частотой, которую можно легко опознать и измерить в данном излучении, поэтому для настройки судовой радиостанции из справочников берут только значения несущих частот.

Присвоенная частота – это средняя частота полосы излучаемых частот; ширина этой полосы частот равна необходимой ширине полосы частот плюс удвоенная абсолютная величина допустимого отклонения частоты. Как правило, в справочниках указывается присвоенная частота.

Классом излучений называется совокупность характеристик излучения, обозначаемая установленными условными символами (гл. I, ст.4, РР).

В общем случае класс излучения описывается тремя символами:

1.      Тип модуляции основной несущей (английская буква).

2.      Характер модулирующего сигнала (цифра).

3.      Тип передаваемой информации (английская буква).

Ниже приведены основные обозначения символов, характеризующих класс излучения.

Первый символ – тип модуляции основной несущей частоты:

      Излучения, при которых основная несущая модулируется по амплитуде (амплитудная модуляция):

А – двухполосная;

Н – однополосная с полной несущей;

J – однополосная с подавленной несущей.

        Излучения, при которых основная несущая имеет угловую модуляцию:

F – частотная модуляция; G – фазовая модуляция.

        Импульсные излучения:

Р – последовательность немодулированных импульсов.

Второй символ – характер сигнала, модулирующего основную несущую:

0 – отсутствие модулирующего сигнала;

1 – один канал, содержащий квантовую или цифровую информацию без использования модулирующей поднесущей;

2 – один канал, содержащий квантовую или цифровую информацию при использовании модулирующей поднесущей;

3 – один канал с аналоговой информацией.

Третий символ – тип передаваемой информации:

N – отсутствие передаваемой информации;

А – телеграфия для слухового приема;

В – телеграфия для автоматического приема;

С – факсимиле;

Е – телефония.

Перечень классов излучений, используемых в морской радиосвязи:

А1А – телеграфия незатухающими колебаниями (код Морзе);

А2А – телеграфия с амплитудной манипуляцией (код Морзе);

А3Е – двухполосная телефония (радиовещание);

J3E – однополосная телефония с подавленной несущей радиотелефония в ПВ/КВ-диапазонах;

Н3Е – однополосная телефония с полной несущей (разрешена для использования только на частоте 2182 кГц);

R3Е – однополосная телефония с частично подавленной несущей (ПВ/КВ-радиотелефония);

F3E – телефония с частотной модуляцией (симплексно-дуплексная телефония в УКВ диапазоне);

G3E – телефония с фазовой модуляцией (радиотелефония в УКВ диапазоне – TELECOM);

G2B – фазовая модуляция, один канал, содержащий дискретную или цифровую информацию, с использованием модулируемой поднесущей (УКВ ЦИВ);

F1B – частотная телеграфия (ЦИВ, радиотелекс, NAVTEX);

J2B – буквопечатающая телеграфия;

F1C – факсимиле с непосредственной частотной модуляцией несущей (черно-белое);

F3C – аналоговое факсимиле;

PON – немодулированное импульсное излучение.

Для полного обозначения излучений перед обозначением класса излучения с помощью четырех знаков можно указать необходимую ширину полосы излучения.

Необходимая ширина полосы частот – это ширина полосы частот, которая достаточна при данном классе излучения для обеспечения передачи сообщений с необходимой скоростью и качеством при определенных условиях.

Примеры обозначения ширины полосы частот:

304Н – 304 Гц;		2К70 – 2.7 кГц;		16К0 – 16 кГц.

### ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  ЧАСТОТ  В  МПС

Существуют следующие основные способы организации двухсторонних линий морской радиосвязи: симплексный и дуплексный.

Симплексная связь – это способ связи, при котором передача возможна попеременно в каждом из двух направлений канала электросвязи. При симплексном способе прием и передача сообщений каждым из абонентов осуществляется поочередно. Это исключает отрицательное взаимное влияние технических средств связи, используемых абонентом для приема и передачи, упрощает процедуру ведения связи, позволяет частично использовать одни и те же технические средства для приема и передачи сообщений. Недостатками симплексного метода являются, увеличение продолжительности цикла обмена сообщениями между абонентами и простой части технических средств во время этого цикла. Симплексная связь осуществляется на одной частоте.

Дуплексная связь – это способ связи, при котором передача возможна одновременно в обоих направлениях канала связи. При дуплексном способе прием и передача сообщений каждым из абонентов осуществляется одновременно. Это сокращает продолжительность цикла обмена сообщениями между абонентами, позволяет максимально использовать технические средства во время этого цикла. Недостатками дуплексного способа являются необходимость обеспечить возможность одновременного осуществления абонентом приема и передачи путем устранения отрицательного взаимного влияния технических средств связи, а также необходимость использовать приемник и передатчик. Дуплексная связь требует применения двух частот.

Частота передачи береговой станции, спаренная с частотой передачи судовой станции, называется парной частотой.

Каждой береговой станции присваивается одна или несколько пар частот, каждая пара имеет частоту для приема и частоту для передачи, которые образуют канал связи.

Частоты, выделенные и используемые для вызова, называются вызывными частотами. Остальные частоты являются рабочими частотами.

Правила, касающиеся использования частот в МПС, изложены в Регламенте радиосвязи, ст.60, в которой указаны полосы частот, предназначенные для использования береговыми и судовыми станциями в конкретных режимах излучения, а также даны ссылки на Приложения к РР, содержащие таблицы частот передачи и каналов в соответствующих полосах частот морской подвижной службы.

Основные положения, процедуры и частоты, выделенные для выполнения функций ГМССБ, приведены в главе N IX (РР).

### ЧАСТОТЫ  ОСОБОЙ  ВАЖНОСТИ  В  МПС  И  МПСС

Суда, работающие в старой системе связи, несли вахту на международных частотах бедствия 500 кГц (в режиме телеграфии – код Морзе), 2182 кГц и на 16 канале УКВ (в режиме телефонии). Эти частоты используются только для передачи сигналов тревоги, сообщений о бедствии, срочности и безопасности. Перед передачей сообщения о бедствии, срочности или безопасности должен быть передан радиотелефонный сигнал тревоги, который состоит из двух попеременно передаваемых тонов звуковой частоты 1300 и 2200 Гц, длительностью 250 миллисекунд каждый. Время передачи от 30 секунд до 1 минуты. Назначение радиотелефонного сигнала тревоги – привести в действие автоалармы (вахтенный приемник 2182 кГц) на других судах, которые включают звуковую, световую сигнализацию и громкоговорители для прослушивания частоты 2182 кГц.

В ГМССБ используются следующие частоты для вызова и обмена аварийной информацией по бедствию, срочности и для обеспечения безопасности:

| Радиотелефония | ЦИВ | УПБЧ |
| --- | --- | --- |
| СРЕДНИЕ ВОЛНЫ (MF)(СВ-диапазон) |  |  |
|  |  | NAVTEX 490 кГц |
|  |  | NAVTEX 518 кГц |
| ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ ВОЛНЫ (MF)(ПВ-диапазон) |  |  |
| SOS 2182 кГц | SOS 2187.5 кГц | SOS 2174.5 кГц |
| КОРОТКИЕ ВОЛНЫ (HF) (КВ-диапазон) |  |  |
| SOS 4125 кГц | SOS 4207.5 кГц | SOS 4177.5 кГц |
| SOS 6215 кГц | SOS 6312.0 кГц | SOS 6268.0 кГц |
| SOS 8291 кГц | SOS 8414.5 кГц | SOS 8376.5 кГц |
| SOS 12290 кГц | SOS 12577.0 кГц | SOS 12520.0 кГц |
| SOS 16420 кГц | SOS 16804.5 кГц | SOS 16695.0 кГц |
|  |  | NAVTEX 4209.5 кГц |
|  |  | MSI 4210.0; 16806.5 кГц |
|  |  | MSI 6314.0; 19680.5 кГц |
|  |  | MSI 8416.5; 22376.0 кГц |
|  |  | MSI 12579.0; 26100.5 кГц |
| УЛЬТРАКОРОТКИЕ ВОЛНЫ (VHF) (УКВ диапазон) |  |  |
| aeroS&R 121.5; 123.1 МГц |  |  |
| S&R 156.3 МГц (Ch06) |  |  |
| Safety 156.65 МГц (Ch13) |  |  |
| SOS 156.8 МГц (Ch16) | SOS 156.525 МГц (Ch70) |  |
| Полоса 406÷406.1 МГц используется исключительно спутниковыми радиомаяками – указателями места бедствия в направлении «Земля–космос» (КОСПАС/SARSAT) |  |  |
| Использование полос 1544÷1545 и 1645.5÷1646.5 МГц ограничено операциями в случае бедствия и для обеспечения безопасности (система INMARSAT) |  |  |
| Полосы 1530÷1544 и 1626.5÷1645.5 МГц используются как для обычных целей, не связанных с бедствием, так и в случае бедствия и для обеспечения безопасности (система INMARSAT) |  |  |
| Полоса 9.2÷9.5 ГГц используется радиолокационными маяками-ответчиками или транспондерами для облегчения поиска и спасания |  |  |

### ЗАЩИТА  ЧАСТОТ  БЕДСТВИЯ  И  БЕЗОПАСНОСТИ

Любое излучение, которое может создать вредные помехи по связи в случае бедствия, срочности и для обеспечения безопасности на частотах, указанных в разделе I главы N IX Регламента радиосвязи (ст.38) «Частоты для связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности в ГМССБ», запрещается.

Предусмотрены защитные полосы для частоты 156.8 МГц (16 канал УКВ):

| 15 канал | 75 канал | 16 канал УКВ | 76 канал | 17 канал |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Мощность до 1W | Запрещен | Авария/вызов | Запрещен | Мощность до 1W |

В диапазоне промежуточных волн в полосе 2173.5÷2190.5 кГц запрещены все передачи, за исключением разрешенных на вызывных частотах: 2182 (телефония), 2174.5 (телекс), 2177, 2187.5 и 2189.5 кГц (ЦИВ).

Испытательные передачи для проверки оборудования на частотах, выделенных для связи в случае бедствия и для обеспечения безопасности в ГМССБ, должны быть сведены до минимума, а там, где это практически возможно, должны выполняться на эквивалентах антенн или с пониженной мощностью.

До и после испытательных сигналов следует передавать оповещение о том, что передаваемые сигналы являются только испытательными. Причем такое оповещение должно содержать опознавательные сигналы станции, передающей испытательные сигналы.

Прежде чем вести передачу, не связанную с бедствием на любой из частот, определенных в разделе I Регламента радиосвязи для случая бедствия и для обеспечения безопасности, станция должна, если можно, провести прослушивание на соответствующей частоте, чтобы удостовериться, что не ведется передача сигналов, сообщения и радиообмена по бедствию.

### ПОДЧИНЕННОСТЬ  И  ЗАПРЕЩЕНИЯ  В  МПС

Все станции МПС и МПСС при работе в сетях радиосвязи, а также все радиослужбы, подчиняются в своей работе соответствующим положениям Международного регламента электросвязи. В соответствии с этим станциям, относящимся к МПС, запрещается:

1)     вести передачи на неразрешенных частотах или неразрешенными типами колебаний.

2)     вести передачи с ложным или вводящим в заблуждение опознаванием, а также передачи без опознавания (за исключением специально оговоренных случаев).

3)     вести передачи, способные создать вредные помехи работе других станций или радиослужб.

4)     передавать ложные или вводящие в заблуждение сигналы бедствия, срочности и безопасности.

5)     вести несанкционированные передачи на международных частотах бедствия и вызова.

6)     судовым станциям, находящимся в море, запрещается вести радиовещательные передачи.

7)     увеличивать мощность радиопередающих станций сверх указанной в лицензии.

8)     передавать произвольные коды и сокращения.

Оператор радиотелефонного канала береговой радиостанции совместно с вахтенным судовым оператором контролирует содержание переговоров. Радиопереговоры должны содержать только информацию, разрешенную для передачи по открытым радиоканалам. При ведении радиопереговоров из рулевой рубки содержание переговоров контролирует вахтенный помощник.

# ОБЩИЕ  ПРИНЦИПЫ  ГМССБ

В 1979 году Международная конференция по поиску и спасанию на море, созванная при содействии ИМО, приняла Конвенцию по поиску и спасанию на море, основная цель которой – подготовка глобального плана по поиску и спасанию на море на основе заключения многосторонних соглашений, обеспечивающих проведение спасательных работ в прибрежных и прилегающих к ним морских районах для сотрудничества и взаимной поддержки при выполнении поисково-спасательных операций.

Существовавшая система связи при бедствии и для обеспечения безопасности на море в соответствии с Конвенцией СОЛАС-74 была основана на том, что определенные классы судов в море должны были постоянно нести радиовахту на международных частотах бедствия, выделенных для этой цели и включенных в Регламент радиосвязи. Суда также должны были быть оснащены специальным судовым радиооборудованием, способным передавать радиосигналы на определенное минимальное расстояние. Капитан судна, принявшего сигнал бедствия от судна, самолета, спасательной шлюпки, должен немедленно и на полной скорости следовать к месту бедствия для оказания помощи и одновременно информировать аварийный объект о предполагаемых действиях. В связи с тем, что максимальная дальность действия такого судового радиопередающего оборудования равна 100÷150 милям, помощь аварийному судну могла быть оказана только другими судами, находящимися недалеко от места бедствия, Это означает, что морская система связи при бедствии являлась в основном системой, обеспечивающей связь «судно–судно».

Существовавшая система связи состояла из двух основных неавтоматизированных подсистем:

1.      Радиотелеграфная система связи, работающая на частоте 500 кГц с использованием азбуки Морзе для всех грузовых судов 1600 рег. тонн и более и для всех пассажирских судов.

2.      Радиотелефонная система связи, которая должна работать на частотах 2182 кГц и 156.8 МГц (16 канал УКВ) для всех грузовых судов валовой вместимостью 300 рег. тонн и более и для всех пассажирских судов.

Основные недостатки «старой» системы связи:

        низкий уровень автоматизации, необходимость несения слуховой радиовахты в режиме Морзе на частоте 500 кГц, что требует наличия на судне квалифицированного радиоспециалиста (американские береговые станции на средних волнах, и в частности на 500 кГц, прекратили наблюдения и работу кодом Морзе с 1993 года);

        ограниченная дальность действия судового радиооборудования (100÷150 миль – СВ-диапазон), помощь аварийному объекту может быть оказана только другими судами, находящимися недалеко от места бедствия.

Внедрение на море современных средств связи, основанных на широком использовании спутниковых и усовершенствованных обычных (включая цифровой избирательный вызов – ЦИВ) средств и методов связи, позволяет обеспечивать автоматическую передачу и прием аварийных сигналов на любом расстоянии независимо от метеорологических условий и условий распространения радиоволн.

ГМССБ основана на том, что поисково-спасательные организации, так же как и суда в районе бедствия, должны быть в возможно короткий срок извещены об аварии и соответственно принять участие в скоординированной операции с минимальными затратами времени.

Кроме этого, система обеспечивает связь, относящуюся к безопасности и срочности, а также передачу информации, необходимую для безопасности мореплавания, включая навигационные и метеорологические предупреждения.

Таким образом, любое судно независимо от района плавания должно обеспечить связь, надежную с точки зрения безопасности самого судна и других судов, находящихся в данном районе.

### ФУНКЦИИ  ГМССБ

Система должна обеспечивать следующее:

Передача оповещений о бедствии. Под оповещением о бедствии понимается быстрая и надежная передача информации об аварии судам, находящимся в районе аварии, или спасательным координационным центрам (СКЦ), которые могут оказать помощь. Аварийное оповещение обычно поступает на СКЦ через береговую радиостанцию или береговую земную станцию системы INMARSAT, после чего сообщение передается поисково-спасательным средствам и судам в районе аварии.

Средства связи должны обеспечить оповещение о бедствии независимо от района плавания судна в следующих трех направлениях:

        «судно–берег» по крайней мере, двумя отдельными и независимыми средствами,  каждое из которых использует различные виды радиосвязи;

        «судно–судно» (будет эффективным на расстоянии не более 100 миль);

        «берег–судно» (либо через спутниковую систему связи INMARSAT, либо через традиционные средства связи на выделенных для этих целей частотах). При получении ретранслированного аварийного оповещения суда в районе аварии должны установить связь с СКЦ для получения указаний по непосредственному участию в поисково-спасательной операции.

Прием и передача сообщений для координации поиска и спасания. В этот вид связи входит обмен информацией между СКЦ и руководителем проведения поисково-спасательной операции на месте аварии или координатором надводного поиска в районе аварии.

Для данного вида связи используются режимы телефонии или телекса с помощью спутниковых или традиционных каналов связи в зависимости от радиооборудования, установленного на судне и района бедствия.

Прием и передача сообщений на месте бедствия. Выбор или предоставление частот на месте аварии входит в обязанности спасательной единицы, осуществляющей координацию поисково-спасательных операций. Этот вид связи обычно осуществляется в ПВ и УКВ диапазонах в режимах радиотелефонии или телеграфии и на частотах, специально выделенных для целей бедствия и безопасности. Предпочтительными частотами в радиотелефонии для связи на месте действия являются 156.8 МГц (16 канал УКВ) и 2182 кГц. Для связи в направлении «судно–судно» на месте бедствия можно также использовать частоту 2174.5 кГц, применяя узкополосную буквопечатающую телеграфию (телекс). Связь с авиационными средствами – на частотах 3023, 4125 и 5680 кГц (телефония).

Прием и передача сигналов для местоопределения и самонаведения. Данные сигналы передаются для облегчения поиска аварийного судна или определения местоположения потерпевших аварию. В ГМССБ для этих целей используются:

      радиолокационные маяки-ответчики (РЛО), работающие в частотном диапазоне 9.2÷9.5 ГГц, совместно с радиолокационными станциями в 3-сантиметровом диапазоне;

      спутниковые радиобуи (АРБ).

Прием и передача информации по безопасности на море. Передача навигационных и метеорологических предупреждений и другой срочной информации имеет особоважное значение для обеспечения безопасности мореплавания. В СВ-диапазоне для передач данного типа выделена частота 518 кГц с использованием узкополосного буквопечатания (Международная система NAVTEX), а также в ГМССБ могут использоваться частоты 490 кГц и 4209.5 кГц. Информация о безопасности на море может передаваться через спутник в полосе 1530÷1545 МГц – расширенный групповой вызов (РГВ). В ГМССБ предусматривается полный автоматический прием всех видов информации данного типа.

Прием и передача сообщений общего назначения через береговые системы или сети связи. Данный вид связи в ГМССБ используется для обмена информацией между судовыми и береговыми радиостанциями по вопросам управления и эксплуатации судна, которые могут оказать косвенное влияние на безопасность судна. Связь такого типа может осуществляться на любых частотах, включая частотные каналы для обмена частной информацией.

Прием и передача сообщений «мостик–мостик». Данный вид связи используется для обмена информацией по УКВ радиотелефону на частоте 156.65 МГц (13 канал) между судами с целью обеспечения безопасного движения указанных судов.

### МОРСКИЕ  РАЙОНЫ  ПЛАВАНИЯ

Районы плавания судов характеризуются следующим образом:

«Морской район А1» – район в пределах зоны действия в режиме радиотелефонии по крайней мере одной береговой УКВ станции, обеспечивающей постоянную возможность передачи сообщений с использованием цифрового избирательного вызова (20÷30 миль).

«Морской район А2» – район, за исключением морского района А1, в пределах зоны действия в режиме радиотелефонии по крайней мере одной береговой радиостанции, работающей в ПВ-диапазоне и обеспечивающей постоянную возможность передачи сообщений о бедствии с использованием ЦИВ (около 150 миль).

Границы морских районов А1 и А2 должны быть нанесены на навигационных картах.

«Морской район А3» – район, за исключением морских районов А1 и А2, в пределах зоны действия системы геостационарных спутников INMARSAT, обеспечивающих постоянную возможность оповещения о бедствии (примерно между 70 градусом северной широты и 70 градусом южной широты).

«Морской район А4» – район, находящийся за пределами морских районов А1, А2, А3.

Требования к составу радиооборудования ГМССБ указаны в Правилах Морского Регистра Судоходства по оборудованию морских судов, часть IV «Радиооборудование» и о Глобальной морской системе связи при бедствии и для обеспечения безопасности», издание № 8, 1999 год.

Наиболее важные требования к составу судового радиооборудования в ГМССБ (СОЛАС-74, гл. IV):

        каждое судно должно иметь, по крайней мере, две различные и независимые друг от друга системы радиосвязи, способные обеспечить аварийное оповещение;

        каждое судно должно иметь радиооборудование, способное выполнить любую из функций ГМССБ в зависимости от района плавания, используя, по крайней мере, одну из систем связи;

        любое отдельное радиооборудование может выполнять более одной функции в ГМССБ и быть сопряжено с другим судовым радиооборудованием;

        судовое радиооборудование в ГМССБ должно быть простым в эксплуатации и по возможности работать без оператора;

        спасательные средства должны иметь радиооборудование, способное обеспечить связь на месте проведения поисково-спасательной операции путем использования УКВ радиотелефона;

        спасательные средства должны быть оборудованы радиолокационными маяками-ответчиками.

Работоспособность радиооборудования должна обеспечиваться тремя способами (резолюция ИМО А.702(17) от 06.11.1991 года).

1.      Дублирование радиооборудования.

2.      Береговое техническое обслуживание и ремонт.

3.      Квалифицированное техническое обслуживание и ремонт в море.

Дублирование судового радиооборудования означает, что на борту судна требуется установка дополнительного оборудования:

        дополнительные радиоустановки должны быть подсоединены  (каждая – к отдельной антенне), установлены на штатном месте и готовы к немедленному использованию;

        дополнительные радиоустановки должны иметь возможность подсоединения к основным и резервным источникам питания.

Береговое техническое обслуживание и ремонт предполагают, что должны быть установлены Администрацией приемлемые условия для обслуживания и ремонта судовых радиоустановок на берегу.

Квалифицированное техническое обслуживание и ремонт в море должно выполнять лицо, имеющее соответствующий диплом, предусмотренный Регламентом радиосвязи, или иметь эквивалентную квалификацию для осуществления технического обслуживания и ремонта в море. Также на борту судна должна находиться дополнительная техническая документация, инструменты, испытательная аппаратура и запасные части, объем которых должен соответствовать установленному оборудованию и быть одобрен Администрацией.

На судах, совершающих рейсы в районах А1 и А2, работоспособность оборудования должна обеспечиваться одним из способов, а на судах, работающих в районах А3 и А4 – сочетанием по крайней мере двух из вышеперечисленных способов.

Согласно Правил Российского Морского Регистра Судоходства на судах, совершающих рейсы в морских районах А1 и А2, работоспособность оборудования обеспечивается береговым техническим обслуживанием и ремонтом.

На судах, совершающих рейсы в районах А3 и А4, работоспособность оборудования обеспечивается с помощью двух способов: берегового технического обслуживания и ремонта и квалифицированного технического обслуживания и ремонта в море.

### ДОКУМЕНТЫ  СУДОВОЙ  РАДИОСТАНЦИИ

Судовые радиостанции, оснащенные радиооборудованием ГМССБ, должны иметь следующие документы (Руководство по радиосвязи МПС и МПСС):

1.      Лицензия (ст.24 РР) или разрешение на право эксплуатации радиооборудования ГМССБ (радиостанции). Выдается Главным Управлением государственного надзора при Министерстве связи Российской Федерации.

2.      Дипломы операторов ГМССБ, обслуживающих радиооборудование ГМССБ.

3.      Вахтенный радиожурнал.

4.      List IV. List of Coast Stations (список береговых и береговых земных станций системы ИНМАРСАТ – приводятся сведения о станциях, процедурах связи и тарифах).

5.      List V. List of Ship Stations, Vol.1–3 (список судовых станций, оборудованных радиотелефонными установками и станциями спутниковой системы, также приводится список расчетных организаций с указанием их опознавательных кодов и адресов).

6.      List VI. List of Radiodetermination and Special Service Stations (список береговых станций, передающих навигационную, метеорологическую, медицинскую и другую срочную информацию).

7.      List VIIA. List of Call Signs and Numerical Identities of Stations Used by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services (список позывных сигналов и цифровые опознаватели станций, используемых в МПС и МПСС).

8.      Manual for use by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services, Geneva 1999 (Руководство по радиосвязи МПС и МПСС).

9.      Inmarsat Maritime Communications Handbook. Issue 2. London (руководство по использованию спутниковой системы INMARSAT) – при условии, что на борту судна есть судовая спутниковая станция.

10. Оригинал договора с береговой организацией, если судовое радиооборудование поставлено на береговое техническое обслуживание.

11. Документ, подтверждающий регистрацию АРБ в международном координационном - вычислительном центре системы КОСПАС–SARSAT.

Для судов, работающих под российским флагом, дополнительно согласно приказу № 79 от 30 июня 1998 года:

     Свидетельство о безопасности судна по радиооборудованию (для судов, совершающих международные рейсы). Перечень оборудования для свидетельства о безопасности по радиооборудованию (форма R).

     Акт освидетельствования радиооборудования Российским Морским Регистром Судоходства (РМРС).

     Акт освидетельствования электрооборудования РМРС.

     Свидетельство на радиооборудование Российского Речного Регистра (для судов смешанного (река–море) плавания с классом Российского Речного Регистра).

     Акт ежегодного освидетельствования судна Российским Речным Регистром (для судов смешанного (река–море) плавания с классом Российского Речного Регистра).

     Сертификат качества Государственного стандарта России.

     Сертификат соответствия Государственного стандарта Российской Федерации.

     Проектно-конструкторская документация на установку оборудования радиосвязи и электрорадионавигации (ЭРН), откорректированная в соответствии со всеми изменениями, внесенными в процессе эксплуатации.

     Техническая и эксплуатационная документация для каждого вида оборудования радиосвязи и ЭРН (на русском языке для отечественного и на русском и английском языках для оборудования зарубежного производства).

     Формуляры на отечественное оборудование радиосвязи и ЭРН.

     Правила радиосвязи МПС и МПСС.

     Список береговых телефонных УКВ радиостанций Службы морского флота (1996 г.)

     Положение по использованию аварийных спутниковых радиобуев системы КОСПАС–SARSAT на морских судах (РД 31.62.03.04-93).

     Указания по организации радиосвязи с судами смешанного (река–море) плавания при эксплуатации их в европейских морских бассейнах, утверждены заместителем Министра транспорта Российской Федерации 18 марта 1997 года (для судов смешанного плавания).

Для судов, совершающих рейсы исключительно в районе А1, наличие документации, указанной ниже необязательно.

     Руководство по радиосвязи МПС и МПСС.

     Указания по связи на период арктической навигации (для судов, участвующих в арктической навигации).

     Приказ № 31 от 27.04.94 г. «О введении в действие «Инструкции по организации связи и обработке аварийных и контрольных сообщений судов».

     Приказ ДМТ № 41 от 07.06.94 «Положение о порядке и правилах использования ведомственных средств связи морского транспорта и свод условных наименований должностных лиц морского транспорта для ведомственной связи».

     Расписание работы каналов связи береговых радиостанций морского флота России с судами, передачи циркулярных, гидрометеорологических сообщений и навигационных предупреждений (1997 г.).

     Формы первичной учетной документации согласно Приложению к приказу ММФ от 30.11.87 г. № 188:

—    СВ–12 – радиотелеграмма;

—    СВ–13 – аккумуляторный журнал;

—    СВ–29 – квитанция о приеме радиотелеграммы (для пассажирских судов);

—    СВ–34 – акт приема-сдачи судовой радиостанции.

     Приказ № СМ-36/1398 от 14.07.93. «О порядке предоставления телефонных разговоров по паролю «БЕДСТВИЕ» по каналам Министерства связи Российской Федерации».

     РД 31.64.01-94. «Инструкция по использованию БАПВ «Диск» на судовых каналах связи».

     РД 31.64.22-94. «Инструкция по работе в автоматизированной системе телеграфной связи морского транспорта».

     РД 31.64.24-94. «Инструкция для операторов-радиотелефонистов по несению радиовахты, обеспечивающей безопасность на море».

     РД 31.64.26-94. «Методы обеспечения электромагнитной совместимости судовых РЭС связи».

     РД 31.64.27-94. «Размещение на судне станций спутниковой связи. Правила и нормы проектирования».

     РД 31.64.52-94. «Нормативы эксплуатационных сроков службы судовой аппаратуры радиосвязи».

Для судов, совершающих рейсы в малом каботажном плавании в морских районах А2–А4, наличие международных справочников, указанных в п.п.4–7, необязательно.

### ДИПЛОМЫ  РАДИОСПЕЦИАЛИСТОВ  В  ГМССБ

Резолюция ИМО А.703(17), Регламент радиосвязи гл. XI, ст.55, р. II.

Для обслуживания судовых радиостанций, отвечающих требованиям ГМССБ, предусмотрены 4 категории радиоспециалистов, имеющих соответствующие дипломы:

        РАДИОЭЛЕКТРОНИК ПЕРВОГО КЛАССА ГМССБ;

для получения диплома необходимо иметь:

         диплом о высшем морском радиотехническом образовании;

         диплом радиоэлектроника 2 класса;

         стаж работы в течение 24 месяцев на судах, оборудованных аппаратурой ГМССБ;

        РАДИОЭЛЕКТРОНИК ВТОРОГО КЛАССА ГМССБ;

для получения диплома необходимо иметь:

для лиц с высшим морским радиотехническим образованием:

         иметь стаж работы на судах в течение 6 месяцев в должности радиооператора либо начальника радиостанции или пройти учебно-производственную практику на судах по специальности радиооператоров в течение 6 месяцев;

         пройти подготовку в учебно-тренажерном центре ГМССБ;

для лиц со средним морским радиотехническим образованием:

         иметь стаж работы на судах в течение 24 месяцев в должности начальника радиостанции;

         пройти подготовку в УТЦ ГМССБ и обучение на специальных курсах повышения квалификации при высшем морском учебном заведении;

        ОПЕРАТОР ГМССБ (ОБЩИЙ ДИПЛОМ ОПЕРАТОРА ГМССБ);

для получения диплома необходимо иметь:

         рабочий диплом судоводителя или радиооператора;

         стаж работы на судах в течение 6 месяцев с выполнением работы по специальности, связанной с оперативной радиосвязью и пройти подготовку в УТЦ ГМССБ;

        ДИПЛОМ ОПЕРАТОРА ГМССБ ОГРАНИЧЕННОГО РАЙОНА;

для получения диплома необходимо иметь:

         высшее или среднее морское специальное образование по специальности «Судовождение на морских путях»;

         пройти подготовку в УТЦ ГМССБ.

Через каждые пять лет специалист ГМССБ должен пройти профессиональную подготовку (переподготовку) в УТЦ ГМССБ, на основании чего выдается новое Подтверждение к диплому.

### ОБЯЗАННОСТИ  СУДОВОГО  ОПЕРАТОРА  ГМССБ

На судне, оборудованном аппаратурой ГМССБ, должно быть не менее двух специалистов, имеющих соответствующие дипломы ГМССБ (радиоэлектроника 1/2 класса или оператора ГМССБ), один из которых отвечает за аварийную связь (distress & urgency), другой – за служебную (business) и общественную (public) корреспонденцию. Кроме этого, каждый вахтенный помощник капитана должен иметь ограниченный диплом оператора ГМССБ.

#### Обязанности капитана судна, оборудованного аппаратурой ГМССБ

Капитан судна должен убедиться, имеется ли на судовую радиостанцию ГМССБ лицензия, выданная Госсвязьнадзором (для судов под российским флагом), и проверить наличие дипломов операторов ГМССБ.

Капитан должен лично убедиться в надлежащей квалификации судового оператора ГМССБ, ответственного за аварийную радиосвязь, и сделать соответствующую запись в судовой или радиожурнал.

Капитан также должен убедиться в квалификации судового оператора ГМССБ, ответственного за общественную радиосвязь.

Капитан должен назначить основных и дублирующих членов экипажа, ответственных за подачу сигнала бедствия (обычно помощники капитана). Эти обязанности должны быть внесены в судовое расписание по тревогам и личные карточки этих людей.

Капитан должен контролировать несение радиовахты в соответствии с требованиями Регламента радиосвязи, обращая особое внимание на то, чтобы ведение рутинного радиообмена на ходовом мостике не мешало безопасности мореплавания (например: старший помощник во время своей ходовой вахты не должен заниматься рутинным радиообменом).

Капитан должен постоянно контролировать исправность судового радиооборудования и резервные источники питания.

Капитан должен быть уверен, что лицо, ответственное за аварийную радиосвязь, регулярно инструктирует членов экипажа, имеющих доступ к месту расположения радиооборудования ГМССБ, под расписку с занесением в радиожурнал (вводный инструктаж).

#### Обязанности вахтенного оператора ГМССБ:

        при выходе из порта прослушать соответствующие аварийные частоты;

        при приеме сигнала тревоги, бедствия или срочности немедленно известить капитана и оператора, ответственного за аварийную радиосвязь;

        принимать и передавать сигналы безопасности (SECURITE) по указанию капитана самостоятельно;

        передавать диспетчерскую информацию за подписью капитана.

В море должно быть постоянно включено:

        УКВ ЦИВ 70 канал (не выключается даже при стоянке судна в порту);

        УКВ радиостанция, 16 канал;

        ПВ/КВ ЦИВ сканирует частоты бедствия (как минимум – 2187.5, 8414.5 и любая из оставшихся частот КВ диапазона);

        вахтенный приемник 2182 кГц;

        приемник NAVTEX, УБПЧ на частотах КВ-диапазона для приема Maritime Safety Information (MSI) или приемник РГВ системы INMARSAT-С.

Согласно приказу МТ РФ от 21.10.97 г. № 125 «О создании и функционировании ГМССБ» с 01.02.1999 года в штаты судов, совершающих рейсы в районах А3-А4, вместо должности начальника радиостанции вводится должность Помощника капитана по радиоэлектронике. Назначаемый на указанную должность специалист должен иметь диплом Радиоэлектроника 1 или 2 класса.

#### Должностная инструкция помощника капитана по радиоэлектронике

Ответственен за:

1)      организацию радиосвязи в ГМССБ;

2)      организацию оперативной радиосвязи судовыми операторами ГМССБ;

3)      правильное ведение радиожурнала ГМССБ;

4)      оптимальное использование средств связи с учетом минимизации расходов на связь;

5)      подготовку и доставку материалов в базу данных СКЦ;

6)      техническое состояние и постоянную готовность к действию аппаратуры;

7)      техническое состояние и постоянную готовность к действию источников питания;

8)      техническое состояние и постоянную готовность к действию штатных судовых ЭРНП и ПЭВМ;

9)      организацию внутрисудовой трансляционной сети;

10)  техническое состояние судовой радиотрансляционной, телевизионной и компьютерной сетей;

11)  техническое состояние штатных судовых антенн и такелажа антенных устройств;

12)  техническое состояние инвентарной оргтехники, бытовой теле/аудио/ видеоаппаратуры;

13)  работу радиотехнических средств во время «особого периода»;

14)  документирование информации по радиосвязи и хранение архива.

Обязан:

1)      соблюдать Регламент радиосвязи;

2)      контролировать технику безопасности;

3)      обеспечивать соблюдение экологической безопасности и санитарных норм на радиоизлучение;

4)      произвести проверку всего оборудования перед выходом в рейс;

5)      производить ежедневные/недельные/месячные проверки радиооборудования согласно Положений вахтенного радиожурнала с записью результатов в радиожурнал;

6)      осуществлять контроль и своевременную замену первичных источников питания (батареек) в аппаратуре радиосвязи;

7)      регулярно проводить инструктаж членов экипажа;

8)      составлять и сдавать рейсовое донесение по своему заведованию судовладельцу;

9)      вести технические формуляры, составлять ремонтные ведомости;

10)  самостоятельно устранять дефекты, отказы и повреждения технических средств по заведованию, при наличии дополнительной технической документации и ЗИП.

О приеме/сдаче дел составляется акт в 2-х экземплярах: один хранится на судне, второй отсылается в службу связи и ЭРН судовладельца. Факт приема/передачи фиксируется в радиожурнале.

### ВАХТЕННЫЙ  ЖУРНАЛ  СУДОВОЙ  РАДИОСТАНЦИИ

На морских судах и судах смешанного плавания (река–море), оборудованных под требования ГМССБ и совершающих рейсы в морских районах А3 и А4 должен быть радиожурнал ГМССБ (форма СР-1). На судах, совершающих рейсы исключительно в морских районах А1 и А2 записи, касающиеся радиосвязи, ведутся в судовом журнале.

### Общие положения

1.      Ответственность за регистрацию, ведение и хранение радиожурнала возлагается на члена экипажа, имеющего диплом радиоспециалиста ГМССБ, назначенного капитаном судна.

2.      Радиожурнал должен находиться в месте несения радиовахты и предъявляться для проверки уполномоченным для этой цели официальным должностным лицам.

3.      Записи, относящиеся к несению радиовахты на частотах ЦИВ, приему информации по безопасности мореплавания, передаваемой по различным системам связи, могут вноситься в радиожурнал специалистом ГМССБ, непосредственно выполняющим вахтенные обязанности по радиосвязи.

4.      Записи, относящиеся к приему/передаче служебной и частной корреспонденции, ведению радиотелефонных переговоров могут вноситься в журнал специалистом ГМССБ, непосредственно осуществляющим прием/передачу этих сообщений или обеспечивающим телефонную связь.

5.      Записи, относящиеся к техническому обслуживанию средств радиосвязи и ЭРНП, радиосвязи в случае бедствия ведутся специалистами ГМССБ, на которых возложено выполнение данных функциональных обязанностей.

6.      Все листы в журнале нумеруются типографским способом. На последней странице записывается номер радиожурнала по реестру морского порта России, название порта, ставится подпись и печать капитана порта. В исключительном случае допускается заверить журнал подписью и печатью Консула России.

7.      Номер радиожурнала присваивается при его регистрации в реестре судовых журналов на судне по порядку, начиная с первого. Этот номер записывается на титульном листе журнала.

8.      Записи в журнале делаются на русском языке четко и аккуратно синей или черной пастой по Всемирному координированному времени (UTC). Радиоспециалист ГМССБ, сделавший запись, имеет право изменять или дополнять текст в соответствии с установленными правилами.

9.      Капитан судна контролирует записи в журнале и удостоверяет их подписью в конце каждых суток.

10.  Заполненные журналы хранятся на судне 1 год, после чего сдаются в архив судовладельца.

### Заполнение радиожурнала

1.      Радиожурнал содержит Положение о радиожурнале, разделы I, II, III и приложения А, Б.

2.      В раздел I заносятся краткие сведения о судне, некоторые данные о радиоустановке.

3.      В раздел II заносятся данные о квалифицированном персонале. Отдельно указываются радиоспециалисты ГМССБ, ответственные за техническое обслуживание средств радиосвязи и ЭРНП и специалисты ГМССБ, ответственные за выполнение функциональных обязанностей по обеспечению радиосвязи в случае бедствия.

4.      Раздел III включает в себя ежедневные записи (данный раздел ведется с копией).

5.      Приложение А содержит перечень обязательных проверок и резервных источников питания, результаты заносятся в журнал.

6.      Приложение Б содержит информацию о конкретных для данного судна сроках проверок в условиях берегового обслуживания и замене сменных источников питания, встроенных в радиооборудование (здесь не приводится).

### Сведения, которые вносятся в радиожурнал

1.      Начало каждых суток.

2.      Включение/выключение средств наблюдения за сигналами ЦИВ на международных частотах бедствия с указанием выбранных частот.

3.      Прием/сдача вахтенных обязанностей по радиосвязи.

4.      Проверка времени не менее одного раза в сутки.

5.      Проверка оборудования с кратким описанием рабочего состояния оборудования.

6.      Выход из строя или ввод в эксплуатацию любого оборудования радиосвязи и ЭРНП с уведомлением капитана судна

7.      Вся информация, касающаяся сообщений о бедствии и срочности. Сигналы и сообщения, относящиеся к бедствию, принятые по системам НАВТЕКС, РГВ, радиотелексу или спутникового телекса, должны быть отмечены в журнале и подшиты в конце радиожурнала в хронологическом порядке.

8.      Время связи с корреспондентом, его позывной и частота.

9.      Важные события, касающиеся радиосвязи (выходы из строя оборудования, серьезные нарушения процедуры обмена другими станциями, прерывание связи, любые значительные инциденты, касающиеся коммерческого обмена).

10.  Местоположение судна и время его определения не менее одного раза в сутки.

11.  Инструктаж членов экипажа по использованию радиооборудования и процедур радиосвязи в случае бедствия и для обеспечения безопасности лицом, функциональной обязанностью которого является обеспечение связи в указанных случаях.

12.  Другие сведения, требуемые Администрацией.

Ниже приводится форма радиожурнала и фрагмент его заполнения в судовых условиях.

### РАЗДЕЛ  I

##### КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О СУДНЕ И РАДИОУСТАНОВКАХ

- 1.      Название судна ____________________________________________________________

- 2.      Тип судна ________________________________________________________________

- 3.      Номер IMO _______________________________________________________________

- 4.      Порт приписки ____________________________________________________________

- 5.      Данные о судовладельце (название, адрес, телефон, FAX, телекс) _________________

- 6.      Имя, адрес, номер телефона для контакта в аварийных случаях с лицом, находящимся на берегу _________________________________________________________________

- 7.      Номер телефона для круглосуточной связи в аварийных ситуациях ________________

- 8.      Валовая вместимость (рег. тонны) ___________________________________________

- 9.      Дата закладки киля ________________________________________________________

- 10.  Международный позывной сигнал ___________________________________________

- 11.  Идентификационный номер морской подвижной службы (MMSI) ________________

- 12.  Идентификационные номера спутниковых станций _____________________________

- 13.  Номер радиотелекса _______________________________________________________

- 14.  Районы плавания, согласно ГМССБ __________________________________________

- 15.  Данные о лицензии (серия, номер, дата выдачи) ________________________________

- 16.  Данные о Свидетельстве о безопасности судна по радиооборудованию (дата выдачи, срок действия) ____________________________________________________________

- 17.  Данные об Акте освидетельствования радиооборудования морским Регистром судоходства (дата выдачи, срок действия)_________________________________________

- 18.  Данные об Акте освидетельствования электрооборудования морским Регистром судоходства (дата выдачи, срок действия)_______________________________________

- 19.  Опознавательный код расчетной организации (AAIC) ___________________________

- 20.  Способы технического обслуживания оборудования радиосвязи и ЭРН ____________ __________________________________________________________________________

### РАЗДЕЛ  II

##### СВЕДЕНИЯ О КВАЛИФИЦИРОВАННОМ ПЕРСОНАЛЕ

Список членов экипажа, имеющих дипломы радиоспециалистов ГМССБ

| Фамилия, Имя, Отчество | Звание по диплому ГМССБ | № диплома ГМССБ, дата выдачи | Период работы на судне |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с | по |

Радиоспециалисты ГМССБ, ответственные за техническое обслуживание средств связи и ЭРНП

| Фамилия, Имя, Отчество | Звание по диплому ГМССБ | № диплома ГМССБ, дата выдачи | Период работы на судне |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с | по |

Радиоспециалисты ГМССБ, выполняющие функциональные обязанности по обеспечению радиосвязи в случае бедствия

| Фамилия, Имя, Отчество | Звание по диплому ГМССБ | №диплома ГМССБ, дата выдачи | Период работы на судне |  | Отметка об инструктаже капитаном судна |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | с | по |  |

### РАЗДЕЛ  III

### Ежедневные записи

позывной сигнал _________UYZW_________

“_18_”_ноября_________________ 2000 год

рейс из _____Сингапура____________ в ____Токио____________

местоположение судна на _0800_ UTC ___0145N___10905E_____

| Время (UTC) | Вызываемая станция (№телекса, телефона) | Вызывающая станция | частота (канал, спутник) | Результаты проверок, записи, касающиеся радиообмена |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0800 | Вахту открыл ст. пом. КМ Райцын А. В. Перед выходом в рейс произведена проверка радиооборудования: УКВ ЦИВ – ОК, ПВ/КВ ЦИВ – ОК. Координаты в ЦИВ, Инмарсат-С соответствуют месту судна. Принтеры проверены и заправлены бумагой. SART – 2 шт., EPIRB, VHF stations –3 шт. проверены и находятся на штатных местах. Приемник НАВТЕКС включен на прием от станций А, В, С. Аккумуляторная батарея: напряжение – 24 В, плотность электролита 1,23 включена на заряд, ток заряда 45 А. |  |  |  |
| 0900 |  | JJT | 10.000 MHz | Произведена проверка и корректировка судовых часов по р/сигналам точного времени. |
| 0905 | Выход из порта. Открыта радиовахта по району А2: 2187.5 кГц, 16 ch, 70 ch. |  |  |  |
| 1015 | 005630001 | 273166800 | 2187.5 | TEST |
| 1015 | 273166800 | 005630001 | 2187.5 | Acknowledged TEST |
| 1020 | All Ships | Singapore-Radio | 2174.5 | 18/11/98 Floating mine 0320N 10956E |
| 1030 |  | 431473000 | 2187.5 | Distress Alert. 0320N 10956E Fire H3E |
| 1031 | Singapore-Radio | 005630001 | 2187.5 | Acknowledged. Капитану доложено |
| 1032 | MAYDAY | JFYS | 2182 | Fishing boat SUMIMARY/ JFYS 0320N 10956E Fire in engine room, ABANDONING |
| 1035 | Singapore-Radio | UVTH WARQ EACL Singapore | 2182 2182 2182 2182 | TRAFFIC: 0355N 10928E 0340N 10925E 0358N 10936E WARQ - rescue tug CHAL-LENGER назначен координатором поисковых работ |
| Время (UTC) | Вызываемая станция (№телекса, телефона) | Вызывающая станция | частота (канал, спутник) | Результаты проверок, записи, касающиеся радиообмена |
| 1040/ 1125 | SUMI MARY | CHALLENGER | 2182/16 ch | Аварийный радиообмен. Экипаж SUMIMARY покинул судно и подобран спасателем. |
| 1130 | All Stations | Singapore Radio | 2182 | Silence Fini |
| 1200 | Вахту сдал: ст. пом. КМ ………. Капитан: |  |  |  |

### ПРИЛОЖЕНИЕ А

### ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПРОВЕРКИ ОБОРУДОВАНИЯ И РЕЗЕРВНЫХ ИСТОЧНИКОВ ПИТАНИЯ С ЗАПИСЬЮ В РАДИОЖУРНАЛ

1.      Перед выходом судна в рейс:

        проверка всего оборудования радиосвязи, электрорадионавигации и резервных источников питания.

2.      Ежедневно:

        надлежащее функционирование средств ЦИВ без излучения радиосигналов с использованием средств встроенного контроля;

        проверка зарядки аккумуляторных батарей;

        проверка принтеров на предмет достаточного количества бумаги и удовлетворительного состояния пишущих узлов.

3.      Еженедельно:

        надлежащее функционирование средств ЦИВ посредством тестового вызова береговой станции. Если судно более одной недели находилось вне зоны действия береговой станции, оборудованной ЦИВ, тестовый вызов должен быть произведен при первом удобном случае;

        проверка работоспособности носимых аварийных УКВ радиостанций спасательных средств.

4.      Ежемесячно:

        внешний осмотр аварийных радиобуев, радиолокационных ответчиков на предмет отсутствия внешних повреждений (проверка с использованием средств встроенного контроля без излучения радиосигналов в эфир);

        проверка состояния и соединений всех аккумуляторных батарей, обеспечивающих подачу энергии к любой части радиоустановки, а также мест их размещения;

        проверка состояния антенн и изоляторов (с замерами сопротивлений изоляции антенн).

### АРХИВЫ

Подлинники радиотелеграмм и документы, относящиеся к РДО, радиотелефонным и радиотелексным соединениям, на судне по международным требованиям должны храниться не более 6 месяцев (Руководство по радиосвязи, с.552).

По правилам радиосвязи Российской Федерации (Сборник инструкций по общей эксплуатации электросвязи в ММФ СССР, 1989, с.45) установлены следующие сроки хранения:

3 месяца – для радиотелеграмм и обработанной контрольной ленты;

1 год – для вахтенных радиожурналов (плюс 3 года в архиве судовладельца или порта);

не более 1.5 лет – для международных РДО, радиотелефонных переговоров и относящимся к ним документов.

## РАДИОТЕЛЕФОННАЯ  СВЯЗЬ

В данном разделе рассмотрена радиотелефонная связь, не относящаяся к бедствию и безопасности.

Методы вызова:

        вызов радиостанции непосредственно в режиме телефонии;

        вызов станции для радиообмена в режиме телефонии, используя цифровой избирательный вызов (описан при рассмотрении аппаратуры ЦИВ).

### ЧАСТОТЫ,  ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ  В  ТЕЛЕФОНИИ

Использование частот в радиотелефонии осуществляется в соответствии с Регламентом радиосвязи (ст.60, раздел IV) и подразделяется на нижеприведенные диапазоны.

#### Диапазон частот 1605÷4000 кГц (ПВ диапазон)

Данная связь осуществляется в режиме однополосной телефонии с подавленной несущей (J3E).

Судовая станция при вызове береговой станции в радиотелефонии должна использовать в порядке предпочтительности:

   рабочую частоту, на которой береговая станция ведет наблюдение (см. List of Coast Stations);

   вызывную частоту 2182 кГц (J3E или Н3Е; режим работы радиостанции АМ – Аmplitude Мode);

   вызывную частоту 2191 кГц, если частота 2182 занята обменом по бедствию.

После установления связи на вызывной частоте, радиостанции для осуществления обмена должны переходить на рабочие частоты. При работе с иностранными береговыми станциями судовые радиостанции переходят на рабочую частоту 2045, 2051, 2054, 2057 кГц (с. 201–202 Руководства по радиосвязи).

Для связи между судами и береговыми станциями в Руководстве по радиосвязи выделены следующие диапазоны рабочих частот: 1950÷2045; 2045÷2141.5; 2194÷2262.5; 3200÷3340 кГц (с.172–173).

Судовая станция при вызове другой судовой станции в радиотелефонии должна использовать:

        вызывную частоту 2182 кГц;

        рабочую частоту, предназначенную для связи между судами при большой интенсивности радиообмена на основе предварительной договоренности.

Для связи между судами выделены следующие диапазоны рабочих частот: 2262.5÷2498; 3340÷3400; 3500÷3600 кГц и в дополнение к ним 2635 и 2638 кГц (с. 172–173). Частота 2048 кГц может использоваться судами для обеспечения безопасности мореплавания и для связи с иностранными судами (с.201).

Береговые станции, как правило, вызывают судовые радиотелефонные станции другой национальной принадлежности на частоте 2182 кГц, а станции своей национальности либо на рабочей частоте, либо, в случае вызовов отдельных судов, на частоте 2182 кГц.

#### Диапазон частот 4000÷27500 кГц (КВ диапазон)

Данная связь осуществляется в режиме однополосной телефонии с подавленной несущей J3E (USB – Upper Side Band).

Береговая станция при вызове по радиотелефону судовой станции должна пользоваться:

      одной из частот вызова – 4417, 6516, 8779, 13137, 17302, 22756, 26172 кГц;

      одной из рабочих частот, присвоенных данной станции (см. List of Coast Stations);

      частотой 4125 или 6215 кГц для вызова в симплексном режиме.

Судовая станция при вызове по радиотелефону береговой станции должна использовать одну из частот: 4125, 6215, 8255, 12290, 16420, 18795, 22060, 25097 кГц, либо одну из рабочих частот, парную с частотой передачи, присвоенной береговой станции (Руководство по радиосвязи, прил. 16, раздел А, с.321).

| Поддиапазон частот, МГц | 4 | 6 | 8 | 12 | 16 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер вызывного канала | 421 | 606 | 821 | 1221 | 1621 | 1806 | 2221 | 2510 |
| Rx | 4417 | 6516 | 8779 | 13137 | 17302 | 19770 | 22756 | 26172 |
| Tx | 4125 | 6215 | 8255 | 12290 | 16420 | 18795 | 22060 | 25097 |

Судовым радиостанциям для передачи сообщений береговым станциям и для межсудового радиообмена разрешено использование следующих частот в симплексном режиме (Руководство по радиосвязи, прил. 16, раздел В, с.328):

| Диапазон частот, МГц | 4 | 6 | 8 | 12 | 6 | 18/19 | 22 | 25/26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cудовая р/станция (приемник и передатчик) | 4146 4149 | 6224 6227 6230 | 8294 8297 | 12353 12356 12359 12362 12365 | 16528 16531 16534 16537 16540 16543 16546 | 18825 18828 18831 18834 18837 18840 18843 | 22159 22162 22165 22168 22171 22174 22177 | 25100 25103 25106 25109 25112 25115 25118 |

#### Диапазон частот 156÷174 МГц (УКВ диапазон)

Вызовы между судами и вызов береговой станцией должны, как правило, производиться на частоте 156.8 МГц (16 канал). Вызов береговой станции судном должен по мере возможности производиться на рабочем (дежурном) канале, присвоенном данной радиостанции.

Использование частот данного диапазона подробно описано в Руководстве по радиосвязи (прил. 18, с. 333). Ниже из него приводятся выдержки.

16 канал используется только в случаях аварийного радиообмена и для обычных вызовов.

6 канал (156.3 МГц) – для связи между судовыми станциями и станциями воздушных судов, занятых в скоординированных поисково-спасательных операциях.

13 канал (156.65 МГц) – в целях обеспечения безопасности навигации (дополнительный канал для связи между судами в районе бедствия; при расхождении судов и т.п.).

70 канал (156.525 МГц) – только для цифрового избирательного вызова.

75 и 76 каналы запрещены к использованию, так как создаются помехи 16-му каналу.

Каналы 15 и 17 могут также быть использованы для внутрисудовой связи с мощностью передатчика, не превышающей 1W.

Для связи между судами рекомендуется использовать каналы в следующей последовательности: 6, 8, 10, 9, 72, 73, 69, 67, 77, 15, 17.

Для связи между судами и службами порта и движения судов  используются следующие каналы: в симплексе: 9, 10, 13÷15, 17, 67÷69, 71÷74; в дуплексе – 1÷5, 7, 18÷22, 60÷66, 78÷82, 84.

Связь в направлении «судно–берег» для общественной корреспонденции рекомендуется осуществлять на следующих дуплексных каналах: 1÷5, 7, 60÷66, 78, 81÷88.

Использование каналов УКВ радиостанции в конкретном порту определяется «Обязательным постановлением по порту».

### ОРГАНИЗАЦИЯ  СВЯЗИ.  ВЕДЕНИЕ  РАЗГОВОРОВ  ПО РАДИОТЕЛЕФОНУ

При связи «судно–судно» главным на канале является вызываемая станция (береговая станция в любом случае будет главной на канале связи). Первоначальный вызов любой радиостанции должен состоять из следующего:

1.      Позывной или любой другой сигнал опознавания вызываемой станции, передаваемый не более трех раз.

2.      Слова THIS IS или DE (при языковых трудностях).

3.      Позывной или другой сигнал опознавания вызывающей станции, передаваемый не более трех раз.

4.      OVER (перемена направления связи – “перехожу на прием”).

Прежде чем начать вызов, оператор судовой станции должен убедиться:

1)     что время вызова не совпадает со временем прослушивания эфира на частотах бедствия;

2)     что на выбранном канале не ведется радиообмен.

Если вызываемая станция не отвечает на вызов, посланный 3 раза через промежутки времени в 2 минуты, вызов может быть повторен через интервал времени, составляющий не менее трех минут.

После установления связи между судовой и береговой станциями или другой судовой станцией на вызывной частоте они должны перейти для осуществления обмена на рабочие частоты или канал. Окончательное решение относительно рабочей частоты при связи между береговой и судовой станциями должна принять береговая станция.

Береговая станция может с помощью сокращения TR (Tango Romeo) запросить судовую станцию передать ей следующие сведения:

—    название судна;

—    местоположение, курс и скорость судна;

—    последний/следующий порт захода.

Данные сведения, перед которыми ставится сокращение TR, должны сообщаться судовыми станциями, когда это представляется целесообразным, не дожидаясь предварительного запроса береговой станцией. Эти сведения сообщаются только с разрешения капитана судна.

После установления связи на рабочей частоте следует радиообмен в следующей форме:

1.       Позывной или любой другой сигнал опознавания вызываемой станции, передаваемый не более одного раза.

2.       Слова THIS IS или DE (при языковых трудностях).

3.       Позывной или другой сигнал опознавания вызывающей станции, передаваемый не более одного раза.

4.       Передача радиотелеграммы или любого другого сообщения.

5.       Cлова OVER (перемена направления связи – “перехожу на прием”).

При заказе телефонного разговора с береговым абонентом вызывающая станция передает номер телефона абонента. Береговая станция устанавливает связь с телефонной сетью, в то время как вызывающая станция ожидает на рабочем канале. По окончании радиотелефонного разговора, если нет других заказов, конец работы между двумя станциями указывается каждой из них посредством слова «конец связи» (OUT) или сокращения VA (Victor Alfa). Продолжительность частного телефонного разговора не должна превышать 6÷12 минут (Руководство по радиосвязи, ч. D, гл. VI, ст.78, с. 523).

### СПРАВОЧНИК  ПО  БЕРЕГОВЫМ  РАДИОСТАНЦИЯМ

### (LIST  OF  COAST  STATIONS,  ITU)

Данный справочник содержит информацию по береговым радиостанциям и береговым земным станциям всего мира, переиздается в Женеве под надзором ITU каждые 2 года на разрешенных IМО испанском, английском и французском языках, дополняется приложениями, содержащими корректуру, каждые 6 месяцев (в соответствии с Регламентом радиосвязи, §26). Администрации государств предоставляют информацию об изменениях в работе станций генеральному секретарю ITU и несут ответственность за ее достоверность. В предисловии кратко указано основное содержание справочника (четыре части и четыре приложения) и подробно описано содержание таблиц части III (с. IIIе–VIе) на английском языке. На боковой поверхности Справочника справа черным цветом отмаркированы части справочника, соответствующие оглавлению, что очень удобно для пользователя.

#### Часть I. Символы и сокращения

В этой части в табличной форме приводятся буквенные индексы стран мира, информация о радиостанциях, помещенных в Справочнике (с.VIIIе–IХе), другие символы и сокращения, используемые в нем (с.Xе) на английском языке.

#### Часть II. Алфавитный указатель индексов стран и радиостанций

Эта часть включает в себя сводную таблицу индексов стран и номеров страниц Справочника, на которых содержится информация о береговых станциях, принадлежащих этим странам, и алфавитный список всех радиостанций. Таблица содержит 7 колонок (с.XII):

1.   Список символов стран в алфавитном порядке.

2.   Названия стран, соответствующих этим символам.

3.   Номера страниц, где можно найти в алфавитном порядке все радиостанции данной страны, по которым приводится исчерпывающая информация.

4.   Номера страниц, где помещены примечания по использованию конкретных частот и каналов этих радиостанций данной страны, в которых приводится дополнительная информация.

5.   Номера страниц, где приводятся тарифы на услуги радиосвязи данной страны, оказываемые береговыми радиостанциями.

6.   Номера страниц Справочника, где содержатся тарифы на услуги береговых земных станций системы INMARSAT данной страны.

7.   Номера страниц, где можно найти информацию по переоснащению береговых радиостанций данной страны оборудованием ГМССБ, о частотах и режимах их работы.

Алфавитный список содержит перечень названий всех радиостанций и номера страниц, где приводится исчерпывающая информация по работе данной береговой радиостанции (с.XVI–XXVIII).

#### Часть III. Подробный сервис береговых станций, работающих с общественной корреспонденцией

Эта часть состоит из двух половин: в первой – информация о всех береговых радиостанциях, скомпонованных по странам; во второй – дополнительная информация о работе этих станций, которая приводится аналогично первой половине.

Первая половина содержит сведения о береговых станциях, которые представлены в табличной форме. Береговые станции сгруппированы по странам, которым они принадлежат, в алфавитном порядке согласно их буквенным индексам. Каждый лист начинается с буквенного индекса страны и ее названия на трех языках (если после названия страны стоит знак ♦, то это значит, что географические координаты передающих антенн береговых радиостанций данной страны даны приблизительно и радиопеленгование не даст желаемых результатов), имеет с обеих сторон нумерацию строк (01–60), внутри которых помещается «шапка» из 10 информационных окон и содержательная таблица из 11 колонок по каждой радиостанции (с. 2–567).

Информация, содержащаяся в заголовке станции («шапке»):

| 1 |  | 4 | 5 | 5 | 6 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 5 | 5 | 7 | 10 |
| 2 | 3 |  | 5 | 5 | 8 |  |

1. Наименование станции/позывной сигнал.

2. Вид сервиса, обозначен одним из следующих символов:

СР – станция открыта для общественной корреспонденции;

CR – станция ограничена в обмене общественной корреспонденцией. Если за этими символами стоит знак ■, то станция имеет интенсивный радиообмен, если знак ▲ – она может работать в условиях дальнего радиообмена.

3. Часы обслуживания: Н24 – круглосуточно; НХ – станция работает в определенные часы или не имеет сервисного обслуживания.

4. Позывные радиостанции в радиотелефонии.

5. Виды сервиса, оказываемые данной станцией (условные обозначения приведены в части I, с.X).

6. Телефонный номер станции.

7. Телексный номер станции, который может быть использован как автоответ данной станции.

8. Номер телефона/факса станции.

9. Сокращения, относящиеся к оплате связи, расшифровка которых приведена в ч. IV.

10. Примечания, касающиеся дополнительной информации о станции, видов сервиса и специальных радиоканалов, обозначены цифровыми сносками в круглых скобках.

Ниже «шапки» каждой радиостанции следует основная таблица, где указываются частоты работы станции в порядке возрастания их значений и другая информация, приведенная ниже:

1. Позывной береговой станции (Регламент радиосвязи, ст. 25).

2. Идентификационный номер береговой станции или ее телексный номер (Регламент радиосвязи, ст. 25, части 5 и 6).

3. Приоритет частотного канала. Применяются следующие обозначения:

А – обычные рабочие частоты, которые могут быть использованы для вызова береговой станции, если частоты 500 кГц (Морзе) или 2182 кГц (радиотелефония) заняты и ответ на них невозможен;

С – отмечают частоты ЦИВ, которые могут быть использованы для вызова помимо случаев бедствия и безопасности;

D – отмечены частоты ЦИВ, используемые в случаях бедствия и безопасности;

S – отмечены передающие и принимающие частоты, которые используются береговой станцией для вызова и ответа в тех случаях, когда частоты 500 кГц и 2182 кГц заняты обменом в случаях бедствия или безопасности;

Y – отмечены каналы береговой станции, которые могут быть использованы только для ведения поисково-спасательных операций;

n – (n = 1, 2, 3 и т.д.) очередность использования каналов.

4. Передающие частоты. Обычные рабочие частоты выделены жирным шрифтом (Cn – канал номер n).

5. Дежурные и принимающие частоты. Дежурные частоты выделены жирным шрифтом (Cn – канал номер n). Для телеграфии кодом Морзе – частотный диапазон/номера международных частот.

6. Тип излучения (модуляция).

7. Мощность передатчика береговой станции в киловаттах. Индекс «D» – направленное излучение.

8. Часы передачи Traffic list (Списка позывных) и дежурства береговой станции. Время передачи Traffic list указаны точками на временной диаграмме. Время указано в UTC.

9. Минуты передачи Traffic list. Если стоит «+», то это количество минут необходимо добавить к соответствующему часу, если «–» – наоборот (дополнительная информация в тексте сносок).

10. Географические координаты передающей антенны береговой станции.

11. Отмечены номера, касающиеся дополнительной информации о береговой станции, приведенной во второй половине части III.

Вторая половина ч. III, примечания, сгруппирована по вышеописанному принципу и содержит информацию по различным процедурам связи, особенностям использования частот (с.571–738).

#### Часть IV. Цены

Эта часть включает в себя данные, необходимые для расчета оплаты береговой станции (Land station charge/Coast Charge), передачу сообщения по земным каналам связи (LandLine charge) и специальные виды оплаты (Special charges), а также названия и юридические адреса предприятий связи, ответственных за оплату счетов (с.740–880).

Тарифы указаны в золотых (швейцарских) франках (GF) или в единицах права заимствования международного валютного фонда (SDR).

Дополнительную информацию об оплате при необходимости можно получить непосредственно с береговой станции, обратившись к оператору со служебной запиской.

Каждому виду сервиса присвоен свой буквенный индекс в алфавитном порядке:

А – название и адрес организации, которой принадлежит счет;

В – плата за обычную радиотелеграмму;

С – плата за передачу морского радиописьма (SLT);

D – плата за метеорологические радиотелеграммы (OBS);

Е – плата за передачу группы радиотелеграмм;

F – плата за передачу радиотелеграмм, касающихся лиц, защищаемых во время войны Женевскими конвенциями от 12 августа 1949 года (RCT);

G – плата за передачу сообщений по радиотелексу;

Н – плата за радиотелефонные переговоры;

I – плата за передачу радиофототелеграмм;

J – плата за передачу электронных данных;

К – QTG передача (передача точных частот);

L – смешанное (разнообразное) обслуживание;

М – плата за передачу писем по радиотелексу (RTL);

N – индексирование зоны назначения;

O – радиотелексограммы;

P – Z – еще не распределены.

В одной стране различные радиостанции имеют неодинаковые тарифы за один и тот же сервис, поэтому к буквенному индексу добавляется цифровой (А1, Н3, М2). Оплата береговой составляющей канала связи за передачу срочных радиотелеграмм возрастает на 100 %, если это особо не отмечено в тарифах.

#### Приложение 1. Морские подвижные спутниковые системы

В приложении помещена информация о спутниковой системе связи. Здесь указаны сведения о всех береговых земных станциях системы INMARSAT, их координаты, обслуживаемые океанские районы, часы дежурства и виды сервиса. Также указана оплата за обеспечение связи в системе INMARSAT (с.882–936).

#### Приложение 2. ГМССБ

Приложение состоит из 3 частей, в которых содержится информация о береговых станциях, задействованных в ГМССБ (с.938–969).

В части А указаны береговые станции с ЦИВ по диапазонам (УКВ, ПВ, КВ), их названия, идентификационные номера, класс излучения и частота передачи, мощность, дежурные и принимающие частоты, тип связи. Приняты сокращения: Т – возможна радиотелефонная связь, Р – возможна узкополосная буквопечатающая связь (с.939–952).

В части В указаны береговые станции: индекс страны, океанский район, вид обслуживания в ГМССБ, часы работы, оплата, координаты (с.953–954).

В части С указаны береговые станции, передающие срочную информацию, метеорологические, навигационные предупреждения и другую информацию в системе NAVTEX, УПБЧ (с.955–969).

#### Приложение 3. План распределения национальных каналов для ЦИВ

В приложении приводится план выделения национальных каналов ЦИВ для групп стран в диапазонах частот 435÷526,5 кГц и 1606,5÷2160 кГц на английском языке (с.976–979).

#### Приложение 4. План распределения каналов в КВ диапазоне для А1А (Морзе) береговым станциям по странам и регионам

В приложении – план выделения групповых каналов КВ-диапазона для береговых станций, работающих в режиме А1А (код Морзе), по странам и регионам на английском языке (с.987).

### ТРАФИК  ЛИСТ

Береговые станции передают трафик лист, который состоит из расположенных в алфавитном порядке позывных сигналов судовых станций, для которых береговая станция имеет информацию. Трафик лист передается на обычных рабочих частотах береговой станции в определенное время с интервалом не менее двух часов и не более четырех часов. На коротких волнах интервал должен быть не менее одного часа. Информация по частотам, классам излучения и времени передачи трафик листа содержится в List of Coast Stations (ч.III, в частотно-временной таблице каждой береговой станции на определенных частотах жирными точками помечены часы передачи Traffic list).

Передаче трафик листа предшествует общий вызов всем станциям. Общий вызов может осуществляться на вызывной частоте в следующей форме:

        «вызов всем станциям» или CQ (Charlie Quebec), (не более 3 раз);

        слова THIS IS или DE (Delta Echo);

        название береговой станции (не более трех раз);

        «слушайте мой трафик лист на частоте … кГц (канале …)».

Судовые станции должны по мере возможности слушать передачу трафик листа береговой станцией, с которой они ведут радиообмен. Услышав в списке свой позывной, судовая станция должна по окончании передачи трафик листа выйти на связь с данной береговой станцией.

## РАДИОТЕЛЕКСНАЯ  СВЯЗЬ

В международной практике используется следующая аббревиатура телекса: английская – TELEX, TELEPRINT, NBDP (Narrow Band Direct Printing), TOR (Telex Over Radio), TLX, RTLX; русская – УПБЧ (узкополосное буквопечатание).

В 70-х годах на судовых и береговых станциях началось использование оборудования узкополосной буквопечатающей телеграфии (УПБЧ). Для повышения верности информации, принимаемой по сети телекс, используют оборудование, характеристики которого отвечают требованиям Рекомендации 476 МККР (Международный консультативный комитет по радио) или CCIR (International Radio Consultative Committee). Это оборудование состоит из телеграфного аппарата (телетайпа) или персонального компьютера (Personal Computer – PC) и так называемой аппаратуры повышения верности приема информации (АПВ или АПД), связанной с приемопередающей аппаратурой. В телеграфии все буквы, цифры, знаки препинания и другие служебные символы кодируются битами информации или «единицами» (посылка) и «нулями» (пауза) для реализации передачи и приема информации с помощью радиоволн. АПВ или радиотелексный модем обеспечивает преобразование 5-битового международного телеграфного кода МТК-2 (всего 32 комбинации) в 7-битовый МТК-3 (телетайп – всего 128 комбинаций) с постоянным соотношением числа посылок (единиц) и пауз (нулей), равным 3/4, что позволяет автоматически обнаруживать и исправлять ошибки при приеме. Оборудование работает в трех рекомендованных МККР режимах: A – ARQ; B – FEC и режим C – SELFEC (класс излучения F1В или J2B).

Режим ARQ (Automatic Repetition reQuest – автоматическое повторение по запросу) является двухсторонним режимом с обратной связью. В этом режиме связь осуществляется с использованием двух каналов: приемного, по которому передается информация от ведущей радиостанции к ведомой, и обратного, по которому передается сигнал «повтор» в случае обнаружения ошибки в принятой информации, либо «запрос» на передачу следующего блока информации. Когда ARQ-modem пытается установить связь, он предпринимает 32 попытки войти в контакт с вызываемой станцией. Если ответ от вызываемой станции отсутствует, то вызывающая станция возвращается в дежурный режим (Standby). Передача происходит следующим образом: информация, поступая от телетайпа в коде МТК-2, разделяется на блоки, преобразуется в двоичный семиэлементный код с весом 3/4. После этого блок информации, содержащий три знака, поступает в передатчик и передается в эфир. На приемном конце в декодирующем устройстве осуществляется проверка принятых знаков на верность отношения единиц и нулей. Если это отношение верно, то принятая информация печатается и по обратному каналу передается «запрос» следующего блока информации. Если обнаружена ошибка, по обратному каналу передается команда на «повтор», по принятии которой ведущая радиостанция заново передает этот блок информации. Повторение будет до тех пор, пока блок информации не будет принят верно (обычно число повторений не превышает 30-40, после чего идет разъединение канала связи). При работе в режиме ARQ станция, которая начинает установление радиосвязи (вызывающая станция), становится «ведущей» или «Master station», а вызываемая станция – «ведомой» или «Slave station». Это положение остается неизменным на весь промежуток времени, в течение которого поддерживается радиосвязь, независимо от того, какая из станций в данный момент времени передает или принимает информацию. Работа судовой радиостанции в режиме ARQ в порту запрещена Регламентом радиосвязи.

Режим FEC (Forward Error Correction – прямое исправление ошибок) является режимом без обратной связи (передача в одном направлении). Передающая станция передает сообщение знак за знаком с повторением каждого знака через четыре позиции. Приемная станция проверяет каждый знак на отношение 3/4; если это отношение выдерживается хотя бы на одной из двух позиций, принятый знак распечатывается; если отношение 3/4 не выдерживается на обеих позициях, вместо знака печатается звездочка. Если отношение 3/4 выдерживается на обеих позициях, но принятые знаки отличаются друг от друга, вместо знака также печатается звездочка. Таким образом, в режиме FEC обеспечивается только обнаружение ошибок. В этом режиме приемная станция не нуждается в передатчике. В режиме FEC возможна передача как всем судам (COLlective FEC – циркулярный вызов), так и одной конкретной станции (SELective FEC – избирательный вызов). Режим FEC является идеальным режимом для передачи информации судам, которые стоят в портах и не имеют возможности работать на передачу.

Телекс используется в ГМССБ как для обмена в случаях бедствия, срочности и безопасности, так и для передачи общественной корреспонденции. В связи с этим частоты (в кГц), используемые в радиотелексе, можно разделить на группы:

| TELEX-DISTRESS | HF-MSI (Maritime Safety Information) | SHIP-TO-CRS (Coast Radio Station) | SHIP-TO-SHIP |
| --- | --- | --- | --- |
| 2174.5 | 490*; 518* | Количество каналов в поддиапазоне |  |
| 4177.5 | 4209.5*; 4210 | 4 МГц~19 | 4 МГц~10 |
| 6268 | 6314 | 6 МГц~34 | 6 МГц~23 |
| 8376.5 | 8416.5 | 8 МГц~40 | 8 МГц~36 |
| 12520 | 12579 | 12 МГц~156 | 12 МГц~34 |
| 16695 | 16806.5 | 16 МГц~193 | 16 МГц~39 |
|  | 19680.5 | 18/19 МГц~45 | 18/19 МГц~11 |
|  | 22376 | 22 МГц~135 | 22 МГц~45 |
|  | 26100.5 | 25/26 МГц~40 | 25/26 МГц~31 |
| Руководство по радиосвязи, Ст.38, с.117 | Руководство по радиосвязи, Ст.40, §25, с.139 | Руководство по радиосвязи, Прил. 32, с. 357; List IV, ITU | Руководство по радиосвязи, Прил. 33, с.366 |

Примечание: символом «*» помечены частоты, выделенные для использования в NAVTEX.

Каждой судовой станции, работающей в режиме УПБЧ, присваивается пятизначный номер избирательного вызова, а береговой станции – четырехзначный опознавательный номер в соответствии с Приложением 38 или девятизначный ИМПС в соответствии с Приложением 43 Руководства по радиосвязи.

Телексные терминалы любых станций в режиме ARQ при установлении канала связи и для опознавания друг друга всегда обмениваются своими автоответами (answerback) – они выводятся на мониторы обоих радиотелексов.

Автоответ береговой станции состоит из:

        четырехзначного телексного номера;

        группы или групп букв (аббревиатура), обозначающих название и национальную принадлежность этой радиостанции (автоответ береговой станции Гонконг-Радио: 1480 HKGRDO HX).

Автоответ судовой станции включает в себя:

        телексный номер избирательного вызова;

        позывной сигнал судовой радиостанции;

        латинскую букву «Х», указывающую, что данная станция является морской подвижной станцией (пример автоответа судовой станции: 71001 URID X).

Автоответ телексного абонента береговой сети cодержит:

      телексный номер абонента;

      короткое слово/группу букв, обозначающих название компании;

      определитель страны (английская буква/буквы); например: 213115 MRF RU – Дальневосточное пароходство).

### ПРИЕМ  И  ПЕРЕДАЧА  СООБЩЕНИЙ  В  СЛУЧАЯХ  БЕДСТВИЯ,  СРОЧНОСТИ  И  БЕЗОПАСНОСТИ

Сообщение о бедствии, срочности или по обеспечению безопасности с помощью радиотелекса передается в режиме FEC на частотах особой важности TELEX-DISTRESS (приведены выше). Но ни одно судно в телексе на этих частотах круглосуточную вахту не несет, поэтому данные вызовы с указанием типа последующей связи TELEX FEC или TELEPRINTER делаются в ЦИВе, а сами сообщения передаются радиотелексом на соответствующей или указанной в вызове ЦИВ частоте. Получив в ЦИВе такой вызов, все суда должны настроить свою аппаратуру и принять сообщение.

### ПРИЕМ  СООБЩЕНИЙ  В  РЕЖИМЕ  FEC

С помощью судового радиотелекса оператор может принимать:

1)  трафик лист – для приема адресованной судну служебной и общественной корреспонденции (Admiralty List of Radio Signals, Vol. 1; List of Coast Stations, List IV, ITU);

2)  навигационные предупреждения (Admiralty List of Radio Signals, Vol. 3; List of Radiodetermination and Special Service Stations, List VI, ITU, Section 11);

        NAVTEX: 518, 490, 4209.5 кГц (специализированный приемник, работающий избирательно, «отметает» ненужную информацию)

        NAVAREA

        COAST WARNINGS

3)  метеорологические сообщения – сначала по карте, приведенной в «Weather Reporting And Forecast Areas», выбираются станции, затем в справочниках находят частоты и расписание работы (Admiralty List of Radio Signals, Vol. 3; List of Radiodetermination and Special Service Stations, List VI, ITU, Section 10);

4)  Maritime Safety Information – аналог NAVTEX, но коротковолновый; частоты – в таблице, приведенной выше;

5)  Blind – прием циркулярных сообщений, служебной и частной корреспонденции в режиме SELective FEC (обычно при стоянке судна в порту, когда работать радиостанцией на передачу запрещено). В заранее оговоренное время и день береговая станция передает на известной частоте сообщения для судна. После выхода судна в рейс на береговую станцию дается подтверждение о принятых сообщениях.

### ОБМЕН  ОБЩЕСТВЕННОЙ  КОРРЕСПОНДЕНЦИЕЙ

#### Связь «СУДНО–БЕРЕГ»

Вся телексная связь при связи с береговыми абонентами (получателями корреспонденции) делится на два больших раздела:

1)  прямое телексное соединение, при котором судовой радиотелекс непосредственно связан двумя каналами связи: «судно–береговая станция» и «береговая станция–телексный абонент береговой сети» (береговой участок линии связи – LandLine) – с получателем информации («из рук–в руки»);

2)  Store and Forward (режим с промежуточным накоплением или режим «почтового ящика»), когда телексное сообщение вводится в устройство накопления береговой станции и в удобное для нее время передается береговому абоненту без участия судового оператора.

Как правило, инициатором телексной связи является судно для того, чтобы передать или забрать для себя корреспонденцию. Выбор береговой станции должен осуществляться судовым оператором, исходя из района плавания, условий прохождения радиоволн (зима/лето, день/ночь), занятости каналов и т.п., придерживаясь принципа: чем ближе к абоненту, тем лучше, учитывая стоимость предлагаемых услуг этой станции.

Большинство береговых радиостанций работают на нескольких частотных телексных каналах (класс излучения F1В или J2B) для связи с судами в автоматическом или полуавтоматическом режимах и, если канал свободен, передают на нем сигнал свободного канала, который состоит из позывного этой станции кодом Морзе и одно- или двухтонального звукового сигнала.

Примером работы береговых станций в этих режимах является система MARITEX (MARItime TEleX – морской телекс), которая начала работу с 1 сентября 1992 года в скандинавских странах, Панаме, на Филиппинах и в Аргентине. Она осуществляет связь судна с международной телексной (режим промежуточного накопления, прямого телексного соединения с абонентом и передача сообщений в несколько адресов одновременно) и телефонной сетями (SEMI-FAX) с помощью судового радиотелекса.

При использовании сети MARITEX в качестве избирательного номера береговой радиостанции следует указывать один и тот же идентификатор – 2950 (телексный номер станции, независимо от того, в какой стране эта станция находится: в Аргентине, на Филиппинах, в Панаме, Норвегии или Швеции). Для поиска свободного канала при установлении связи со станцией в радиотелексе обычно создают MARITEX-таблицы для сканирования с соответствующими индексами: A, B, C, D, E и F.

В этом случае, вызвав береговую станцию с помощью судового телексного терминала, оператор будет работать с компьютером, который запрограммирован на жесткую процедуру радиообмена с помощью специальных телексных команд, список которых приводится ниже. В процессе работы в телексной сети на экране судового монитора радиотелекса могут также появляться кодовые сокращения, используемые в международной практике, расшифровка некоторых из них также приводится ниже.

Для осуществления связи в автоматизированной телексной сети MARITEX используют следующие каналы частоты:

| ITU ка-нал | MARI-TEX канал | Судовой прием-ник, кГц | Судовой передат-чик, кГц | Где работает | ITU ка-нал | MARI-TEX канал | Судовой прием-ник, кГц | Судовой передат-чик, кГц | Где работает |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | A7 | 2423.5 | 3267.5 | Швеция | 1657 | C7 | 16834.5 | 16711.5 | Швеция |
|  | B7 | 2716 | 2477 | ~ | 1605 | D2 | 16809 | 16685.6 | Норвегия |
|  | D7 | 1905 | 2222 | ~ |  | A6 | 22607.3 | 22352 | Швеция |
|  | A1 | 4268.6 | 4203.5 | ~ | 2207 | B6 | 22379.5 | 22287.5 | ~ |
| 409 | B1 | 4214.5 | 4176.5 | ~ | 2232 | C6 | 22392 | 22300 | ~ |
| 414 | C1 | 4216.5 | 4179 | ~ | 2205 | E7 | 22378.5 | 22286.5 | Норвегия |
|  | A2 | 6460 | 6302 | ~ | 817 | D3 | 8424.5 | 8384.5 | Панама |
| 601 | B2 | 6314.5 | 6263 | ~ | 1208 | D4 | 12583 | 12480.5 | Панама |
| 619 | C2 | 6323 | 6272 | ~ | 1633 | D5 | 16822.5 | 16699.5 | ~ |
|  | A3 | 8556 | 8398.5 | ~ | 2231 | D6 | 22391.5 | 22299.5 | ~ |
| 807 | B3 | 8419.5 | 8379.5 | ~ | 823 | E3 | 8427.5 | 8387.5 | Филиппины |
| 824 | C3 | 8428 | 8388 | ~ | 1215 | E4 | 12586.5 | 12484 | ~ |
|  | A4 | 12818 | 12563.5 | ~ | 1603 | E5 | 16808 | 16684.5 | ~ |
| 1206 | B4 | 12582 | 12479.5 | ~ | 2213 | E6 | 22382.5 | 22290.5 | ~ |
| 1224 | C4 | 12591 | 12488.5 | ~ | 840 | F3 | 8436 | 8396 | Аргентина |
|  | A5 | 17024 | 16790.5 | ~ | 1250 | F4 | 12604 | 12501.5 | ~ |
| 1614 | B5 | 16813.5 | 16690 | ~ | 1621 | F5 | 16817 | 16693.5 | ~ |
| 1664 | C5 | 16838 | 16715 | ~ | 2240 | F6 | 22396 | 22304 | ~ |

#### Процедура обмена информацией с береговой станцией

Алгоритм работы описан в Рекомендации 492-4 МККР и схематично приведен ниже.

1. Выбрать из List of Coast Stations телексный номер береговой станции и пару частот или канал с учетом условий прохождения радиоволн (расстояние, время года, день или ночь).

2. Настроить приемопередатчик на выбранные частоты и убедиться, что канал свободен (многие станции передают сигнал свободного канала).

3. Ввести телексный номер станции и начать вызов в режиме ARQ.

При первоначальной регистрации вашего судна на береговой станции потребуется указать опознавательный код Вашей расчетной организации – ОКРО (AAIC), в этом случае на экране появится выражение QRC+?, в ответ необходимо его передать, введя с клавиатуры (например, SU04 – для российских судов).

Если после обмена автоответами команды GA+? (Go Ahead) не последовало, необходимо вызвать оператора командой OPR+ для выяснения причины не соединения с телексным компьютером. Если вызов принят, то получите на дисплее автоответ береговой станции и команду GA+?.

При ручной работе с оператором береговой станции необходимо пользоваться Q-кодом, приведенным в Приложении 14 Руководства по радиосвязи (стр.287).

4. Ввести строго по формату нужную телексную команду (см. таблицу ниже), например DIRTLX064213115+, где

DIRTLX	– запрос прямого соединения с абонентом,

0	– международный вызов,

64	– телексный код страны (Россия),

213115	– телексный номер абонента (ДВМП),

+	– знак окончания набора телексной команды.

В телексной команде не должно быть пробелов, и она всегда должна заканчиваться знаком «+».

5. После получения сообщения MSG+? на экране монитора приступают к передаче обычного телексного сообщения, например (в общем виде):

TLX:  213115/RUS

MSG: NR  01/05/07/99  14:10  UTC

TO:    FESCO/VLADIVOSTOK/RUS

FR:     M/V DUBNA/UTIR/RUS

С/С:     BRNC

ATTN: CHIEF  RADIOOPERATOR

RE:      REPAIR  RADAR

RADAR REPAIR WAS FINISHED. V/L DEPARTED TOKYO BOUND SINGAPORE. ETA 08/07

BRGDS  MASTER

NNNN

Процедура определяется выбранной командой и используемой судовой аппаратурой. При работе с абонентами сети ТЕЛЕКС должны использоваться кодовые выражения и процедуры, принятые в этой сети (Рекомендации F.1, F.31, F.60, F.72, F.110, F.131 МККТТ). По окончании сеанса связи с абонентом обменяться автоответами и набрать с клавиатуры комбинацию «КККК», в результате чего произойдет разъединение с абонентом; на дисплее появится следующая информация:

     дата и время соединения;

     продолжительность связи с абонентом (Duration);

     команда «GA+?», приглашающая к продолжению работы с этой береговой станцией с помощью телексных команд.

Таким образом, после окончания связи с абонентом радиолиния с береговой станцией не обрывается, и можно запросить соединение со следующим абонентом или выполнить любую другую телексную команду.

6. Когда весь обмен завершен полностью, необходимо набрать команду «BRK+», которая разрывает радиолинию с береговой станцией и переводит телексное оборудование в дежурный режим.

Приведенный выше алгоритм работы с береговой станцией – обобщенный и может не совпадать c процедурами вхождения в связь и предоставляемыми услугами некоторых зарубежных и отечественных радиостанций. Поэтому для осуществления связи с конкретной станцией необходимо ознакомиться с особенностями ее работы в телексе по справочникам, имеющимся на судне (например: часть III – примечания, List of Coast Station, List IV, ITU).

Если береговая радиостанция осуществляет обмен информацией как в телексе так и в ЦИВе, прежде чем устанавливать с ней телексную связь рекомендуют сделать вызов сначала при помощи ЦИВ-контроллера, указав в формате вызова тип последующей связи TELEX ARQ (см. «Процедуры ГМССБ с использованием ЦИВ»). Для этого ЦИВ-контроллер ПВ/КВ-диапазона необходимо запустить на сканирование вызывных частот ЦИВ данной береговой станции (см. там же), сформировать и отослать этот вызов. В ЦИВ-подтверждении вашего вызова береговая станция укажет номер канала или телексные частоты, предназначенные вашему судну для обмена информацией в радиотелексе.

### ОСНОВНЫЕ  ТЕЛЕКСНЫЕ  КОМАНДЫ

| AMV+ | Запрос на передачу сообщения для AMVER (специальная служба в США, где регистрируются все данные по судам по паролю бедствия, срочности и безопасности) |
| --- | --- |
| BRK+ | Указание о немедленном разъединении радиотракта |
| DATAxy+ | Запрос на передачу сообщения береговой станцией, используя возможности передачи данных, абоненту с номером xy (через телефонную сеть) |
| DIRTLXxy+ | Запрос на прямое телексное соединение с береговым абонентом (х – телексный код страны; у – национальный телексный номер берегового абонента) |
| FAXab+ | Запрос на передачу телексного сообщения от береговой радиостанции береговому абоненту по международной телефонной сети (a – телефонный код страны; b – национальный номер факс-аппарата берегового абонента) |
| FREQ+ | Частота, на которой судно несет вахту |
| HELP+ (HLP+) | Запрос сведений о сервисе радиостанции, когда требуется информация об услугах связи (осуществляется бесплатно) |
| INF+ | Запрос информации из базы данных береговой станции. На эту команду может быть передан список директорий и последующие возможные коды доступа к желаемой информации |
| MAN+ | Последующее сообщение должно быть далее передано вручную в страну, с которой нет автоматической связи |
| MED+ | Последует важное медицинское сообщение |
| MSG+ | Судну необходимо немедленно получить сообщения, имеющиеся для него на этой береговой радиостанции |
| MULTLXxy/xy+ | Передача одного сообщения нескольким телексным абонентам в режиме с промежуточным накоплением (х – телексный код страны; у – телексный номер берегового абонента) |
| NAV+ | Судну необходимо немедленно получить навигационное предупреж-дение |
| OBS+ | Запрос на передачу сообщения для гидрометслужб |
| OPR+ | Требуется соединение с оператором береговой радиостанции |
| POS+ | Последующее сообщение – координаты судна |
| RTL+ | Запрос на передачу радиотелексного письма (телексом – на береговую станцию, где текст сообщения распечатывается, вкладывается в конверт и отсылается адресату почтой) |
| STA+ | Судовой оператор хочет получить информацию о доставке ранее переданных через эту станцию телексных сообщений |
| STSx+ | Запрос на передачу сообщения судну посредством режима Store and Forward; x – 5 или 9-значный идентификатор адресуемого судна |
| SVC+ | Запрос на передачу служебного сообщения |
| TELxy+ | Сообщение должно быть передано по телефону береговой станцией на номер xy |
| TGM+ (TLG+) | Запрос на передачу телеграммы (телексом – на береговую радиостанцию, а со станции – телеграфом по указанному адресу) |
| TLXxy+ | Запрос на передачу телексного сообщения береговому абоненту с промежуточным накоплением (Store and Forward) на береговой радиостанции |
| TST+ | Запрос контрольного текста для проверки работоспо-собности судового комплекта телексного оборудования |
| URG+ | Немедленно требуется работа с оператором береговой станции по бедствию, срочности или безопасности |
| VBTLXxy+ | Сообщение должно быть продиктовано береговой станцией в голосовой банк (банк голосовых сообщений) для последующей передачи адресату (телефонный номер голосового банка должен быть в первой строке текста сообщения); xy – телексный номер, на который посылается копия сообщения после записи ее в голосовой банк |
| WX+ | Запрос на передачу судну информации о погоде |
| +? | Перевод своей станции из режима передачи в режим приема (Over) |

### НЕКОТОРЫЕ  КОДОВЫЕ  ВЫРАЖЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОЙ  СЛУЖБЫ  ТЕЛЕКС

| ABS | Абонент отсутствует | NC | Нет линии или каналов (перегрузка сети или коммутационного оборудования) |
| --- | --- | --- | --- |
| ANUL | Аннулировать сообщение | NCH | Телексный номер абонента изменился |
| DER | Повреждение или аппаратура неисправна (радиоконтакт и соответствующий обмен автоответами произошел, но телеграфный аппарат не отвечает на WRU «кто там ?») | NP | Номер не является (более не является) абонентом сети ТЕЛЕКС (принятый номер недействителен) |
| DF | Вы соединены с вызываемым абонентом | NDN | Извещение о недоставке |
| FMT | Ошибка формата | NR | Укажите Ваш вызывной номер |
| GA | Можете передавать | OCC | Абонент занят (память переполнена – в режиме с промежуточным накоплением или Store and Forward) |
| INF | Абонент временно недоступен | R | Принято |
| MNS | Минуты | RPT | Повторите |
| MOM | Ждите | T | Прекратите Вашу передачу |
| NA | Передача сообщений этому абоненту не разрешена (запре-щен доступ или не разрешено групповое соединение) | TAX XXXXX | Плата составляет … Ошибка |

#### Связь «СУДНО–СУДНО»

Межсудовая связь в телексе в режиме ARQ осуществляется всегда по предварительной взаимной договоренности судов (суда в телексе вахту не несут). Частоты, отведенные специально для этой цели, указаны в лицензии на радиостанцию, а также в Руководстве по радиосвязи (ПВ-диапазон: 2502÷2578, 2141.5÷2160, 3155÷3200 кГц – с.172–173; КВ-диапазон: приложение 33, с.366), и могут использоваться как для дуплексной работы, так и в симплексе (класс излучения J2B). Связь такая же, как и при телефонном обмене, отличие только в том, что на обоих судах остается документальное подтверждение сеанса связи.

#### СОКРАЩЕНИЯ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ ТЕЛЕКСНОМ ОБМЕНЕ

| АВТ | About | о, об | HVNT | Have not | не имею |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ABV | Above | вышеуказанное | HEVER | However | однако |
| A/N | Above named | вышеназванный | HS | Has | иметь |
| ARR | Arrival | прибытие | IFO 40 CST |  | топливо вязкостью 40 сантистоксов |
| ADTL | Additional | дополнительный | INST | Instant | текущего месяца (года) |
| AT YOURS |  | в вашем порту | INFO | Information | информация |
| AM | Ante meridian | до полудня | JFYG | Just for your guidance | как раз для вашего сведения |
| AS FLWS | As follows | как следует ниже | KTS | Knots | узлы |
| ANS | Answer | ответ | LAT | Latitude | широта |
| A/M | Above mentioned | вышеназванный | LONG | Longitude | долгота |
| AVE | Average | средний | LDNG | Loading | погрузка |
| ADV | Advise | сообщать | LUBOIL | Lubricated oil | смазочное масло |
| AFT | After | после | MAX | Maximum | максимальный |
| ADD | Address | адрес | MT | Metric ton | метрическая тонна |
| ASAP | As soon as possible | как можно скорее | MDO | Marine Diesel oil | дизтопливо |
| BTWN | Between | между | MSG | Message | сообщение |
| BKG | Booking | букировка, список привлеченных грузов | MTM | Meantime | тем временем |
| CUD | Could | прошедшее от can | MNG | Morning | утро |
| CHGS | Charges | расходы | N | And | и (союз) |
| CFM | Confirm | подтвердить | NBR | Number | номер |
| C/B | Cash book | кассовая книга | NTD | Noted | приняли к сведению |
| CTNR | Container | контейнер | ON ACCT OF | On account off | в связи с |
| C/C | Carbon copy | копия | PLS | Please | пожалуйста |
| C/P | Charter party | чартер партия | PM | Post meridian | после полудня |
| DEPT | Department | отдел, департамент | QTTY | Quantity | количество |
| DC | Degrees centigrade | градусы по Цельсию | RYT | Referring to your telex | относительно вашего телекса |
| DTD | Dated | датированная | RPLY | Reply | ответ |
| ETA | Expected time of arrival | ожидаемое время прибытия | RE | Referring to | относительно |
| ETS | Expected time of sailing | ожидаемое время отхода | RPT | Repeat | повторить |
| ETD | Expected time of departure | ожидаемое время отхода | RGDS | Regards | с уважением |
| ETC | Expected time of completion | ожидаемое время окончания | ROT | Re our telex | ссылаясь на ваш телекс |
| ESTI | Estimated | приблизительный | REF | Reference | ссылка |
| ESCA | East coast of South America | восточное побережье Южной Америки | RCVD | Received | получили |
| ETC | Etceteras | и т.д. | ROB | Remainder on board | остаток на борту |
| FLWS | Follows | см. ниже | REQMT | Requirement | требование |
| FLWG | Following | следующий | REQD | Required | требуется |
| FM | From | от, из | RVTNG | Reverting | возвратимся (к вопросу) |
| FYG | For your guidance | для вашего сведения | SDLR | Singapore dollars | сингапурские доллары |
| FZN | Frozen | мороженый | TLX | Telex | телекс |
| FMORE | Furthermore | к тому же, кроме того | THRU | Through | через |
| GA | Gang | бригада | TKS | Thanks | благодарю |
| HV | Have | иметь | TFORE | Therefore | поэтому |
| HV SENT | Have sent | послали, отправили | TEMP | Temperature | температура |
| WP | Weather permitting | при условии благоприятной погоды | VTA |  | через, с заходом |
| TOB | Total on board | всего груза на борту | VOY | Voyage | рейс |

## ЦИФРОВОЙ  ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ВЫЗОВ  (ЦИВ)

Цифровой избирательный вызов (ЦИВ или DSC – Digital Selective Calling) – это всемирно принятая система общего назначения для избирательного вызова в направлениях «судно–берег», «судно–судно» и «берег–судно». Система используется в УКВ/ПВ/КВ-диапазонах на специально выделенных частотах, как для целей безопасности мореплавания, так и для организации общественной связи. ЦИВ – это простой и надежный способ установления рутинной связи между двумя объектами МПС, и лучше всего его можно сравнить с обычным телефоном. ЦИВ также позволяет войти в международную телефонную сеть в автоматическом режиме через береговую станцию при условии, что последняя предоставляет такой сервис.

Система ЦИВ является синхронной системой, в которой используется десятиэлементный двоичный код с обнаружением ошибок. Первые семь бит являются информационными, три последующих – проверочными. Для повышения помехозащищенности каждый символ в цифровой последовательности передается дважды с временным разносом в четыре последующих символа (повторная передача через четыре символа).

В системе используются следующие классы излучений, сдвиги частот и скорости модуляций:

1.      В ПВ и КВ-диапазонах режимы F1В и J2В со сдвигом частоты 170 Гц и скоростью передачи 100 бод. При частотной телеграфии, получаемой путем подачи звуковой частоты на вход однополосного передатчика (J2В), центральная частота в спектре звукового сигнала на входе модулятора передатчика составляет 1700 Гц;

2.      В УКВ диапазоне режим фазовой модуляции G2В. При этом частотно манипулированная поднесущая равна 1700 Гц, а частоты манипулирующих посылок – 1300 и 2100 Гц. Скорость передачи составляет 1200 бод.

Технические и эксплуатационные характеристики системы ЦИВ и эксплуатационные процедуры описаны в Рекомендациях 493 и 541-8 Международного консультативного комитета по радио (МККР), а также в «Положении о создании зоны ответственности А1 в морских бассейнах Российской Федерации» от 1 декабря 1995 года.

ГМССБ требует применения ЦИВ для оповещения о бедствии и приема/передачи вызовов с приоритетом срочности и безопасности, для чего каждая радиостанция, зарегистрированная как станция ГМССБ, получает свой 9-значный номер, который присваивается согласно приложению № 43 Регламента радиосвязи (с. 386), – MMSI (Maritime Mobile Service Identity):

Идентификатор береговой станции

00 MID XXXX,

где 00 – отличительные цифры береговой радиостанции;

MID (Maritime Identification Digits) – код страны, которой принадлежит данная станция;

ХХХХ – регистрационный индивидуальный номер станции. Например, ЦИВ-идентификатор береговой радиостанции Владивостока – 002734412 (выбирается из справочника List of Coast Stations).

Идентификатор судовой станции

MID XXXXXX,

где MID – три цифры, обозначающие код страны, под флагом которой находится судно (код России – 273);

ХХХХХХ – индивидуальный номер, присвоенный данному судну.

Идентификатор группы судов

0 MID XXXXX,

где 0 – отличительная цифра группового номера;

MID – код страны, которой принадлежат суда;

XXXXX – номер, присвоенный конкретной группе судов.

Где можно найти информацию по этим номерам-идентификаторам:

а) в адмиралтейском справочнике (Admiralty List of Radio Signals);

б) в справочниках международного союза электросвязи ITU (List of Coast Stations, List IV; List of Ship Stations, List V; List of Radiodetermination and Special Service Stations, List VI; List of Call Signs and Numerical Identities of Stations, used by the Maritime Mobile and Maritime Mobile-Satellite Services, List VIIA);

в) в руководстве по ГМССБ (GMDSS HANDBOOK, MASTER PLAN, Annex 1).

Идентификатор ЦИВ судовой станции, заканчивающийся тремя нулями, присваивают только тем судовым станциям, которые имеют автоматический доступ к коммутирующим системам общего пользования на всемирной основе (РР, прил.43, п.3.1.3, с.387).

Идентификатор ЦИВ, замыкающийся одним или двумя нулями, присваивается тем судовым станциям, которые имеют автоматический доступ только в национальные или региональные коммутационные сети (РР, прил.43, п.3.1.4., с.387).

В каждом судовом контроллере ЦИВ идентификатор судна и групповой номер судов Вашей компании будут «зашиты» в памяти компьютера.

### ЕДИНЫЙ ФОРМАТ ВЫЗОВА ЦИВ

(Резолюция ИМО № 493-9)

Технический формат вызова ЦИВ должен включать в себя составные части:

| Последовательность точек (2сек) | Фазирующий сигнал | Определитель формата | Адрес (кому) | Приоритет (категория срочности) | Идентификатор станции (от кого) | Сообщение 1 | Сообщение 2 | Сообщение 3 | Сообщение 4 | Знак конца сообщений (EOS) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Каждый вызов предваряется последовательностью точек и фазирующей посылкой, чтобы быстро синхронизировать приемник для правильного приема вызывной последовательности.

1. Определитель формата характеризует тип вызывной последовательности. Имеются следующие определители формата:

– бедствие (Distress);

– всем судам (All ships или All Stations);

– вызов группы судов (Group);

– вызов судов в определенном географическом районе (G.Area);

– избирательный вызов конкретной береговой или судовой станции (Selective или Individual);

– избирательный вызов береговой станции с автоматическим выходом в международные телефонные сети (Dialphone).

2. Адрес. Вызовы с форматом «бедствие» и «всем судам» адреса не имеют. Для избирательного вызова конкретной береговой, судовой станции или группы судовых станций в качестве адреса используется идентификатор морской подвижной службы, присвоенной конкретной береговой, судовой станции или группе станций (см. выше).

Для вызова судов в определенном географическом районе адрес формируется с заданием начальных географических координат данного района (исходная точка с координатами – левый верхний угол прямоугольника, образованного разностью широт и разностью долгот с точностью до одного градуса или 60 морских миль).

3. Приоритет (категория срочности) определяет степень приоритета вызывной последовательности. Для вызова «бедствие» приоритет задается форматом и дополнительно не вводится. Для вызовов, связанных со срочностью или безопасностью, используются соответствующие категории – Urgency или Safety. Для других вызовов используются категории – Ship’s Business (служебная) или Routine (обычная).

4. Сообщения 1–4. В вызывной последовательности в зависимости  от формата, может быть до четырех сообщений (телекоманд – telecommands). Эти сообщения содержат информацию, касающуюся установления связи (координаты судовой станции, рабочие частоты, вид связи, причина невозможности установления связи) либо информацию о характере бедствия, координатах бедствия, времени последнего ввода координат судна, типе последующей связи для аварийного обмена по бедствию. Причем, оператору не нужно запоминать все возможные комбинации вызывных последовательностей, поскольку набор формата производится через систему меню (набора или списка команд) и контроллер ЦИВ сам подсказывает оператору, что нужно ввести при составлении того или иного формата.

В системе ЦИВ существует два вида телекоманд, описание которых приводится ниже.

Телекоманда № 1 определяет: тип последующей связи, тестирование аппаратуры, невозможность соединения и т.п. При формировании вызова судовой станции в этой телекоманде указываются рабочие частоты для связи в радиотелефонии или в телексе. При вызове береговой станции всегда указывается только местоположение вызывающего судна.

Телекоманда № 2 определяет дополнительную информацию, касающуюся  установления связи: Ship’s & Aircraft, Pay Phone, Medical Transport или No Information. Если оператор не находит в предложенном списке нужной телекоманды, то можно установить No Information.

5. Знак конца сообщений (End Of Sending – EOS). Этот знак может быть двух видов: RQ (в ответ на этот вызов необходимо получить подтверждение в ЦИВе) или BQ (ответ на данный вызов не нужен) – в формат вызова вставляется автоматически в зависимости от выбранных телекоманд.

6. Код проверки правильности принятия сообщения (Error Check Character – ECC). Этот код позволяет обнаружить наличие ошибок при приеме, несмотря на помехоустойчивое кодирование и дублированную передачу.

С целью увеличения вероятности приема переданного вызова формат последовательно передается 5 раз подряд. Причем в УКВ диапазоне передача одного формата занимает 0.5÷0.6 с, в ПВ/КВ-диапазоне – 6÷7 с, что в итоге: передача вызова с помощью УКВ ЦИВа – 3 секунды, ПВ/КВ ЦИВа – 35 секунд.

## ПРОЦЕДУРЫ  ГМССБ  С  ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЦИВ

### ОБЩИЕ  СВЕДЕНИЯ

Цифровой избирательный вызов (ЦИВ) представляет собой способ связи, использующий цифровые коды и обеспечивающий автоматический вызов на вызывной частоте одной или группы станций и передачу/прием команд и информации в ПВ, КВ и УКВ диапазонах. Система ЦИВ является основной составной частью ГМССБ, чтобы исключить человека от непосредственного приема сигнала бедствия, и используется для:

        оповещения о бедствии, подтверждения приема вызова бедствия, ретрансляции вызова бедствия;

        извещение судов о предстоящей передаче сообщений о срочности, жизненно важных навигационных сообщений;

        опроса терминалов судов (поллинг), снятия координат судна;

        установления служебной связи на рабочем канале;

        соединения через береговую станцию в автоматическом и полуавтоматическом режиме с береговой телефонной сетью.

### ПЕРЕДАЧА  ВЫЗОВА  ПО  БЕДСТВИЮ

Для передачи и приема вызовов при помощи ЦИВ, относящихся к бедствию, срочности и безопасности, ведению аварийного радиообмена в телефонии и телексе выделены следующие частоты особой важности (Радиорегламент ст.38, разд.1 (NIX), ст.62, разд.III, 4681А; IAMSAR, т. II, III):

### ЧАСТОТЫ ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ

| ЦИВ | Радиотелефония | Радиотелекс |
| --- | --- | --- |
| УКВ диапазон |  |  |
| 70 канал | 16 канал | — |
| ПВ-диапазон |  |  |
| 2187.5 кГц | 2182.0 кГц | 2174.5 кГц |
| КВ-диапазон |  |  |
| 4207.5 | 4125.0 | 4177.5 |
| 6312.0 | 6215.0 | 6268.0 |
| 8414.5 | 8291.0 | 8376.5 |
| 12577.0 | 12290.0 | 12520.0 |
| 16804.5 | 16420.0 | 16695.0 |

В морских районах А3 и А4 в КВ-диапазоне вызов бедствия при помощи ЦИВ применяется в основном для оповещения в первую очередь береговых станций, а ПВ и УКВ диапазонах для оповещения рядом находящихся судов. В тропической зоне КВ-диапазон может быть использован и в направлении «судно–судно».

Передача вызова по бедствию при помощи ЦИВ (transmission of DSC distress alert) осуществляется следующим образом:

1. Настроить контроллер ЦИВ на частоту или канал бедствия;

2. Если позволяет время, указать в формате вызова:

—       характер бедствия;

—       координаты судна;

—       время определения вводимых координат (UTC);

—       тип последующей связи (обычно радиотелефония, но возможен и радиотелекс). Если нет времени для введения этих данных, то они автоматически будут вставлены в вызов бедствия за исключением «характера бедствия» (в этом случае – «неопределенный»).

3. Передать вызов по бедствию.

При выборе частоты бедствия ЦИВ в КВ-диапазоне необходимо учитывать условия распространения радиоволн. В качестве первичного вызова рекомендуется использовать частоту 8414.5 кГц. Передача вызова по бедствию на нескольких частотах КВ-диапазона увеличивает вероятность успешного приема этого вызова береговой станцией. Передача вызова о бедствии в КВ-диапазоне может быть осуществлена двумя разными путями:

1.   передать вызов на одной частоте КВ-диапазона и ждать подтверждения от береговой станции,  если подтверждение не получено в течение 3-х минут, повторить вызов в ЦИВ на другой частоте бедствия КВ-диапазона;

2.   передать вызов бедствия на нескольких частотах через очень короткий промежуток времени, не ожидая подтверждения от береговой станции между вызовами.

После подачи вызова по бедствию в ЦИВ следует приготовиться к последующему обмену (distress traffic), для чего настроить радиостанцию на соответствующие частоты аварийного обмена по радиотелефону или телексу (частоты приемника и передатчика при бедствии одинаковы) в том же диапазоне, в котором был подан вызов в ЦИВ (см. таблицу выше).

Только после получения ЦИВ-подтверждения (acknowledgement) от береговой станции или другого судна, оператор судна, терпящего бедствие, должен передать сообщение о бедствии в следующем формате:

по радиотелефону:

      MAYDAY;

      THIS IS;

      девятизначный идентификатор (MID) и позывные судна или другой идентификатор (название) судна;

      координаты судна, если они не включены в формат ЦИВ;

      характер бедствия и тип необходимой помощи;

      любую другую полезную для поиска и спасания информацию;

в радиотелексе (ПВ/КВ-диапазон) – если в формате ЦИВ был указан этот вид последующей связи (для этой цели используется режим FEC Collective):

      установить курсор на начало строки, отступить одну строку от верхнего края экрана, нажав <ENTER> (возврат каретки и перевод строки – «< ≡ »), ввести с клавиатуры следующий текст:

      MAYDAY;

      THIS IS;

      девятизначный идентификатор, телексный номер и позывной судна;

      координаты судна;

      характер бедствия;

      любую другую необходимую информацию;

      завершить сообщение набором NNNN – знаком конца сообщения.

### ПОДТВЕРЖДЕНИЕ  ВЫЗОВА  ПО  БЕДСТВИЮ

(Циркуляр COMSAR/Circ.21 от 25.01.2000 «Процедура ответа судов на сигналы бедствия ЦИВ»)

УКВ и ПВ-диапазоны.

1. Действия береговой станции.

Подтверждение (acknowledgement of a DSC distress alert) вызова по бедствию в ЦИВе обычно делается только береговой станцией.

После получения вызова бедствия в ЦИВе береговая радиостанция должна в течение 1 минуты подтвердить его прием при помощи ЦИВ. Максимально допустимая задержка в приеме подтверждения береговой станции составляет 2.75 минуты. Передать информацию о полученном вызове бедствия на ближайший СКЦ как можно быстрее. При необходимости дать ретрансляцию в ЦИВе судам, находящимся в этом районе.

Судно, принявшее ретранслированный вызов по бедствию, должно подтвердить его прием по радиотелефону  береговой станции в следующем формате:

      MAYDAY;

      девятизначный идентификатор или название береговой станции, давшей ретрансляцию;

      THIS IS;

      девятизначный идентификатор, позывные или другой идентификатор судна, принявшего ретранслированный вызов о бедствии;

      RECEIVED MAYDAY.

Далее судно, давшее это подтверждение, действует по указанию непосредственно СКЦ или береговой станции.

2. Действия судна, принявшего вызов бедствия в ЦИВе и находящегося в зоне действия береговой станции (район А1 или А2).

Оператор судна, принявшего вызов бедствия в ЦИВе от другого судна, должен (см. схему ниже):

    просмотреть формат принятого вызова и записать информацию в вахтенный радиожурнал;

    настроить радиостанцию на соответствующую частоту бедствия (16 канал или 2182 кГц – радиотелефон; 2174.5 кГц – радиотелекс);

    вызвать капитана и нанести на карту местоположение судна в бедствии. В случае, если береговая станция дала подтверждение в ЦИВе, судно, принявшее вызов бедствия, должно прослушать сообщение о бедствии и продолжать дежурить на частотах бедствия.

В случае если береговая станция в течение 5-ти минут не дала подтверждения в ЦИВе, и аварийный обмен по радиотелефону между судном в бедствии и береговой радиостанцией не установлен, оператор судна, принявшего этот вызов в ЦИВе, с разрешения капитана должен дать подтверждение бедствующему судну по радиотелефону в следующем формате:

      MAYDAY;

      девятизначный идентификатор судна в бедствии, повторенный 3 раза;

      THIS IS;

      девятизначный идентификатор (MID), позывные судна, принявшего вызов о бедствии, или другой его идентификатор, повторенный 3 раза;

      RECEIVED MAYDAY;

    и только после повторного приема вызова бедствия в ЦИВе после консультации с МСКЦ или береговой станцией с разрешения капитана может быть передано подтверждение в режиме ЦИВ для того, чтобы прервать вызов.

    прослушать сообщение о бедствии по радиотелефону и установить аварийный радиообмен с судном в бедствии;

    приступить к поисково-спасательной операции.

3. Действия судна, находящегося в районе А3 или А4 и принявшего вызов бедствия в УКВ/ПВ диапазоне.

Оператор судна, находящегося явно вне зоны действия одной или нескольких береговых станций, принявший вызов бедствия, должен:

    просмотреть формат принятого вызова и записать данную информацию в вахтенный радиожурнал;

    настроить радиостанцию на соответствующую частоту бедствия (16 канал или 2182 кГц – радиотелефон; 2174.5 кГц – радиотелекс);

    вызвать капитана и нанести на карту местоположение судна в бедствии;

    с разрешения капитана дать подтверждение в ЦИВ;

    принять сообщение о бедствии по радиотелефону или телексу;

    дать подтверждение о принятом сообщении по телефону или по радиотелексу:

      MAYDAY;

      девятизначный идентификатор судна в бедствии, повторенный 3 раза;

      THIS IS;

      девятизначный идентификатор (MID), позывные или другой идентификатор судна, принявшего вызов о бедствии, повторенный 3 раза;

      RECEIVED MAYDAY;

      MY POSITION;

      MY SPEED AND COURSE;

      MY ETA AT DISTRESS POSITION …;

    ретранслировать вызов бедствия любыми средствами связи с тем, чтобы информировать береговую станцию и суда, находящиеся рядом.

Судно, давшее подтверждение в ЦИВе, автоматически является координатором поисково-спасательной операции до тех пор, пока эти обязанности не отменит региональный СКЦ.

КВ-диапазон

Судно, получившее вызов бедствия от другого судна, не должно давать подтверждение ни при помощи ЦИВ, ни по радиотелефону, но обязано выполнить следующее:

1.   Проследить передачу береговой станцией ЦИВ-подтверждения на частоте принятия вызова по бедствию.

2.   Одновременно приготовиться к последующему аварийному обмену по радиотелефону (телексу), настроив радиостанцию на соответствующие частоты бедствия в КВ-диапазоне.

Если вызов бедствия был получен на нескольких частотах бедствия, то необходимо выбрать один канал бедствия, который при данных обстоятельствах обеспечивает наилучшую связь. Если вызов в ЦИВе был успешно принят в полосе 8 МГц, то частоту этой полосы предпочтительно использовать для первоначальной связи; если в течение 1÷2 минут радиообмен не установлен – выбрать частоту из другой КВ-полосы, более подходящей к данным условиям.3. Если в течение 5 минут не получено подтверждение в ЦИВе от береговой станции и не установлен радиообмен между береговой станцией и судном, терпящим бедствие, то судно, принявшее вызов бедствия, должно:

      ретранслировать вызов бедствия при помощи ЦИВ в адрес «всем судам» либо конкретной береговой станции (ретрансляция при помощи ЦИВ дает только ручным набором);

      информировать спасательно-координационный центр всеми доступными средствами связи.

Действия судна, принявшего сигнал бедствия в режиме ЦИВ, приведены на схемах, которые должны быть размещены в месте установки радиооборудования.

        ДЕЙСТВИЯ СУДНА, ПРИНЯВШЕГО ВЫЗОВ БЕДСТВИЯ В ЦИВ В КВ ДИАПАЗОНЕ

        ДЕЙСТВИЯ СУДНА, ПРИНЯВШЕГО ВЫЗОВ БЕДСТВИЯ В ЦИВ В УКВ/ПВ ДИАПАЗОНАХ

### РЕТРАНСЛЯЦИЯ  ВЫЗОВА  ПО  БЕДСТВИЮ

(Циркуляр COMSAR/Circ.21 от 25.01.2000 «Процедура ответа судов на сигналы бедствия ЦИВ»;

Рекомендации МСЭ-Р М.541-8 «Эксплуатационные процедуры по использованию оборудования ЦИВ в Морской подвижной службе»)

Ретрансляция вызова бедствия производится в следующих случаях:

1. Береговой станцией с целью оповещения судов в данном районе о бедствии. Ретрансляция вызова обычно производится только в том случае, если имеются сомнения, что суда в данном районе не приняли первоначальный вызов бедствия, например: первоначальный вызов был передан на частоте, которая по условиям распространения плохо принимается или первоначальное сообщение передавалось другими системами без использования ЦИВ (например, – INMARSAT).

2. Судовой радиостанцией:

—    если судно, терпящее бедствие, само не в состоянии передать вызов по бедствию и капитан судна считает необходимым дальнейшее содействие. Ретранслируемый сигнал бедствия должен быть адресован «всем судам» либо соответствующей береговой станции;

—   При получении сигнала бедствия на канале КВ в случае его неподтверждения береговой станцией в течение 5 минут. Ретранслируемый сигнал бедствия должен быть адресован соответствующей береговой станции.

Процедура ретрансляции вызова бедствия аналогична процедуре передачи вызова по бедствию, за исключением того, что выбирается формат ретрансляции ЦИВ (DISTRESS RELAY).

В ГМССБ разрешен только ручной метод ретрансляции оповещения о бедствии в ЦИВе. Ни в коем случае судну не разрешается ретранслировать сигнал бедствия в режиме ЦИВ после приема сигнала бедствия ЦИВ на каналах УКВ или ПВ.

Суда, принявшие ретранслированный другим судном вызов по бедствию в ЦИВе, подтверждают его прием по радиотелефону судну, давшему ретрансляцию.

### ВЕДЕНИЕ  ПЕРЕГОВОРОВ  ПРИ БЕДСТВИИ

Ретрансляция сообщения о бедствии

(Distress relay alert)

Такой передаче сообщения о бедствии должен предшествовать вызов, переданный при помощи ЦИВ контроллера. Суда, принявшие ретранслированный вызов бедствия, настраивают радиостанции на соответствующие частоты и принимают сообщение. Береговая станция дает подтверждение по ЦИВ. Сообщение в телефонии состоит из:

    MAYDAY RELAY   MAYDAY RELAY   MAYDAY RELAY;

    This is (или DE);

    позывной или любой другой опознавательный номер радиостанции, ретранслирующей сообщение о бедствии, произносимый 3 раза;

    Following received from ship URCD on channel 16 at 13.26 UTC:

1) position;		3) type of assistance;		4) other information;

2) nature of distress;					5) weather condition.

Указание к молчанию станций, причиняющих помехи во время обмена при бедствии (Ordering radio silence)

Если какая-либо станция причиняет помехи радиообмену в случаях бедствия, то спасательно-координационный центр, береговая станция или координатор надводного поиска, руководящие этим обменом, могут обязать к молчанию все станции в зоне бедствия, причиняющие эти помехи:

    MAYDAY

    ALL STATIONS   ALL STATIONS   ALL STATIONS

    THIS IS TOKYO RADIO   TOKYO RADIO   TOKYO RADIO

    SEELONCE MAYDAY (силанс мэдэ)

Разрешение к возобновлению нормального обмена

(Finishing of distress traffic)

Когда обмен закончен на частоте, которая использовалась для обмена при бедствии, станция, руководившая этим обменом, должна дать на этой частоте сообщение, адресованное всем станциям о том, что может быть возобновлена нормальная работа:

    MAYDAY

    ALL STATIONS   ALL STATIONS   ALL STATIONS (или CHARLIE QUEBEC CHARLIE QUEBEC   CHARLIE   QUEBEC)

    THIS IS (или DELTA ECHO) URSD   URSD   URSD

    TIME

    MAYDAY

    NAME OF SHIP IN DISTRESS

    SEELONCE FEENEE (силанс фини).

Ограниченная работа на частоте обмена при бедствии

(When distress traffic decreases)

Когда обмен в случаях бедствия еще не закончен, но полное молчание на частоте, которая используется для данного обмена, не является больше необходимым, станция, руководящая обменом, должна передать на этой частоте сообщение, адресованное всем станциям о том, что можно возобновить ограниченную работу. В этом случае разрешается передавать сообщения, касающиеся только срочности и безопасности.

    MAYDAY

    ALL STATIONS   ALL STATIONS   ALL STATIONS

    THIS IS URSD   URSD   URSD

    TIME

    MAYDAY

    NAME OF SHIP IN DISTRESS

    PRUDONCE (прюданс).

Ниже приводится перечень основных служебных слов, которые применяются при передаче речевых сообщений по радиосвязи и должны быть понятны для персонала службы SAR и использоваться им:

        "АФЕРМАТИВ" (AFFIRMATIVE) означает, что переданная лицом информация верна;

         "БРЭЙК" (BREAK) используется для разделения частей сообщения или отделения одного сообщения от другого;

        "ФИГЭРЗ" (FIGURES) произносится непосредственно перед передачей цифр в сообщении;

        "АЙ СПЭЛ" (I SPELL) используется непосредственно перед фонетическим произнесением по буквам, например, имени собственного;

        "НЕГАТИВ" (NEGATIVE) означает: "нет";

        "АУТ" (OUT) означает конец передачи, когда ответ не ожидается или не требуется;

        "ОУВЕР" (OVER) означает конец передачи, когда ожидается незамедлительный ответ;

        "РОУДЖЕР" (ROGER) означает: "я принял ваше сообщение удовлетворительно";

        "САЙЛЭНС" (SILENCE) произносится трижды и означает: "прекратить немедленно все передачи";

        "СИ ЛОНС ФИ НИ" (SILENCE FINI) означает, что режим молчания аннулируется, и используется для указания конца чрезвычайной ситуации и возобновления нормального режима передач;

        "ЗЫС ИЗ" (THIS IS) произносится перед названием станции или позывного, которые следуют непосредственно за этими словами;

        "УЭЙТ" (WAIT) означает; "я должен выждать несколько секунд; будьте готовы к приему дальнейших сообщений".

Более подробная информация об используемых в радиосвязи служебных словах содержится в Международном своде сигналов.

## ОТМЕНА  ЛОЖНОГО  ВЫЗОВА  БЕДСТВИЯ

(Резолюция ИМО 814(19) от 23.11.1995)

При ложной (случайной) передаче вызова бедствия в ЦИВе необходимо как можно быстрее остановить его повторную передачу, нажав клавишу <STOP> на контроллере, выйти на связь по радиотелефону (в телексе) на частоте бедствия, соответствующей частоте передачи вызова в ЦИВе, и сообщить:

      ALL STATIONS  ALL STATIONS  ALL STATIONS;

      THIS IS;

      девятизначный идентификатор (MID);

      My position …;

      CANCEL my distress ALERT of;

      DATE, TIME, UTC.

      = Master, Name, Callsign

      DSC NUMBER, DATE, TIME UTC.

Если ложный вызов бедствия произошел в зоне действия береговой станции или в КВ-диапазоне, береговая станция подтверждает прием ложного сигнала бедствия по радиотелефону:

      идентификатор судна (MID);

      THIS IS SYDNEY RADIO;

      RECEIVED YOUR CANCEL ALERT.

Если ложный вызов произошел по INMARSAT-C, то необходимо связаться с СКЦ через ту береговую станцию, посредством которой был передан вызов о бедствии, и сообщить следующее:

      NAME, CALLSIGN, IDENTITY NUMBER;

      POSITION;

      Cancel my INMARSAT-C distress alert of DATE, TIME, UTC;

      MASTER.

Если случайно сработал АРБ (см. Радиооборудование спасательных средств), необходимо связаться с ближайшим СКЦ и отменить вызов бедствия.

По окончании процедуры отмены ложного вызова бедствия необходимо сделать соответствующие записи в радиожурнале.

В районе установки оборудования должны находиться подробнейшие инструкции процедуры отмены ложного вызова бедствия для различных случаев.

## РЕКОМЕНДАЦИИ  ИМО  В СЛУЧАЕ  НАПАДЕНИЯ  ПИРАТОВ

(Циркуляр MSC/Circ.805 от 06.06.97)

Комитет по безопасности на море ИМО определил две основные ситуации, которые могут возникнуть при нападении пиратов:

1.     Пираты обнаружены судовым персоналом до высадки на судно;

2.     Пираты высаживаются на судно неожиданно, захватывая заложников и угрожая насилием/смертью экипажу судна.

В зависимости от указанных выше ситуаций следует руководствоваться следующим:

Пираты обнаружены до высадки на судно

Если пиратами не было выставлено требование судну соблюдать радиомолчание, с судна должно быть немедленно послано сообщение с категорией “Piracy/armed robbery attack” в адрес близкорасположенных судов и властей, находящихся на берегу. При этом должны быть задействованы все возможные способы передачи сообщения: система ИНМАРСАТ, оборудование ЦИВ с использованием соответствующих частот бедствия ЦИВ, любое другое оборудование с использованием любых частот бедствия и безопасности.

Пираты высадились на судно неожиданно

В случае если требованиями пиратов судну запрещено вести какие-либо передачи и выполнение рекомендаций, изложенных выше, может привести к физическому насилию/смерти членов экипажа судна, любые такие требования должны быть выполнены, т.к. у них может быть оборудование, способное обнаружить любые радиосигналы. Таким образом, в случае нападения на судно пиратов, рекомендуется автоматически передавать сообщение о бедствии с категорией “Piracy/armed robbery attack”. Передача указанного сообщения должна осуществляться путем нажатия скрытых кнопок, расположенных по крайней мере в трех разных местах на судне:

-       в рулевой рубке;

-       в каюте капитана;

-       в машинном отделении.

Во избежание передачи ложного аварийного оповещения для приведения кнопки в действие должна использоваться кодовая последовательность, не допускающая ее случайного срабатывания.

## ПРОЦЕДУРЫ  СВЯЗИ,  ОТНОСЯЩИЕСЯ  К  СРОЧНОСТИ  И БЕЗОПАСНОСТИ

Связь, касающаяся срочности и безопасности, включает в себя:

        навигационные и метеорологические предупреждения, а также срочную информацию;

        сообщения «судно–судно», касающиеся безопасности навигации;

        судовые сообщения по связи;

        связь, обеспечивающая проведение поисково-спасательных операций;

        другие сообщения, касающиеся срочности и безопасности;

        сообщения, связанные с навигацией, о наблюдениях за погодой, предназначенные для официальной метеорологической службы.

Сообщения, касающиеся срочности и безопасности, передаются в эфир только с разрешения капитана судна.

Связь, касающаяся срочности. Вызов срочности (Urgency) означает, что вызывающая станция имеет очень срочное сообщение, касающееся безопасности подвижного объекта или лица. Вызов срочности передается в следующих случаях:

      падение человека за борт;

      срочная медицинская помощь;

      потеря управляемости судном;

      запрос на буксировку в аварийном случае;

      аварийный разлив нефтепродуктов;

      опознавание медицинского транспорта (плавучий госпиталь).

Передача сообщения осуществляется в два этапа:

–        делается вызов срочности при помощи ЦИВ;

–        передается сообщение срочности по радиотелефону или телексу.

Вызов срочности передается на одной или нескольких вызывных частотах бедствия и безопасности ЦИВ, используя формат срочности. Суда, принявшие вызов срочности в ЦИВе, адресованный всем судам, не подтверждают его ни при помощи ЦИВ, ни по радиотелефону, ни в телексе, а должны настроить приемник на частоту, указанную в формате вызова, и прослушать или просмотреть сообщение срочности.

Формат вызова срочности при помощи ЦИВ составляется следующим образом:

1)     выбрать одну или несколько частот  ЦИВ при бедствии (70 канал, 2187,5 кГц или одна из частот КВ-диапазона);

2)     в формате вызова ЦИВ указать адрес – ALL SHIPS;

3)     категорию вызова – URGENCY;

4)     вид последующей связи;

5)     частоту или канал, на котором будет передано сообщение по радиотелефону или телексу;

6)     передать вызов срочности.

В телефонии сообщение срочности состоит из:

    PAN PAN, произносимое три раза;

    ALL STATIONS или наименование вызываемой станции, произносимое три раза;

    THIS IS;

    9-значный идентификатор и позывной сигнал, либо название своего судна;

    текст срочного сообщения.

Сообщение разрешается передавать на частотах бедствия и безопасности при условии, что на них не идет интенсивный аварийный радиообмен. В противном случае необходимо перейти на рабочие частоты или канал (гл. IX, ст.40, р. II, п.3204 РР), указав их в первичном сообщении на частотах бедствия.

В режиме телекса сообщение срочности состоит из:

   возврата каретки, перевод строки, буквенный регистр;

   PAN PAN;

   THIS IS;

   9-значного идентификатора судна, позывного либо названия судна;

   текст сообщения срочности;

   NNNN.

Если срочное сообщение требует каких-либо действий от других станций или принятия мер, то радиостанция, передавшая сообщение PAN-PAN, должна аннулировать его, как только узнает, что меры больше не нужны.

Связь для обеспечения безопасности. Вызов безопасности (Safety) означает, что вызывающая станция имеет важное навигационное или метеорологическое предупреждение.

Процедуры вызова и связи для обеспечения безопасности аналогичны процедурам связи, касающимся срочности, за исключением:

        в формате вызова ЦИВ используется категория SAFETY;

        в сообщении безопасности, передаваемом по радиотелефону или телексу, используется сигнал безопасности, состоящий из слова SECURITE.

Связь для обеспечения безопасности осуществляется на тех же частотах, что и связь, касающаяся срочности. Суда, принимающие вызов по безопасности в режиме ЦИВ, адресованный всем судам, не подтверждают его прием в формате ЦИВ, а должны настроить приемник радиостанции на частоту, указанную в формате ЦИВ, и принять сообщения, связанные с безопасностью.

Медицинский транспорт. Термин «медицинский транспорт» относится к любому сухопутному, водному или воздушному транспортному средству, военному или гражданскому, постоянному или временному, предназначенному исключительно для медицинских перевозок и находящемуся под управлением компетентных властей участника военного конфликта или нейтральных государств и других стран, не принимающих участия в вооруженном конфликте, когда эти суда, спасательные средства и самолеты помогают раненым, больным и потерпевшим кораблекрушение (гл.IX, ст.40, р.III, п.3214 РР).

Для оповещения и опознавания медицинского транспорта используются процедуры связи, касающиеся срочности. При этом после сигнала срочности (PAN-PAN) следует добавить:

        при связи в режиме телефонии слово MAY-DEE-CAL (медикаль);

        при связи в режиме телекса – слово MEDICAL.

Следующее за этим словом сообщение, касающееся защищаемого медицинского транспорта, должно содержать следующие сведения:

    позывной сигнал медицинского транспорта;

    его местонахождение;

    количество и тип средств медицинского транспорта;

    намеченный маршрут;

    расчетное время нахождения в пути и время отправления и прибытия соответственно;

    любые другие сведения (высота полета, защищенные радиочастоты, используемые языки и т.п.).

## ПЕРЕДАЧА  ОБЩЕСТВЕННОЙ  КОРРЕСПОНДЕНЦИИ

Каналы ЦИВ для целей общественной корреспонденции

В УКВ диапазоне передача форматов ЦИВ для целей общественной корреспонденции, так же как и форматов, связанных с бедствием и безопасностью, осуществляется на 70-м канале.

В диапазонах СВ, ПВ и КВ для целей общественной корреспонденции выделены международные и национальные частоты ЦИВ.

При вызове береговой станции с помощью ЦИВ судовые станции должны использовать для вызова в порядке приоритета:

        национальный канал ЦИВ, на котором ведет наблюдение береговая станция (List of Coast Stations, прил. III, с. 976–979, 1996 г.);

        одну из международных вызывных частот ЦИВ.

Для передачи вызова ЦИВ в целях общественной корреспонденции судовая станция должна:

        настроить передатчик на нужный канал ЦИВ;

        ввести или выбрать, используя клавиатуру оборудования, следующие данные:

     определитель формата (индивидуальный избирательный вызов);

     9-тизначный идентификатор вызываемой станции;

     категорию вызова (обычный или служебный);

     вид последующей связи (обычно телефония или телекс);

     предлагаемые рабочие каналы или частоты (при вызове другого судна) или свои координаты (при вызове береговой станции);

     номер телефона абонента (если береговая станция имеет возможность автоматического вхождения в международные телефонные сети);

        передать вызов ЦИВ, предварительно убедившись в отсутствии передачи каких-либо вызовов на используемой частоте.

Если вызываемая станция не отвечает, вызов ЦИВ может быть повторен на этой же или другой частоте через 5 минут. Если станция все же не отвечает и в последующие 5 минут, любые повторные вызовы этой же станции должны производиться не ранее, чем через 15 минут.

В статье 62, п.4684 Регламента радиосвязи указаны международные частоты, присваиваемые судовым и береговым станциям для вызова при помощи контроллера ЦИВ, кроме случаев бедствия и безопасности.

#### Международные вызывные частоты ЦИВ береговой станции

| Диапазон частот | Частота судового передатчика Tx, кГц |  |  | Частота судового приемника Rx, кГц |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УКВ | 70 channel |  |  | 70 channel |  |  |
| СВ | 458.5 |  |  | 455.5 |  |  |
| ПВ | 2189.5 |  |  | 2177.0 |  |  |
| КВ | 4208.0 | 4208.5 | 4209.0 | 4219.5 | 4220.0 | 4220.5 |
|  | 6312.5 | 6313.0 | 6313.5 | 6331.0 | 6331.5 | 6332.0 |
|  | 8415.0 | 8415.5 | 8416.0 | 8436.5 | 8437.0 | 8437.5 |
|  | 12577.5 | 12578.0 | 12578.5 | 12657.0 | 12657.5 | 12658.0 |
|  | 16805.0 | 16805.5 | 16806.0 | 16903.0 | 16903.5 | 16904.0 |
|  | 16898.5 | 16899.0 | 16899.5 | 19703.5 | 19704.5 | 19704.5 |
|  | 22374.5 | 22375.0 | 22375.5 | 22444.0 | 22444.5 | 22445.0 |
|  | 25208.5 | 25209.0 | 25209.5 | 26121.0 | 26121.5 | 26122.0 |

Выделенные жирным шрифтом частоты являются парными частотами первичного вызова береговой станции.

Национальные вызывные частоты ЦИВ береговой станции, распределенные между государствами

| Частота судового передатчика, кГц | Частота судового приемника, кГц | Частота судового передатчика, кГц | Частота судового приемника, кГц |
| --- | --- | --- | --- |
| 459.0 | 456.0 | 2157.5 | 1622.5 |
| 459.5 | 456.5 | 2158.0 | 1623.0 |
| 460.0 | 457.0 | 2158.5 | 1623.5 |
| 2156.0 | 1621.0 | 2159.0 | 1624.0 |
| 2156.5 | 1621.5 | 2159.5 | 1624.5 |
| 2157.0 | 1622.0 |  |  |

Выделенные частоты определены для государств, входивших в бывший СССР.

Подтверждение судовой станцией приема вызова ЦИВ. Если судовая станция обеспечивает автоматическую работу в режиме ЦИВ, она автоматически передает подтверждение приема вызова и обеспечивает установление связи на предложенном рабочем канале.

Если судовая станция не обеспечивает автоматическую работу в режиме ЦИВ, судовой оператор в течение 5 минут после приема вызова должен подтвердить вызов береговой станции, выполнив следующие процедуры:

        выбрать формат подтверждения в ЦИВ;

        если судно в состоянии сразу установить связь на предлагаемом рабочем канале и режиме, оно передает вызов подтверждения, не изменяя сигналы телеуправления в принятом вызове. При этом процедура вызова ЦИВ считается завершенной;

        настроить радиостанцию на предложенные приемные и передающие рабочие частоты или канал, установить требуемый режим связи в течение 1-ой минуты, в противном случае произойдет сброс радиоканала.

ПРИМЕЧАНИЕ: если судно не в состоянии установить сразу связь на рабочем канале, следует включить в формат подтверждения сигнал телеуправления «не могу исполнить» (Unable to comply) и второй сигнал телеуправления в качестве дополнительной информации.

      начать обмен по радиотелефону или телексу, передав на береговую станцию сообщение в следующем формате:

     9-значный идентификатор, или позывные, или другой идентификатор вызываемой станции;

     THIS IS;

     9-значный идентификатор или позывные вашего судна.

Для связи «судно-судно» в ЦИВе выделена только одна частота – 2177 кГц

Судовые приемник и передатчик должны быть настроены на эту частоту, так как судно, получившее вызов, даст подтверждение на этой же частоте. Для межсудового вызова в КВ-диапазоне частоты пока не определены.

В ПВ-диапазоне определены следующие границы рабочих частот для межсудового обмена в кГц (ст.60, РР, с.172–173):

| Телефония | Телекс |
| --- | --- |
| 1950÷2141.5 | 2141.5÷2160 |
| 2194÷2498.0 | 2502.0÷2578 |
| 3200÷3400.0 | 3155.0÷3200 |
| 3500÷3600.0 |  |

В этих пределах можно установить радиообмен между судами, выбрав любую частоту с шагом в 1 кГц.

При выборе рабочих частот в КВ-диапазоне для последующего межсудового обмена по радиотелефону рекомендуется использовать таблицу частот, приведенную в Руководстве по радиосвязи, прил.16, ч. В, с.328. При последующем обмене по радиотелексу в КВ-диапазоне использовать таблицу, приведенную в приложении 33, с. 366, там же.

## МЕЖДУНАРОДНАЯ  СПУТНИКОВАЯ  СИСТЕМА МОРСКОЙ  СВЯЗИ  INMARSAT

Составной частью ГМССБ является система ИНМАРСАТ. В этой организации участвуют более 80 стран, в том числе и Россия в лице государственного предприятия Морсвязьспутник. Основанная в 1979 году для обслуживания морского сообщества, Инмарсат с тех пор превратился в единственного поставщика глобальной мобильной спутниковой связи для обеспечения связи в случаях бедствия и для обеспечения безопасности на море, в воздухе и на суше, а также для коммерческих целей.

В соответствии с решениями 12-й Ассамблеи Инмарсат в 1999 году сама структура системы претерпела существенные изменения. С апреля 1999 года организация преобразована в коммерческую Компанию с ограниченной ответственностью при условии сохранения межгосударственного характера, который основан на включении в ее состав Межправительственной организации (МПО) и Ассамблеи Сторон.

В соответствии с новой структурой Ассамблея формирует Секретариат МПО и избирает Генерального директора для выполнения функций законного представителя организации. МПО через Ассамблею осуществляет контроль за сохранением межгосударственного характера Организации и за выполнением ею всех обязательств по поддержке ГМССБ. Для этого МПО имеет специальную акцию, дающую ей право накладывать вето на рекомендации Компании, ставящие под угрозу предоставление услуг ГМССБ.

Основные сервисные услуги в рамках сети спутниковой связи Инмарсат: телефон с прямым автоматическим набором, телекс, факс, электронная почта и передача данных для применения в морских отраслях, на воздушных судах и в береговых структурах.

Инмарсат используется для обеспечения связи во время бедствий и аварий, а также средствами массовой информации для сообщения новостей из районов, где инфраструктура связи – в плохом состоянии либо полностью отсутствует.

### Конфигурация

Инмарсат включает в себя три составляющие:

1. Космический сегмент, с 1998 года представляющий из себя 5 спутников-ретрансляторов 3-го поколения, находящихся на геостационарных орбитах над экватором на высоте 35000 км, имеющих точные географические координаты относительно Земли (долготы). Радиопередатчики спутников Инмарсат-3 имеют номинальную мощность 2800 Вт и в восемь раз превышают по мощности аппараты 2-го поколения, отработавшие свой ресурс и выведенные из эксплуатации.

Координаты спутников:

| Atlantic Ocean Region – E | AOR–E | 15.5 W |
| --- | --- | --- |
| Pacific Ocean Region | POR | 178 E |
| Indian Ocean Region | IOR | 64.5 E |
| Atlantic Ocean Region – W | AOR–W | 54 W |

4 февраля 1998 года был успешно запущен и введен в действие пятый спутник Инмарсат в точке стояния 25Е. Таким образом, спутники Инмарсат охватывают практически всю земную поверхность за исключением небольших приполярных областей за пределами 70-х параллелей. В настоящее время активно ведутся работы по созданию космического сегмента Инмарсат четвертого поколения.

2. Береговые земные станции (БЗС или Land Earth Stations – LES) – шлюзы в наземные сети. Каждая БЗС имеет двух или трехзначный цифровой идентификатор (в зависимости от системы INMARSAT) и принадлежат государству, на территории которого установлены. Коды БЗС для каждого океанского района указаны в Inmarsat Maritime Communications Handbook.

Кроме этого, в каждом океанском районе расположены станции сетевой координации (Network Coordination Stations – NCS), которые обеспечивают выделение свободных каналов судовым и береговым земным станциям в соответствии с заявками абонентов и слежение за использованием выделенных каналов. В INMARSAT-А район Атлантического океана обслуживает станция Саутберри (США), Индийского – Ямагучи (Япония) и Тихого океана – Ибараки (Япония). В INMARSAT-С район Атлантического океана – Гунхилли (Великобритания), Индийского океана – Термипили (Греция) и Тихого океана – Сентоза (Сингапур).

Центр контроля эксплуатации системы (Satellite Control Centre), расположенный в штаб-квартире INMARSAT в Лондоне, осуществляет основные координационные функции системы.

3.Подвижные и неподвижные станции спутниковой связи пользователей (абонентские станции), работают в диапазоне 1.5÷1.6 ГГц. К подвижным станциям относятся судовые земные станции СЗС (SES – Ship Earth Stations) различных классов и стандартов Инмарсат.

Каждая СЗС имеет свой идентификационный номер, состоящий из 7 или 9 цифр, где 1-я – опознаватель стандарта INMARSAT, следующие 3 цифры – код страны, которой принадлежит СЗС, (Maritime Identification Digits – MID), остальные три (пять) цифры – номер, присвоенный данной СЗС. Опознаватели стандартов INMARSAT следующие:

INMARSAT–А – 1		INMARSAT–С – 4		INMARSAT-Аэро – 5

INMARSAT–В – 3						INMARSAT–М     – 6

Дополнительно СЗС может иметь второй идентификационный номер, который используется только в радиотелефонном канале и предназначен для дополнительного телефонного, факсимильного аппарата или устройства передачи данных, причем это оборудование может находиться в режиме автоответа. Одновременно может использоваться только один идентификационный номер. При работе в режиме телекса телексный автоответ (answerback) СЗС состоит из идентификационного номера, за которым следуют четыре буквы (как правило, позывной сигнал Call Sign судовой радиостанции).

Эксплуатационные требования к судовым земным станциям, обеспечивающим двустороннюю связь, изложены в Резолюции ИМО А.698(17).

### ИНМАРСАТ-А

В течение многих лет Инмарсат-А является основным стандартом в организации и обеспечивает пользователей высококачественной телефонной, факсимильной (со скоростью 9,6 Кбит/с), телексной связью, передачей данных, включая высокоскоростную 56/64 Кбит/с. Инмарсат-А предоставляет также услуги электронной почты и межкомпьютерный обмен данными или видеокадрами через специальные телефонные модемы голосового диапазона. С 1996 года производство оборудования стандарта-А и регистрация в системе с выдачей идентификационных номеров прекращены, но работоспособность стандарта предполагается поддерживать по крайней мере до 2010 года. Опознаватель стандарта – цифра 1, идентификатор 7-значный. Для включения судовой станции стандарта INMARSAT-А в ГМССБ существуют дополнительные условия:

Ö - судовая антенна не должна иметь теневых секторов;

Ö - судовая станция должна иметь независимый резервный источник питания 220V переменного тока;

Ö - кнопка экстренной подачи сигнала бедствия должна находиться на мостике в легко доступном месте.

Ориентировочная стоимость станции 35–40 тысяч USD, связи в телексе – более 4 USD, в телефоне – более 6 USD.

НЕДОСТАТКИ:

      достаточно высокая стоимость станции (35÷40 тысяч USD);

      система обрабатывает аналоговые сигналы, поэтому недостаточно высокий уровень качества телефонии;

      низкая скорость работы в телексном режиме (50 бод);

      высокие тарифы относительно других систем INMARSAT;

      гиростабилизация платформы антенны станции.

#### Задание начальных параметров судовой станции

Для ориентации антенны на спутник при первоначальном включении станции или ручном переходе на другой спутник, необходимо определить азимут и угол возвышения антенны, выполнив следующие процедуры:

        определить с точностью до одного градуса свои координаты;

        определить разность долгот Вашего судна и выбранного спутника;

        округлить полученную разность долгот с точностью до пяти градусов;

        округлить широту места судна до ближайших пяти градусов;

        зная координаты судна и долготу спутника, определить, в каком квадранте относительно спутника находится Ваше судно (NW, NE, SW или SE);

Судно		  N            Судно

NW			       NE

W						  E

Спутник

SW				  SE

Судно		       Судно

S

        из таблицы соответствующего квадранта, приведенной в прил. С Руководства пользователю INMARSAT (Inmarsat-A. Maritime User's Manual), по разности долгот и широте Вашего судна определить азимут и угол возвышения (для определения азимута и угла возвышения существуют также специальные планшеты).

После этого в оборудование ввести полученные данные – AZIMUTH, ELEVATION. По достижении максимально возможного уровня сигнала система приводится в состояние готовности. Современные станции INMARSAT-А обеспечивают автоматический поиск и ориентацию на спутник. Это занимает до 20 минут, тогда как при ручном вводе – 5 минут.

В дальнейшем специальная платформа с гиростабилизацией обеспечивает постоянное слежение антенны за спутником.

## Таблица для определения азимута и угла возвышения антенны СЗС INMARSAT-А

Судно находится в СЕВЕРО-ВОСТОЧНОМ квадранте относительно выбранного спутника

| Широта судна | Разность долгот между судном и спутником (верхняя цифра – азимут; нижняя цифра – угол возвышения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 0 | 180 90 | 270 74 | 270 78 | 270 72 | 270 66 | 270 61 | 270 55 | 270 49 | 270 44 | 270 38 | 270 33 | 270 28 | 270 22 | 270 17 | 270 12 | 270 07 | 270 02 |
| 5 | 180 85 | 225 82 | 244 77 | 252 71 | 257 66 | 259 60 | 261 55 | 263 49 | 264 43 | 265 38 | 266 32 | 267 27 | 267 22 | 268 17 | 268 11 | 269 06 | 269 01 |
| 10 | 180 78 | 207 77 | 225 73 | 237 69 | 244 64 | 250 59 | 253 53 | 256 48 | 258 43 | 260 37 | 262 32 | 263 27 | 264 21 | 265 16 | 266 11 | 267 06 | 268 01 |
| 15 | 180 72 | 199 71 | 214 69 | 226 65 | 235 61 | 241 51 | 246 51 | 250 46 | 253 41 | 255 36 | 258 31 | 260 26 | 262 21 | 263 16 | 265 11 | 266 06 | 257 01 |
| 20 | 180 66 | 194 66 | 207 64 | 218 61 | 227 57 | 234 53 | 239 49 | 244 44 | 248 39 | 251 34 | 254 30 | 257 25 | 259 20 | 262 15 | 263 10 | 265 05 | 267 01 |
| 25 | 180 61 | 192 60 | 203 59 | 212 56 | 221 53 | 226 50 | 234 46 | 239 41 | 243 37 | 247 33 | 250 28 | 254 23 | 256 19 | 259 14 | 261 09 | 264 05 | 266 00 |
| 30 | 180 55 | 190 54 | 199 53 | 208 51 | 216 49 | 223 46 | 229 42 | 234 38 | 239 34 | 243 30 | 247 26 | 251 22 | 254 17 | 257 13 | 260 09 | 262 04 | 265 00 |
| 35 | 180 49 | 189 49 | 197 48 | 205 46 | 212 44 | 219 41 | 225 38 | 231 35 | 236 31 | 240 28 | 244 24 | 248 20 | 252 16 | 255 12 | 258 08 | 261 04 | ---- ---- |
| 40 | 180 44 | 188 43 | 195 43 | 203 41 | 210 39 | 216 37 | 222 34 | 227 31 | 233 28 | 237 25 | 242 21 | 246 18 | 250 14 | 253 10 | 257 07 | 260 03 | ---- ---- |
| 45 | 180 38 | 187 38 | 194 37 | 201 36 | 207 34 | 213 33 | 220 30 | 225 28 | 230 25 | 235 22 | 239 19 | 244 16 | 248 12 | 252 09 | 256 05 | 259 02 | ---- ---- |
| 50 | 180 33 | 187 32 | 193 32 | 199 31 | 205 30 | 211 28 | 217 26 | 222 24 | 228 21 | 233 19 | 237 16 | 242 13 | 246 10 | 250 07 | 254 04 | 258 01 | ---- ---- |
| 55 | 180 27 | 186 27 | 192 27 | 198 26 | 204 25 | 210 23 | 215 22 | 221 20 | 226 18 | 231 16 | 235 13 | 240 11 | 245 08 | 249 05 | 253 03 | 258 00 | ---- ---- |
| 60 | 180 22 | 186 22 | 192 21 | 197 21 | 203 20 | 208 19 | 214 17 | 219 16 | 224 14 | 229 12 | 234 10 | 239 08 | 243 06 | 248 04 | 253 01 | ---- ---- | ---- ---- |
| 65 | 180 17 | 186 17 | 191 16 | 196 16 | 202 15 | 207 14 | 212 13 | 218 12 | 223 10 | 228 09 | 233 07 | 238 05 | 242 04 | 247 02 | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
| 70 | 180 11 | 185 11 | 191 11 | 196 11 | 201 10 | 206 09 | 212 09 | 217 07 | 222 07 | 227 05 | 232 04 | 237 03 | 242 01 | 246 00 | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
| 75 | 180 06 | 185 06 | 190 06 | 196 06 | 201 06 | 206 05 | 211 04 | 216 04 | 221 03 | 226 02 | 231 01 | 236 00 | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
| 80 | 180 01 | 185 01 | 190 01 | 195 01 | 200 01 | 205 00 | 210 00 | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |

## Таблица для определения азимута и угла возвышения антенны СЗС INMARSAT-А

Судно находится в СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ квадранте относительно выбранного спутника

| Широта судна | Разность долгот между судном и спутником (верхняя цифра - азимут; нижняя цифра - угол возвышения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 0 | 180 90 | 090 74 | 090 78 | 090 72 | 090 66 | 090 61 | 090 55 | 090 49 | 090 44 | 090 38 | 090 33 | 090 28 | 090 22 | 090 17 | 090 12 | 090 07 | 090 02 |
| 5 | 180 85 | 135 82 | 116 77 | 108 71 | 103 66 | 101 60 | 099 55 | 097 49 | 096 43 | 095 38 | 094 32 | 093 27 | 093 22 | 092 17 | 092 11 | 091 06 | 091 01 |
| 10 | 180 78 | 153 77 | 135 73 | 123 69 | 116 64 | 110 59 | 107 53 | 104 48 | 102 43 | 100 37 | 098 32 | 097 27 | 096 21 | 095 16 | 094 11 | 093 06 | 092 01 |
| 15 | 180 72 | 161 71 | 146 69 | 134 65 | 125 61 | 119 51 | 114 51 | 110 46 | 107 41 | 105 36 | 102 31 | 100 26 | 098 21 | 097 16 | 095 11 | 094 06 | 093 01 |
| 20 | 180 66 | 166 66 | 153 64 | 142 61 | 133 57 | 126 53 | 121 49 | 116 44 | 112 39 | 109 34 | 106 30 | 103 25 | 101 20 | 099 15 | 097 10 | 095 05 | 093 01 |
| 25 | 180 61 | 168 60 | 157 59 | 148 56 | 139 53 | 132 50 | 126 46 | 121 41 | 117 37 | 113 33 | 110 28 | 106 23 | 104 19 | 101 14 | 099 09 | 096 05 | 094 00 |
| 30 | 180 55 | 170 54 | 161 53 | 152 51 | 144 49 | 137 46 | 131 42 | 126 38 | 121 34 | 117 30 | 113 26 | 109 22 | 106 17 | 103 13 | 100 09 | 098 04 | 095 00 |
| 35 | 180 49 | 171 49 | 163 48 | 155 46 | 148 44 | 141 41 | 135 38 | 129 35 | 124 31 | 120 28 | 116 24 | 112 20 | 108 16 | 105 12 | 102 08 | 099 04 | ---- ---- |
| 40 | 180 44 | 172 43 | 165 43 | 157 41 | 150 39 | 144 37 | 138 34 | 133 31 | 127 28 | 123 25 | 118 21 | 114 18 | 110 14 | 107 10 | 103 07 | 100 03 | ---- ---- |
| 45 | 180 38 | 173 38 | 166 37 | 159 36 | 153 34 | 147 33 | 140 30 | 135 28 | 130 25 | 125 22 | 121 19 | 116 16 | 112 12 | 108 09 | 104 05 | 101 02 | ---- ---- |
| 50 | 180 33 | 173 32 | 167 32 | 161 31 | 155 30 | 149 28 | 143 26 | 138 24 | 132 21 | 127 19 | 123 16 | 118 13 | 114 10 | 110 07 | 106 04 | 102 01 | ---- ---- |
| 55 | 180 27 | 174 27 | 168 27 | 162 26 | 156 25 | 150 23 | 145 22 | 139 20 | 134 18 | 129 16 | 125 13 | 120 11 | 115 08 | 111 05 | 107 03 | 102 00 | ---- ---- |
| 60 | 180 22 | 174 22 | 168 21 | 163 21 | 157 20 | 152 19 | 146 17 | 141 16 | 136 14 | 131 12 | 126 10 | 121 08 | 117 06 | 112 04 | 107 01 | ---- ---- | ---- ---- |
| 65 | 180 17 | 174 17 | 169 16 | 164 16 | 158 15 | 153 14 | 148 13 | 142 12 | 137 10 | 132 09 | 127 07 | 122 05 | 118 04 | 113 02 | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
| 70 | 180 11 | 175 11 | 169 11 | 164 11 | 159 10 | 154 09 | 148 09 | 143 07 | 138 07 | 133 05 | 128 04 | 123 03 | 118 01 | 114 00 | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
| 75 | 180 06 | 175 06 | 169 06 | 164 06 | 159 06 | 154 05 | 149 04 | 144 04 | 139 03 | 134 02 | 129 01 | 124 00 | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
| 80 | 180 01 | 175 01 | 170 01 | 165 01 | 160 01 | 155 00 | 150 00 | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |

## Таблица для определения азимута и угла возвышения антенны СЗС INMARSAT-А

Судно находится в ЮГО-ВОСТОЧНОМ квадранте относительно выбранного спутника

| Широта судна | Разность долгот между судном и спутником (верхняя цифра – азимут; нижняя цифра – угол возвышения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 0 | 360 90 | 270 84 | 270 78 | 270 72 | 270 66 | 270 61 | 270 55 | 270 49 | 270 44 | 270 38 | 270 33 | 270 28 | 270 22 | 270 17 | 270 12 | 270 07 | 270 02 |
| 5 | 360 84 | 315 82 | 296 77 | 288 71 | 283 66 | 281 60 | 279 55 | 277 49 | 276 43 | 275 38 | 274 32 | 273 27 | 273 22 | 272 17 | 272 11 | 271 06 | 271 01 |
| 10 | 360 78 | 333 77 | 315 73 | 303 69 | 296 64 | 290 59 | 287 53 | 284 48 | 282 43 | 280 37 | 278 32 | 277 27 | 276 21 | 275 16 | 274 11 | 273 06 | 272 01 |
| 15 | 360 72 | 341 71 | 326 69 | 314 65 | 305 61 | 299 51 | 294 51 | 290 46 | 287 41 | 285 36 | 282 31 | 280 26 | 278 21 | 277 16 | 275 11 | 274 06 | 273 01 |
| 20 | 360 66 | 346 66 | 333 64 | 322 61 | 313 57 | 306 53 | 301 49 | 296 44 | 292 39 | 289 34 | 286 30 | 283 25 | 281 20 | 279 15 | 277 10 | 275 05 | 273 01 |
| 25 | 360 61 | 348 60 | 337 59 | 328 56 | 319 53 | 312 50 | 306 46 | 301 41 | 297 37 | 293 33 | 290 28 | 286 23 | 284 19 | 281 14 | 279 09 | 276 05 | 274 00 |
| 30 | 360 55 | 350 54 | 341 53 | 332 51 | 324 49 | 317 46 | 311 42 | 306 38 | 301 34 | 297 30 | 293 26 | 289 22 | 286 17 | 283 13 | 280 09 | 278 04 | 275 00 |
| 35 | 360 49 | 351 49 | 343 48 | 335 46 | 328 44 | 321 41 | 315 38 | 309 35 | 304 31 | 300 28 | 296 24 | 292 20 | 288 16 | 285 12 | 282 08 | 279 04 | ---- ---- |
| 40 | 360 44 | 352 43 | 345 43 | 337 41 | 330 39 | 324 37 | 318 34 | 313 31 | 307 28 | 303 25 | 298 21 | 294 18 | 290 14 | 287 10 | 283 07 | 280 03 | ---- ---- |
| 45 | 360 38 | 353 38 | 346 37 | 339 36 | 333 34 | 327 33 | 320 30 | 315 28 | 310 25 | 305 22 | 301 19 | 296 16 | 292 12 | 288 09 | 284 05 | 281 02 | ---- ---- |
| 50 | 360 33 | 353 32 | 347 32 | 341 31 | 335 30 | 329 28 | 323 26 | 318 24 | 312 21 | 307 19 | 303 16 | 298 13 | 294 10 | 290 07 | 286 04 | 282 01 | ---- ---- |
| 55 | 360 27 | 354 27 | 348 27 | 342 26 | 336 25 | 330 23 | 325 22 | 319 20 | 314 18 | 309 16 | 305 13 | 300 11 | 295 08 | 291 05 | 286 03 | 282 00 | ---- ---- |
| 60 | 360 22 | 354 22 | 348 21 | 343 21 | 337 20 | 332 19 | 326 17 | 321 16 | 316 14 | 311 12 | 306 10 | 301 08 | 297 06 | 292 04 | 287 01 | ---- ---- | ---- ---- |
| 65 | 360 17 | 354 17 | 349 16 | 344 16 | 338 15 | 333 14 | 328 13 | 322 12 | 317 10 | 312 09 | 307 07 | 302 05 | 298 04 | 293 02 | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
| 70 | 360 11 | 355 11 | 349 11 | 344 11 | 339 10 | 334 09 | 328 09 | 323 07 | 318 07 | 313 05 | 308 04 | 303 03 | 298 01 | 294 00 | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
| 75 | 360 06 | 355 06 | 350 06 | 344 06 | 339 06 | 334 05 | 329 04 | 324 04 | 319 03 | 314 02 | 309 01 | 304 00 | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
| 80 | 360 01 | 355 01 | 350 01 | 345 01 | 340 01 | 334 00 | 329 00 | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |

## Таблица для определения азимута и угла возвышения антенны СЗС INMARSAT-А

Судно находится в    ЮГО-ЗАПАДНОМ    квадранте относительно выбранного спутника

| Широта судна | Разность долгот между судном и спутником (верхняя цифра – азимут; нижняя цифра – угол возвышения) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 |
| 0 | 000 90 | 090 84 | 090 78 | 090 72 | 090 66 | 090 61 | 090 55 | 090 49 | 090 44 | 090 38 | 090 33 | 090 28 | 090 22 | 090 17 | 090 12 | 090 07 | 090 02 |
| 5 | 000 85 | 045 82 | 064 77 | 072 71 | 077 66 | 079 60 | 081 55 | 083 49 | 084 43 | 085 38 | 086 32 | 087 27 | 087 22 | 088 17 | 088 11 | 089 06 | 089 01 |
| 10 | 000 78 | 027 77 | 045 73 | 057 69 | 064 64 | 070 59 | 073 53 | 076 48 | 078 43 | 080 37 | 082 32 | 083 27 | 084 21 | 085 16 | 086 11 | 087 06 | 088 01 |
| 15 | 000 72 | 019 71 | 034 69 | 046 65 | 055 61 | 061 51 | 066 51 | 070 46 | 073 41 | 075 36 | 078 31 | 080 26 | 082 21 | 083 16 | 085 11 | 086 06 | 087 01 |
| 20 | 000 66 | 014 66 | 027 64 | 038 61 | 047 57 | 054 53 | 059 49 | 064 44 | 068 39 | 071 34 | 074 30 | 077 25 | 079 20 | 081 15 | 083 10 | 085 05 | 087 01 |
| 25 | 000 61 | 012 60 | 023 59 | 032 56 | 041 53 | 048 50 | 054 46 | 059 41 | 063 37 | 067 33 | 070 28 | 074 23 | 076 19 | 079 14 | 081 09 | 084 05 | 086 00 |
| 30 | 000 55 | 010 54 | 019 53 | 028 51 | 036 49 | 043 46 | 049 42 | 054 38 | 059 34 | 063 30 | 067 26 | 071 22 | 074 17 | 077 13 | 080 09 | 082 04 | 085 00 |
| 35 | 000 49 | 009 49 | 017 48 | 025 46 | 032 44 | 039 41 | 045 38 | 051 35 | 056 31 | 060 28 | 064 24 | 068 20 | 072 16 | 075 12 | 078 08 | 081 04 | ---- ---- |
| 40 | 000 44 | 008 43 | 015 43 | 023 41 | 030 39 | 036 37 | 042 34 | 047 31 | 053 28 | 057 25 | 062 21 | 066 18 | 070 14 | 073 10 | 077 07 | 080 03 | ---- ---- |
| 45 | 000 38 | 007 38 | 014 37 | 021 36 | 027 34 | 033 33 | 039 30 | 045 28 | 050 25 | 055 22 | 059 19 | 064 16 | 068 12 | 072 09 | 076 05 | 079 02 | ---- ---- |
| 50 | 000 33 | 007 32 | 013 32 | 019 31 | 025 30 | 031 28 | 037 26 | 042 24 | 048 21 | 053 19 | 057 16 | 062 13 | 066 10 | 070 07 | 074 04 | 078 01 | ---- ---- |
| 55 | 000 27 | 006 27 | 012 27 | 018 26 | 024 25 | 030 23 | 035 22 | 041 20 | 046 18 | 051 16 | 055 13 | 060 11 | 065 08 | 069 05 | 074 03 | 078 00 | ---- ---- |
| 60 | 000 22 | 006 22 | 012 21 | 017 21 | 027 20 | 028 19 | 034 17 | 039 16 | 044 14 | 049 12 | 054 10 | 059 08 | 063 06 | 068 04 | 073 01 | ---- ---- | ---- ---- |
| 65 | 000 17 | 006 17 | 011 16 | 016 16 | 022 15 | 027 14 | 032 13 | 038 12 | 043 10 | 048 09 | 053 07 | 058 05 | 062 04 | 067 02 | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
| 70 | 000 11 | 005 11 | 011 11 | 016 11 | 021 10 | 026 09 | 032 09 | 037 07 | 042 07 | 047 05 | 052 04 | 057 03 | 062 01 | 066 00 | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
| 75 | 000 06 | 005 06 | 010 06 | 016 06 | 021 06 | 026 05 | 031 04 | 036 04 | 041 03 | 046 02 | 051 01 | 056 00 | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |
| 80 | 000 01 | 005 01 | 010 01 | 015 01 | 020 01 | 026 00 | 031 00 | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- | ---- ---- |

#### Формирование абонентов адресной книги

Рекомендуется часто вызываемые адреса занести в адресную книгу судовой станции INMARSAT-А, использование которой в дальнейшем поможет избежать неточностей и сбоев при ошибочном вызове абонента. Формат телексного/телефонного адреса абонента (берегового или судового) в стандарте INMARSAT-А следующий:

| Направление «судно–берег» |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TLX: | ХХ Сервисный код системы Инмарсат | Х X X Код страны |  | Х X Х Х Х + Телексный номер абонента |
| TEL: | Х Х Сервисный код системы Инмарсат | Х X X Код страны | X X X X Код региона (города) | Х X Х X Х X# Телефонный номер абонента |
| Направление «судно–судно» |  |  |  |  |
| TLX: | Х Х Сервисный код системы Инмарсат |  | Х X Х Код океанского района, в котором находится вызываемое судно | Х X Х X Х Х Х + Номер системы Инмарсат-А вызываемого судна |
| TEL: | Х Х Сервисный код системы Инмарсат |  | Х X Х Код океанского района | Х X Х Х Х Х Х # Номер системы Инмарсат-А вызываемого судна |
| Направление «берег–судно» |  |  |  |  |
| TLX: | Х Х Сервисный код системы Инмарсат |  | Х X Х Код океанского района | Х X Х XХ Х Х + Номер системы Инмарсат-А вызываемого судна |
| TEL: | Х X Х Код международной линии связи: 010 (в России – 710 или 810) |  | Х X Х Код океанского района | Х X Х Х Х Х Х # Номер системы Инмарсат-А вызываемого судна |

#### Коды океанских районов

| Район | Телекс | Телефон |
| --- | --- | --- |
| Атлантический океан, восток, (AOR-E) | 581 | 871 |
| Тихий океан, (POR) | 582 | 872 |
| Индийский океан, (IOR) | 583 | 873 |
| Атлантический океан, запад, (AOR-W) | 584 | 874 |

Например, для телексного абонента: 0064213115, где 00 – код автоматического соединения, 64 – телексный код страны (Россия), 213115 – телексный номер абонента; для телефонного абонента: 0074232517697, где 00 – код автоматического соединения, 7 – телефонный код страны (Россия), 4232 – код города Владивостока, 517697 – номер телефона абонента во Владивостоке (УТЦ ГМССБ ДВГМА).

#### Процедура связи при бедствии

Осуществить передачу сообщения о бедствии можно в телефоне или в телексе с указанием или без указания (по умолчанию) кода береговой станции, организовав канал связи по бедствию с этой станцией. БЗС автоматически соединяет с СКЦ, после этого передать само сообщение о бедствии в следующем формате:

MAYDAY;

THIS IS ship’s name/Callsign;

FROM POSITION latitude and longitude;

MY INMARSAT MOBILE NUMBER IS …; USING THE (ocean region) SATELLITE;

MY COURSE AND SPEED ARE …;

NATURE OF DISTRESS:

Fire/explosion		Sinking		Abandoning ship	Grounding		Listing

Flooding		Collision	Disabled and drift	Attack by pirates

ASSISTANCE REQUIRED: …

#### Передача сообщения с приоритетом СРОЧНОСТИ или БЕЗОПАСНОСТИ

В системе INMARSAT-А можно получить медицинскую консультацию, медицинскую и морскую помощь, используя установленные процедуры вызовов с приоритетами СРОЧНОСТИ или БЕЗОПАСНОСТИ. Получив ответ от БЗС, набрать соответствующий код (например, 32).

МЕДИЦИНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ. После соединения с БЗС следует набрать на телефонном аппарате или на клавиатуре (в режиме телекса) двузначный цифровой код 32. Некоторые БЗС автоматически соединяют СЗС с госпиталем для оперативного получения консультации. Передаваемое с судна сообщение должно иметь следующий формат:

        MEDICO

        название судна;

        позывной судна и номер судна в стандарте INMARSAT-А;

        точные координаты судна;

        состояние больного или раненого;

        любая другая относящаяся к делу информация.

Для описания состояния больного рекомендуется использовать Международный свод сигналов (МСС-65) или специальную справочную литературу.

МЕДИЦИНСКАЯ ПОМОЩЬ. Данная помощь используется только в случае необходимости эвакуации больного с судна. После установления связи с БЗС следует набрать двузначный цифровой код 38. БЗС соединяет с ближайшим СКЦ для немедленного взаимодействия. Передаваемая информация аналогична при использовании кода 32.

МОРСКАЯ ПОМОЩЬ. После установления связи с БЗС следует набрать двузначный цифровой код 39. БЗС автоматически соединяют с ближайшим СКЦ для немедленного взаимодействия. Код 39 следует использовать только тогда, когда требуется немедленная помощь в случаях:

        человек за бортом;

        выход из строя рулевого устройства;

        аварийный разлив нефтепродуктов;

        запрос на буксировку Вашего судна.

Сообщение должно содержать следующую информацию:

        название судна;

        позывной и идентификационный номер судна в INMARSAT-А;

        точные координаты судна;

        обстоятельства инцидента;

        детали требуемой помощи;

        любая другая относящаяся к делу информация.

### Инмарсат-B

Инмарсат-В – цифровой преемник Инмарсата-А, имеющий все его функции, но предлагающий более низкие тарифы за услуги связи за счет использования в нем современных технологий цифровой телекоммуникации. Стандарт обеспечивает также доступ к различным системам электронной почты и базам данных, работу в Интернет, сетях Х.25. Опознаватель стандарта – цифра 3, идентификатор 9-значный. Ориентировочная стоимость станции 35–40 тысяч USD, связи в телексе – более 3 USD, в телефоне – более 4÷4.5 USD.

## ИНМАРСАТ-С

Стандарт Инмарсат-С был введен в эксплуатацию в 1991 году. В его основе лежит цифровая технология, которая предполагает, что любая информация, которая может быть преобразована в цифровую форму, будь то текст, показания каких-либо датчиков или приборов или любое другое сообщение в цифровом формате, может быть передано или принято через систему Инмарсат-С.

Основные особенности стандарта:

      не обеспечивается режим телефонии;

      обмен информацией между SES (судовой земной станцией) и абонентами основан на принципе накопления, хранения и последующей передачи (режим Store-And-Forward), т.е. прямая связь с абонентом в реальном масштабе времени отсутствует в отличие от Инмарсат-А;

      скорость передачи сообщений телексом 600 бит/с;

      доступ в частотные каналы случайный, каналы распределены по временным щелям, вероятность попадания разных объектов в один канал минимальна, так как таких щелей очень много, каналы среди абонентов распределяет координатор сети – NCS, который соединен с БЗС;

      малые габариты SES, компактная ненаправленная антенна;

      небольшая потребляемая мощность SES, что позволяет использовать в качестве вторичных источников питания аккумуляторные батареи.

В качестве береговых каналов связи БЗС могут использовать международные и национальные сети телекс, телефонные сети и сети передачи данных. В качестве оконечных береговых абонентов могут выступать аппараты телекс, факс (только прием), персональный компьютер, подключенный к сети передачи данных, либо персональный компьютер и модем в случае использования телефонных линий. Ориентировочная стоимость станции 7–9 тысяч USD, связи в телексе – 1 USD за 1 Кбит.

Станция состоит из малогабаритной антенны с круговой диаграммой направленности (не требуется позиционирование антенны), блока электроники и телексного терминала, выполненного на базе ПЭВМ.

Сообщение с судна по свободному каналу передается через спутник INMARSAT на БЗС, которая подтверждает прием сообщения. Затем БЗС через береговые телекоммуникационные сети передает сообщение получателю. Среднее время прохождения сообщения «судно–береговой абонент» составляет 3÷6 минут, «судно–судно» – до 20 минут.

Диапазон частот приема – 1530÷1545 МГц, передачи – 1626.5÷1646.5 МГц.

Недостатки СЗС INMARSAT-С:

      не обеспечивается работа в реальном канале связи с получателем (сообщение сначала получается БЗС, а потом отправляется абоненту – режим Store and Forward);

      не обеспечивается работа в режиме телефонии.

Преимущества СЗС INMARSAT-С:

      малые габариты, вес и энергопотребление;

      ненаправленная антенна, не требующая гиростабилизации;

      меньшая стоимость станции по сравнению с INMARSAT-А/B;

      меньшая стоимость работы в канале;

      удовлетворяет требованиям ГМССБ и может использоваться вместо КВ радиоустановки при плавании в районе А3.

СЗС INMARSAT-С имеют 9-значный цифровой идентификатор, где первая цифра «4» – опознаватель стандарта С, следующие три цифры – код страны (MID: выбирается из Inmarsat-C. Maritime User's Manual), и последующие пять цифр – номер, присвоенный данной СЗС.

Промышленностью производятся СЗС INMARSAT-С четырех классов:

      Класс 0 обеспечивает только прием сообщений расширенного группового вызова – РГВ (Enhanced Group Call – EGC);

      Класс 1 обеспечивает передачу сообщений в направлениях «судно–берег», «берег–судно», но не может принимать сообщения РГВ;

      Класс 2 может работать в двух режимах, выбираемых оператором, выполнять функции Класса 1, а также принимать сообщения РГВ, когда не занята работой в канале или постоянно готова к приему сообщений РГВ, но не может обеспечивать работу в канале;

      Класс 3 обеспечивает одновременную работу в канале связи и прием сообщений РГВ.

#### Включение аппаратуры

В станции спутниковой связи INMARSAT-С для включения  аппаратуры необходимо:

—     включить приемопередатчик станции (Inmarsat-C Transceiver);

—     включить терминал сообщений (Message Terminal);

—     включить монитор (AC MONITOR).

#### Настройка с использованием программы сканирования

После включения всех необходимых блоков аппаратуры на дисплее примерно через 10 секунд в верхней строке слева должна появиться надпись <LOGIN>. Это говорит о том, что программа сканирования автоматически включилась. После выбора спутника на экране вместо надписи <LOGIN> появится название выбранного спутника (East-Atlantic, Pacific, Indian или West-Atlantic) и сообщение:

|  | Info |  |
| --- | --- | --- |
| Login successful Press ESC to continue! |  |  |

#### Выход из сети INMARSAT

Прежде чем выключить станцию, необходимо выполнить операцию Logout. При этом приемопередатчик получит команду сохранить в памяти определенные параметры системы (номера РГВ, входящих и исходящих файлов). Кроме того, система INMARSAT-С получит возможность уведомлять всех, кто пытается с вами связаться, что ваш приемопередатчик в настоящее время недоступен для связи.

#### Адресная книга

Адресная книга обеспечивает удобство хранения подробных сведений об адресах абонентов. В адресной книге может храниться до 100 адресов.

Адрес абонента состоит из: кода страны, телексного номера абонента или кода океанского района и номера подвижной станции в стандарте INMARSAT-С (например: 64213115 или 582427300020).

Если компьютер абонента подключен к телефонной сети PSTN (Public Switched Telephone Network) – телефонный код страны и номер абонента. Если его компьютер подключен к сети передачи данных X.25 или PSDN (Packet Switched Data Network) – вместо кода страны вводится адрес сети и номер абонента.

Если прием в пункте назначения осуществляется с помощью телекса, маркер установить на поле Answerback и набрать автоответ абонента (например, 213115 MRF RU). При вводе судового адреса это поле можно пропустить.

Тип адресата может быть следующий:

| telex | – телекс, при передаче сообщения береговому абоненту; |
| --- | --- |
| mobile | – подвижная станция INMARSAT, выбирается при передаче сообщения другому судну; |
| Х.25 | – сеть для передачи данных; |
| Fax | – факс, при передаче сообщения с БЗС к абоненту по факсимильной связи; |
| PSTN | – передача сообщения с БЗС абоненту по международной телефонной сети; |
| Special | – передача сообщений с использованием специальных кодов доступа (например: 28, 32, 38, 39); |

Затем можно выбрать формат передачи сообщения:

5 бит. Эта форма уменьшает стоимость передачи примерно на 33 %, но при этом могут передаваться только стандартные телексные символы (алфавит и цифры);

7 бит. Данная форма поддерживается всеми береговыми станциями и известна как представление в коде МТК–5 или ASCII (Американский стандартный код для обмена информацией). Все символы, представленные кодовыми значениями от 1 до 127, передаются на береговую станцию;

8 бит. Эта форма известна как «данные» (КОИ–8). Все символы передаются «прозрачно» по спутниковой линии связи (можно передавать сообщение на национальном языке).

#### Передача сообщений в сеть ИНТЕРНЕТ

1. Подготовить сообщение в редакторе и записать его в память. Первая строчка сообщения должна иметь следующий вид:

INET:sharlay@fesma.ru,

где после слова «INET» указан интернетовский адрес абонента (например: INET:sharlay@fesma.ru). Далее следует текст сообщения.

2. При подготовке и передаче сообщения в несколько адресов каждый адрес пишется с новой строки. Например, при передаче через БЗС 022, 122, 222, 322:

INET: sharlay@fesma.ru

INET: puzachev@fesma.ru

INET: ark@fesma.ru

Или при передаче через БЗС 004, 104, 204, 304:

TO: puzachev@fesma.ru

Далее следует текст сообщения.

3. В адресной книге указывается адрес, например «Internet» либо «Telstra E-mail», режим работы – «Special», 8 bit, «Special Access code» – 28.

4. В настоящее время сообщения в сеть Интернет передаются через БЗС, коды которых указаны ниже:

| AOR-W | AOR-E | POR | IOR |
| --- | --- | --- | --- |
| 022 | 122 | 222 | 322 |
| 004 | 104 | 204 | 304 |

Сообщение может быть передано на русском языке при условии, что компьютер абонента тоже русифицирован. На компьютере адресата сети Интернет оно будет принято как «Attachment File». Этот файл необходимо сохранить в текстовом формате (*.txt) и затем с ним можно работать в любом текстовом редакторе.

Время доставки сообщения составляет от 2 до 5 минут.

Для передачи информации по электронной почте на судно, последнее должно быть зарегистрировано в ГУП «Морсвязьспутник» и иметь индивидуальный номер:		4NNNNNNNN@telstra.ves.net или 4NNNNNNNN@inmc.eik.com,

где 4NNNNNNNN – 9-ти значный цифровой идентификационный номер судового терминала Инмарсат-С.

#### Автоматическая передача сообщений о координатах судна

Наличие режима передачи сообщения о координатах позволяет запрограммировать приемопередатчик таким образом, чтобы он без участия оператора отправлял сообщения о местоположении судна. Сообщение может быть передано либо в режиме передачи данных в «почтовый ящик» (DNID), либо как обычное сообщение (Normal message).

Кроме того, приемопередатчик может передать сообщение о координатах по соответствующей команде. В режиме передачи данных такая передача может быть осуществлена по опросу (режим Polling). Передача сообщения о координатах в виде обычного сообщения может быть инициирована при приеме сообщения специального формата.

#### Передача факсимильного сообщения

Сообщение передается на береговую станцию в режиме передачи данных, где оно преобразуется в факсимильное сообщение, которое и направляется абоненту. В направлении «берег–судно» такой же порядок передачи факсимильного сообщения. Связь «судно–судно» в данном режиме невозможна.

#### Журнал переданных и принятых сообщений

Журнал передач содержит отметку всех исходящих сообщений. Все переданные сообщения записываются в файл журнала сообщений на диске вместе со всеми принятыми сообщениями. Журнал передач автоматически обновляется каждый раз, когда изменяется статус сообщения.

Информация о переданном сообщении содержит:

MSG: OUT.091(File) – название сообщения. Присваивается приемопередатчиком во время передачи сообщения. Нумерация является последовательной, начиная от «000». Если перед выключением станции не была выполнена операция Logout, текущие номера не будут сохранены.

Kbits – определено, сколько килобит фактически передано. По числу килобит будет предъявлен счет на оплату от береговой станции.

Ref – это номер ссылки на данное сообщение по документам береговой станции.

Status – характеризует текущее состояние сообщения. Ниже приведены возможные значения этого поля.

| Waiting | – сообщение еще не включено в график передачи; |
| --- | --- |
| Sending | – сообщение включено в график передачи; |
| Acknowledged | – сообщение благополучно принято береговой станцией. Подтверждение о передаче абоненту не было затребовано судовой станцией; |
| ConfReq | – сообщение благополучно принято береговой станцией, но пока не осуществлена его доставка абоненту; |
| ConfOk | – сообщение благополучно доставлено абоненту; |
| Failed | – береговая станция не смогла доставить сообщение абоненту. Код отказа будет указан; |
| Pending | – береговая станция отложила передачу на короткое время. Передача будет осуществлена, когда судовой приемопередатчик получит команду от береговой станции на передачу; |
| Rejected | – передача отклонена береговой станцией; |
| NotDeliv | – не доставлено. Береговая станция все еще не имеет возможности передать сообщение, но пока не оставила попыток это сделать; |
| Unknown | – сообщение больше не записано в приемопередатчике, и окончательный статус неизвестен. |

Журнал приема содержит информацию о приходящей корреспонденции. Он обновляется каждый раз, когда изменяется статус сообщения. Журнал приема разделен на две части: журнал для обычных сообщений (Receive Log) и журнал для приема сообщений, приходящих по системе Расширенного группового вызова (EGC Log). При приеме сообщения в левой верхней строке экрана появляется сообщение MAIL, просмотр журнала сообщений очищает это поле. Следующая информация содержится о принятом сообщении:

File               – имя файла присваивается приемопередатчиком. Нумерация последовательная, начиная с «000»;

Ref №           – это номер ссылки, присваиваемый береговой станцией;

Date и Time – дата и время принятия сообщения;

Type              – обозначает тип представления информации: DATA (8 бит), ASCII (7 бит) или Packed (5 бит);

Pri                 – обычно NOR для нормальных сообщений, но может быть и SOS в случае, если принятое сообщение имеет категорию «бедствие»;

LES               – код береговой станции, через которую принято сообщение;

Status            – указывает, куда направлено сообщение: на принтер (Prn), диск (Disk), дистанционный принтер (Prnt) или их сочетание.

#### Передача сообщения о бедствии

Возможны три способа передачи сигнала бедствия:

1.      Использование дистанционной кнопки подачи бедствия;

2.      Стандартная процедура передачи сообщения о бедствии.

3.      Передача подробного сообщения о бедствии.

Первый способ используется тогда, когда время не позволяет ввести информацию. В этом случае следует:

        нажать одновременно кнопки Set и Alarm на панели управления приемопередатчика и удерживать до тех пор (около 5 с), пока не появится индикация (мигает индикатор Alarm). СЗС передала сообщение о бедствии;

        если в течение 5-ти минут подтверждения от БЗС и СКЦ не поступило, повторить передачу сигнала бедствия.

При использовании этого способа будут переданы только ваши координаты и номер Вашей СЗС INMARSAT-С.

Второй способ предпочтителен, если имеется время для ввода информации. В этом случае следует выбрать функцию «Distress», где:

        выбрать ближайшую БЗС в данном океанском районе;

        ввести координаты судна, если они не вводятся автоматически от приемника GPS;

        ввести курс судна и скорость;

        выбрать характер бедствия, установив маркер на нужном варианте:

| Unspecified | – необозначенное; | Disabled and adrift | – потеря управления и дрейф; |
| --- | --- | --- | --- |
| Listing | – опрокидывание; | Collision | – столкновение; |
| Fire/explosion | – взрыв/пожар; | Abandoning ship | – покидание судна; |
| Sinking | – затопление; | Grounding | – посадка на мель; |
| Flooding | – затопление; | Assistance required | – требуется помощь. |

      осуществить передачу данного сообщения о бедствии.

Если в течение 5-ти минут подтверждения от БЗС и СКЦ не поступило, повторить передачу сигнала бедствия.

Станция INMARSAT-С делает шесть попыток передачи информации; если сообщение не проходит, выдает причину отказа.

Третий способ – передача подробного сообщения о бедствии осуществляется следующим образом:

        подготовить сообщение о бедствии в установленном формате как обычное текстовое сообщение, используя текстовый редактор. Адрес назначения не указывается, так как все сообщения с приоритетом бедствия автоматически направляются выбранной БЗС в адрес связанному с ней СКЦ;

        выбрать ближайшую БЗС в данном океанском районе;

        установить приоритет Distress; послать сообщение о бедствии;

        ждать подтверждения от БЗС и сообщения от СКЦ.

Если в течение 5-ти минут подтверждения от БЗС и СКЦ не поступило, повторить передачу сообщения бедствия.

Формат сообщения о бедствии.

     MAYDAY

     THIS IS (ship’s name/Callsign)

     FROM POSITION (latitude and longitude or relative to a named point of land)

     MY INMARSAT MOBILE NUMBER (IMN for this channel of your SES). USING THE (Ocean Region) SATELLITE

     MY COURSE AND SPEED ARE (course and speed)

     NATURE OF YOUR DISTRESS

     ASSISTANCE REQUIRED

     OTHER INFORMATION.

РЕТРАНСЛЯЦИЯ сообщения о бедствии и ОТМЕНА ЛОЖНОГО ВЫЗОВА БЕДСТВИЯ делается так же, как передача сообщения о бедствии (третий способ), только само сообщение составляется в установленном формате.

#### Передача сообщений, касающихся срочности и безопасности

Судно, используя специальные коды доступа, может запросить любую информацию, касающуюся срочности и безопасности. Например: 32 – медицинская консультация, 38 – медицинская помощь, 39 – морская помощь, 41 – метеосводки.

Процедура связи с использованием кода доступа:

        заранее, используя текстовый редактор, подготовить сообщение или запрос для передачи;

        ввести двузначный код доступа в адресную книгу;

        выбрать функцию Transmit и необходимый адрес (с двузначным кодом);

        выбрать БЗС, которая поддерживает службу с двузначным кодом доступа;

        передать сообщение или запрос;

        ждать подтверждения от БЗС и ответа от соответствующей береговой службы (несколько минут).

## РАСШИРЕННЫЙ  ГРУППОВОЙ  ВЫЗОВ  (РГВ)

## (Enhanced Group Calling – EGC)

Расширенный групповой вызов – это прием информации по безопасности на море, используя специальную возможность, предоставляемую системой INMARSAT-С. Сообщения РГВ можно разделить на три основные категории:

      Safety NET (сообщения сети безопасности) – информация по безопасности на море от поставщиков информации, которые зарегистрированы IMO для целей ГМССБ. Береговая станция передает информацию в заданный географический район, который определяется или как прямоугольник со стороной примерно 240 морских миль, либо как круг с радиусом, равным примерно 700 миль, центр которого определяется координатами места события (координаты бедствующего судна, плавучей мины и т.п.). Географический район задается отправителем сообщений – соответствующей БЗС. Если судно находится в данном районе, то его приемник РГВ автоматически принимает информацию. В некоторые районы НАВАРЕА информация сбрасывается полностью на весь район (например, НАВАРЕА-XIII). В соответствии с межправительственными соглашениями между Россией и Австралией через БЗС Перт осуществляются передачи сообщений навигационного характера с 01 декабря 1998 года, а метеорологического – с 01 января 1999 года:

| Район | Тип | Страна | БЗС | Спутник | Зона | Время |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XI | NAV MET MET | Japan Japan China | Yamaguchi ID 203/303 Singapore ID 210 Beijing 311 | POR/IOR POR IOR | Весь район Тихоокеанская часть IOR-часть | 0005, 0805, 1205 0230, 0830, 1430, 2030 0330, 1530 |
| XIII | NAV MET MET | RUSSIA Japan | Pert-222 | POR | Весь район к N от 60 град. к S от 60 град. | 0930, 2130 0930, 2130 0230, 0830, 1430,2030 |

      Fleet NET (сообщения сети флота) – информация от уполномоченных поставщиков коммерческой информации;

      System (системные сообщения) – эти сообщения поставляются системой INMARSAT.

Окно РГВ (EGC)может содержать следующие функции:

EGC only – эта функция выдает приемопередатчику команду оставаться настроенным на канал координирующей станции сети INMARSAT все время для прослушивания всех сообщений РГВ. При этом приемопередатчик не сможет выполнять прием и передачу обычных сообщений. После того как задан режим EGC only – программа запросит подтверждения logout (выход из связи). При выключении режима EGC only необходимо вручную выполнить процедуру login.

Additional NAVAREA (дополнительный район NAVAREA) – позволяет принимать сообщения РГВ в дополнение к текущему району NAVAREA.

Coastal Warning Areas (подрайоны прибрежных сообщений) – позволяет выбрать прием сообщений, адресованных в подрайоны в дополнительном районе NAVAREA.

Coastal Warning Service Selection (выбор типов прибрежных предупреждений) – позволяет выделить необходимые для приема типы сообщений. Четыре типа сообщений принимаются в любом случае: навигационные и метеорологические предупреждения, сообщения по поиску и спасанию и дополнительные навигационные предупреждения.

Fixed Positions (фиксированные координаты) – здесь можно ввести координаты 5 дополнительных точек, чтобы получать сообщения РГВ, адресованные в географические районы как площадь круга с радиусом примерно 700 миль из расчета суточного перехода высокоскоростного (25-30 узлов) судна, центры которых находятся в указанных географических точках (по курсу судна).

Если в окне Position местоположение судна имеет статус INVALID (недействительно), приемопередатчик будет принимать все сообщения РГВ, адресованные в район NAVAREA, в котором находится Ваше судно. Обычно сообщения РГВ распечатываются на принтере, но можно дополнительно направлять такие сообщения для хранения на диск.

В журнале РГВ содержится информация, касающаяся принятых сообщений РГВ. По компоновке и возможностям этот журнал очень похож на журнал приема. Все сообщения РГВ получают имена EGC.000, EGC.001 и т.д. Дополнительно в колонке Service указывается, какой тип сообщения принят (Nav. Warn, Met. Warn и т.п.)

Поле категорий срочности (Pri) может содержать следующие кодовые обозначения:

NOR – обычная;

SAF – безопасность;

URG – срочная. На экране появится рамка с сообщением, и через регулярные интервалы будет подаваться звуковой сигнал до тех пор, пока не нажмете на клавишу <ESC>;

SOS (Distress) – бедствие. То же, что и для URG.

### Inmarsat–C Ship to Shore Service Codes

| ABS | Absent subscriber | NCH | Subscriber’s number has been change |
| --- | --- | --- | --- |
| NDA | There was no delivery attempted | XXXXX | Error |
| NC | Network congestion | WRU | Who is there? |
| NAL | No address line is present | WIA | Wrong initial answerback |
| NA | Access barred | WFA | Wrong final answerback |
| MOM | Wait/waiting | W | Words |
| MNS | Minutes | UNK | Unknown status (when logical channel number is zero) |
| MKO | Message killed by operator | TPR | Teleprinter |
| MCF | Message channel failure | TMD | Maximum number of addresses exceeded |
| MCC | Message channel congestion | TIM | Timeout |
| MBB | Message broken by higher priority | THRU | You are in communication with a telex position |
| LPE | Local procedure error | TGR | TDM group reset |
| LEF | Local equipment failure | TEST MSG | Please send a test message |
| LDE | Maximum message length exceeded | TBY | Trunks busy |
| JFE | Office closed because of holiday | TAX | What is the charge/the charge is … |
| ITL | I transmit later | SVP | Please |
| ITD | Awaiting delivery | SUC | Test results being delivery |
| ISR | Invalid ship request | SSSS | Change of alphabet |
| INV | Invalid call | SPE | SES protocol error |
| INH | Was unable to establish the type of message from the following header | SHF | The satellite network has failed |
| INF | Call the network information center | SHE | SES hardware error |
| IND | Incompatible destination | SCC | Call completed successfully |
| INC | Inconsistent request (X.400) | RSB (RSBA) | Retransmission still being attempted |
| IMS | Message size is invalid, 7932 characters max | RPT | Repeat/I repeat |
| IFR | Invalid facility request | RPO | RPOA out of order |
| IDT | Input data timeout | RPE | Remote procedure error |
| IDS | Invalid data from ship | RLE | Resource limit exceeded |
| IAM | Was unable to process the address information in the following message: | RIS | Recipient improperly specified (X.400) |
| IAB | Invalid answerback | REF | There was a failure in the remote equipment |
| GA | You may transmit/may I transmit? | RDI | Redirected call |
| FSA | Fast select acceptance not subscribed | RCA | Reverse charging acceptance not subscribed |
| FMT | Format error | RAP | In shal call you back |
| FAU | Faulty | PRF | Protocol failure |
| EOS | Element of service not described (X.400) | PRC | Premature clearing |
| DTE | Remote DTE clearing | PPR | Paper |
| DF | You are in communication with the called subscriber | P | Stop you transmission |
| DER | Out of order | OOO | Out of order |
| CRV | Do you receive well?/I receive well | OK | Agreed/do you agree? |
| COL | Collation please/I collate | OCC | Telex occupied/number busy |
| CNS | Call not started | OAB | Operator aborted |
| CIE | The CES ran out of processing/ communications capacity | NTC | Network congestion |
| CFM | Please confirm, I confirm | NRC | Reverse charging acceptance not subscribed |
| CCD | Call cut or disconnected | NR | Indicate your call number/my call number is … |
| BUS | Busy | NP | No party/not obtainable |
| BMC | No end of message or end of transmission received | NOC | No connection |
| BK | Message aborted | NOB | Not obtainable |
| ATD | Attempting to deliver the message | NIA | No initial answerback |
| ANUL | Delete | NI | No line identification available |
| ADR | Addressee refuses | NFA | No final answerback |
| ACB | Access bared |  |  |

### Инмарсат-Е

Стандарт Инмарсат-Е объединяет функцию определения местонахождения объекта Глобальной спутниковой системы определения местоположения (GPS) с геостационарной спутниковой технологией системы связи Инмарсат.

Инмарсат-Е характеризуется спасательными свободно всплывающими радиобуями (EPIRBs) для использования на судах и других подвижных объектах. Радиобуй системы имеет передатчик спутниковой связи Инмарсат для отправки закодированного сигнала бедствия через спутники и БЗС на спасательно-координационный центр и встроенный приемник GPS для постоянной корректировки местоположения объекта с точностью до 200 м  и менее.

Сигнал бедствия может быть подан вручную или автоматически при попадании радиобуя в воду. Формат сообщения содержит данные по идентификации буя и его местоположению. Эта информация передается через спутник Инмарсата на БЗС, где подается сигнал тревоги, а полученные данные отображаются на экранах дисплеев, затем автоматически ретранслируются через стационарные наземные линии в СКЦ.

БЗС, обеспечивающие систему Инмарсат-Е, представлены станциями: Райстинг (Германия) – с покрытием Восточной Атлантики и Индийского океана; Перт (Австралия) – с покрытием Индийского и Тихого океанов; Нильс Каньон (США) – с покрытием Тихого океана и Западной Атлантики. Ведутся работы по оборудованию четвертой БЗС для обеспечения резервного покрытия Восточной и Западной Атлантики.

### Инмарсат-М

Стандарт Инмарсат-М – это цифровая система, предназначенная для обеспечения голосовой и факсимильной связи, а также для передачи данных со скоростью 2,4 Кбит/с. С 1996 года система получила доступ в Интернет. Терминалы Инмарсат-М отличаются небольшими размерами, весом, более дешевые в эксплуатации по сравнению с Инмарсатом-А/В. Существуют автомобильные варианты данного стандарта. Портативность, возможность работы от встроенных аккумуляторов и низкие общие эксплуатационные расходы делают систему Инмарсат-М незаменимыми для обеспечения связи во время чрезвычайных обстоятельств, ликвидации последствий стихийных бедствий. Инмарсат-М является  отличным дополнением к стандарту Инмарсат-С, не имеющего голосового режима работы. Опознаватель стандарта – цифра 6, идентификатор 9-значный. Ориентировочная стоимость станции 20–25 тысяч USD, связи в телефоне – более 4÷4.5 USD.

### Инмарсат-М/мини-М

Переход Инмарсатом на использование спутников 3-го поколения, которые наряду с глобальными лучами обеспечивают работу в направленных лучах, охватывающих большую часть наиболее густо населенных земных районов и прибрежные зоны с наиболее интенсивным судоходством, позволил внедрить подсистему Инмарсат Мини-М, ориентированную на работу в направленных лучах. Абонентская станция подсистемы Инмарсат-Мини-М представляет собой устройство размером со стандартный настольный телефонный аппарат и при этом обеспечивает те же услуги связи в зоне действия направленных лучей, что и в системах Инмарсат-В, Инмарсат-М.

### Инмарсат - Аэро

Для воздушных судов разработан специальный стандарт – Инмарсат-Аэро. Этот стандарт обеспечивает следующие виды услуг:

Аэро-С – позволяет работать в режиме Store-And-Forward («хранение–отправка») с текстовыми сообщениями либо данными, за исключением обеспечения связи для  безопасности полета, принимаемыми и отправляемыми летательным аппаратом в любой точке мира.

Аэро-L – низкоскоростная связь (600 бит/с) для передачи данных в реальном масштабе времени для оперативных и административных целей авиакомпаний.

Аэро-I – многоканальная пассажирская и оперативная голосовая связь и передача данных для внутренних и региональных рейсов. Система введена в эксплуатацию 1998 году.

Аэро-H – высокоскоростная связь (до 10.5 Кбит/с), включающая многоканальную голосовую, факсимильную связь и передачу данных, для пассажиров и обеспечения оперативного и административного служебного обмена информацией на авиалинии при эксплуатации крупных межконтинентальных воздушных судов.

Инмарсат-D – подсистема глобальной рассылки сообщений на терминалы типа «пейджер». Система введена в действие в декабре 1996 года.

Инмарсат-D+ – подсистема, как  дополнение к Инмарсат-D, позволяющее осуществлять функцию подтверждения получения сообщения на пейджер. Подсистема введена в строй в 1997 году.

Инмарсат-ICO-P – перспективная подсистема. Она позволит обеспечить глобальное покрытие поверхности Земли, включая полярные районы. В ней предполагается использовать среднеорбитальные спутники вместо геостационарных. ICO-P разрабатывается, прежде всего, как служба персональной подвижной спутниковой связи, дающая возможность немедленной и удобной связи в любой точке планеты. Предполагаются услуги: ведение телефонных переговоров с абонентами Земного шара на сетях общего пользования, передача факсимильных сообщений, передача данных (2.4 Кбит/с) при минимальной оплате 1.5–2.5 долларов США за минуту занятия канала, а также пейджинг и определение координат местоположения абонента.

## Список БЗС, обслуживающих систему INMARSAT

### ATLANTIC ocean region EAST

| Название станции | Страна | Инмарсат-А #### OCT DEC TDM |  |  | Инмарсат-С | Инмарсат-М/В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # SOUTHBURY | # USA | 01 | 01 | 05 | 101 | 001 |
| GOONHILLY | UK | 02 | 02 | 09 | 102(NCS 144) | 002 |
| KDD | JAPAN | 03 | 03 | 14 | 103 | 003 |
| EIK | NORWAY | 04 | 04 | 02,16 | 104 | 004 |
| FUCINO | ITALY | 05 | 05 | 04 | 105 | 555 |
| MAADI | EGYPT | 06 | 06 | 10 |  |  |
| ODESSA | UKRAINE | 07 | 07 | 06 |  |  |
| ATA | TURKEY | 10 | 08 | 13 | 110 |  |
| PLEUMEUR BODOU | FRANCE | 11 | 09 | 03 |  |  |
| STATION 12 | NETHERLANDS | 12 | 10 | 14 | 112 | 012 |
| STATEN ISLAND | USA | 13-1 | 11-1 | 08 |  |  |
| TELSTRA | AUSTRALIA | 13-3 | 11-3 | 03 | 122 | 222 |
| TANGUA | BRAZIL | 14 | 12 | 07 | 114 |  |
| THERMOPYLAE | GREECE | 15 | 13 | 18 |  | 005 |
| PSARY | POLAND | 16 | 14 | 11 | 116 |  |
| RAISTING | GERMANY | 17 | 15 | 15 | 115 | 111 |
| SINTRA | PORTUGAL |  |  |  | 118 |  |
| AUSSAGUEL | FRANCE |  |  |  | 121 | 011 |
| TELSTRA | AUSTRALIA |  |  |  | 122 |  |
| SAUDI TELECOM | SAUDI ARABIA |  |  |  | 125 |  |
| BLAAVAND | DENMARK |  |  |  | 131 |  |
| LAURENTIDES | CANADA |  |  |  |  | 013 |
| MORSVIAZSPUTNIC | RUSSIA |  |  |  |  | 015 |
| HONGKONG TELECOM | HONGKONG |  |  |  |  | 118 |

### ATLANTIC ocean region WEST

| Название станции | Страна | Инмарсат-А #### OCT DEC TDM |  |  | Инмарсат-С | Инмарсат-М/В |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SOUTHBURY | USA | 01 | 01 | 04 | 001 | 001 |
| GOONHILLY | UK | 02 | 02 | 02 | 002(NCS 044) | 002 |
| YAMAGUCHI | JAPAN | 03 | 03 | 07 |  | 003 |
| EIK | NORWAY | 04 | 04 | 06,08 |  | 004 |
| PLEUMEUR BODOU | FRANCE | 11 | 09 | 03 |  |  |
| STATION 12 | NETHERLANDS | 12 | 10 | 07 | 012 | 012 |
| NILES CANYON | USA | 13-1 | 11-1 | 05 |  |  |
| TELSTRA | AUSTRALIA | 13-3 | 11-3 | 03 | 022 | 222 |
| T-MOBILE | GERMANY | 17 | 15 | 03 |  | 111 |
| KDD | JAPAN |  |  |  | 003 |  |
| FRANCE TELECOM | FRANCE |  |  |  |  | 011 |
| LAURENTIDES | CANADA |  |  |  |  | 013 |
| MORSVIAZSPUTNIC | RUSSIA |  |  |  |  | 015 |

### INDIAN ocean region

| ANATOLIA | TURKEY | 01 | 01 | 16 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERTH | AUSTRALIA | 02 | 02 | 08 | 322 | 222 |
| YAMAGUCHI | JAPAN | 03 | 03 | 06 | 303 | 003 |
| EIK | NORWAY | 04 | 04 | 03,09 | 304 | 004 |
| THERMOPYLAE | GREECE | 05 | 05 | 04 | 305(NCS 344) | 005 |
| ARVI | INDIA | 06 | 06 | 02 |  | 306 |
| ODESSA | UKRAINE | 07 | 07 | 06 |  |  |
| ATA | TURKEY | 10 | 08 | 13 | 310 |  |
| BEIJING | CHINA | 11 | 09 | 10 | 311 | 868 |
| STATION 12 | NETHERLANDS | 12 | 10 | 14 | 312 | 012 |
| GNANGARA | TURKEY | 13-1 | 11-1 | 08 |  |  |
| KUMSAN | S. KOREA | 13-2 | 11-2 | 17 | 308 |  |
| FUCINO | ITALY | 13-4 | 11-4 | 21 | 335 | 555 |
| SENTOSA | SINGAPORE | 13-5 | 11-5 | 22 | 328 | 210 |
| CAPE D’AGUILAR | HONGKONG | 13-6 | 11-6 | 20 |  | 118 |
| FRANCE TELECOM | FRANCE | 13-7 | 11-7 | 08 |  |  |
| BOUMEHEN | IRAN | 14 | 12 | 11 | 314 |  |
| JEDDAN | SAUDI ARABIA | 15 | 13 | 05 | 325 |  |
| PSARY | POLAND | 16 | 14 | 07 | 316 |  |
| RAISTING | GERMANY | 17 | 15 | 19 | 333 | 111 |
| NONTHABURI | THAILAND |  |  |  | 319 | 333 |
| AUSSAGUEL | PORTUGAL |  |  |  | 321 | 011 |
| COMSAT EURASIA | MALAYSIA |  |  |  |  | 001 |
| JATILUHUR | INDONESIA |  |  |  |  | 007 |
| TELEGLOBE | CANADA |  |  |  |  | 013 |
| MORSVIAZSPUTNIC | RUSSIA |  |  |  |  | 015 |
| KUANTAN | MALAYSIA |  |  |  |  | 060 |
| TOWI AL SALAN | UAE |  |  |  |  | 123 |

### PACIFIC ocean region

| SANTA PAULA | USA | 01 | 01 | 07 | 201 | 001 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PERTH | AUSTRALIA | 02 | 02 | 06 | 222 | 222 |
| YAMAGUCHI | JAPAN | 03 | 03 | 02 | 203 | 003 |
| KUMSAN | S. KOREA | 04 | 04 | 10 | 208 |  |
| SENTOSA | SINGAPORE | 10 | 08 | 03 | 210(NCS 244) | 210 |
| BEIJING | CHINA | 11 | 09 | 04 | 211 | 868 |
| STATION 12 | NETHERLANDS | 12 | 10 | 02 | 212 | 012 |
| NILES CANYON | USA | 13-1 | 11-1 | 09 |  |  |
| CAPE D’AGUILAR | HONGKONG | 13-6 | 11-6 | 11 |  | 118 |
| FRANCE TELECOM | FRANCE | 13-7 | 11-7 | 06 |  | 011 |
| NAKHODKA | RUSSIA | 15 | 13 | 05 |  |  |
| T-MOBILE | GERMANY | 17 | 15 | 06 |  | 111 |
| TELEGLOBE | CANADA |  |  |  |  | 013 |
| MORSVIAZSPUTNIC | RUSSIA |  |  |  |  | 015 |

## ДВУЗНАЧНЫЕ  СЕРВИСНЫЕ  КОДЫ

| Код | Сервис | Телекс | Телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 00 | Automatic | Прямое автоматическое соединение с абонентом | То же |
| 11 | International Operator | Соединение с международным оператором для получения информации о стране, в которой находится БЗС | То же |
| 12 | International Information | Получение информации об абонентах, находящихся за пределами страны, в которой расположена БЗС | То же |
| 13 | National Operator | Получение помощи для соединения с абонентами, находящимися в той же стране, что и БЗС | То же |
| 14 | National Information | Получение информации об абонентах, находящихся в той же стране, что и БЗС | То же |
| 15 | Radiotelegram Service | Передача сообщения как радиотелеграммы с БЗС к абоненту | Нет |
| 17 | Telephone Call Booking | Передача сообщения с БЗС абоненту по телефонной сети | То же |
| 20 | Access to a Maritime PAD | Нет | Использование электронной почты при наличии соответствующих модемов |
| 21 | Store and Forward (International) | Передача сообщения через «почтовый ящик» абоненту, находящемуся за пределами страны | Нет |
| 22 | Store and Forward (National) | Передача сообщения через «почтовый ящик» абоненту, находящемуся внутри страны | Нет |
| 23 | Abbreviated Dialing (Short Code Selection) | Соединение с использованием сокращенного набора номера абонента | То же |
| 24 | Telex Letter Service | Доставка сообщения с БЗС абоненту посредством телеграфных линий связи | Нет |
| 28 | Internet | Доставка сообщения с БЗС абоненту посредством Интернет | Нет |
| 31 | Maritime Inquiries | Специальный запрос БЗС: местоположение судна, возможности и т.п. | То же |
| 32 | Medical Advice | Получение медицинской консультации от дежурного госпиталя. БЗС автоматически соединяет с последним | То же |
| 33 | Technical Assistance | Получение технической консультации о работе судовой станции Inmarsat-A | То же |
| 34 | Person-to-Person Call | Нет | Используется для соединения с определенным лицом через оператора БЗС |
| 35 | Collect Call | Нет | Используется оператор БЗС для коллективного вызова |
| 36 | Credit Card Call | Оплата телексной связи по кредитной карточке | То же |
| 37 | Time and Duration | Получение информации от БЗС о времени и стоимости за проведенный сеанс связи | То же |
| 38 | Medical Assistance | Запрос на получение медицинской помощи, которая требуется при эвакуации больного с судна. БЗС автоматически соединяет с СКЦ. | То же |
| 39 | Maritime Assistance | Запрос на морскую помощь при потере управляемости, для заказа буксира, при аварийном разливе нефти и т.п. БЗС автоматически соединяет с СКЦ. | То же |
| 41 | Meteorological Reports | При посылке информации о погоде с судна в метеорологический центр | То же |
| 42 | Navigational Hazards and Warnings | Посылка судном сообщения с информацией: плавающие мины, подводные скалы, неисправный буй, айсберги и т.п. | То же |
| 43 | Ship Position Reports | Передача сообщения о координатах судна, таких как AMVER, AUSREP | То же |
| 6(х) | Administration Specialized Use | Для соединения с определенной администрацией. Вместо «х» должна быть указана определенная цифра | То же |
| 70 | Databases | Этот код позволяет автоматический доступ в информационные компьютерные сети | То же |
| Код | Сервис | Телекс | Телефон |
| 91 | Automatic Line Test | Запрос на автоматическую проверку судового приемника станции Inmarsat-A | Позволяет получить тестовый уровень прохождения сигнала и тона |
| 92 | Commissioning Tests | Этот код используется при комиссионной сдаче судовой станции Inmarsat-A | То же |

## МЕЖДУНАРОДНАЯ  СЛУЖБА  ИНФОРМАЦИИ  ПО БЕЗОПАСНОСТИ  НА  МОРЕ

Для унификации системы передачи навигационной и метеорологической информации с целью обеспечения безопасности мореплавания разработана международная служба навигационных предупреждений NAVAREA, обеспечивающая координацию передач навигационных предупреждений по радио всеми морскими странами.

Всемирная служба навигационных предупреждений (ВСНП) была создана по Резолюции ИМО A.419(11) и должна обеспечивать передачу:

        навигационных предупреждений;

        метеорологической информации;

        сигналов тревоги и необходимой информации при поиске и спасании.

Этой службой предусмотрено деление Мирового океана на 16 географических районов. За каждым районом закреплен координатор – страна, осуществляющая сбор, анализ и передачу радионавигационной информации по данному району в виде предупреждений (Admiralty List of Radio Signals, Vol.3; ITU, List of Radiodetermination and Special Service Stations, List VI, Section 10, 11). Информация передается не менее 2-х раз в сутки на английском и национальном языках. Радиопередачи ведутся в телеграфном режиме излучением класса А1А. Россия является координатором района NAVAREA-XIII с действующей радиостанцией в порту Владивосток. Радиоцентр ДВМП передает информацию навигационного и метеорологического характера NAV/MET также радиотелексом в режиме FEC ежедневно по следующему расписанию:

| Частоты КВ-диапазона, кГц | Всемирное координированное время |
| --- | --- |
| 2605 | 0800 |
| 8590; 12607.5; 17175.2; 23265.65 | 0300, 0800 |

С вводом в действие ГМССБ радиопередачи службы NAVAREA с кодом Морзе утратили свою актуальность и в районе ГМССБ А3 осуществляются через INMARSAT с использованием СЗС стандарта С или приемники системы РГВ.

Кроме этого, существуют еще два типа навигационных предупреждений: прибрежные (Coast warnings) и местные предупреждения.

В прибрежных предупреждениях распространяется информация, которая необходима для безопасного мореплавания в границах определенного региона. Обычно прибрежные предупреждения предоставляют информацию, достаточную для безопасности мореплавания мористее подходного буя или лоцманской станции  и не ограничиваются информацией по основным судоходным путям.

Для передачи прибрежных предупреждений используется система NAVTEX, обеспечивающая передачу и автоматический прием информации с помощью узкополосной буквопечатающей телеграфии без привлечения судовых специалистов. В соответствии с Регламентом радиосвязи основной частотой, на которой передается данный вид информации на английском языке, является частота 518 кГц (класс излучения F1В). Для передач сообщений NAVTEX на национальных языках выделена частота 490 кГц и дополнительно для тропических районов – 4209.5 кГц.

В соответствии с решением Конференции стран-участниц СОЛАС-74 (Резолюция ИМО A.617(15) от 19 ноября 1991 года) с 01 августа 1993 года на всех судах с валовым регистровым водоизмещением более 300 тонн должны быть установлены автоматические навигационные приемники службы NAVTEX.

Местные предупреждения дополняют прибрежные предупреждения и передаются, как правило, в режиме телефонии на частотах УКВ диапазона на национальном языке.

Навигационные предупреждения каждого вида имеют свою сквозную нумерацию в течение всего календарного года, начиная с номера 0001 на 00.00 часов Всемирного координированного времени (UTC) 01 января.

Кроме системы NAVTEX для передачи информации по безопасности используются следующие системы:

        международная служба сети безопасности в спутниковой системе INMARSAT. Прием осуществляется с помощью оборудования расширенного группового вызова (РГВ);

        система КВ УПБЧ – система передачи информации с помощью узкополосной буквопечатающей телеграфии с помехоустойчивым кодированием в диапазоне коротких волн на частотах 4210, 6314, 8416.5, 12579, 16806.5, 19680.5, 22376 и 26100.5 кГц (Руководство по радиосвязи, с.139). Данная система обеспечивает режим автоматического приема, но допускает и ручную настройку приемника для приема передачи (GMDSS HAND BOOK, Annex 9).

### NAVAREA CO-ORDINATORS

| NAVAREA I The Hydrographer of the Navy Radio Navigational Warnings Ministry of Defence TAUNTON, Somerset TA1 2DN England Ph: +44 (0) 1823 337900 X 3289 Telex: 46464 HYDRNW G Fax: +44 (0) 1823 322352 (Baltic Sea Sub-Area): Coordinator Hydrographic Department S-601 78 NORRKOPING, Sweden Ph: + 46 11 12 88 97 (24H) 11 19 1042 (0700 – 1500UTC) Tlx: 64320 BALTICO S (0700 – 1500UTC) 16060 STORDO S (1500 – 0700UTC) Fax: + 46 11 23 89 45 Internet: hmsi@hydro.gov.uk | NAVAREA II Monsieur le Directeur de l’Etablissement principal du SHOM BP 426 29275 BREST CEDEX, France Ph: + 33 98 22 16 67 Telex: FRANAUT 940861 F Teleg: ETABHYDROC BREST Fax: + 33 98 22 14 32 Internet: coord.navarea2@shom.fr |
| --- | --- |
| NAVAREA III Instituto Hidrografico de la Marina, CADIZ, Spain Ph: + 34 (56) 599409 Telex: 76147 MEDCO E, 76102 MARIH E Teleg: Instituto Hidrografico, CADIZ, Spain Fax: + 34 (56) 599396 Internet: ihmesp@redestb.es | NAVAREA IV Director, DMA Hydrographic/Topographic Center Attn: MCC, 4600 Sangamore Road, BETHESDA, MD 20816-5003, USA Ph: + 1 (301) 227 3370 Telex: 898334/EASYLINK MBX 62554950 Teleg: DMAHTC WASHINGTON DC Fax: + 1 (301) 227 3731, 227 4211 Internet: verackaa@nima.mil |
| NAVAREA V Director, Diretoria de Hidrografia e Navegacao Rua Barao de Jaceguay S/N, Ponta de Armacao NITEROI-RJ, Brazil, CEP 24048-900 Ph: + 55 21 719-2626, 717 0073, 717 0423 Telex: 2134043/2153259 MMAR BR 2153260 MMAR BR 2153261 MMAR BR 2133858 MMAR BR Tlg: NAVEMAR; Fax: + 55 (21) 719 7921 Internet: dhn01.hinave@mhs.br | NAVAREA VI Servicio de Hidrografia Naval Avenida Montes de Oca 2124 1271 BUENOS AIRES, Argentina Ph: + 54 1 301 2249, 8431/303-3198 Telex: 27054, Racel AR (Att: SIHN) Teleg: Jeserhidro, Buenos Aires Fax: + 54 1 301 2249 Internet: vsanz@rina.hidro.gov.ar |
| NAVAREA VII The Hydrographer, S.A. Navy Private Bag XI, Tokai 7966 CAPE TOWN, South Africa Ph: + 27 (021) 787 2404 Telex: 527946 Teleg: HYDROSAN CAPETOWN Fax: + 27 (021) 787 2228 Internet: hydrosan@iafrica.com | NAVAREA VIII The Chief Hydrographer To the Government of India Post Box 75 DEHRA DUN – 248001 (India) Ph: +91 135 744873 FAX: +91 135 748373 Telex: HYDRO DEHRA DUN Internet: nho.ddun@axcess.net.in |
| NAVAREA IX Hydrographic Department, Naval Headquarters KARACHI, Pakistan Ph: + 92 5250340, 5250285 Telex: 20774 HDRO PK Teleg: AREANINE KARACHI | NAVAREA X Manager, Maritime Safety Services Australian Maritime Safety Authority (AMSA) P.O. Box 1108 BELCONNEN, ACT 2616, Australia Ph: + 61 (6) 2475244 Telex: 62349 (MRCCAUS) Fax:+ 61 (6) 2572036 Internet: RCC@amsa.gov.au |
| NAVAREA XI The Chief Hydrographer, Kaijohoan-Cho, Suiro-Bu (hydrographic Department Maritime Safety Agency) 3-1, Tsukiji, 5-chome Chuo-kku, TOKYO 104, Japan Ph: + 81 (3) 3541-3817 Telex: 2522222 JAHYD J Teleg: NAVJAHYDRO Tokyo Fax: + 81 (3) 3542-7174 Internet: jodc@ws14.cue.jhd.go.jp | NAVAREA XII The Director, DMA Hydrographic/ Topographic Centre Attn: MCC, 4600 Sangamore Road BETHESDA, MD 20816-5003, USA Ph: + 1 (301) 227 3370 Telex: 898334/EASYLINK MBX 62554950 Teleg: DMAHTC WASHINGTON DC Fax: + 1 (301) 227 3731, 227 4211 Internet: verackaa@nima.mil |
| NAVAREA XIII Chief, Head Department of Navigation And Oceanography, 8, 11 liniya, B-34 ST.PETERSBURG 199034, Russia Ph: + 7 2 13 81 09; Fax: + 7 2 13 75 48 Telex: 121531 NAVIO RU Tlg: ST.PETERBURG, HYDROGRAPHIA Internet: ivan@krasnyj.spb.su | NAVAREA XIV The Hydrographer, Royal New Zealand Navy Hydrographic Office, PO Box 33341, Takapuna, AUCKLAND 9, New Zealand Ph: + 64 9 489 7227 Fax: + 64 9 489 5063 Internet: noi@hydro.navy.mil.nz |
| NAVAREA XV Director del Servicio Hidrografico y Oceanografico de la Armanda, Cassila 324 VALPARAISO, Chile Ph: + 56 32 282697, 282704 Telex: 230362 HIDRO CL Teleg: Hidro-Valparaiso Fax: + 56 32 283537 Internet: rmackay@shoa.cl | NAVAREA XVI Dirrecion de Hidrografia y Navegacion de la Marina Av. Gamarra No. 500 Chucuito, CALLAO 1, Peru Ph: + 51 14 658312-293896 Telex: 26024 PE HIDRONAV Teleg: HIDRONAV, PERU Fax: + 51 14 652995 Internet: hidronav+@amauta.rcp.net.pe |

### NAVTEX

NAVTEX (навигационный телекс) – международная автоматизированная система передачи навигационных и метеорологических предупреждений и срочной информации в режиме узкополосного буквопечатания. Служба использует частоту 518 кГц в режиме излучения F1B (частотная телеграфия), информация передается на английском языке. Прием информации обеспечивается в радиусе от 250 до 400 миль от береговой радиостанции. Эксплуатационные и технические характеристики системы даны в Рекомендации МККР 540-1.

В каждом районе NAVAREA создана цепочка радиостанций со своим буквенным идентификатором. Распределение буквенных идентификаторов произведено так, чтобы максимально удалить друг от друга радиостанции, имеющие одинаковые идентификаторы в соседних районах NAVAREA. В настоящее время в эксплуатации находится более 130 радиостанций службы NAVTEX и более 10 должны войти в строй. В дальневосточном регионе действуют цепочка станций района NAVAREA-ХI, которые приведены в таблице.

| Страна | Место расположения | Буквенный идентификатор | Страна | Место расположения | Буквенный идентификатор |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Сингапур | Джуронг | C | Япония | Куширо | K |
| Таиланд | Бангкок | F |  | Модзи | H |
| Гонгконг | Гонгконг | L |  | Наха | G |
| КНР | Далянь | R |  | Отару | J |
|  | Шанхай | Q |  | Иокогама | I |
|  | Гуанджоу | N |  | Отару | J |
|  | Санья | M | Россия | Владивосток | А |
|  | Фужоу | O |  | Холмск | В |

Передача сообщений NAVTEX береговыми станциями осуществляется по расписанию (GMDSS HAND BOOK, Annex 7).

Код передачи – режим УПБЧ с прямым исправлением ошибок (FEC) в соответствии с Рекомендацией Международного консультативного комитета по радио МККР 476-4 (Режим В). Для уменьшения коэффициента ошибок при приеме каждый знак передается дважды с разносом в четыре знака. Каждый знак – 7 бит двоичной информации (отношение единиц и нолей равно 3/4), анализируется на данное отношение в первой и второй позиции:

► правильный прием любой из двух позиций – печатается знак;

► в обеих позициях отношение не обеспечивается – звездочка;

► в обеих позициях отношение обеспечивается, но знаки разные – «*».

Скорость передачи – 100 бод, но, так как знак передается дважды – 50 бод. Приемники NAVTEX осуществляют круглосуточный автоматический прием сообщений по заданной программе без участия человека.

Передача сообщений NAVTEX происходит блоками информации, первый и последний из которых можно условно представить следующим образом (ФС – фазирующий сигнал; ВК – возврат каретки; ПС – перевод строки; КС – конец связи; ВА – выключение аппаратуры):

| ФС ≥ 10 с | ZCZC | 1 пробел | В1В2В3В4 | ВК+ПС | TEXT, NNNN | ВК+2ПС | ФС ≥ 5 с | ZCZC | 1 пробел | В1В2В3В4 | ВК+ПС | TEXT, NNNN | ВК+ 2ПС | КС | ВА ≥ 2 с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

где ZCZC – группа символов, обозначающая конец фазирования и начало сообщения;

В1В2В3В4 – определитель сообщения, причем

В1 – идентификатор передающей станции (буквы от А до Z);

В2 – тип сообщения, включающий:

| Буква | Тип сообщений | Цифра |
| --- | --- | --- |
| *A | Навигационные предупреждения | 1 |
| *B | Метеорологические предупреждения | 2 |
| C | Ледовый обзор | 3 |
| *D | Информация по поиску и спасанию | 4 |
| Буква | Тип сообщений | Цифра |
| E | Прогноз погоды | 5 |
| F | Сообщения лоцманской службы | 6 |
| G | Сообщения системы ДЕККА | 7 |
| H | Сообщения системы ЛОРАН | 8 |
| I | Сообщения системы ОМЕГА | 9 |
| J | Сообщения спутниковой навигационной системы | 10 |
| K | Сообщения других средств электронной навигации | 11 |
| *L | Навигационные сообщения (дополнительно к букве А) | 12 |
| M-Y | Символы зарезервированы, подлежат дальнейшему определению | 13-25 |
| Z | Нет сообщений | 26 |

кроме того, типы сообщений в разных приемниках обозначаются как буквенными индексами, так и цифровыми; помеченные звездочкой в любом случае обязательны к приему судовым приемником NAVTEX и не могут быть исключены;

В3В4 – порядковый номер сообщения. Каждому сообщению NAVTEX в группе информации одного вида присваивается порядковый номер от 01 до 99, при достижении 99 нумерация возобновляется или по истечении 60÷72 часов вновь пришедшее сообщение стирает самое старое, но порядковые номера еще действующих сообщений не используются. Номер 00 присваивается только для жизненно важных сообщений, таких как первоначальное сообщение о бедствии. Сообщения с таким номером будут всегда распечатываться, и сработает звуковая и световая сигнализация.

NNNN – группа символов, обозначающие «конец телексного сообщения» (если число ошибочно принятых символов-звездочек будет более 4% от всего количества символов в сообщении, то определитель сообщения не запоминается приемником (печатается NNN), и при повторной передаче сообщение с этим же определителем будет снова принято).

В текстах предупреждений применяются следующие сокращения:

NAVWARN – навигационное предупреждение;

JAN, FEB, MAR, APR, MAY, JUN, JUL, AUG, SEP, OCT, NOV, DEC – наименование месяцев;

151418 UTC JUL 00 – 15 июля 2000 года 14:18 по всемирному координированному времени;

N, S, E, W – наименование координат и направлений;

IN PSN – в точке.

В случае отсутствия предупреждений на судне будет получено сообщение следующего вида: 241600 UTC MAY 00

QRU

NNNN

Пример сообщения NAVTEX, принятого от японской станции:

ZCZC  JD71

270030 UTC JUN 00

OVERBOARD

ONE CREW OVERBOARD FROM TAISEI MARU IN APPROX POSITION

36-48.2N 137-06.0E AT 260330 UTC

SHIPS IN THE VICINITY ARE REQUESTED TO KEEP A SHARP LOOKOUT AND

REPORT ANY INFORMATION TO MSA JAPAN

NNNN

## РАДИООБОРУДОВАНИЕ  СУДОВЫХ  СПАСАТЕЛЬНЫХ  СРЕДСТВ

### Общие требования

1.      В расписании по тревогам должны быть указаны лица, ответственные за доставку оборудования в спасательные шлюпки или плоты (рекомендуется указать и дублеров).

2.      Каждый член экипажа должен уметь самостоятельно привести в действие радиооборудование спасательных средств (провести техзанятия с принятием зачета).

3.      На каждом приборе (АРБ, SART и УКВ носимые радиостанции) должны быть сделаны водонепроницаемые наклейки с указание названия судна и позывных (на английском языке).

4.      В месте расположения оборудования на переборке должна быть размещена стандартная маркировка, выполненная на светопоглощающей пленке.

5.      В месте расположения оборудования должна быть размещена схема использования данного прибора (стандартные плакаты), выполненная на светопоглощающей пленке.

### АВАРИЙНЫЕ  РАДИОБУИ  (АРБ)

Существуют три типа аварийных радиобуев (EPIRB – Emergency Position Indicating Radio Beacon):

      АРБ системы КОСПАС/SARSAT;

      АРБ системы INMARSAT;

      АРБ УКВ диапазона.

Общие требования к АРБ:

1.    АРБ должен автоматически включаться после свободного всплытия.

2.    Установленный АРБ должен иметь ручное местное включение. При этом может быть предусмотрено дистанционное включение с ходового мостика, когда АРБ установлен в устройстве, обеспечивающем его свободное всплытие.

3.    АРБ должен быть снабжен плавучим линем, пригодным для использования в качестве буксира, и лампочкой светосилой 0.75 кд, автоматически включающейся в темное время суток.

4.    АРБ должен выдерживать сбрасывание в воду без повреждений с высоты 20 метров.

5.    Устройство отделения АРБ должно обеспечивать его автоматическое отделение от тонущего судна на глубине 4 м при любой ориентации судна.

6.    Источник питания должен иметь достаточную емкость для обеспечения работы АРБ в течение, по крайней мере, 48 часов (источник питания АРБ INMARSAT должен обеспечивать работу передатчика сигнала тревоги при бедствии в течение 4 часов, если не предусмотрено встроенное устройство для автоматического обновления данных о местоположении).

7.    На наружной стороне корпуса АРБ указывается краткая инструкция по эксплуатации и дата истечения срока службы батареи. Ее следует контролировать для своевременной замены батареи.

8.    АРБ должны иметь функции проверки работоспособности. Проверка осуществляется в соответствии с инструкцией по эксплуатации конкретного буя.

9.    АРБ должен быть устойчивым к воздействию морской воды и нефти.

10.АРБ должен быть хорошо видимого желтого/оранжевого цвета и иметь полосы световозвращающего материала.

11. АРБ должен легко приводиться в действие неподготовленным персоналом.

12. АРБ должен быть оборудован соответствующими средствами защиты от несанкционированного включения.

Работоспособность АРБ должна проверяться, по крайней мере, каждые три месяца, но не чаще одного раза в месяц.

При случайном включении АРБ необходимо выполнить следующую процедуру:

     связаться с береговой охраной и известить ее о ложном сигнале тревоги;

     вынуть АРБ из воды, примерно через 5 с АРБ выключится;

     поставить переключатель АВТО/ВКЛ в положение АВТО;

     поместить АРБ правильно в механизм отделения;

     убедиться, что импульсная лампа прекратила мигание; если этого не произошло, необходимо вскрыть АРБ и отсоединить батарею.

Обслуживание АРБ

Рекомендуется проводить следующее обслуживание:

Раз в 3 месяца:

      выполнить внутреннее тестирование;

      проверить крепежную скобу на различного рода повреждения;

      проверить срок годности на гидростатическом механизме и источнике питания;

Раз в 2 года:

      выполнить расширенное тестирование при помощи дешифратора (выполняется специалистом);

      заменить гидростатический механизм освобождения буя.

Раз в 4 года:

      заменить источник питания (выполняет специалист).

#### АРБ  СИСТЕМЫ  КОСПАС/SARSAT

Подробнее описано в разделе «Система поиска и спасания Коспас-Сарсат».

ПРЕИМУЩЕСТВА:

● не требуется ручной ввод координат;

● глобальный охват всего земного шара.

НЕДОСТАТКИ:

▬ в получении DISTRESS возможна задержка до 2 часов.

#### АРБ  СПУТНИКОВОЙ  СИСТЕМЫ  INMARSAT-Е

АРБ спутниковой системы INMARSAT-Е обеспечивает передачу оповещений о бедствии через систему геостационарных спутников INMARSAT, находящихся на высоте 37500 км над землей и работающих в диапазоне 1.6 ГГц (L-диапазон). Данный АРБ пригоден для судов, плавающих в районах А1÷А3.

В состав системы входят свободноплавающие спутниковые АРБ (возможно совмещение с радиолокационным маяком-ответчиком), геостационарные спутники и БЗС системы INMARSAT, а также дополнительная аппаратура приема и обработки информации на БЗС.

После включения АРБ (ручного или автоматического) он передает сообщение о бедствии, включающее идентификационный номер (прошивается в память АРБ на заводе-изготовителе), координаты судна (вводятся вручную), время ввода и другая дополнительная информация, которая может облегчить поисково-спасательные операции.

Данная система обеспечивает быстрое оповещение о бедствии (в пределах 2 минут при непрерывной мощности излучения АРБ 1 Вт), одновременный прием и обработку сигналов от 20 АРБ в течение 10 минут, обслуживает зону между 70-ми параллелями северной и южной широты.

Ретранслируемый через спутник сигнал АРБ принимается на БЗС, обрабатывается и передается в СКЦ, который принимает соответствующие действия по организации поиска и спасания.

Эксплуатационные требования к спутниковым свободно всплывающим АРБ INMARSAT-Е описаны в Резолюции IMO А.661(16).

ЕДИНСТВЕННОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО:

● в получении DISTRESS временной задержки практически нет.

НЕДОСТАТКИ:

▬ требуется ручной ввод координат или подключение к GPS;

▬ не охвачены широты выше 70 градусов.

#### АРБ  УКВ  ДИАПАЗОНА

УКВ аварийный радиобуй обеспечивает передачу оповещений о бедствии в системе цифрового избирательного вызова на 70 канале УКВ (частота 156.525 МГц), используя класс излучения G2В. Данный АРБ пригоден только для судов, работающих в районе А1. Формат сообщения идентичен формату ЦИВ, кроме вида последующей связи – отсутствие информации. Эксплуатационные требования к этим АРБ изложены в Резолюции ИМО А.612(15).

НЕДОСТАТОК: ▬ малая зона действия (до 30 миль).

### НОСИМАЯ  УКВ  РАДИОСТАНЦИЯ

Носимая УКВ радиостанция двусторонней связи является оборудованием спасательных средств и обеспечивает связь на месте бедствия между плавучими спасательными средствами и судами-спасателями. Она может быть использована и для работы на борту судна на соответствующих частотах.

Эксплуатационные требования к УКВ – радиостанция подробно изложены в Резолюции ИМО A.605(15) от 19 ноября 1987 года, согласно которой на борту любого пассажирского судна (более 12 пассажиров) должно быть не менее трех УКВ радиостанций; на грузовом судне валовой вместимостью от 300 до 500 рег. тонн – 2, а 500 рег. т и более – 3 радиостанции, которые устанавливаются в таком месте, откуда они могут быть быстро перенесены в спасательную шлюпку или плот. В судовом расписании по тревогам должен указываться ответственный за вынос УКВ станций к спасательным средствам.

Радиостанция обеспечивает работу на частоте 156.8 МГц (16 канал) и, по крайней мере, на одном дополнительном симплексном канале, класс излучения G3Е. На корпусе радиостанции должна быть нанесена маркировка «GMDSS».

Эффективная излучаемая мощность передатчика должна быть не менее 0.25 Вт. Если излучаемая мощность превышает 1 Вт, предусматривается переключатель понижения мощности до 1 Вт и менее. Источник энергии встраивается в аппаратуру. Он должен иметь достаточную мощность для обеспечения работы в течение 8 часов при повышенной номинальной мощности и 48 часов работы в режиме приема. В качестве источника может использоваться: неперезаряжаемая батарея, имеющая срок хранения не менее двух лет, или аккумулятор. При использовании аккумулятора должна быть предусмотрена возможность обеспечения полностью заряженных элементов в случае аварийной ситуации с помощью зарядного устройства.

Обычно носимые УКВ радиостанции комплектуются двумя видами батарей: одна – литиевая, емкостью 5 А/часов; другая – никель-кадмиевая. Первая имеет красный цвет, срок годности 5 лет и используется только в аварийной ситуации; вторая – перезаряжаемая для повседневного использования (при эксплуатации рекомендуется ее разряжать полностью, пока не засветится красный индикатор, с последующей зарядкой в специальном устройстве в течение около 14 часов – начинает мигать зеленая лампочка).

### РАДИОЛОКАЦИОННЫЙ  МАЯК-ОТВЕТЧИК

Радиолокационный маяк-ответчик (РЛМО, Search And Rescue Transponder – SART или просто транспондер) является основным средством обнаружения местоположения спасательных средств в ГМССБ.

Основные требования к радиолокационному ответчику:

1.    Должен обеспечивать ручное включение и выключение, индикацию в режиме готовности, иметь плавучий линь.

2.    Выдерживать сбрасывание в воду с высоты 20 метров.

3.    Быть водонепроницаемым на глубине 10 м не менее 5 минут.

4.    Должен быть оборудован визуальными или звуковыми средствами для определения нормальной работы и предупреждения терпящих бедствия о том, что он приведен в действие радаром.

5.    Иметь емкость батареи для работы в режиме ожидания – 96 часов, в режиме излучения – 8 часов (по истечении режима ожидания).

6.    Легко приводиться в действие неподготовленным персоналом.

7.    РЛМО должен быть оборудован средствами защиты от непреднамеренного  включения.

Эксплуатационные требования к РЛМО подробно изложены в Резолюции ИМО A.697(17) от 6 ноября 1991 года, согласно которой с 1 февраля 1995 года на борту любого пассажирского и грузового судна валовой вместимостью от 300 до 500 регистровых тонн должен находиться один транспондер, 500 рег. т и более – два РЛМО (по одному на каждом борту судна независимо от района плавания), которые устанавливаются в таких местах, откуда они могут быть быстро перенесены в спасательную шлюпку или плот. В судовом расписании по тревогам указывается ответственный за его вынос к спасательным средствам.

SART работает в диапазоне частот 9.2÷9.5 ГГц (трехсантиметровый диапазон работы РЛС). Ответчики могут быть плавающими, установленными на плавсредствах (возможно использование телескопической антенны для увеличения дальности обнаружения), совмещенными с АРБ. Они обычно включаются (переходят в ждущий режим) после попадания в воду или вручную и начинают излучать ответный сигнал при облучении его приемного устройства импульсом судовой РЛС, работающей в данном диапазоне частот, сигнализируя об этом подачей звукового и светового сигнала. Сигнал РЛМО на экране радара индицируется серией точек (12 или 20 в зависимости от фирмы-изготовителя прибора), расположенных на равном расстоянии друг от друга в радиальном направлении от местоположения ответчика.

Высота установленной приемо-передающей антенны ответчика должна быть как минимум на 1 м выше уровня моря. При этом дальность обнаружения судовой РЛС (15 метров над уровнем воды) не менее 5 миль до SART, РЛС воздушного судна (самолет, вертолет), находящегося на высоте 1 км – 30 миль до SART.

При проведении на судне испытаний РЛО с использованием радара его работа должна быть ограничена до нескольких секунд, чтобы не создавать помех другим судам.

Тестирование РЛО производится в любом случае по инструкции, прилагаемой фирмой-изготовителем в указанные в ней сроки.

На судне SART обязательно должны иметь сертификаты Регистра морского судоходства. Краткие инструкции по эксплуатации и дата истечения срока службы батареи указывается на наружной стороне РЛО. В качестве источников питания используются литиевые элементы (экологически вредные), гарантийный срок эксплуатации которых не менее 5 лет при температурах от – 35 до +55 градусов, но замена батарей производится в срок, указанный в формуляре, в присутствии представителя Регистра.

## ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ  СУДОВЫХ  РАДИОСТАНЦИЙ

(СОЛАС, Раздел IV, Правило 13)

На каждом судне имеется распределительный щит электропитания радиооборудования, который коммутирует потребителей к бортовой сети и к аккумуляторным батареям. В рабочем состоянии все переключатели должны быть включены и индикаторные лампочки должны гореть. Обычно верхний ряд переключателей – это переключатели основного питания, нижний ряд – переключатели питания от аккумуляторных батарей.

Пульт контроля и управления зарядным устройством и электропитанием необходим для непрерывного контроля за состоянием бортовой сети и аккумуляторных батарей, а также оперативного управления и необходимых коммутаций. На пульте имеются вольтметр, амперметр и следующие кнопки:

На каждом судне должен быть предусмотрен резервный источник питания радиоустановок, обеспечивающих связь при бедствии. Емкость резервного источника должна быть достаточной для одновременной работы УКВ станции и, в зависимости от морского района, под который оборудовано судно, либо ПВ, либо ПВ/КВ радиоустановки, либо судовой земной станции INMARSAT, а также любой из дополнительных нагрузок, подключенных к резервному источнику питания, в течение по крайней мере:

        одного часа на судах, построенных после 01 февраля 1995 года;

        одного часа на судах, построенных до 01 февраля 1995 года, если аварийный источник энергии полностью отвечает всем соответствующим требованиям главы II-1/42 или 43 СОЛАС;

        шести часам на судах, построенных до 01 февраля 1995 года, если аварийный источник энергии не предусмотрен или полностью не отвечает всем соответствующим требованиям Правил 42 или 43 главы II-1 СОЛАС.

Если в качестве резервного источника энергии используется аккумуляторная батарея, она должна иметь достаточную емкость, и должны быть предусмотрены средства ее автоматической подзарядки до минимальной емкости в течение 10 часов.

Аккумуляторы характеризуются емкостью, выраженной в ампер-часах. Если аккумулятор имеет емкость 100 А/ч, это означает, что при потреблении радиоустановкой тока в 20 Ампер он обеспечит работу последней в течение 5 часов. Емкость аккумулятора значительно зависит от температуры воздуха. Так, если емкость кислотного аккумулятора при температуре +25 градусов Цельсия составляет 100 А/ч, то при температуре – 15 градусов она будет равна 50 А/ч.

Емкость батарей должна проверяться не реже, чем один раз в 12 месяцев и даже в то время, когда судно не находится в море.

Аккумуляторы подразделяются на: кислотные и щелочные. Кислотный аккумулятор имеет пластины, выполненные из свинца, электролитом служит водный раствор серной кислоты. Плотность электролита обычно колеблется от 1.28 в заряженном состоянии и до 1.18 в разряженном состоянии. Напряжение одного элемента кислотного аккумулятора в конце зарядки может составлять 2.6÷2.7 V. В начале разрядки аккумулятора на нагрузку напряжение снижается до 2 V и длительное время остается на этом уровне. Разрядка аккумулятора ниже 1.8 V на элемент батареи (21.6 V на батарею) недопустима, так как ведет к снижению емкости аккумулятора.

Щелочные аккумуляторы бывают нескольких типов: кадмиево-никелевые, железоникелевые, серебряно-цинковые и т.п. Электролитом служит водный раствор едкого натрия или едкого калия. В процессе работы аккумулятора плотность электролита не меняется и составляет около 1.17÷1.21. Напряжение одного элемента батареи в конце зарядки составляет 1.7÷1.8 V (34÷36 V на батарею). После зарядки оно быстро снижается до 1,4 V на элемент, а при включении на нагрузку номинальное напряжение одного элемента составляет 1.2 V (24V на батарею). Разрядка аккумулятора ниже 1.05 V на элемент (21 V на батарею) недопустима.

Щелочные аккумуляторы по сравнению с кислотными обладают более высокой механической прочностью, устойчивостью к коротким кратковременным замыканиям и имеют больший срок службы. Однако щелочные аккумуляторы дороже кислотных.

При эксплуатации аккумуляторов следует соблюдать требования, изложенные ниже:

        категорически запрещается содержать в одном помещении аккумуляторы разных типов;

        содержать аккумуляторы в заряженном состоянии, не допускать их полной разрядки;

        не допускать перезарядки аккумуляторов, так как это ведет к увеличению газовыделения, росту температуры и выводу из строя аккумулятора;

        не допускать открытый огонь в аккумуляторном помещении;

        уровень электролита должен быть на 1 см выше пластин, допускается использование только дистиллированной воды;

        гайки на соединительных клеммах должны быть затянуты, металлические части смазаны техническим вазелином.

Контроль за напряжением аккумуляторных батарей осуществляется с помощью вольтметра, расположенного на зарядном устройстве или пульте дистанционного управления.

## СУДОВЫЕ  АНТЕННЫ

Устройство, предназначенное для приема и передачи радиоволн, называется антенной. Антенна соединяется с передатчиком и с приемником фидерной линией, которая должна быть экранирована.

Неправильный выбор антенны без учета особенностей ее излучения может послужить причиной отсутствия связи.

УКВ радиостанция имеет одну приемопередающую антенну, представляющую собой несимметричный вибратор высотой до 1.2 м, устанавливаемый вертикально.

В диапазонах промежуточных и коротких волн могут использоваться штыревые антенны высотой 6÷10 метров, антенны-мачты и проволочные Г- и Т-образные антенны. Для изоляции антенн используются специальные высокочастотные изоляторы.

Проволочная антенна ПВ диапазона должна иметь полностью смонтированную запасную антенну и устройство для быстрой ее замены. Сопротивление изоляции антенн по отношению к корпусу судна при нормальных климатических условиях должно быть не менее 10 МОм, а при повышенной влажности – не менее 1 МОма.

# ОПЕРАЦИИ  ПО  ПОИСКУ  И  СПАСАНИЮ

Принцип ГМССБ основан на том, что поисково-спасательные организации и суда в районе бедствия должны быть в возможно короткий срок извещены о бедствии с тем, чтобы принять участие в скоординированной поисково-спасательной операции с минимальными затратами времени.

За организацию эффективного поиска и спасания судна, терпящего бедствие, и координацию проведения поисково-спасательных операций в пределах определенного поисково-спасательного района несет ответственность спасательно-координационный центр (СКЦ), закрепленный за данным районом. К каждому району и СКЦ прикреплена береговая станция (радиостанции), в функции которой (ых) входит прием и передача оповещения о бедствии и связь для координации проведения поисково-спасательных операций. Каждая станция имеет надежную телефонную и телексную связь с СКЦ.

СКЦ координирует обмен в случае бедствия сам или может поручить это другой радиостанции, находящейся в лучшем положении для проведения поисково-спасательной операции.

Связь на месте проведения операций между судном, терпящим бедствие, и участвующими в операции судами и самолетами, а также между поисковыми судами и самолетами и назначенным руководителем операции на месте ее проведения находится под контролем этого руководителя. Руководитель операции на месте – это, в соответствии с Международной конвенцией по поиску и спасанию на море, командир на месте действия (командир спасательного средства) или координатор надводного поиска (судно, не являющееся спасательным средством).

## MERSAR

В 1969 году Международная морская организация (ИМО) подготовила Руководство по поиску и спасанию торговых судов (Merchant Ship Search and Rescue Manual – MERSAR). Это Руководство было одобрено на 7-ой Ассамблее ИМО в 1971 году. Пятое издание Руководства MERSAR (1995 год) включает все поправки, принятые Комитетом по безопасности на море ИМО. Цель данного документа – обеспечить руководством тех, кто в аварийных ситуациях в море может запросить помощь или может ее оказать. В частности, он предназначен для помощи капитану любого судна, которое может быть вызвано для принятия участия в операциях по поиску и спасанию.

Руководство MERSAR включает в себя следующую информацию:

²     координация поисково-спасательных работ;

²     действия судов, терпящих бедствие;

²     действия судов и вертолетов, оказывающих помощь;

²     планирование и проведение поиска;

²     связь;

²     аварийные ситуации воздушных судов в море;

²     стандартная форма сообщения для случая поиска и спасания;

²     маневры в случае «человек за бортом».

Район бедствия подразделяется на две категории:

      прибрежный, в котором помощь судну, терпящему бедствие, может быть оказана с судов, самолетов, вертолетов и спасательных судов;

      океанский, в котором помощь может быть оказана с самолетов и судов. Причем в наиболее отдаленных районах помощь может быть оказана только с судов, находящихся поблизости.

В океанском районе СКЦ назначает координатора поисково-спасательной операции. Координатор днем поднимает двухфлажный сигнал по МСС «FR», ночью включает отличительные огни, набор которых определяет самостоятельно и сообщает его судам, занятым в поисково-спасательной операции. Схема действий капитана судна, терпящего бедствие, приведена в MASTER PLAN (GMDSS HANDBOOK).

Действия судна, получившего сигнал бедствия:

1.      Дать подтверждение о приеме сигнала бедствия и ретранслировать сообщение о бедствии любыми другими средствами связи с тем, чтобы сообщение о бедствии в первую очередь достигло ближайшей береговой станции.

2.      Попытаться взять радиопеленг во время передачи сообщения о бедствии на передающую станцию.

3.      Сообщить судну, терпящему бедствие, следующую информацию:

►название вашего судна, позывные или идентификационный номер;

►местоположение;

►скорость и ожидаемое время прибытия к месту бедствия;

►когда возможно, истинный пеленг на судно, терпящее бедствие.

4.      Установить постоянную слуховую радиовахту на частотах бедствия:

■ 500 кГц (радиотелеграфия, азбука Морзе);

■ 2182 кГц (радиотелефония);

■ 156.8 МГц (УКВ 16 канал радиотелефония).

5.      Вести постоянное радиолокационное наблюдение в 3-х см диапазоне.

6.      Вблизи района бедствия вести усиленное визуальное наблюдение.

Суда, следующие в район бедствия, должны сообщить судам, задействованным в поисково-спасательной операции, свое местоположение, курс, скорость и ожидаемое время прибытия.

Район поиска определяется следующим образом:

        определяется наиболее вероятное местоположение судна в бедствии к моменту подхода в данный район с учетом его дрейфа; место называется «DATUM»;

        площадь района поиска равна площади квадрата, описанного вокруг окружности радиусом, равным 10 милям. Центр окружности находится в «DATUM».

Существующие способы ведения поиска судна, терпящего бедствие, подробно описаны в MERSAR.

Стандартная форма сообщения для случая поиска и спасания может быть двух типов:

1.   Короткая форма (для срочной передачи основной информации при запросе помощи или первичном извещении о несчастном случае). Данная форма включает в себя:

| TRANSMISSION PRIORITY | Distress/Urgency |
| --- | --- |
| FROM |  |
| TO | Originating RCC |
| SAR SITREP (NUMBER) | Serial number |
| A IDENTIFY OF CASUALTY | Name, call sign, flag |
| B POSITION | Latitude/longitude |
| C SITUATION | Type of message e.g., distress/urgency, date/time, nature of distress/urgency |
| D NUMBER OF PERSONS AT RISK |  |
| E ASSISTANCE REQUIRED |  |
| F COORDINATING RCC |  |

2.   Полная форма (для передачи более полной или обновленной информации во время поисково-спасательной операции). Используются следующие дополнительные пункты:

| G DESCRIPTION OF CASUALTY |  |
| --- | --- |
| H WEATHER-SCENE |  |
| J INITIAL ACTIONS TAKEN |  |
| K SEARCH AREA |  |
| L COORDINATING INSTRUCTIONS |  |
| M FUTURE PLANS |  |
| N ADDITIONAL INFORMATION/ CONCLUSION | Include time SAR operation terminated |

В России функции координации деятельности федеральных органов исполнительной власти при проведении работ по поиску и спасению людей на море и в водных бассейнах возложены на Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (Постановление Правительства РФ № 834 от 26 августа 1995 года). Согласно Плану взаимодействия федеральных органов исполнительной власти Российской федерации:

       Минтранс России организует работы по поиску и спасанию людей на море; в период арктических навигаций на трассе Северного морского пути оперативное руководство и координация поисково-спасательных работ возлагаются на штабы морских операций в портах Диксон и Певек в соответствующих зонах ответственности;

       Министерство обороны РФ участвует в работах по поиску и спасанию людей на море во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти, решает в пределах своей компетентности вопросы допуска иностранных спасательных единиц;

       Министерство охраны окружающей среды и природных ресурсов РФ обеспечивает поисковые и спасательные работы в условиях экологического загрязнения окружающей среды;

       Комитет РФ по рыболовству участвует в работах по поиску и спасанию людей во взаимодействии с другими федеральными органами исполнительной власти;

       Федеральная пограничная служба России решает в пределах своей компетентности вопросы пропуска морских спасательных единиц через Государственную границу РФ.

К обеспечению действий ведомственных аварийно-спасательных служб при поиске и спасении людей на море и в водных бассейнах привлекаются:

      Министерство внутренних дел РФ для обеспечения общественного порядка и охраны материальных ценностей при чрезвычайных ситуациях, а также для тушения пожаров на судах, в портах, доках и затонах;

      Минздрав РФ для организации медицинской помощи и эвакуации в лечебные учреждения пострадавших людей;

      Минсвязи РФ для обеспечения оповещения и связи между участниками поиска и спасения людей на море и в водных бассейнах;

      Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды для обеспечения участников поиска и спасения людей гидрометеорологической информацией.

Организация мероприятий, связанных с выполнением обязательств, вытекающих из международных договоров Российской федерации о сотрудничестве служб при поиске и спасении людей на море, возлагается на Минтранс и Министерство обороны РФ.

## IAMSAR

В 1998 году Международная морская организация (ИМО) совместно c Международной организацией гражданской авиации (ИКАО) подготовила трехтомное Руководство по международному авиационному и морскому поиску и спасанию (International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual – IAMSAR).

Основная цель Руководства заключается в оказании содействия государствам в удовлетворении ими своих собственных потребностей в области поиска и спасания (SAR) и выполнении принятых ими на себя обязательств по Конвенции о международной гражданской авиации, Международной конвенции по поиску и спасанию на море и Международной конвенции по охране человеческой жизни на море (SOLAS). В указанных томах содержатся рекомендации, позволяющие выработать единый подход к организации и обеспечению авиационных и морских служб SAR. Государствам предлагается развивать и совершенствовать свои службы SAR, сотрудничать с соседними государствами и рассматривать свои службы SAR как часть глобальной системы.

Каждый том Руководства IAMSAR подготовлен с учетом конкретных функций системы SAR и может использоваться как самостоятельный документ или, в сочетании с другими двумя томами, для получения полного представления о системе SAR (здесь приводится общее описание руководства ввиду его большого объема).

В первом томе «Руководство по организации и управлению» содержится:

      обзор концепции SAR, включая потребности, возникающие в связи с обеспечением служб SAR, и причины, определяющие необходимость и полезность таких служб. Система SAR рассматривается с глобальной, региональной и национальной точек зрения;

      некоторые из ключевых компонентов системы SAR. К ним относятся связь, координационные и вспомогательные центры поиска и спасания, оперативные средства и средства поддержки, а также координатор на месте проведения операции;

      использование процесса обучения, процедур квалификации и сертификации с целью подготовки компетентного в профессиональном отношении персонала SAR. Подробно разбирается ряд аспектов обучения и учений, проводимых в рамках обучения;

      потребности организации SAR в связи для приема аварийных оповещений и для обеспечения действенной координации между различными компонентами системы SAR;

      общие вопросы управления системой SAR;

      необходимые факторы и рекомендуемые методы создания организационных условий, способствующих совершенствованию служб.

Том II «Координация операций» предназначается в помощь сотрудникам, планирующим и координирующим операции и учения SAR и содержит:

● ключевые компоненты системы SAR, такие, как координационные центры поиска и спасания (RCC), оперативные средства и средства поддержки, а также координатор на месте проведения операции (OSC);

● вопросы обеспечения связи в системе SAR. К ним относятся аварийная связь, аварийные маяки, обеспечение связи при проведении операций SAR и ряд различных систем связи и безопасности, относящихся к системе SAR или используемых в ней;

● пять типичных этапов мер реагирования в связи с происшествиями SAR – подробно описаны три стадии аварийности (стадии неопределенности, тревоги и бедствия) и два первых этапа (поступление первых сведений и начальные действия) и приведены дополнительные ценные рекомендации в отношении первоначальных этапов происшествия SAR;

● полный, но практичный порядок применения теории поиска для решения проблемы планирования поиска в рамках операций SAR. Даются рекомендации по согласованию противоречивых целей – охвата больших районов с применением ограниченных средств или использования этих средств для обеспечения высокой вероятности обнаружения в небольших районах. Изложенные процедуры позволяют планирующему поиск сотруднику определить оптимальный район поиска, с тем, чтобы максимально увеличить шансы на успех;

● методы поиска и поисковые операции, включая выбор поисковых средств, оценку условий поиска, выбор схемы поиска при визуальном, электронном, ночном и сухопутном поиске, распределение подрайонов поиска, стандартные методы обозначения и описания подрайонов поиска, планирование координации на месте проведения операции и, наконец, сведение всех этих данных в рамках реально осуществимого плана поисковых действий;

● аспекты планирования спасания и спасательных операций, такие, как материально-техническое обеспечение, методы спасания, помощь оставшимся в живых и их опрос, действия в отношении погибших и некоторые особые требования в отношении мест аварий воздушных судов;

● рекомендации в отношении оказания помощи при чрезвычайных ситуациях, отличающихся от традиционных операций SAR, в которых может быть задействована система SAR;

● надлежащий порядок завершения операций SAR. К числу рассмотренных тем относятся закрытие дел SAR, приостановление поисковых операций, возобновление приостановленного дела SAR, составление заключительных донесений, проведение анализа с целью повышения эффективности работы и разбор отдельных дел, а также архивирование дел SAR.

Во второй том включено большое число добавлений, в которых содержится: полезная информация, формы документов, контрольные перечни, поэтапное изложение порядка действий, стандартные формы, таблицы и графики, которые могут использоваться персоналом RCC в повседневной работе.

Том III «Подвижные средства» должен находиться на борту поисково-спасательных средств, воздушных и морских судов и использоваться в качестве пособия по вопросам, связанным с осуществлением функций поиска, спасания или координатора на месте проведения операции, а также при решении связанных с SAR задач в случае собственных аварийных ситуаций.

## СИСТЕМА  ПОИСКА  И  СПАСАНИЯ  КОСПАС/SARSAT

Международная спутниковая система КОСПАС-SARSAT является одной из основных частей ГМССБ и предназначена для обнаружения и определения местоположения судов, самолетов, других объектов, потерпевших аварию. Система КОСПАС-SARSAT одобрена Международной морской организацией  (ИМО) и Международной организацией гражданской авиации (ИКАО). Система образована в 1977 году на основе международного сотрудничества СССР (КОСПАС) с одной стороны и США, Канады и Франции (SARSAT) с другой. Функционирование системы началось с запуска 30 июня 1982 года российского спутника КОСПАС-1.

Первый практический случай спасения людей с помощью системы произошел в сентябре 1982 года еще на стадии отработки технических средств системы, когда советский спутник КОСПАС-1 ретранслировал сигнал бедствия с разбившегося  в горах Канады небольшого самолета. Аварийный сигнал через спутник был принят канадской наземной станцией. В результате спасательной операции были спасены три человека. На начало 1999 года с помощью системы КОСПАС-SARSAT спасено более 10 000 человек. В одном только 1998 году произведено 385 спасательных операций в результате которых было спасено 1334 человека.

05 декабря 1997 года на заседании межведомственной комиссии Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС) России было принято решение рассматривать систему КОСПАС-SARSAT как необходимый элемент организации поиска и спасания объектов, попавших в кризисную ситуацию.

### КОНФИГУРАЦИЯ  СИСТЕМЫ

Система КОСПАС-SARSAT состоит из следующих основных комплексов:

1. Космический сегмент.

2. Сеть станций приема и обработки информации (СПОИ).

3. Сеть Координационных центров системы (КЦС).

4. Аварийные радиобуи (АРБ).

Система осуществляет радиоконтроль в аварийном диапазоне частот 406.0 – 406.1 МГц и на частоте 121.5 МГц, на которых передаются сигналы аварийных радиобуев (на 121.5 МГц обрабатываются аналоговые сигналы, а на 406 МГц – сигналы с дискретной, цифровой информацией). Географическое положение излучающих АРБ определяется системой автоматически с использованием эффекта Доплера с точностью не хуже 5 км для радиобуев, работающих в диапазоне 406 МГц, и 20 км для АРБ, работающих на частоте 121,5 МГц. Доплеровское определение местоположения дает два решения для каждого АРБ: истинное и зеркальное относительно наземной проекции трассы спутника. Эта неоднозначность решается путем расчетов, принимая во внимание эффект вращения Земного шара.

Сигналы АРБ-406, которые обладают высокой стабильностью несущей частоты, позволяют разрешить неоднозначность за один пролет ИСЗ. Для радиомаяков 121.5 МГц эта неоднозначность решается только в результате второго пролета ИСЗ. К 2008 году планируется прекращение спутниковой обработки сигналов на частоте 121.5 Мгц. Данная частота остается только для целей радиопеленгования.

1. Космический сегмент.

В соответствии с Межправительственным соглашением космический сегмент системы должен состоять, как минимум, из четырех космических аппаратов, расположенных на приполярных круговых орбитах. В настоящее время функционируют семь спутников системы:

Коспас-4 (Надежда-1) – Россия; ввод в эксплуатацию – 1989 год;

Коспас-6 (Надежда-3) – Россия; ввод в эксплуатацию – 1991 год;

Коспас-8 (Надежда-5) – Россия; ввод в эксплуатацию – 1999 год;

Sarsat-3 (NOAA-10) – USA; – 1986 год;

Sarsat-4 (NOAA-11) – USA; – 1988 год;

Sarsat-6 (NOAA-14) – USA; – 1994 год;

Sarsat-7 (NOAA-K) - USA; – 1998 год.

Кроме этого в стадии сборки находятся еще три спутника: Sarsat-8, Sarsat-9, Sarsat-10 – USA.

В соответствии с выше указанным Соглашением Россия обязуется постоянно содержать не менее двух спутников Коспас (Надежда) на круговых приполярных орбитах (наклонение 85º, три рабочие плоскости) с высотой 1000 км. Космические аппараты оснащены бортовым радиокомплексом, принимающим сигналы на частотах 121.5 и 406 МГц. Спутники являются многоцелевыми: основное назначение – обеспечение нужд спутниковой навигации, а бортовая аппаратура КОСПАС устанавливается в дополнение. Запуск спутников осуществляется ракетой-носителем класса «Космос» с космодрома Плесецк.

США обеспечивают функционирование не менее двух метеорологических спутников NOAA, размещенных на круговых околополярных орбитах с высотой 850 км, которые оснащены бортовыми радиокомплексами, обеспечивающими прием в диапазонах частот 121.5 МГц и 406 МГц, изготавливаемых и поставляемых соответственно Канадой и Францией (ИСЗ типа SARSAT).

Космические аппараты КОСПАС-SARSAT совершают оборот вокруг Земли примерно за 100 минут, при этом обозревается участок поверхности диаметром около 5000 км. Бортовая аппаратура КОСПАС-SARSAT обеспечивает работу в двух режимах: в режиме реального времени и глобальном режиме.

На частоте 121.5 МГц система функционирует только в режиме реального времени, в то время как в диапазоне 406 МГЦ поддерживаются оба режима, обеспечивая обслуживание всей поверхности Земного шара. Глобальное обслуживание осуществляется посредством записи в бортовом компьютере космического аппарата информации, получаемой в результате обработки спутником сигналов АРБ. Информация 406 МГц, накопленная в блоке памяти спутника, постоянно передается бортовым радиопередатчиком ИСЗ. Местоположение каждого АРБ, таким образом, может быть определено всеми функционирующими станциями приема и обработки информации (СПОИ), чем обеспечивается многократная обработка сигналов наземным сегментом.

2. Станции приема и обработки информации (СПОИ)

СПОИ осуществляет прием ретранслируемых ИСЗ сигналов, их обработку с целью определения местоположения радиобуев и передает информацию соответствующему Координационному центру системы (КЦС).

Прием сигналов на СПОИ осуществляется при появлении ИСЗ в зоне ее видимости. Время взаимной видимости ИСЗ-СПОИ составляет до 15 минут. Вся обработка принятых от ИСЗ сигналов осуществляется на СПОИ в автоматическом режиме и занимает 10÷15 минут. Обработка принятой цифровой информации (частота 406 МГц) производится с помощью цифровых процессоров, а по аналоговым сигналам, принятым на 121.5 МГц, производится расчет доплеровской кривой, которая позволяет осуществить определение географических координат радиомаяка.

Для повышения точности определения координат при каждом приеме сигналов со спутника производится уточнение параметров орбиты. В этих целях в системе создана сеть высокостабильных орбитографических радиобуев 406 МГц, координаты которых известны с высокой точностью.

Каждая СПОИ проводит проверку своего функционирования на основе анализа принятых сигналов орбитографических радиобуев и сравнения точности определения координат. В настоящее время в системе КОСПАС-SARSAT функционируют 38 СПОИ, развернутые в 21 стране. В России имеется 4 СПОИ: в Архангельске, Москве, Новосибирске и Находке.

3. Координационные центры системы (КЦС).

Функциями КЦС являются координация и обмен аварийной и другой служебной информацией как в рамках КОСПАС-SARSAT, так и с Поисково-спасательными службами (ПСС). КЦС осуществляет сбор информации со всех замыкающихся на него СПОИ, а также от других КЦС и перераспределяет ее другим КЦС или ПСС. Обмен информацией между центрами системы и поисково-спасательными службами осуществляется в соответствии с правилами, согласованными на международном уровне, в частности в рамках ИМО и ИКАО.

КЦС устанавливается в каждой стране, имеющей хотя бы одну СПОИ. Исключение составляет в настоящее время Новая Зеландия, которая свою СПОИ замкнула на Австралию. В России четыре СПОИ замыкаются на московский КЦС.

4. Аварийные радиобуи.

Радиобуи системы предназначены для передачи аварийных сигналов и сигналов о бедствии и представляют собой радиопередатчики, излучающие на частотах 406.025 и 121.5 МГц, которые применяют морские, авиационные и сухопутные пользователи.

АРБ-121.5МГц являются аварийными радиосредствами первого поколения, излучающими тонально модулированный сигнал мощностью 50÷100 мВт, не несущий никакой информации, которая позволила бы распознать объект, на котором он установлен. Характеристики АРБ-121.5 не являются оптимальными, но, тем не менее, КОСПАС-SARSAT осуществляет обработку сигналов 121.5 МГц вследствие того, что такие радиомаяки широко используются во всех странах и в основном в авиации – общее их количество превышает 550 000 единиц.

Радиобуи 406 МГц были специально разработаны для спутникового доплеровского определения местоположения. АРБ этого типа излучают каждые 50 секунд посылку мощностью в 5 Вт с длительностью 0.460 м/с. Несущая модулирована по фазе, а посылка содержит информацию в цифровом виде. В сообщении АРБ-406 содержатся данные о стране регистрации, идентификационный номер радиобуя, по которому может быть опознан объект, где он установлен и другая информация.

В настоящее время в морском и рыболовном флоте России используются радиобуи системы КОСПАС-SARSAT АРБ-406, в которых передатчик с частотой 406 МГц излучает цифровую кодированную информацию на спутник, а тонально-модулированные сигналы передатчика, излучающего на частоте 121.5 МГц служат для целей привода самолетов, т.е. работающего как радиомаяк.

В российскую часть международной системы КОСПАС-SARSAT входят следующие элементы:

      орбитальная группировка спутников типа КОСПАС;

      командно-измерительный комплекс (система контроля и управления спутниками);

      международный координационно-вычислительный центр (МКВЦ), расположенный в Москве;

      станции приема и обработки информации (СПОИ), расположенные, как было указано выше, в Архангельске, Новосибирске, Москве и Находке.

Российская часть системы КОСПАС-SARSAT является общегосударственной и широко используется в интересах Министерства по чрезвычайным ситуациям, морского судоходства, рыбопромыслового и речного флота, гражданской авиации, Минобороны, включая военно-морской флот и военно-воздушные силы. Поручением правительства России функции головной организации по системе КОСПАС-SARSAT в стране возложены на Государственное предприятие «Морсвязьспутник».

### ЭКСПЛУАТАЦИЯ  АВАРИЙНЫХ  РАДИОБУЕВ  В  РОССИИ

Для упорядоченного и правильного использования средств системы КОСПАС-SARSAT в России с 1 января 1994 года введено в действие «Положение по использованию аварийных радиобуев системы Коспас-Сарсат на морских судах» (РД31.62.03.04-93), требования которого обязательны для всех, кто использует морские радиобуи. Положения этого документа направлены на эффективное проведение поисково-спасательных операций и оказание помощи терпящим бедствие:

1. Одобрение типа. В соответствии с международными и национальными требованиями установке на судах РФ подлежат только те модели радиобуев, которые одобрены морской администрацией России и имеют соответствующий сертификат.

2. Программирование АРБ-406. У каждого АРБ-406 должно быть сформировано хранящееся в памяти цифровое сообщение, которое передается при аварийных ситуациях. Основными данными, содержащимися в сообщении радиобуя, являются код страны регистрации судна или АРБ, а также его идентификационный номер. Правильное программирование обеспечивает правильность понятия и считывания на СПОИ, в Координационных центрах системы и в поисково-спасательных службах, а по идентификационному номеру поисково-спасательными службами будет осуществлено опознание судна, на котором установлен радиобуй. В Российской Федерации для установки на морских судах могут использоваться АРБ-406, запрограммированные морским протоколом с Опознавателем морской подвижной службы (ОМПС) или серийным морским протоколом.

3. Регистрация АРБ-406. Все АРБ-406, установленные на судах, плавающих под флагом Российской Федерации, подлежат обязательной регистрации в российском Международном координационно-вычислительном центре (МКВЦ). Это требование вытекает из положений ИМО и необходимо для опознания судна, передавшего сигнал бедствия, и должного планирования и осуществления поисково-спасательных операций. Отсутствие регистрации или ненадлежащая регистрация АРБ-406 может привести к дополнительным затратам времени и средств при проведении поисково-спасательных операций. Вся ответственность за своевременность и достоверность информации по регистрации АРБ-406, а также оперативное информирование об изменениях в данных по регистрации полностью лежит на судовладельце.

4. Условия включения. Обращению с АРБ-406 должен быть обучен каждый член экипажа судна. Аварийные радиобуи, установленные на судах, предназначены для использования только в реальных аварийных ситуациях. Прием сигналов АРБ-406 системой КОСПАС-SARSAT является основанием для проведения спасательной операции. Любое включение АРБ-406, не связанное с аварийной ситуацией и подачей сигналов бедствия, классифицируется как несанкционированное. Если такое включение произошло, следует немедленно прекратить излучение АРБ-406, любыми средствами и способами установить связь с ближайшим или любым спасательно-координационным центром и отменить ложное срабатывание АРБ-406, при этом никаких штрафных или иных санкций к виновным применяться не будут. В противном случае лица, допустившие передачу несанкционированных посылок бедствия АРБ-406 и не отменившие такие посылки, возмещают все расходы по развертыванию поисково-спасательных операций и, кроме этого, на них может быть наложен денежный штраф.

5. Проверка и обслуживание. Аварийный радиобуй – это специфическое устройство, которое не используется ежедневно, а предназначено для включения лишь в аварийной ситуации. Поэтому обеспечение надлежащего обслуживания АРБ-406, регулярной проверки его работоспособности является важнейшей обязанностью пользователя. Техническим обслуживанием и проверками работоспособности АРБ занимается квалифицированный персонал в береговых условиях с использованием соответствующих контрольно-измерительных приборов. Содержание каждой проверки, в том числе устройства самоотделения (гидростата), замена элементов питания, факт и результаты ремонта заносятся в формуляр АРБ-406. Остаточный срок службы химических источников тока АРБ-406 не должен быть менее 1 года, после чего батареи подлежат замене. Спутниковые АРБ-406 должны подвергаться проверкам каждые 12 месяцев.

6. Перспективные направления развития КОСПАС-SARSAT.

Одним из главных направлений развития системы является проведение работ по использованию геостационарных ИСЗ для ретрансляции сигналов, передаваемых радиобуями на частоте 406 МГц. В результате были разработаны приемные комплексы, которые позволили успешно принимать через ГеоИСЗ и обрабатывать сигналы существующего парка АРБ-406, несмотря на их малую выходную мощность.

Использование ГеоИСЗ позволяет значительно ускорить доставку аварийной информации до поисково-спасательных служб, поскольку такие спутники осуществляют постоянный прием сигналов в своей зоне обслуживания, а каждый из них постоянно «просматривает» практически одну треть Земной поверхности (за исключением приполярных областей). При этом следует помнить, что геостационарная система не позволяет определять местоположение существующего парка радиобуев вследствие отсутствия эффекта Доплера.

На геостационарной орбите в настоящее время развернуты над Атлантикой и Тихим океаном два метеорологических спутника США с точками стояния 75ºW и 135ºE, на борту которых имеются ретрансляторы 406 МГц. Кроме того, Индия также запустила два национальных спутника связи с ретрансляторами 406 МГц в точках стояния 83ºE и 93º5E. В 1998 году Россия должна запустить геостационарный ИСЗ «Луч-М» с ретранслятором 406 МГц. Для приема и обработки сигналов с этих ИСЗ установлены наземные станции в Канаде, Испании, Великобритании и Индии, аварийные сигналы, с которых уже поступают в систему КОСПАС-SARSAT.

Для более точного определения местоположения аварийного объекта в рамках программы КОСПАС-SARSAT были разработаны и внедрены мероприятия, позволяющие вводить в цифровое сообщение АРБ-406 данные от навигационных приемников систем GPS/Navstar (США) и Глонасс (Россия). Навигационные приемники систем либо встраиваются в радиобуй, либо навигационная информация подается в радиобуй от внешнего навигационного приемника, чем обеспечивается точность определения местоположения аварийного объекта не хуже 100 м.

Все выше указанное позволяет осуществлять в системе КОСПАС-SARSAT прием сообщений АРБ-406 с закодированной информацией о местоположении, как через собственные низкоорбитальные спутники системы, так и через геоИСЗ. Ряд зарубежных фирм приступили с 1997 года к созданию моделей АРБ-406 с встроенным навигационным приемником.

Эксплуатационные требования к АРБ изложены в Рез. ИМО А.695(17).

# ПЛАТА  ЗА  УСЛУГИ  РАДИОСВЯЗИ

## ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1. Расчетная организация (Accounting Authority).

Администрация страны, выдавшая лицензию судовой станции (или признанная частная эксплуатационная организация, или любая другая организация, назначенная Администрацией), которой могут быть направлены морские счета судовых станций, имеющих лицензию данной страны.

2. Опознавательный код расчетной организации (ОКРО) – Accounting Authority Identification Code (AAIC). Опознавательный код расчетной организации, несущей ответственность за оплату морских счетов.

3. Морской счет (Maritime Account). Счет, составляемый Администрацией, эксплуатирующей береговую станцию, и касающийся трафика радиосвязи между береговой и судовой радиостанциями.

4. Плата береговой станции (Coast Station Сharge – СС).

Плата, относящаяся к использованию средств связи, предоставляемых береговой станцией в морской подвижной службе, или береговыми земными станциями в морской подвижной спутниковой службе. В морской подвижной спутниковой службе такая плата включает в себя полную стоимость космического сегмента. Администрация может также указывать свою полную береговую плату, разделяя ее на составные элементы.

5. Линейная плата (Land Line Charge – LL).

Плата, относящаяся к передаче национальных и международных сообщений по общей сети электросвязи.

6. Плата судовой станции (Ship Station Charge – SS).

Плата, относящаяся к использованию судовой станции. У станций одной страны по различным ведомственным принадлежностям могут быть разные расчетные организации, отличающиеся опознавательным кодом. Опознавательный код расчетной организации (ОКРО) состоит из двух частей. Первая часть содержит две буквы, обозначающие страну, в которой находится расчетная организация; вторая часть – цифры, обозначающие соответствующую расчетную организацию (у России ОКРО: SU04 – для всех видов связи).

Плата, относящаяся к радиосвязи, состоит в общем случае из следующих компонентов:

      плата береговой станции (CC);

      линейная плата (LL);

      плата за специальные услуги (сюда входит доставка радиотелеграммы на специальном бланке, срочность и т.п.);

      плата судовой станции (SS).

В международных расчетах за судовую радиосвязь используются следующие валюты:

—    золотой (швейцарский) франк – GF (Gold Frank);

—    условная расчетная единица, принятая международным валютным фондом – SDR (Special Drawing Rights), единица специальных прав заимствования, которая связана с золотым франком соотношением:

1 SDR = 3.061 GF или приблизительно 1 SDR = 1.35 - 1.45 USD.

Плата за услуги связи (все ее составляющие: CC, LL, SS и специальные услуги) в конвентированной валюте взимается с клиента на борту судна в соответствии с действующими тарифами на момент осуществления радиосвязи и документально оформляется в установленном судовладельцем порядке. Тарифы на эти услуги периодически издаются и переиздаются в различных справочниках (List of Coast Stations, ITU; SAIT и др.); за отдельную плату (возможна бесплатная услуга) предоставляются непосредственно на береговых станциях после окончания сеанса радиосвязи. При передаче сообщений или осуществлении сеанса радиосвязи следует руководствоваться следующим: береговая станция должна быть как можно ближе к пункту назначения (абоненту), чтобы, насколько это возможно уменьшить береговую составляющую LL, как самую дорогостоящую. Кроме того, полная плата зависит от типа (спутниковая или наземная), вида (радиотелеграмма, факсимильное, радиотелексное или телефонное соединение, передача данных и др.) связи, способа ее осуществления (автоматическая или ручная) и, самое главное, от стоимости радиосвязи, которую можно уменьшить, только оперируя имеющимися на судне фактическими тарифами. Если береговая радиостанция используется как промежуточная между двумя судовыми станциями, то ею взимается двойная оплата (СС х 2). При необходимости использования двух береговых станций в качестве промежуточных между двумя судовыми станциями взимается плата, причитающаяся каждой береговой станции, и, кроме того, линейная плата за участок между двумя береговыми станциями.

Необходимо помнить, что величина оплаты существенно зависит от загруженности каналов связи в течение суток, и поэтому, лучше осуществлять сеанс свяи не в часы-пик, когда действуют пониженные тарифы (Off-peak, charges/reduced rates). Подробная информация по оплате за услуги связи содержится в Рекомендации D.90/F.111 «Тарификация, расчеты и возврат платы в морской подвижной службе».

## ПЛАТА  ЗА  ТЕЛЕКСНУЮ  И  ТЕЛЕФОННУЮ  СВЯЗЬ

Плата за телексную и телефонную радиосвязь зависит от трех факторов:

♦ продолжительность работы в канале;

♦ удаленность абонента от береговой станции, через которую осуществляется связь (размер линейной платы LL);

♦ используемый частотный диапазон (использование КВ диапазона дороже СВ и ПВ диапазонов).

При автоматическом методе соединения тарификация осуществляется одним из двух методов:

        поминутная тарификация (аналогично русскому соединению);

        тарификация периодическими импульсами, используемыми в национальной автоматической службе (например, при автоматическом телексном соединении через английские береговые станции минимальная плата берется за 6 секунд и далее с шагом в 6 секунд).

В общем случае ручная работа (Морзе, передача голосом по телефону) оплачивается намного дороже, чем при автоматическом соединении (TLX, RTLX, INMARSAT-A/C).

Телексные сообщения оплачиваются по времени, затраченному на их передачу. При автоматическом соединении в квитанции об осуществлении сеанса связи указывается DURATION (продолжительность соединения – время в минутах, секундах или десятых долях минуты, которое подлежит оплате). С помощью радиотелекса оплачиваемое время считается от момента получения команды MSG+? на дисплее компьютера до момента введения с клавиатуры КККК; через INMARSAT-А – от момента получения автоответа абонента до момента введения с клавиатуры пяти точек или запятых. При ручном и полуавтоматическом соединении минимальная плата берется за 3 минуты с последующей оплатой каждой минуты, при автоматическом – за 1 минуту с последующей оплатой времени соединения с дискретностью 6 секунд (целое количество минут плюс округленное в большую сторону количество секунд в десятых минуты). При передаче радиотелеграммы посредством радиотелекса (при автоматическом соединении – по команде TGM+) – плата берется не за время соединения, а за количество тарифных слов.

В системе INMARSAT-С оплачивается объем переданной информации в битах, при этом к объему информации, указанной на дисплее аппаратуры, необходимо добавить один блок (256 бит) за уведомление о вручении сообщения адресату, если оно выбрано при отправке. Любой символ (Character), вводимый с клавиатуры компьютера (им может быть цифра, буква, знаки препинания и т.д.), записывается в память 8-битовым машинным кодом и занимает на магнитном диске место, равное одному байту. При просмотре переданного файла-сообщения в редакторе или в директории памяти компьтера индицируется количество символов (Characters) или размер файла (SIZE) в байтах соответственно. Телексное сообщение в INMARSAT-С может быть передано 5-, 7- или 8-битовым кодом, исходя из этого расчета подсчитывается количество переданных бит. Для справки ниже приводятся соотношения, используемые при тарификации сообщений:

1 character = 8 bits = 1 byte

256 bits = 1 block

1 Кbit = 4 blocks = 1024 bits = 128 bytes (примерно 25 слов)

20 Kbits примерно равно 400 знакам (1 страница).

Например, количество знаков (characters) в сообщении 157. Телекс отправили 7-битовым кодом:

157 х 7 = 1099 бит;

1099 : 256 = 4 блока и 75 бит;

75 бит округляем до целого блока и прибавляем один блок за уведомление, итого: 4 + 1 + 1 = 6 блоков информации, подлежащих оплате согласно действующих тарифов.

Телефонная связь оплачивается по фактическому времени разговора, прошедшему в общем случае с момента поднятия трубки абонентом и до момента, когда в трубке стали слышны короткие гудки. При автоматическом соединении минимальное оплачиваемое время равно 1 минуте с последующей поминутной или дискретной шести секундам оплатой аналогично радиотелексу, при ручном соединении – 3 минуты с оплатой каждой минуты сверх этого времени. Оплачиваемое время при использовании наземных видов радиосвязи или спутниковой связи либо сообщается оператором, либо распечатывается на аппаратуре.

Примеры:

1. На КВ передали абоненту в Бразилии через береговую станцию, расположенную в Аргентине, радиотелексом в автоматическом режиме сообщение DIRTLX, продолжительность которого составила 3 минуты 15 секунд:

15 : 6 = 2 + 1 = 3 десятых минуты (округляем в большую сторону) и получаем оплачиваемое время равное 3.3 минуты;

СС = 1.9 SDR/min × 3.3 = 6.27 SDR;

LL = 1.8 SDR/min × 3.3 = 5.94 SDR;

S = 6.27 + 5.94 = 12.21 SDR.

Примерный перевод в USD: 1.4 × 12.21 SDR = 17.1 USD.

2. Используя судовую земную станцию стандарта INMARSAT А, передали сообщение абоненту в России через береговую земную станцию, расположенную в Австралии, телексное сообщение, продолжительностью 4 минуты в пиковый период:

СС = 5.15 SDR/min × 4 = 20.60 SDR;

LL = 1.3 SDR/min × 4 = 5.2 SDR;

S = 25.80 SDR.

Далее полученную сумму аналогично перевести в доллары США.

3. Передали радиотелекс во Владивосток через береговую станцию Ибараки (Япония), продолжительность составила 105 секунд:

105 = 1 мин 45 секунд; берем ближайшее большее 48 : 6 = 8 десятых минуты; оплачиваемое время – 1.8 минуты;

СС = 3.32 SDR/min × 1.8 = 5.976 SDR;

LL = 1.9 SDR/min × 1.8 = 3.42 SDR;

S = 5.976 + 3.42 = 9.396 SDR.

Далее полученную сумму перевести в доллары США.

#### Примерные цены за связь в системе ИНМАРСАТ

| CЗC | Инмарсат-А | Инмарсат-В | Инмарсат-С | Инмарсат-М |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид связи | за минуту | за минуту | за kilobit | за минуту |
| Телефон | 3.5-8.0 USD | 2.0-7.0 USD | N/A | 3.0-6.0 USD |
| Телекс | 2.0-4.0 USD | 2.0-4.0 USD | 1.0-1.5 USD | N/A |
| Факс | 2.0-4.0 USD | 2.0-4.0 USD | N/A | 3.0-6.0 USD |
| E-mail | 2.0-4.0 USD | 2.0-4.0 USD | 1.0-1.5 USD | 3.0-6.0 USD |

## РАДИОТЕЛЕГРАММЫ

В международной практике встречается следующая аббревиатура радиотелеграмм: английская – TGM, TLG, CABLE; русская – РДО, ДПР. Радиотелеграмма состоит из следующих частей:

      заголовок, включая служебные отметки;

      адрес;

      текст;

      подпись.

Заголовок радиотелеграммы, передаваемой в адресс зарубежной береговой станции, включает в себя номер телеграммы, название судна (в случае совпадения названий судов после названия судна через дробную черту указывается позывной сигнал), название радиостанции (через какую передается радиотелеграмма), число слов (тарифные/действительные), дату, время, ОКРО и служебные отметки. Например: NR01 M/V BUTOMA/UEUA TOKYO RADIO 12/15 09/12 1800 SU04 AMPLIATION. Телеграммы, передаваемые судном иностранным береговым станциям, имеют нумерацию ежесуточную и для каждой береговой станции свою. При передаче телеграмм в адрес российского абонента через российскую радиостанцию номер ставится после названия судна, причем нумерация помесячная отдельно по служебным и частным телеграммам независимо от того, на какую радиостанцию она будет сдана. Кроме того, перед номером частной телеграммы дополнительно ставится ноль. Дата и время подачи телеграммы выражается двумя группами цифр, из которых первая указывает день и месяц через дробь, а вторая состоит из четырех цифр, указывающих часы и минуты (от 0001 до 2400). Время подачи указывается по Всемирному координированному времени (UTC). Служебная отметка служит для сообщения дополнительных сведений о телеграмме. Примеры отметок и сокращенная форма, в которой они должны передаваться:

CTF – исправление последует;

IMPLICATION – телеграмма передается вторично;

PART/1 – раздел телеграммы;

SU04 (для России) – опознавательный код расчетной организации.

Эти отметки ставятся в конце строки заголовка.

Допускается несколько категорий адресов, в том числе полный адрес, зарегистрированный адрес, телефонный и телексный адрес.

Полный адрес включает:

      наименование адресата;

      название улицы, номер дома, квартиры;

      название телеграфного предприятия назначения, дополняемое по мере возможности почтовым кодом, расположенным в соответствии с требованиями страны назначения.

Пример: 		  MISS GISELLA COHEN

67 BROADSTREET

NEW YORK (1004)

Зарегистрированный адрес – это адрес, полный текст которого (за исключением почтового отделения пункта назначения) заменяется одним сокращенным указателем. Такой адрес регистрируется в стране назначения и содержит полный адрес адресата. Пример: INOCRAM LISBOA.

Телефонный адрес. Если отправитель желает, чтобы его телеграмма была передана по телефону, он ставит перед адресом, содержащим фамилию адресата и место назначения, служебную отметку TFx, где х обозначает номер телефона адресата.

Пример: 	  TF54366

MARIE DUBOIS

PARIS

Телексный адрес. Если отправитель желает, чтобы его телеграмма была передана по телексу, он ставит перед адресом, содержащим фамилию адресата и место назначения, служебную отметку TLXx, где х обозначает номер телекса адресата. Пример: 		TLX200745

MARIE DUBOIS

PARIS

Адрес радиотелеграммы, предназначенной для судовой станции, должен быть как можно более полным и обязательно должен содержать:

—    наименование или обозначение адресата с дополнительными подробностями (если необходимо);

—    наименование судовой станции, сопровождаемое при необходимости ее позывным сигналом, присоединяемым к наименованию судовой станции через дробь;

—    наименование береговой станции, через которую перенаправляется радиограмма.

Если имеются служебные отметки, они проставляются отдельно в первой строке адресной части. Отметки в телеграмме:

– указывают категорию данной телеграммы;

– обозначают особую услугу, которая запрашивается отправителем.

В международной службе передачи телеграмм общего пользования приняты следующие категории телеграмм:

| Телеграммы, относящиеся к безопасности человеческой жизни | SVH |
| --- | --- |
| Телеграммы, касающиеся применения Устава ООН | ETATPRIORITE |
| Правительственные телеграммы | ETAT |
| Метеорологические телеграммы | OBS |
| Телеграммы, касающиеся лиц, защищаемых во время войны Женевскими конвенциями от 1949 года | RCT |
| Служебные телеграммы или извещения | А |
| Обыкновенные частные телеграммы | — |

Прием телеграмм, имеющих вышеуказанные категории, обязателен. Ниже указаны категории телеграмм, прием которых не обязателен:

| Почтовые финансовые телеграммы | POSTFIN |
| --- | --- |
| Телеграммы-письма | LT |
| Правительственные телеграммы-письма | LTF |
| Бесплатные телеграммы (МСЭ) | CONFERENCE |

Перечень особых услуг с указанием служебных отметок:

| Срочная передача и доставка | URGENT |
| --- | --- |
| Телеграмма на бланке «люкс» | LX |
| Со сроком хранения радиотелеграмм наземными станциями (х – число дней) | Jx |
| Телеграмма с заказом на доставку по телефону (х – номер телефона) | TFx |
| Телеграмма с заказом на доставку по телексу (х – номер телекса) | TLx |
| Телеграмма с заказом на доставку по факсимильной связи (х – номер факса) | FAXx |

Каждая телеграмма должна содержать текст, состоящий, по крайней мере, из одного знака. При наличии в тексте важных знаков или букв желательно, чтобы отправитель повторил их, чтобы дать возможность адресату выявить возможные ошибки при передаче. Отправитель может дать повторение сразу же после соответствующей группы в скобках или с предваряющим словом REPEAT, например: 2400 (2400).

Подпись в телеграмме не обязательна; она может быть дана отправителем в любом вид, но если она присутствует, то печатается в следующей строке сразу же после текста, и начинать ее следует с шестой позиции, предварительно введя 5 пробелов.

Заканчивается телеграмма знаком конца телеграммы (ЗКТ) – NNNN. Формат записи радиотелеграммы строго регламентирован существующей телеграфной аппаратурой, поэтому при наборе текста телеграммы в любом редакторе судового радиооборудования (ТЕЛЕКС или INMARSAT-А/В/С) нужно соблюдать данные требования, установленные телеграфной системой связи.

### ПЛАТА  ЗА  РАДИОТЕЛЕГРАММЫ

Плата береговой станции и плата судовой станции за радиотелеграммы устанавливается на основе пословной оплаты. Полная плата за радиотелеграммы взимается с отправителя. Величина линейной платы и платы береговой станции публикуются в List of Coast Stations. При наличии в радиотелеграмме служебной отметки Urgent (Срочная) линейная плата LL взимается в двойном размере.

При передаче телеграммы по радиотелефону оплата пословная.

В МПС плата не взимается при передаче радиотелеграмм срочного важного значения при условии, что они являются:

—   сообщениями о бедствии или ответами на них;

—   радиотелеграммами, исходящими от судовых станций, с сообщениями об айсбергах, обломках судов, минах, резких изменениях в положении или работе буев, маяков и других опасностей навигационного или метеорологического характера;

—   служебными радиотелеграммами, относящимися к МПС.

Не взимается плата при передаче радиотелеграмм, относящихся к медицинским извещениям, при условии, что обмен ими ведется непосредственно между судовыми станциями и береговыми станциями, которые, будучи включенными в Список станций и радиообнаружения и специальных служб, обозначены как несущие такую службу, и радиотелеграммы адресованы в соответствии с указаниями этого Списка.

### ПОДСЧЕТ  СЛОВ

При подсчете слов делается различие между числом действительных слов и числом оплачиваемых слов. Каждое слово, группа знаков или отдельный знак, которому предшествует и за которым следует пробел, считаются как одно действительное слово. Слова и группы знаков, не превышающие 10 знаков, считаются за одно оплачиваемое слово; слова и группы знаков, превышающие 10 знаков, подсчитываются по тарифу: одно оплачиваемое слово на каждые 10 знаков плюс одно оплачиваемое слово за превышение.

В случае, когда количество оплачиваемых слов соответствует количеству действительных слов, оно указывается в заголовке один раз (без дроби). Если количество подлежащих оплате слов отличается от количества действительных слов, то указываются оба числа, и при этом они отделяются дробной чертой. Количество оплачиваемых слов должно ставиться первым. Заголовок не входит в число действительных и оплачиваемых слов. Служебные отметки включаются в число тарифицируемых слов во всех платных телеграммах и в число действительных слов во всех радиотелеграммах. При автоматических видах работы с повременной оплатой за услуги радиосвязи подсчет слов не ведется и не указывается в заголовке.

Пример составления судовой радиотелеграммы (« < » – возврат каретки;   « º » – перевод строки; « ‗ » – знак пробела):

< º (или нажать клавишу ENTER – 1 раз)

NR‗01 < º (1 раз)

M/V‗BUTOMA/UEUA‗TOKYO‗RADIO‗15/14‗24‗1800‗SU04 < º º º (3 раза)

URGENT < º (1 раз)

FESCO < º (1 раз)

VLADIVOSTOK‗RUSSIA < º º º (3 раза)

ETA‗SHANGHAI‗PILOT‗STATION‗25/12‗1200‗LOCAL‗TIME < º (1 раз)

‗ ‗ ‗ ‗ ‗BRGDS‗MASTER < º º º º º º º º º º (10 раз)

NNNN

### ПЕРЕДАЧА  ТЕЛЕГРАММ  ПО  ТЕЛЕФОНУ

При передаче радиотелеграммы по телефону с судна на береговую станцию необходимо (Руководство по радиосвязи, с.246):

* правильно оформить телеграмму (проставить номер, дату, подсчитать слова и т.д.);

* по справочнику List of Coast Stations ITU (его использование приведено ниже) выбрать радиостанцию, ближайшую к пункту назначения, которая обеспечивает сервис RTF-2 или RTF-3;

* на вызывном телефонном канале установить связь с береговой станцией;

* оператору станции по-английски объяснить, что необходимо передать РДО;

* перейти на указанный оператором станции рабочий канал и внятно и четко задиктовать текст; если необходимо, передавать по буквам, используя МСС; по информации берегового оператора зафиксировать число принятых им тарифных и действительных слов для дальнейших расчетов по оплате.

Передача радиотелеграммы должна производиться следующим образом:

– радиограмма начинается; от …(название судна);

– номер …(порядковый номер радиотелеграммы);

– число слов …;

– дата …;

– время …(время подачи радиотелеграммы на борту судна);

– служебные отметки (если таковые имеются);

– адрес …;

– текст …;

– подпись …(если имеется);

– радиотелеграмма заканчивается, конец.

Подтверждение приема одной или нескольких радиограмм должно выполняться принимающей станцией по следующей форме:

● позывной сигнал или другой опознавательный сигнал передающей станции;

● слова THIS IS или DE;

● позывной или другой опознавательный сигнал принимающей станции;

● «Ваш номер … получен, все» (или R, произносимое как Romeo (число), К, произносимое как Kilo).

Передачу радиотелеграммы или нескольких радиотелеграмм не следует считать законченной до получения подтверждения.

### КОНТРОЛЬНЫЕ  СРОКИ  ПРОХОЖДЕНИЯ  ТЕЛЕГРАММ  С СУДНА  НА  БЕРЕГ

По требованию международных документов радиотелеграммы с судна направляются через наиболее удобно расположеные относительно него наземные станции или через станцию, указанную отправителем. При неуверенном приеме (не более 3-х неудачных попыток) или отсутствии возможности для повторного установления связи в течение 24 часов передающая станция ставит в известность отправителя, который может потребовать ее передачи через другую станцию при первой возможности или аннулирования (Руководство по радиосвязи, с.572).

Национальные правила могут устанавливать иной порядок прохождения РДО, например, в России (Сборник инструкций по общей эксплуатации электросвязи в ММФ СССР, 1989, с.4, 40; Приказ №41 ДМТ от 07.06.94 года, п.1.12).

В целях обеспечения контроля за своевременной передачей радиотелеграфных сообщений установлены следующие единые для всех станций контрольные сроки прохождения радиотелеграмм по каналам связи (в таблице через дробь указано время доставки служебных и частных телеграмм соответственно):

| Категория | Отметка срочности | Очередь обработки | Кто может подать | Срок доставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вне категории | Миг (вручить немедленно) | 1 | Министр,замести-тели, начальники пароходств | 15 минут |
|  | Воздух | 2 | Начальники пар-ств, портов, КМ |  |
|  | Море | 3 | Те же |  |
|  | Ракета | 4 | Информация ДСП |  |
|  | Мобилизацион-ная | 5 | То же |  |
|  | Самолет | 6 | То же |  |
| Внеочередная | SOS | 7 | КМ |  |
|  | Медпомощь | 8 | КМ, деж. госпитали |  |
|  | Авария | 9 | КМ, нач.портов, предприятий, рук-во департамента |  |
|  | Шторм | 10 | КМ судов, КМ и нач. портов, метеослужб |  |
|  | Авиа | 11 | КМ и должн. лица ст.набл. Госкомгидромета |  |
|  | Связьавария | 12 | Нач. р/с, р/ц, ЦУС, Морсвязьспутник |  |
| Президент | Президент | 13 | Президент России |  |
| Высшая правительст-венная | Высшая правительст-венная | 14 | Премьер и его заместители |  |
| Правительст-венная | Правительст-венная | 15 | Члены правительства |  |
| Весьма срочная | Весьма срочная | 16 | КМ, нач.портов, управлений по своду должност-ных лиц |  |
| Срочная | Диспетчерская (ДПР) | 17 | КМ, должностные лица пароходств, управлений, портов | 5 часов |
|  | Метео | 18 | КМ, деж. Синоптики |  |
|  | НАВИМ | 19 | Должностные лица гидрограф. Служб, КМ и нач. портов |  |
|  | Срочная | 20 | Должностные лица по своду ведомств. связи/частные лица | 5/6 часов |
| Обыкновенная | Отметки нет | 21 | Те же | 6/12 часов |

Контрольным сроком прохождения радиотелеграмм считается время от момента получения радиостанцией РДО от подателя или корреспондента до момента передачи ее на канале связи, подтвержденного квитанцией.

К служебным РДО относятся сообщения, подписанные должностными лицами министерства и адресованные им, а также сообщения для автоматизированной системы управления.

К частным РДО относятся сообщения, поданные на судовые станции членами экипажей или пассажирами судов, а также сообщения, адресованные этим лицам.

# СТАНДАРТНЫЕ  КОДЫ  И  СОКРАЩЕНИЯ

| AAIC | Accounting Authority Identification Code |
| --- | --- |
| AC | Alternating Current |
| ADE | Above Deck Equipment |
| AF | Audio Frequency |
| AGC | Automatic Gain Control |
| AM | Amplitude Modulation |
| AMVER | Automated Mutual-Assistance Vessel Rescue System |
| AOR-E | Atlantic Ocean Region (East) |
| AOR-W | Atlantic Ocean Region (West) |
| ARCC | Aeronautical Rescue Coordinating Centre |
| ARQ | Automatic Repetition reQuest |
| ASCII | American Standard Code for Information Interchange |
| AUSREP | AMVER, operated by the Australian Authorities |
| A1A | Continuous wave telegraphy, Morse code |
| A2A | Telegraphy by the on-off a tone modulated carrier, Morse code: double sideband |
| A3A | Telephony using amplitude modulation: double sideband |
| BBER | Bulletin Board Error Rate |
| BDE | Below Deck Equipment |
| CC | Coast Charge |
| CCIR | International Radio Consultative Committee |
| CCITT | International Consultative Committee for Telegraph and Telephone |
| CEPT | Conference of European Postal and Telecommunications administrations |
| CES | Coast Earth Station (Inmarsat) |
| Ch | Channel |
| CQ | General call to all stations |
| CSS | Coordinator Surface Search |
| DE | Signal used in Morse telegraphy meaning «THIS IS…» |
| DF | Direction Finder |
| DSC | Digital Selective Calling |
| EGC | Enhanced Group Call (Inmarsat) |
| EPIRB | Emergency Position-Indicating Radio Beacon |
| ETA | Estimated Time of Arrival |
| ETD | Estimated Time of Departure |
| FAX | Facsimile |
| FEC | Forward Error Correction |
| FM | Frequency Modulation |
| FSK | Frequency Shift Keying |
| F1B | Telegraphy using frequency modulation (telex) |
| F3E | Telephony using frequency modulation |
| GA+ | Go Ahead (telex) |
| GF | Gold Frank |
| GHz | GigaHertz |
| GMDSS | Global Maritime Distress and Safety System |
| GOC | General Operator's Certificate |
| GPS | Global Positioning System |
| G3E | Telephony using phase modulation |
| HF | High Frequency (3÷30 MHz) |
| HSD | High Speed Data |
| H2A | Telegraphy by the on-off keying of a tone modulated carrier, Morse code: single sideband, full carrier |
| H3E | Telephone using amplitude modulation: single sideband, full carrier |
| IAMSAR | International Aeronautical and Maritime Search and Rescue Manual |
| IBM | International Business Machines |
| IC | Integrated Circuit |
| ICAO | International Civil Aviation Organization |
| IF | Intermediate Frequency |
| IHO | International Hydrographic Organization |
| IMN | Inmarsat Mobile Number |
| IMO | International Maritime Organization |
| INMARSAT | INternational MARitime SATellite organization |
| IOR | Indian Ocean Region |
| ITA2 | International Telegraph Alphabet 2 |
| ITU | International Telecommunication Union |
| J3E | Telephone using amplitude modulation: single sideband suppressed carrier |
| JASREP | AMVER, operated by the Japanese Authorities |
| kHz | KiloHertz |
| КОСПАС/ SARSAT | КОсмическая Система Поиска Аварийных Судов/Search And Rescue Satellite Aided Tracking |
| kW | KiloWatt |
| LCD | Liquid Crystal Display |
| LES | Land Earth Station |
| LL | LandLine charge |
| LMES | Land-Mobile Earth Station |
| LSB | Lower Side Band |
| LUT | Local User Terminal (КОСПАС/SARSAT system) |
| MCC | Mission Control Centre (КОСПАС/SARSAT system) |
| MERSAR | MERchant ship Search And Rescue manual |
| MES | Mobile Earth Station |
| MF | Medium Frequency (300÷3000 kHz) |
| MHz | MegaHertz |
| MID | Maritime Identification Digits |
| MMSI | Maritime Mobile Service Identities |
| MRCC | Maritime Rescue Coordination Centre (RCC) |
| MS-DOS | MicroSoft Disk Operating System |
| MSI | Maritime Safety Information |
| NAVAREA | NAVigational AREA – short title of an area in the wold-wide navigational warning service |
| NAVTEX | NAVigational TEleX |
| NBDP | Narrow-Band Direct Printing |
| NCS | Network Co-ordination Station (Inmarsat) |
| NM | Nautical Mile |
| NOC | Network Operation Centre (Inmarsat) |
| OBS | Prefix for Meteorological telegrams |
| OCC | Operations Control Centre |
| OSC | On-Scene Commander |
| PC | Personal Computer |
| PCP | Programmable Communication Processor |
| POR | Pacific Ocean Region |
| PRN | PriNter |
| PSDN | Packet Switched Data Network |
| PSTN | Public Switched Telephone Network |
| R3E | Telephony using amplitude modulation: single sideband, reduced carrier |
| RAM | Random Access Memory |
| RCC | Rescue Coordinating Centre (MRCC) |
| ROC | Restricted Operator's Certificate |
| ROM | Read Only Memory |
| RT | Radio Telephony |
| RTM | Radio Telex Modem |
| RX | Receiver |
| SAR | Search And Rescue |
| SARSAT | Search And Rescue Satellite Aided Tracking |
| SART | Search And Rescue Transponder |
| SCANCOMM | Skanti Computerized Advanced Node for Communicating Maritime Messages |
| SDR | Special Drawing Right |
| SelCall | Selective Calling |
| SelFEC | Selective Forward Error Correction (telex) |
| SKANTI | SKANdinavisk TeleIndustry |
| SES | Ship Earth Station |
| SOLAS | Safety Of Life At Sea |
| SS | Ship Station charge (Mobile station charge) |
| SSB | Single Side Band |
| TEL | TELephone (voice) transmission via PSTN |
| TELEX | TELegraphic EXchange |
| TLX | store-and-forward TeLeX |
| TOR | Telex Over Radio |
| TRP | Transmitter Receiver Power supply |
| TV | TeleVision |
| TX | Transmitter, Transmission |
| UHF | Ultra High Frequency |
| USB | Upper Side Band |
| UTC | Universal Coordinated Time |
| VBTLX | Voice Bank and TeLeX transmission via PSTN and TELEX |
| VHF | Very High Frequency (30÷300 MHz) |
| VTS | Vessel Traffic Service |
| W | Watt |
| WARC | World Administrative Radio Conference |
| WMO | World Meteorological Organization |
| WRU | Who aRe yoU? (telex) |
| WT | Wireless Telegraphy (Morse) |
| WWNWS | World Wide Navigational Service |
| Wx | Weather |

# ТЕЛЕФОННЫЕ И ТЕЛЕКСНЫЕ КОДЫ СТРАН

| Страна | Код ISO | Телексный код | Телефонный код |
| --- | --- | --- | --- |
| AFGHANISTAN | AFG | 79 | 93 |
| ALASKA | ALS | 200 | 1 |
| ALBANIA | ALB | 604 | 355 |
| ALGERIA | ALG | 408 | 21 |
| ANDORRA | AND | 590 | 376 |
| ANGOLA | AGL | 991 | 244 |
| ANGUILLA | AIA | 391 | 1809497 |
| ANTIGUA & BARBUDA | ATG | 393 | 1809 |
| ARGENTINA REPUBLIC | ARG | 33 | 54 |
| ARMENIA | ARM | 684 | 374 |
| ARUBA | ABW | 303 | 297 |
| ASCENSION | ASC | 939 | 247 |
| AUSTRALIA | AUS | 71 | 61 |
| AUSTRIA | AUT | 47 | 43 |
| AZERBAIJANI REPUBLIC | AZE | 784 | 994 |
| AZORES | AZR | 404 | 351 |
| BAHAMAS | BAH | 297 | 1809 |
| BAHRAIN | BHR | 490 | 973 |
| BANGLADESH | BGD | 780 | 880 |
| BARBADOS | BRB | 392 | 1809 |
| BELARUS | BLR | 681 | 375 |
| BELGIUM | BEL | 46 | 32 |
| BELIZE | BLZ | 371 | 501 |
| BENIN | BEN | 972 | 229 |
| BERMUDA | BER | 290 | 18092 |
| BHUTAN | BTN | 890 | 975 |
| BOLIVIA | BOL | 309 | 591 |
| BOSNIA & HERZEGOVINA | BIH | 600 | 387 |
| BOTSWANA | BOT | 962 | 267 |
| BRAZIL | B | 38 | 55 |
| BRITISH VIRGIN ISLANDS | VRG | 292 | 180949 |
| BRUNEI DARUSSALAM | BRU | 809 | 673 |
| BULGARIA | BUL | 67 | 359 |
| BURKINA FASO | BFA | 978 | 226 |
| BURUNDI | BDI | 903 | 257 |
| CAMBODIA | CBG | 807 | 855 |
| CAMEROON | CME | 970 | 237 |
| CANADA | CAN | 21 | 1 |
| CANARY ISLANDS | CNR | 52 | 34 |
| CAPE VERDE | CPV | 993 | 238 |
| CAROLINE ISLANDS | CAR | 764 | 691 |
| CAYMAN ISLANDS | CYM | 293 | 180994 |
| CENTRAL AFRICAN REP. | CAF | 971 | 236 |
| CHAD | TCD | 976 | 235 |
| CHILE | CHL | 346 | 56 |
| CHINA | CHN | 85 | 86 |
| CHRISTMAS ISLANDS | CHR | 766-7 | 672 |
| COCOS KEELING ISLANDS | ICO | 766 | 61 |
| COLOMBIA | CLM | 35 | 57 |
| COMOROS | COM | 994 | 269 |
| CONGO | COG | 981 | 242 |
| COOK ISLANDS | CKH | 772 | 682 |
| COSTA RICA | CTR | 376 | 506 |
| COTE D’IVOIRE | CTI | 983 | 225 |
| CROATIA | HRV | 599 | 385 |
| CUBA | CUB | 28 | 53 |
| CYPRUS | CYP | 605 | 357 |
| CZECH REPUBLIC | CZE | 66 | 42 |
| DENMARK | DNK | 55 | 45 |
| DIEGO GARCIA |  | 938 | 246 |
| DJIBOUTI | DJI | 979 | 253 |
| DOMINICA | DMA | 394 | 18090449 |
| DOMINICAN REPUBLIC | DOM | 241 | 1809350 |
| ECUADOR | EQA | 308 | 593 |
| EGYPT | EGY | 91 | 20 |
| EL SALVADOR | SLV | 373 | 503 |
| EQUATORIAL GUINEA | GNE | 999 | 240 |
| ERITREA | ERI | 920 | 291 |
| ESTONIA | EST | 537 | 372 |
| ETHIOPIA | ETH | 980 | 251 |
| FALKLAND ISL. | FLK | 306 | 500 |
| FAROE ISL. (DENMARK) | FRO | 502 | 298 |
| FIJI | FJI | 701 | 679 |
| FINLAND | FNL | 57 | 358 |
| FRANCE | F | 42 | 33 |
| FRENCH GUIANA | GUF | 300 | 594 |
| FRENCH POLYNESIA | OCE | 702 | 689972 |
| GABONESE REPUBLIC | GAB | 973 | 241 |
| GAMBIA | GMB | 996 | 220 |
| GEORGIA | GEO | 683 | 995 |
| GERMANY | D | 41 | 49 |
| GHANA | GHA | 94 | 233 |
| GIBRALTAR | GIB | 405 | 350 |
| GREECE | GRC | 601 | 30 |
| GREENLAND | GRL | 503 | 299 |
| GRENADA | GRD | 395 | 1809440 |
| GUADELOUPE | GDI | 299 | 590 |
| GUAM | GUM | 700 | 671 |
| GUATEMALA | GTM | 372 | 502 |
| GUERNSEY | GRY | 51 | 44 |
| GUIANA |  | 300 | 594 |
| GUINEA | GUI | 995 | 224 |
| GUINEA-BISSAU | GNB | 969 | 245 |
| GUYANA | GUY | 295 | 592 |
| HAITI | HTI | 203 | 509 |
| HAWAII | HWA | 773 | 1808 |
| HONDURAS | HND | 374 | 504 |
| HONGKONG | HKG | 802 | 852 |
| HUNGARY | HNG | 61 | 36 |
| ICELAND | ISL | 501 | 354 |
| INDIA | IND | 81 | 91 |
| INDONESIA | INS | 73 | 62 |
| INMARSAT (AOR-EAST) |  | 581 | 871 |
| INMARSAT (AOR-WEST) |  | 584 | 874 |
| INMARSAT (IOR) |  | 583 | 873 |
| INMARSAT (POR) |  | 582 | 872 |
| IRAN | IRN | 88 | 98 |
| IRAQ | IRQ | 491 | 964 |
| IRELAND | IRL | 500 | 353 |
| ISRAEL | ISR | 606 | 972 |
| ITALY | I | 43 | 39 |
| JAMAICA | JMC | 291 | 1809 |
| JAPAN | J | 72 | 81 |
| JERSEY | JRY | 51 | 44 |
| JORDAN | JOR | 493 | 962 |
| KAZAKHSTAN | KAZ | 785 | 7 |
| KENYA | KEN | 987 | 254 |
| KIRIBATI | KIR | 761 | 686 |
| KOREA (DEM. PEOPLE’S REP.) | KRE | 899 | 850 |
| KOREA (REP.) | KOR | 801 | 82 |
| KUWAIT | KWT | 496 | 965 |
| KYRGYZSTAN | KGZ | 788 | 7 |
| PUERTO RICO | PTR | 205/206/209/240 | 1809 |
| QATAR (STATE OF) | QAT | 497 | 974 |
| REUNION | REU | 961 | 262 |
| RODRIGUES ISL. | ROD | 966 | 230 |
| ROMANIA | ROU | 65 | 40 |
| RUSSIAN FEDERATION | RUS | 64 | 7 |
| RWANDA | RRW | 909 | 250 |
| ST. CHRISTOPHER | SCN | 397 | 1809465 |
| ST. VINCENT&GRENADINES | VCT | 399 | 180945 |
| ST. LUCIA | LCA | 398 | 180945 |
| ST. PAUL & AMST. ISL. | AMS | … | 1900 |
| ST. HELENA | SHN | 960 | 290 |
| ST. PIERRE & MIQUELON | SPM | 204 | 508 |
| SAMOA (USA) | SMA | 770 | 684 |
| SAMOA (WESTERN) | SMO | 779 | 685 |
| SAN MARINO REP. | SMR | 505 | 378 |
| SAO TOME & PRINCIPE | STP | 967 | 23912 |
| SAUDI ARABIA | ARS | 495 | 966 |
| SENEGAL | SEN | 906 | 221 |
| SEYCHELLES | SEY | 965 | 248 |
| SIERRA LEONE | SRL | 998 | 232 |
| SINGAPORE | SNG | 87 | 65 |
| SLOVAKIA | SVK | 66 | 42 |
| SLOVENIA | SVN | 598 | 386 |
| SOLOMON ISLANDS | SLM | 778 | 677 |
| SOMALI DEMOCRATIC REP | SOM | 900 | 252 |
| SOUTH AFRICA REPUBLIC | AFS | 95 | 27 |
| SPAIN | E | 52 | 34 |
| SRI LANKA | CLN | 803 | 94 |
| SUDAN | SDN | 984 | 24911 |
| SURINAME | SUR | 304 | 597 |
| SWAZILAND | SWZ | 964 | 268 |
| SWEDEN | S | 54 | 46 |
| SWITZERLAND | SUI | 45 | 41 |
| SYRIAN ARAB REPUBLIC | SYR | 492 | 963 |
| TAIWAN PROVINCE, CHINA | TWN | 855 | 886 |
| TAJIKISTAN REP. | TJK | 787 | 7 |
| TANZANIA (UNITED REP.) | TZA | 989/990 | 255/259 |
| THAILAND | THA | 86 | 66 |
| TIMOR | TMP | 73 | 62 |
| TOGO | TGO | 977 | 228 |
| TOKELAU | TKL | 762 | 690 |
| TONGA | TON | 777 | 676 |
| TRINIDAD AND TOBAGO | TRD | 294 | 1809 |
| TRISTAN DA CUNHA | TRC |  | 290 |
| TUNISIA | TUN | 409 | 216 |
| TURKEY | TUR | 607 | 90 |
| TURKMENISTAN | TKM | 789 | 7 |
| TURKS AND CAICOS ISL. | TCA | 296 | 1809946 |
| TUVALU | TUV | 774 | 688 |
| UGANDA | UGA | 988 | 256 |
| UKRAINE | UKR | 680 | 380 |
| UNITED ARAB EMIRATES | UAE | 893 | 971 |
| UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN & N. IRELAND | G | 51 | 44 |
| URUGUAY | URG | 32 | 598 |
| U. S. A. | USA | 23/230 to 239/246 to 249/25 | 1 |
| UZBEKISTAN | UZB | 786 | 7 |
| VANUATU | VUT | 771 | 678 |
| YEMEN | YEM | 895 | 967 |
| YUGOSLAVIA | YUG | 62 | 381 |
| ZAIRE | ZAI | 982 | 243 |
| ZAMBIA | ZMB | 902 | 260 |
| ZANZIBAR |  | 990 | 259 |
| ZIMBABWE | ZWE | 907 | 263 |

### ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ  КЛАВИШИ  АППАРАТУРЫ  ГМССБ

| AB | – AnswerВack; |
| --- | --- |
| AbbrDlg | – индицирует или регистрирует сокращенный набор номера; |
| ACALL | – автоматически передаются сообщения, хранящиеся в памяти; |
| ACK | – подтверждение принятого вызова в ЦИВе; |
| ADDR BOOK (FILE) | – выбор меню, создание адресной книги; |
| AGC | – включение/выключение автоматической регулировки усиления; |
| AGC FAST | – режим «Быстрая АРУ» (используется в режиме ТЕЛЕКС); |
| AGC SLOW | – режим «Медленная АРУ» (обычно используется в режиме ТЕЛЕФОНИЯ); |
| AGC TIME | – выбор времени автоматической регулировки уровня принимаемого сигнала (быстро или медленно); |
| ALARM (RST) | – отключение звуковой сигнализации о неисправности, при приеме вызова; |
| ANT ATT | – включение/выключение аттенюатора; |
| AUTO ACK | – передача подтверждения при получении вызова; |
| BANDWIDTH | – выбор ширины полосы приемника (TELEX/CW – 0.3 кГц, AM – 6 кГц, SB/LSB/R3E/FAX – 3 кГц); |
| BFO | – выбор основной выходной частоты (например, для ЦИВ и телекса – 1700 Гц); |
| BOOST CHARGE | – этот переключатель должен использоваться при разряженных батареях, когда нужна экстренная зарядка аварийных батарей; |
| BRIGHT | – регулировка яркости экрана; |
| CALL | – инициирует вызов береговой станции, БЗС; выбор меню стандартного вызова абонента; |
| CANCEL | – отмена вызова, стирание неправильно введенных данных; |
| CHANNEL (CH) | – устанавливает функцию ввода номера канала; |
| CHARGER ON | – при включении зарядное устройство активизируется и начинает заряжать батареи; |
| CHECK METER | – на дисплей выводятся показания приборов (амперметров, вольтметров и т.д.); |
| CLOCK | – включение/выключение индикации на дисплее даты и времени; |
| CLR | – очищает дисплей от ошибочно введенных данных; |
| CONTRAST | – подсветка дисплея; |
| CURS | – позицирует курсор для изменения частоты приемника; |
| CW | – установка режима Морзе для работы с радиостанцией; |
| DIMMER (DIM) | – увеличение/уменьшение освещенности дисплея и панели; |
| DISTRESS | – включает режим формирования/передачи вызова «Бедствие»; |
| Dlg | – включает экран монитора на работу в режим диалога с вызывающим абонентом в телексе; |
| DRec | – запись переданных или принятых сообщений на флоппи-диск; |
| DSC | – вызов международных каналов цифрового избирательного вызова (включение меню ЦИВ); |
| Dummy Load | – для проверки выходной мощности передатчика на встроенном эквиваленте антенны; |
| DUPLEX | – переключение станции в дуплексный режим работы; |
| DUPLIC SELECT | – при включении этой кнопки основное оборудование при сбое электроэнергии немедленно будет переключено на резервный источник питания; |
| DW | – включает и выключает режим двойного наблюдения; |
| ENTER | – используется для принятия информации в поле и переключения в следующий экран меню; |
| EXCLUDE | – кнопка исключения сообщения, станции или не подтверждения выбора; |
| F (Shift/PROG) | – обеспечивает доступ ко второй функции двухфункциональных клавиш; |
| FLIST | – на экране отображается список файлов; |
| FULL | ## – переключение на полную мощность передатчика; |
| FUNC | ## – дает возможность выполнить установки контроллера; |
| HELP | ## – дает информацию о функции, выполняемой данной клавишей; |
| HERE IS | ## – передача собственного автоответа; |
| ITU | – вызов из памяти каналов международного союза электросвязи; |
| LAST (BACK) | – возвращение на шаг назад; |
| LAT LON | ## – включение/выключение индикации на дисплее координат судна; |
| LINE | ## – запрос линии связи; |
| LINE FEED | ## – кнопка перевода строки; |
| LOCK | ## – блокировка клавиатуры радиостанции; |
| LOW | ## – переключение на пониженную мощность передатчика (1W); |
| MENU | ## – кнопка выбора меню управления; |
| MODE | ## – выбирает класс излучения J3E, R3E, H3E или TLX; |
| MRec | ## – запись переданных или принятых сообщений на винчестер; |
| NB | ## – включение/выключение импульсного шумоподавителя; |
| NEXT | ## – выполнение команды меню; выход к следующей операции; |
| Р | – включает и выключает частные каналы (Р1…Р9); |
| PAPER FEED | – подача бумаги; |
| POSITION | – появляются координаты судна и время их определения; |
| POWER | – кнопка включения/выключения питания; |
| PRESELECTOR | – настройка радиоприемника и его антенны (менее 4.5 МГц); |
| PRINT | – печать вызовов; |
| PRINT ON | – включение/выключение принтера; |
| RCL | – вызов частотного канала из памяти; |
| RESET | ## – отменяет команды, прерывает выполнение программы; |
| RF | – ручное шумоподавление приемника; |
| RF AMP | – вкл./выкл. дополнительного каскада усилителя радиочастоты; |
| RLS | – дежурный режим, при нажатии отключается линия связи; |
| RX | – установка частоты приемника; |
| RX MSG | – журнал просмотра принятых вызовов; |
| SCAN(SC) | – включает и выключает режим сканирования; |
| SCAN ADD | – добавление канала, пары частот в программу сканирования; |
| SCAN DELETE | – удаление канала, пары частот из программы сканирования; |
| SCAN TIME | – установка/изменение времени сканирования канала, частоты; |
| SELCALL T/R | – проверка декодирующего устройства избирательного вызова; |
| SELECT | – кнопка выбора сообщения, станции или подтверждения выбора; |
| SEND | – передача сообщения после установления связи с абонентом; |
| SEND Alarm | – передается сигнал бедствия; |
| SENSITIVITY | – регулировка чувствительности приемника; |
| SES CONT | – задание начальных параметров функционирования станции; |
| SET | – включает установочное меню пользователя; |
| SET TIME | – установка текущего времени; |
| SP | – включает и отключает громкоговоритель (при снятой трубке); |
| SPCL | – выбор класса излучения (AM, R3E, FAX или LSB); |
| SQUELCH(SQ) | – регулирует уровень шумоподавления (включение/выключение режима шумоподавления); |
| START/STOP | – запуск и остановка передачи двухтонального сигнала тревоги; |
| STO | – запись установленных параметров частотных каналов в память радиостанции; |
| SUPPLY ON/OFF | – вкл./выкл. электропитания; |
| SWEEP | – пуск и остановка частотного сканирования; |
| Terminate Sending | – остановка передачи; |
| TEST | – самотестирование контроллера; |
| TEST ALARM | – проверка генератора подачи сигнала тревоги; |
| TIMER | – вкл./выключение индикации времени включения р/станции; |
| TRSFR | – передача выбранного файла; |
| TUNE (RATE) | – уменьшение/увеличение частоты приема (с шагом 10 или100 Гц); |
| TX | – установка частоты передатчика; |
| TX TUNE | – согласование выхода передатчика со входом антенны; |
| VOLUME/VOL | – регулирует уровень громкости; |
| WRU | – запрос автоответа абонента; |
| WX | – включает каналы погоды (W1…W9). |

Дальневосточная государственная морская академия

им.адм. Г.И.Невельского

Учебно-тренажерный центр

кафедры "Управление судном"

Приглашает слушателей на курсы:

Самые низкие цены

Самое высокое качество подготовки

ГМССБ: Подготовка операторов ГМССБ (общий диплом).

Подготовка операторов ГМССБ ограниченного района.

Переподготовка операторов ГМССБ

Радиолокационный тренажер

Радиолокационный наблюдатель (резолюция № 18)

Оператор САРП (резолюция № 20)

Оператор СУДС

Аттестационная комиссия

Повышение рабочего диплома

Получение подтверждения к рабочему диплому

Аттестация для назначения на должность

Тренажер по морской подготовке

Начальная подготовка по вопросам выживания на море

Борьба с пожаром по расширенной программе

Специалист по спасательным шлюпкам и плотам

Оказание первой медицинской помощи и медицинский уход

Медицинская подготовка

Оказание первой медицинской помощи на судах

Медицинский уход на судах

Компьютерная подготовка капитанов для лицензировани по программе КОМПАС

СКИДКИ:

Слушатель, заключивший договор на прохождение нескольких тренажеров, получает скидку в размере 5% от общей суммы.

Слушатель, прошедший подготовку в данном УТЦ на оператора ГМССБ ограниченного района, при переподготовке на оператора ГМССБ (общий диплом) получает скидку в размере 50 у.е.

Юридическое лицо, заключившее договор на обучение не менее 20 специалистов в течение года, получает скидку в размере 15%.

(более подробная информация - в Интернете: www.fesma.ru, структура, кафедра УС)

690059, Владивосток, Верхнепортовая 50А, ДВГМА, ауд. 310

Тел./факс: 8(4232) 517-697	E-mail: pismenny@fesma.ru

Александр Николаевич Пузачев

Георгий Николаевич Шарлай

СПРАВОЧНАЯ  КНИЖКА  ОПЕРАТОРА  ГМССБ

Учебное пособие

Владивосток, 690059, Верхнепортовая, 50а, ДВГМА, ауд. 310