|  | Druh dokumentu: Letová a provozní příručka | Výrobní číslo letadla: |
| --- | --- | --- |
|  |  | Registrace: |

T L - 3 0 0 0   S I R I U S

TL Ultralight s.r.o.

Budova č.84 Letiště

503 41 Hradec Králové
Czech Republic

Tel: +420 495 211 753
        +420 495 218 910
Tel / Fax: +420 495 213 378

http://www.tl-ultralight.cz/

0  Seznam změn

| Poř.číslo.změny, doplňku. | Číslo bulletinu. | Čísla stran, kterých se změna týká. | Datum vydání nových listů nebo změny. | Datum provedení a podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- OBSAH

- Sekce 1. Všeobecné informace			3-9

- Sekce 2. Provozní omezení			10-20

- Sekce 3. Nouzové postupy			21-25

- Sekce 4. Normální postupy			26-33

- Sekce 5. Výkony				34-38

Sekce 6. Hmotnost a poloha těžiště		39-42

- Sekce 7. Popis letounu a jeho systémů		43-48

- Sekce 8. Obsluha, péče a údržba		49-58

- Sekce 9. Dodatky				59-61

- Sekce 1

Všeobecné informace

1.1	Úvod								4

1.2	Certifikační osvědčení					5

1.3	Zkratky a definice						6

1.4	Výstrahy, upozornění a poznámky				7

1.5	Technická data						7

1.6	Třípohledový výkres 						9

1.1 Úvod

Tato letová a provozní příručka vytvořená TL Ultralight má za úkol seznámit provozovatele s letounem TL -3000 SIRIUS. Poskytuje základní informace pro používání a obsahuje operační procedury jež mají zajistit provozovateli co nejefektivnější využití letounu.

Každý držitel Letové a provozní příručky nebo jejích částí je povinen udržovat ji v aktuálním stavu s použitím doplňků, oprav a změn, které ve formě bulletinu vycházejí na stránkách:  http://tl-ultralight.cz/en/bulletin/

V příručce nejsou dovoleny rukopisné doplňky a opravy vyjma situace, kdy v zájmu bezpečnosti se požaduje okamžité doplnění nebo oprava.

Letová a provozní příručka je tématicky rozdělena do jednotlivých částí, které jsou dále dělené na jednotlivé body podle významu a důležitosti zpracované tematiky.

V případě výměny listů, doplňků nebo ručních oprav se taková to skutečnost musí zaznamenat do listu: Seznam změn tak, že při výměně se napíše pořadové číslo změny případně doplňku, číslo bulletinu kterým byla změna vydána, změněná nebo doplněná strana, datum vydání nových listů nebo změny a datum provedení s podpisem.

Provozní příručka je stanovena tak, aby při změnách platnosti některých stanovení bylo možno vykonat opravu, nebo doplňky jen výměnou, nebo doplněním příslušných listů a vyřazením listů neplatných. Proto je třeba, aby všichni držitelé příručky věnovali evidenci změn a doplňků zvýšenou pozornost a starostlivost při jejich vykonávání

Upozornění:

Toto letadlo patřící do kategorie sportovních létacích zařízení nepodléhá schvalování úřadu pro civilní letectví ČR a je provozováno na vlastní nebezpečí uživatele.

1.2 Certifikační osvědčení

Tento letoun byl schválen Leteckou amatérskou asociací ČR v souladu s předpisem „Požadavky letové způsobilosti ultralehkých letadel“.

Typové osvědčení č. ULL-01/2010 bylo vydáno dne 1.4.2010

1.3 Zkratky a definice

| CAS | Kalibrovaná rychlost letu je indikovaná rychlost letounu opravená o polohovou a přístrojovou chybu. Kalibrovaná rychlost letu je rovna skutečné rychlosti letu v nulové výšce MSA. |
| --- | --- |
| IAS | Indikovaná rychlost letu je rychlost letounu, kterou udává ukazatel jeho pitot-statické rychloměrné soustavy, jehož stupnice je upravená tak, že zahrnuje účinek adiabatické stlačitelnosti proudění v nulové výšce standardní atmosféry, ale neopravená o chyby rychloměrného systému. (ςo/ς)1/2. ςo = měrná hmotnost vzduchu v nulové výšce ς = měrná hmotnost vzduchu v dané výšce |
| MSA | Mezinárodní standardní atmosféra |
| SAT | Střední aerodynamická tětiva |
| VNE | Maximální nepřekročitelná rychlost letu |
| VNO | Maximální přípustná rychlost letu v normálním provozu |
| VRA | Maximální rychlost v turbulenci |
| VA | Návrhová obratová rychlost |
| VFE | Maximální rychlost při vysunutých klapkách. |
| GLET | Hmotnost prázdného letounu (kg) |
| GPAL | Hmotnost paliva (kg) |
| GPOS | Hmotnost posádky (kg) |
| GZAV | Hmotnost zavazadel (kg) |
| GP | Podíl hmotnosti letounu působící na příďový podvozek (kg) |
| GH | Podíl hmotnosti letounu působící na hlavní podvozek (kg) |
| XT | Vzdálenost těžiště prázdného letounu od vztažné roviny tzn. od náběžné hrany křídla (mm) |
| X% LET | Poloha těžiště prázdného letounu (% SAT ) |
| X% KONFIGURACE | Poloha centráže v požadované konfiguraci (% SAT ) |

1.4 Výstrahy, upozornění a poznámky

Pro výstrahy, upozornění a poznámky jsou v letové příručce stanoveny tyto definice:

- VÝSTRAHA:

Přehlédnutí odpovídajícího postupu vede k bezprostřednímu nebo významnému poklesu bezpečnosti letu

- UPOZORNĚNÍ:

Přehlédnutí odpovídajícího postupu vede k menšímu, kratšímu či delšímu poklesu bezpečnosti letu

- POZNÁMKA:

Popisuje upozornění na některé zvláštní body, které nejsou v přímé souvislosti s bezpečností letu, ale které jsou důležité nebo neobvyklé

- 1.5 Technická data

Ultralehký letoun TL-3000 Sirius je dvoumístný hornoplošník klasické koncepce s podvozkem příďového typu. Letoun je celý postaven z kompozitních materiálů

- Křídlo

| Rozpětí křídla | 9,4 m |
| --- | --- |
| Délka | 6,75 m |
| Výška | 2.25 m |
| Plocha křídla | 11,15 m2 |
| Štíhlost křídla | 7,92 |
| Plošné zatížení | 40,3 kg/ m2 |
| Hloubka kořenového profilu | 1,3 m |
| Hloubka koncového profilu | 0,9 m |

Křidélka

| Rozpětí křidélka | 1.87 m |
| --- | --- |
| Plocha křidélka | 0.51 |
| Výchylky křidélka | Nahoru 150 |
|  | Dolů 9 0 |

Vztlakové klapky

| Rozpětí vztlakové klapky | 2.07 m |
| --- | --- |
| Plocha vztlak. klapky | 0.66 m2 |
| Výchylky vztlakové klapky | Start 10.50 |
|  | Mezipoloha 280 |
|  | Přistání 45 0 |

VOP

| Rozpětí VOP | 3.0 m |
| --- | --- |
| Plocha VOP | 1.62 m2 |
| Výchylky kormidla | Nahoru 19,50 |
|  | Dolů 110 |

SOP

| Plocha | 1.45 m2 |
| --- | --- |
| Výchylky kormidla | +/- 20 0 |

Podvozek

| Rozchod hlavních kol | 2.17 m |
| --- | --- |
| Rozvor | 1.53 m |
| Rozměr kol podvozku | 400 X 100 |
| Tlak v pneumatikách | 2.0 kPa |
| Odpružení předního kola | vinutá pružina |
| Odpružení hlavního podvozku | pneumatiky, pružnost noh podvozku |
| Brzdy | hydraulické kotoučové |

| Objem palivové nádrže | 130 litrů |
| --- | --- |

| Hmotnost prázdného letounu | kg |
| --- | --- |
| Délka střední aerodynamické tětivy křídla (SAT) | SAT = 1230 mm |

- Motor

Rotax 912 ULS, čtyřtaktní čtyřválec typu boxer, hlavy válců jsou chlazené kapalinou, válce vzduchem. Na motoru je integrován zubový reduktor, motor má dva karburátory. Je vybaven dvojitým bezkontaktním kondenzátorovým zapalováním.

- Vrtule

Na letounu je použita třílistá, na zemi stavitelná vrtule DUC

- Záchranný systém

GRS 473

- 1.6 Třípohledový výkres.

- Sekce 2

Provozní omezení

2.1	Úvod								11

2.2	Letové rychlosti						11

2.3	Značení rychloměru						12

2.4	Pohonná jednotka						12

2.5	Značení přístrojů pohonné jednotky				14

2.6	Značení ostatních přístrojů					15

2.7	Hmotnost							15

2.8	Poloha těžiště							16

2.9	Schválené obraty						18

2.10	Letové násobky						18

2.11	Posádka							18

2.12	Druhy provozu						19

2.13	Palivo								19

2.14	Jiná omezení							19

2.15	Štítky omezení						19

- 2.1 Úvod

Kapitola 2 zahrnuje provozní omezení, označení přístrojů a základní štítky (popisky), nezbytné pro bezpečný provoz letounu, jeho motoru, standartních systémů a standartního vybavení.

2.2 Letové rychlosti

|  | Rychlost | IAS(km/h) | Poznámky |
| --- | --- | --- | --- |
| VNE | Max. nepřekročitelná rychlost | 253 | Nepřekračovat tuto rychlost v žádném režimu letu |
| VH | Max. rychlost vodorovného letu při max. trvalém výkonu motoru | 226 | Otáčky motoru 5400 ot/min |
| VOPT | Optimální cestovní rychlost | 178 | Otáčky motoru 4500 ot/min |
| VA | Návrhová rychlost obratu | 150 | Nad tuto rychlost používejte pouze 1/3 výchylky kormidel a nevykonávejte rychlé zásahy do řízení – mohlo by dojít k přetížení letounu |
| VFE | Maximální rychlost při vysunutých klapkách. 1.stupeň klapek | 140 | Nepřekračujte tuto rychlost při vysunutém 1. 2. a 3. stupni vysunutých vztlakových klapek |
|  | 2.stupeň klapek | 120 |  |
|  | 3.stupeň klapek | 105 |  |

2.3 Značení rychloměru

Značení rychloměru a význam barevného kódu je uvedeno v tabulce.

| Značka | Hodnota nebo rozsah [IAS km/h] | Význam |
| --- | --- | --- |
| Bílý oblouk | 58-140 | Provozní rozsah při vysunutých klapkách |
| Zelený oblouk | 66-200 | Normální provozní rozsah. Horní mez je maximální konstrukční cestovní rychlost |
| Žlutý oblouk | 200-253 | Režim zvýšené pozornosti! Obraty se musí provádět s opatrností a pouze v klidném ovzduší |
| Červená radiála | 230 | Maximální rychlost pro všechny fáze letu |

2.4 Pohonná jednotka

| Výrobce motoru: | BOMBARDIER-Rotax-GmbH (Rakousko) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Model motoru: | Rotax-912UL |  | Rotax-912ULS |
| Typ motoru: | Čtyřtaktní čtyřválec typu boxer |  |  |
| Maximální výkon: | 80 h.p. |  | 100 h.p. |
| Limit u plného vzletového výkonu: | 5800 rpm 1/min (5 min) |  |  |
| Max. trvalé otáčky | 5500 rpm 1/min |  |  |
| Volnoběžné otáčky | cca. 1400 rpm 1/min |  |  |
| Maximální teplota hlav válců v bodě měření | 150 şC (300 şF) | 135 şC (284 şF) |  |
| Teplota oleje:- provozní - minimální - maximální | 90-110 şC (190-250 şF) 50 şC (120 şF) 140 şC (285 şF) | 90-110 şC (190-250 şF) 50 şC (120 şF) 130 şC (266 şF) |  |
| Teplota výfukových plynů: - maximální při startu - maximální - provozní ve vzdálenosti 70 mm odválce | 880 şC (1620 şF) 850 şC (1560 şF) 800 şC (1470 şF) |  |  |
| Tlak oleje: - provozní - minimální - maximální | 2,0-5,0 bar (29-73 psi) nad 3500 RPM 0,8 bar (12 psi) pod 3500 RPM 7 baru (100 psi) při studeném startu je max. tlak krátkodobě únosný |  |  |
| Tlak paliva: - provozní - maximální | 0,15-0,4 bar (2,2-5,8 psi) 0,4 bar (5,8 psi) |  |  |
| Palivo: (evropská norma) | EN 228 super min. 90 okt. |  | EN 228 super min. 95 okt. |
| Olej: | Podle API „SG“ nebo vyšší (Castrol GTX 3) |  |  |
| Minimální teplota pro start motoru | -25 C |  |  |
| Maximální teplota pro start motoru | +50 C |  |  |

| Výrobce vrtule: | DUC Hélices, Lentilly-France |
| --- | --- |
| Typ vrtule | DUC Třílistá, na zemi stavitelná vrtule |

Upozornění:

Tento typ motoru není certifikován jako letecký motor. I když je jeho výrobě věnována maximální pozornost, může kdykoliv dojít k vysazení motoru a za důsledky tohoto vysazení nese plnou odpovědnost pilot letounu.

2.5 Značení přístrojů pohonné jednotky

| Přístroj | Červený oblouk- dolní mez | Žlutý oblouk | Zelený oblouk | Žlutý oblouk | Červený oblouk- horní mez |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Otáčkoměr |  |  | 1400-5500 | 5500-5800 | 5800 |
| Tlak paliva(PSI) | 0 – 0,7 | 0,7-2,5 | 2,5-5,8 | 5,8-6,5 | 6,5-7,3 |
| Plnící tlak(INHG) |  |  | 0 - 31 | 31 - 32 | 32 – 33,3 |
| Tlak oleje(PSI) | 0 - 15 | 15 - 20 | 20 - 90 | 90 - 95 | 95 - 99 |
| Teplota oleje (°C) | 0 - 50 | 50 - 90 | 90 - 110 | 110 - 140 |  |
| Teplota válců (°C) | 30 - 40 | 40 - 50 | 50 - 122 | 122 - 130 | 130 - 140 |
| Teplota výfukových plynů (°C) |  | 150 - 205 | 205 - 815 | 815 - 870 | 870 |

- POZNÁMKA:

- Zelený oblouk- normální provoz

Žlutý oblouk- rozsah zvýšené pozornosti

Červený oblouk- dolní a horní mez

- 2.6 Značení ostatních přístrojů

Palivoznak

Maximální množství 65l

- Minimální množství paliva při startu 10l

- Nevyčerpatelná zásoba 2x1l

- 2.7 Hmotnost

| Maximální vzletová hmotnost | 472,5 kg |
| --- | --- |
| Maximální hmotnost paliva | 93,5 kg |
| Maximální zatížení jednoho sedadla | 90 kg |
| Maximální hmotnost nákladu za sedadly | 25 kg |
| Minimální hmotnost posádky | 60 kg |

- 2.8 Poloha těžiště

Skutečná hmotnost prázdného letounu zjištěná vážením  323  kg

Pokyny pro určení centráže letounu z níže uvedeného diagramu:

- Pro každou jednotlivou položku (posádka, palivo, zavazadla) na dílkové stupnici odečíst přírustek pohybu centráže letounu

- Takto získané přírustky sečíst a přičíst k centráži prázdného letounu

- Výslednek součtu je poloha centráže letounu v navoleném zatížení jednotlivými položkami v % SAT a musí se pohybovat v uvedeném rozsahu povolených centráží

- UPOZORNĚNÍ:

Určení centráže letounu pomocí diagramu je pouze přibližné. Pro přesné určení polohy centráže je nutné provést vážení letounu spojené s výpočtem uvedeném v kapitole 6.3 a 6.4 letové příručky.

2.9 Schválené obraty

Tento letoun je schválen v kategorii ultralight. Jsou povoleny jakékoli obraty potřebné pro normální létání, nácvik pádů do přetažení 30° nad horizont a ostré zatáčky do 6O° náklonu.

- VÝSTRAHA:

Pro tuto kategorii letadel se povoluje pouze neakrobatický provoz. Úmyslné vývrtky a pády jsou zakázány !

- 2.10 Letové násobky

2.11 Posádka

Posádku tvoří 1 nebo 2 piloti. Minimální hmotnost posádky je 60kg. Pokud není tato podmínka splněna je třeba ji splnit upevněním příslušně hmotného závaží na druhou sedačku. Maximální zatížení jednoho sedadla je 90 kg.

- VÝSTRAHA:

- Pozor na maximální. vzletovou hmotnost 472,5 kg

2.12 Druhy provozu

Letecké předpisy i vybavení letounu omezují provoz letounu pouze na lety za podmínek VFR ve dne. ¨

- VÝSTRAHA:

- Jsou zakázány lety IFR a lety za podmínek tvoření námrazy.

Pro lety jsou zabudovány minimální následující letové a navigační přístroje- rychloměr, výškoměr, kompas, relativní příčný sklonoměr. Z kontrolních přístrojů motoru- tlakoměr, teploměr, otáčkoměr a ukazatel množství paliva pro každou palivovou nádrž.

- 2.13 Palivo

2 x palivová nádrž, po jedné v každém křídle. Obsah  jedné nádrže je 65l. Celkové množství paliva je 130 l.

Minimální množství paliva při startu 2x10l

Nevyčerpatelná zásoba 2x1l

Používané palivo BA 95 Natural

- 2.14 Jiná omezení

- Je zakázáno otevírat dveře letounu za letu a kouřit na palubě.

- V případě, že je letadlo provozováno v prostředí o okolní teplotě vyšší než 20 °C demontujte karbonový kryt a hadici vedení ohřátého vzduchu do topení, které je umístěno v motorovém prostoru (a je – li jím letoun vybaven).

- 2.15 Štítky omezení

- Sekce 3

Nouzové postupy

3.1	Úvod								22

3.2	Porucha motoru						22

3.3	Spouštění motoru za letu					23

3.4	Požár motoru, kouř v kabině 					23

3.5	Sestupný let							24

3.6	Nouzové přistání						24

3.7	Vybírání neúmyslné vývrtky					24

3.8	Jiné případy nouze						25

- 3.1 Úvod

Kapitola 3 poskytuje postupy a zvláštní postupy pro případy nouze, které se mohou vyskytnout. Jestliže je řádně prováděna předletová příprava a údržba, případy nouze letounu nebo motoru jsou vyjímečné. Vyskytne-li se stav nouze, mohou být k odstranění vzniklé situace použity základní postupy, popsané v této kapitole.

- 3.2 Porucha motoru

- 3.2.1 Vysazení motoru při rozjezdu

1. Páka ovládání motoru		-stáhnout na volnoběh

2. Intenzivně brzdit

3. Zapalování			-vypnout

- 3.2.2 Vysazení motoru za letu do 200m

1. Rychlost			klouzat na rychlosti 120 km/h

2. Výška			do 50 m přistát ve směru vzletu

nad 50 m vybrat vhodnou plochu bez překážek

3. Vztlakové klapky		dle potřeby

4. Palivový kohout		zavřít

5. Zapalování 2x			vypnout

6. Hlavní vypínač		vypnout

7. Vyvážení			dle potřeby

8. Bezpečnostní pásy		dotáhnout

- 3.2.3 Vysazení motoru za letu nad 200m

1. Spustit motor			viz kapitola 3.3

2. Pokud se motor nepodaří spustit, další postup podle bodu 3.2.2

- VÝSTRAHA:

- Nepřipusťte v žádném případě klesnutí přístrojové rychlosti pod

- 70 km/h

- 3.3 Spouštění motoru za letu

1. Rychlost			klouzat na rychlosti 140 km/h

2. Výška			min.200m

3. Zapalování 2x			zapnuto

4. Hlavní vypínač		zapnuto

5. Palivoznak			zkontrolovat množství paliva

6. Palivový kohout		otevřeno Levá nebo Pravá nádrž

7. Páka ovládání motoru		nastavit do ¼ přípusti

8.Vyvážení			dle potřeby

9. Startér			zmáčknout tlačítko startéru

Pokud se motor nepodaří spustit, další postup podle bodu 3.2.2

- 3.4 Požár motoru, kouř v kabině

## 3.4.1 Požár na zemi s pracujícím motorem

1. Palivový kohout		zavřít

2. Páka ovládání motoru		plná přípusť

3. Zapalování 2x			vypnout

4. Hlavní vypínač		vypnout

5. Opustit letoun a požár zlikvidovat

- 3.4.2 Požár za letu

1. Topení			zavřít

2. Palivový kohout		zavřít

3. Páka ovládání motoru		plná přípusť

4. Zapalování 2x			vypnout po zastavení motoru

5. Hlavní vypínač		vypnout

6. Výběr plochy	přistát na nejbližším letišti, pokud je letiště hodně vzdálené, vybrat plochu pro nouzové přistání

7. Nouzově přistát		postup popsán v bodě 3.6.1

8. Opustit letoun a požár zlikvidovat

- POZNÁMKA:

- Po uhašení požáru motor znova nestartujte

3.5 Sestupný let

1. Rychlost			140 km/h

2. Vztlakové klapky		zavřeny

- 3.6 Nouzové přistání

- 3.6.1 Nouzové přistání

1. Plocha pro přistání		vybrání vhodné plochy

2. Směr a síla větru		zvolit nejvýhodnější směr pro přistání

3. Palivový kohout		zavřít

4. Zapalování			vypnout

5. Hlavní vypínač		vypnout

6. Vztlakové klapky		dle potřeby

7. Vyvážení			dle potřeby

8. Bezpečnostní pásy		dotáhnout

- 3.6.2 Přistání s poškozeným podvozkem

1. Při poruše na hlavní podvozkové noze přistávat na stranu neporušené nohy, na této straně letoun s použitím křidélek držet co nejdéle nad zemí.

2. Při poruše příďového podvozku držte příď letounu co nejdéle zvednutou

- POZNÁMKA:

Snažit se přistát na vhodné ploše a pokud možno proti větru, aby se přistávací rychlost proti zemi co nejvíce snížila

- 3.7 Vybírání neúmyslné vývrtky

1. Páka ovládání motoru		volnoběh

2. Příčné řízení			srovnat do neutrální polohy

2. Směrové řízení	vyšlápnout pedál proti směru pohybu rotace

3. Podélné řízení	potlačit a držet až do zastavení rotace

4. Směrové řízení	po zastavení rotace srovnat kormidlo do neutrální polohy

5. Podélné řízení	přitáhnout a vybrat strmý let

- VÝSTRAHA:

- Úmyslné vývrtky jsou zakázány!

- 3.8 Jiné případy nouze

3.8.1 Definitivní ztráta kontroly nad letounem

- V případě selhání všech předešlých postupů použijte záchranný systém.

- Všeobecně se doporučuje záchranný systém použít v případě definitivní ztráty kontroly nad letounem, například při jeho destrukci.

- 1. Aktivační rukojeť		zatáhnout

- 2. Bezpečnostní pásy		dotáhnout

- 3. Palivový kohout		zavřeno

- 4. Ostatní vypínače		vypnout

- 3.8.2 Vibrace

1. Páka ovládání motoru		nastavit režim motoru, v kterém jsou 				vibrace nejmenší

2. Přistání			na nejbližším letišti nebo nouzově 					podle bodu 3.6.1

- 3.8.3 Zamrznutí karburátoru

1. Rychlost 			140 km/h

2. Páku ovládání motoru		nastavit do ¼ připustí

3. Prostor tvoření námrazy	opustit

4. Po opuštění prostoru tvoření námrazy, postupně zvyšovat výkonnost 	motoru

Pokud stále dochází ke ztrátě výkonnosti, přistát na nejbližším letišti nebo 	nouzově podle bodu 3.6.1

- UPOZORNĚNÍ:

Zamrznutí karburátoru se projevuje zvyšováním teplot a snižováním výkonnosti motoru

- Sekce 4

Normální postupy

4.1 Úvod								27

4.2 Předletová prohlídka						27

4.3 Normální postupy a seznam úkonů				29

4.3.1	Úkony po vstupu do kabiny				29

4.3.2	Úkony před spouštěním motoru a spouštění		30

4.3.3	Motorová zkouška					30

4.3.4	Pojíždění						31

4.3.5	Úkony před vzletem					31

4.3.6	Vzlet							31

4.3.7	Stoupání						31

4.3.8	Let po trati						32

4.3.9	Sestup							32

4.3.10	Úkony před přistáním					32

    - Přistání						33

4.3.12	Opakování přistání					33

4.3.13	Úkony po přistání					33

4.3.14	Zastavení motoru					33

- 4.1 Úvod

Kapitola 4 poskytuje seznam úkonů a doporučené postupy.

- 4.2 Předletová prohlídka

Prohlídku provádějte systematicky tak, aby nebylo nic opomenuto. Doporučuje se provádět prohlídku způsobem, uvedeným na obrázku a podle dále uvedeného postupu.

Prohlídka začíná u motoru a postupuje kolem letounu ve směru hodinových ručiček.

1. Motor

sejmout horní část motorového krytu

- kontrola motorových krytů

- stav uchycení motorového lože

- kontrola palivového a elektrického systému

- kontrola vzduchového a palivového filtru

- kontrola těsnosti chladiče oleje a chladiče chladicí kapaliny.

- kontrola těsnosti svíček

- kontrola propojení karburátorů s tlumičem sání

- stav uchycení výfuku

- kontrola hladiny oleje

- kontrola hladiny chladicí kapaliny v expanzní nádobce.

- odkalení palivového filtru

namontovat kryt motoru

2. Vrtule:

- kontrola uchycení, stav listů

- kontrola upevnění vrtulového kužele

- u studeného motoru provést několikeré protočení vrtule ve směru jejího točení.

- VÝSTRAHA:

Protočení vrtule provádějte pouze při vypnutí obou okruhů zapalování a vypnutém hlavním vypínači

3. Podvozek:

- sejmutí spodní části aerodynamického krytu a kontrola příďového podvozku

- kontrola samojistné matice uchycení kol hlavního podvozku a nad ní samojistné matice uchycení třmenu brzdy a jejich jištění barvou

- kontrola upevnění aerodynamických krytů hlavního podvozku

- kontrola tlaku v pneumatikách 25kPa  (2,5 kp/cm2) a jejich stav

4. Pravé křídlo:

- stav povrchu a náběžné hrany

- kontrola uzlů centroplánu a vzpěr

- kontrola přistávacích a pozičních světel

- kontrola závěsů klapek a křidélek

- kontrola uzavření víčka nádrže.

5. Pravá strana trupu:

- kontrola povrchu, trhlin v trupu nebo laku

- stav a čistota snímače statického tlaku

6. Ocasní plochy:

- kontrola povrchu

- kontrola uchycení

- kontrola vůle VOP na otočných čepech a vůle SOP

- kontrola ovládání vyvažovací plošky.

7. Levá strana trupu:

jako u pravé strany trupu

8. Levé křídlo:

jako pravé křídlo

- kontrola Pitotovi trubice – čistota otvorů na znečištění

9. Kabina:

- zapalování- vypnuto

- hlavní vypínač- zapnuto

- kontrola přístrojů

- kontrola správné funkce a vůlí na řízení

- kontrola vzájemného vysunutí klapek

- kontrola čistoty

- volné předměty odstranit nebo upevnit

- kontrola bezpečnostních pásů

- kontrola dveří a uzavírání

4.3 Normální postupy a seznam úkonů

4.3.1.Úkony po vstupu do kabiny

1.Nožní řízení			kontrola volnosti

2. Ruční řízení			kontrola volnosti

3. Vyvážení			volnost chodu

4. Páka ovládání motoru		volnost chodu

5. Palivový kohout		zavřen

6. Palivoznaky			kontrola množství paliva

7. Přístroje			kontrola stavu

8. Zapalování			vypnuto

9. Hlavní vypínač		vypnuto

10. Ostatní vypínače		vypnuto

11. Aktivační rukojeť		zkontrolovat

12. Pojistka aktivační rukojeti	vyjmout

- POZNÁMKA:

Na aktivační rukojeti záchranného systému odjistit provozní pojistku opatřenou praporkem – pootočit rukojetí na obě strany cca. 45° v ose otáčení a přesvědčit se o kluzném styku rukojeti s pouzdrem konzole

4.3.2 Úkony před spouštěním motoru a spouštění

1.  Palivový kohout		otevřít

2.  Hlavní vypínač		zapnout

3.  Zapalování 2x			zapnout

4.  Přístroje			zapnout

4.  Páku ovládání motoru		volnoběh, případně 10% výkonu

5.  Vyvážení			na střed

6.  Sytič				podle teploty motoru

7.  Prostor před vrtulí		zkontrolovat volnost

8.  Startér			stlačit

9.  Po nastartování		volnoběh

10.  Ostatní vypínače		zapnout

11.  Sytič			zasunout

12.  Ohřev motoru		viz. kapitola 4.3.3

Upozornění:

Startujte bez přerušení maximálně po dobu 10 sec., poté 2 min. chladit.

4.3.3 Motorová zkouška

Postup zahřátí motoru a provedení motorové zkoušky a zkoušky zapalování je podrobně popsán v příručce k motoru.

Motor zahřívat asi 2 min. při 2000 ot./min a v zahřívání pokračovat při 2500 ot./min. dokud není dosaženo teplot oleje 50 °C.

- zkoušku zapalování 	při 4.000 ot./min, pokles otáček pro každý okruh nesmí překročit 300 otáček/min., rozdíl otáček mezi okruhy nesmí překročit 120 ot./minutu.

- Páku ovládání motoru	na 5.000 ot./min na dobu 30 sekund

- 3x plynule přejděte z volnoběhu na maximální otáčky (5.800 ot./min)

- nastavit volnoběh

Upozornění:

V každém bodě kontrolujte tlaky a teploty motoru, musí se pohybovat v provozních hodnotách.

4.3.4 Pojíždění

1. Radiostanice ICOM 			zapnout

Maximální rychlost 15 km/h. Zatáčení provádět pomocí přibrzďování kol hlavního podvozku.

Upozornění:

V žádném případě nepojíždějte s pootevřenými dveřmi, mohlo by dojít k poškození jejich zavěšení.

Upozornění:

Při delším soustavném brzdění může dojít k poklesu účinnosti brzd vlivem přehřátí brzdové kapaliny.

4.3.5 Úkony před vzletem

1. Brzdy				zabrzdit

2. Vyvážení			na střed

3. Vztlakové klapky		1. stupeň 10,5°

4. Přístroje			na provozních hodnotách

5. Pásy				zapnuty a dotaženy

4.3.6 Vzlet

1. Brzdy				uvolnit

2. Páka ovládání motoru		plynule na max.

- přímý směr udržovat vyšlápnutím nohy

- při rychlosti 50 km odlehčovat přední kolo

- při rychlosti 75 km/hod se letoun odpoutává, potlačte a výdrž udržovat do dosažení rychlosti 130 km/hodinu

- přejít plynule do stoupání na rychlosti 120 km/hodinu

- upravit otáčky motoru

3. Kola hlavního podvozku	zabrzdit

4. Vztlakové klapky 50m 		zavřít

4.3.7 Stoupání

1. Páka ovládání motoru		maximální trvalý výkon

2. Rychlost			120 km/h

3. Vyvážení			vyvážit

4. Přístroje			kontrola hodnot

4.3.8 Let po trati

1. Páka ovládání motoru		cestovní režim

2. Vyvážení			vyvážit

- VÝSTRAHA:

Při letu malými rychlostmi pod 130 km/hodinu neprovádějte ostré zatáčky, při letu vysokými rychlostmi nad 150 km/hodinu neprovádějte prudké pohyby řídícími prvky a používejte maximálně 1/3 jejich plné výchylky.

4.3.9 Sestup

1. Páka ovládání motoru		volnoběh

2. Vyvážení			vyvážit

3. Rychlost			150 km/h

4. Přístroje			na provozních hodnotách

- UPOZORNĚNÍ:

Při sestupu z vyšších letových hladin, neklesat na volnoběh, aby se motor nepodchlazoval, ale klesat s mírným tahem motoru při rychlosti cca 150 km/hodinu.

4.3.10 Úkony před přistáním

4.3.10.1 Úkony v poloze po větru

1. Bezpečnostní pásy		dotáhnout

2. Palivoznaky			kontrola

3. Palivový kohout	přepnout nádrž na stranu s větším množstvím paliva

4. Brzdy	kontrola

5. Prostor mezi 3. a 4. zatáčkou	kontrola

6. Přistávací prostor	kontrola

4.3.10.2 Úkony po 3. zatáčce

1. Rychlost 			140 km/h

2. Vztlakové klapky		1. stupeň 10,5°

3. Vyvážení			vyvážit

4. Prostor finále			kontrola

4.3.10.3 Úkony na finále

1. Rychlost 			120 km/h

2. Vztlakové klapky		2. stupeň 28°

3. Vyvážení			vyvážit

Výška rozhodnutí

4. Rychlost			105 km/h

5. Vztlakové klapky		3. stupeň 45°

4.3.11 Přistání

Dosednutí na hlavní podvozek při rychlosti kolem 75 km/hodinu. Postupným přitahováním beranů udržet co nejdéle letoun pouze na hlavním podvozku. Příďové kolo se samo položí při rychlosti okolo 60 km/hodinu.

4.3.12 Opakování přistání

1. Páka ovládání motoru		plná přípusť

2. Vztlakové klapky		1. stupeň 10,5°

3. Vyvážení			vyvážit

4. Rychlost 			130 km/h

5. Vztlakové klapky		zasunout

4.3.13 Úkony po přistání

1. Páka ovládání motoru		dle potřeby

2. Vztlakové klapky		zasunout

3. Vyvážení			na střed

4.3.14 Zastavení motoru

1. Páka ovládání motoru		volnoběh

2. Radiostanice ICOM		vypnout

3. Přístroje			vypnout

4. Zapalování			vypnout

5. Ostatní vypínače		vypnout

6. Hlavní vypínač		vypnout

7. Palivový kohout		zavřít

- VÝSTRAHA:

Před opuštěním kabiny zajistěte záchranný systém

- Sekce 5

Výkony

5.1 Úvod								35

5.2 Stanovené údaje							35

5.2.1	Oprava chyby rychloměrného systému		35

5.2.2	Pádové rychlosti					36

5.2.3	Vzlet							36

5.2.4	Přistání						36

5.2.5	Stoupání						37

5.2.6	Cestovní let						37

5.2.7	Vytrvalost						37

5.2.8	Vliv větru na vzlet a přistání				38

- 5.1 Úvod

Kapitola 5 poskytuje údaje o kalibraci rychloměrného systému, pádové rychlosti, výkony a další informace. Údaje v této kapitole byly vypočteny na základě letových zkoušek s letounem a pohonnou jednotkou v dobrém technickém stavu a za použití obvyklé techniky pilotáže.

Není – li uvedeno jinak, jsou výkony uvedené v této kapitole platné pro maximální vzletovou hmotnost letounu a byly přepočteny na podmínky Mezinárodní standardní atmosféry (MSA).

- 5.2 Stanovené údaje

- 5.2.1 Oprava chyby rychloměrného systému

| - IAS (km/h) | - Cestovní konfigurace (vztlakové klapky zavřeny) | - Vzletová konfigurace (vztlakové klapky 10,5°) | - Přistávací konfigurace - (vztlak. klapky 45°) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - CAS (km/h) |  |  |
| - 50 |  | - 58 | - 55 |
| - 60 |  | - 67 | - 66 |
| - 70 |  | - 76 | - 76 |
| - 80 | - 85 | - 86 | - 86 |
| - 90 | - 93 | - 95 | - 97 |
| - 100 | - 102 | - 105 | - 107 |
| - 110 | - 110 | - 114 | - 117 |
| - 120 | - 119 | - 124 | - 127 |
| - 130 | - 128 | - 134 |  |
| - 140 | - 136 | - 144 |  |
| - 150 | - 146 |  |  |
| - 160 | - 155 |  |  |
| - 170 | - 164 |  |  |
| - 180 | - 174 |  |  |
| - 190 | - 183 |  |  |
| - 200 | - 193 |  |  |
| - 210 | - 203 |  |  |
| - 220 | - 213 |  |  |
| - 230 | - 223 |  |  |
| - 240 | - 234 |  |  |
| - 250 | - 244 |  |  |

- 5.2.2 Pádové rychlosti

| - Pád | - Poloha vztlakových klapek | - Výkon motoru | - Rychlost varování |  | - Pádová rychlost |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - IAS (km/h) | - CAS (km/h) | - IAS (km/h) | - CAS (km/h) |
| - Přímý let | - Zavřeny | - volnoběh | - 68 | - 75 | - 60 | - 69 |
|  | - Vzlet (10,5°) | - volnoběh | - 67 | - 73 | - 56 | - 63 |
|  | - Přistání (45°) | - volnoběh | - 66 | - 72 | - 53 | - 59 |

- POZNÁMKA:

Pád se projeví prosedáním letounu, letoun je plně ovladatelný a vodorovný let lze obnovit bez podstatné ztráty výšky.

5.2.3 Vzlet

|  | Délka rozjezdu (m) | Délka vzletu přes 15 m překážku (m) |
| --- | --- | --- |
| Tráva | 103 | 283 |

- POZNÁMKA:

Délka vzletu uvedená v tabulce je platná v podmínkách 0 m MSA a pro uvedený povrch vzletové dráhy.

5.2.4 Přistání

|  | Délka přistání přes 15 m překážku (m) | Z toho délka bržděného dojezdu (m) |
| --- | --- | --- |
| Tráva | 246 | 85 |

- POZNÁMKA:

Délka přistání uvedená v tabulce je platná v podmínkách 0 m MSA a pro uvedený povrch přistávací dráhy.

5.2.5 Stoupání

| Optimální rychlost stoupání (km/h) | Stoupavost (m/s) |
| --- | --- |
| 120 | 4,82 |

- POZNÁMKA:

Uvedená stoupavost je platná pro maximální vzletovou váhu letounu a je přepočtena na podmínky 0 m MSA.

5.2.6 Cestovní let

| Režim | Ekonomický cestovní | Maximální trvalý | Maximální vzletový |
| --- | --- | --- | --- |
| Časové omezení | neomezeno | neomezeno | max. 5 minut |
| Otáčky motoru | 4500 | 5500 | 5800 |
| Výška letu (ft) | IAS (km/h) | IAS (km/h) | IAS (km/h) |
| 2000 | 178 | 221 | 227 |
| 4000 | 181 | 224 | 228 |
| 5000 | 180 | 225 | 229 |

5.2.7 Vytrvalost

| Režim |  | Max. trvalý výkon | Ekonomický cestovní režim |
| --- | --- | --- | --- |
| Otáčky motoru | (ot/min) | 5500 | 4500 |
| Rychlost letu | IAS (km/h) | 221 | 178 |
|  | CAS (km/h) | 214 | 172 |
| Spotřeba | (l/hod) | 19 | 11 |
| Dolet | (km) | 1400 | 2000 |

- POZNÁMKA:

Uvedené hodnoty spotřeb a doletů jsou platné pro maximální vzletovou váhu letounu a výšku letu 2000 ft MSA.

5.2.8 Vliv větru na vzlet a přistání

| Vítr proti směru vzletu | 10 m/s |
| --- | --- |
| Vítr kolmo na směr vzletu | 5,5 m/s |
| Vítr ve směru vzletu | 2 m/s |

- Sekce 6

Hmotnost a poloha těžiště

6.1 Úvod								40

6.2 Povolené rozsahy poloh těžiště a max. vzletová hmotnost	40

6.3 Určení polohy těžiště prázdného letounu			40

6.4 Určení polohy těžiště letounu v požadované konfiguraci	41

- 6.1 Úvod

Kapitola 6 obsahuje povolené rozsahy centráží, hmotnosti a postupy určení polohy těžišť při kterých lze bezpečně letoun provozovat.

- 6.2 Povolené rozsahy poloh těžiště a max. vzletová hmotnost

| - Max. vzletová hmotnost letounu (kg) | - 472,5 |
| --- | --- |
| - Povolený rozsah centráží (% SAT) | - 22 – 32,5 |

- 6.3 Určení polohy těžiště prázdného letounu

Tato kapitola definuje správný postup pro vážení a výpočet polohy těžiště prázdného letounu.

a = 840 mm

b = 690 mm

c = 35 mm

SAT = 1230 mm

1. Vyprázdnit letoun (palivo, zavazadla a ostatní předměty)

2. Letoun ustavit na trojici vah, které budou umístěny pod příďovým a hlavními podvozkovými koly. Horizontální polohu letounu vyrovnat pomocí podkládek vsunutých mezi váhu a kolo do letové polohy (tzn. Že spodní hrana dveří pilotního prostoru musí být ve vodorovné poloze).

- Poznámka:

Pokud pro vyrovnání letounu do letové polohy použijete podkládek vsunutých mezi váhu a kolo nezapomeňte od údaje na příslušné váze odečíst hmotnost podkládek

3. Odečíst z vah hodnoty GP a GH (GH je součet hodnot vah umístěných pod koly hlavního podvozku).

4. Vypočíst celkovou hmotnost prázdného letounu

5. Vypočíst vzdálenost těžiště prázdného letounu od vztažné roviny(náběžná hrana křídla)

6. Vypočíst polohu těžiště prázdného letounu v % SAT

- 6.4 Určení polohy těžiště letounu v požadované konfiguraci

Tato kapitola definuje správný postup pro výpočet polohy těžiště letounu při různých velikostech rozsahu zatížení.

- Zjistit hmotnost prázdného letounu GLET a polohu těžiště prázdného letounu x%LET (viz. kapitola 2.8 Poloha těžiště nebo dle postupu kapitola 6.3)

1. Určit hmotnosti položek na palubě letounu pro požadovanou konfiguraci : GPOS (hmotnost posádky), GPAL (hmotnost paliva), GZAV (hmotnost zavazadel v zavazadlovém prostoru)

2. Vypočíst polohu centráže letounu v požadované konfiguraci (dosazením hodnot z bodu 1 a 2 do vzorce)

- VÝSTRAHA:

Vypočtená hodnota x%KONFIGURACE se musí pohybovat v povoleném rozsahu centráží 22 až 32,5 %SAT.

- Sekce 7

Popis letounu a systémů

7.1 Úvod								44

7.2 Drak								44

7.2.1	Trup							44

7.2.2	Křídlo							44

7.2.3	Vodorovná ocasní plocha (VOP)			44

7.2.4	Svislá ocasní plocha (SOP)				44

7.3 Ovladače v kabině – přístrojová deska				45

7.4 Podvozek								46

7.5 Řízení								46

7.6 Sedadla a bezpečnostní pásy					47

7.7 Prostor pro zavazadla						47

7.8 Dveře kabiny							47

7.9 Pohonná jednotka							47

7.10 Palivový systém							47

7.11 Elektrický systém						48

7.12 Pitot - statický systém						48

7.13 Záchranný systém						48

- 7.1 Úvod

Kapitola 7 popisuje systémy letounu a jeho provoz

- 7.2 Drak

Letoun TL – 3000 Sirius je dvoumístný jednomotorový hornoplošník vzpěrového typu s podvozkem příďového uspořádání. Drak letounu TL – 3000 Sirius je celokompozitová skořepina.

7.2.1 Trup

Trup je vytvořen jako čistá sendvičová skořepina s přepážkami. V přední části trupu je umístěna pohonná jednotka, za motorovou přepážkou je pilotní prostor se sedadly vedle sebe. Za sedadly pilotů se nachází zavazadlový prostor.

7.2.2 Křídlo

Křídlo je celokompozitové s jednou vzpěrou, kterou tvoří kovová trubka a kompozitový potah. Křídlo je vytvořené jako dvounosníková sendvičová skořepina s kořenovým žebrem a dalším žebrem v místě uchycení vzpěry. Křídlo je vybaveno křidélky příčného řízení a jednoduchou vztlakovou klapkou. V kořenové přední části křídla je umístěna palivová nádrž.

7.2.3 Vodorovná ocasní plocha (VOP)

Stabilizátor je celokompozitové dvounosníkové koncepce. Dělené výškové kormidlo je skořepina s jedním nosníkem.

7.2.4. Svislá ocasní plocha (SOP)

Kýlová plocha letounu je integrovanou součástí skořepiny trupu a je vyztužená přepážkami. Směrové kormidlo je skořepinové konstrukce s jedním nosníkem.

7.3 Ovladače v kabině – přístrojová deska

| Číslo pozice | Název ovladače | Číslo pozice | Název ovladače |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Výškoměr | 11 | Tlačítko startéru |
| 2 | Rychloměr | 12 | Vypínače a pojistky |
| 3 | EFIS D100 | 13 | Palivový kohout (třícestný) |
| 4 | Příčný relativní sklonoměr | 14 | Táhlo ovládání sytiče |
| 5 | Radio | 15 | Táhlo ovládání topení |
| 6 | Odpovídač | 16 | Kontrolka dobíjení |
| 7 | GPS | 17 | Kontrolka palivového čerpadla |
| 8 | EMS D120 | 18 | Přístroj autopilota AP 74 |
| 9 | Ovládání vztlakových klapek | 19 | Aktivace záchranného systému |
| 10 | Plnící tlak paliva |  |  |

7.4 Podvozek

Je pevný příďového uspořádání s hlavními koly odpruženými laminátovou nohou a příďovým kolem odpruženým pružinou. Příďový podvozek je neřízený vlečený. Kola hlavního podvozku jsou bržděná. Podvozek je osazen koly Ø 400 x 100 na všech pozicích.

7.5 Řízení

Příčné a podélné řízení je řešeno táhly, směrové řízení pomocí lan. Beranové řízení je v pilotním prostoru zdvojené. Ploška podélného vyvážení, která současně slouží jako přitěžovací,  je ovládána pomocí bowdenu. Ovládání vztlakových klapek je elektrické, pomocí servomotoru s převodovkou umístěným v křídle. Brzdy hlavních kol jsou ovládány pomocí třmenů na pedálech směrového řízení.

7.6 Sedadla a bezpečnostní pásy

Sedadla jsou odnímatelné a jsou tvořena čalouněným kompozitovým sedákem a opěradlem. Pásy jsou čtyřbodové s centrální sponou.

7.7 Prostor pro zavazadla

Se nachází za sedačkami pilotů a je určen pro max. 25 kg zavazadel. Zavazadlový prostor je přístupný z pilotního prostoru. Proti možnému vniknutí zavazadel do pilotního prostoru je opatřen odnímatelnou sítí.

7.8 Dveře kabiny

Dveře kabiny se otevírají směrem nahoru. V zavřené poloze jsou udržovány střelkovým mechanismem a pojištěny samostatným mechanismem rozvorovým. V otevřené poloze jsou dveře udržovány plynovými vzpěrami.

7.9 Pohonná jednotka

K pohonu letounu je použito motoru Rotax 912 ULS. Jedná se o čtyřválcový, čtyřtaktní motor s protilehlými válci, centrální vačkovou hřídelí a rozvodem OHV. Chlazení je kombinované, hlavy válců jsou chlazeny vodou, válce jsou chlazeny vzduchem. Mazání je suchou skříní. Zapalování je dvojité bezkontaktní kondenzátorové s magnetem. Motor je vybaven elektrickým startérem, generátorem střídavého proudu a mechanickým palivovým čerpadlem. Pohon vrtule je integrovaným reduktorem s mechanickým tlumením kmitů. Motor je osazen vrtulí, která je opatřena vrtulovým kuželovým krytem.

7.10 Palivový systém

Palivový systém se skládá ze dvou palivových nádrží umístěných v křídle o obsahu celkem 130 l, které jsou vyrobeny z kompozitu, palivového vedení, palivoznaků a palivového filtru. Každá palivová nádrž je vybavena odkalovacím systémem. V závislosti na požadavku zákazníků se do systému v některých případech zařazuje i palivové čerpadlo.

7.11 Elektrický systém

Elektrický systém používá napětí 12V stejnosměrného proudu. Elektrický systém zabezpečuje funkci palubních přístrojů, pohon vztlakových klapek, radiostanice, polohová a přistávací světla.

7.12 Pitot statický systém

Pitot statický systém má prandtlovu trubici umístěnou v náběžné hraně levé poloviny křídla a odběry statického tlaku na bocích zadní části trupu. Vedení statického a celkového tlaku je zajištěno PE trubicemi.

7.13 Záchranný systém

Letoun TL 3000 je vybaven záchranným systémem GRS 6/473, jehož konstrukce umožní záchranu posádky do rychlosti 310 km/h a při minimální výšce 80 m nad zemí. Záchranný systém se skládá z rakety, padáku, aktivační rukojeti a lan ukotvení záchranného systému. Padák a raketa systému jsou umístěny za zavazadlovým prostorem, aktivační rukojeť je situována pod spodní hranou přístrojové desky, vlevo od středové konzoly. Raketa s padákem záchranného systému jsou mimo letoun při aktivaci vyneseny přes kryt na pravém boku trupu. Kotvící lana záchranného systému jsou navržena tak, aby letoun pod padákovým vrchlíkem klesal svojí podélnou osou v úhlu cca 15° od horizontu.

- Sekce 8

Obsluha a údržba letounu

8.1 Úvod								50

8.2 Periodické prohlídky						50

8.3 Životnost draku letounu						51

8.4 Úpravy a opravy letounu						51

8.5 Pozemní obsluha letounu						53

8.6 Pozemní transport letounu					55

8.7 Mazací plán letounu						57

8.8 Čištění a péče							58

8.1 Úvod

Kapitola obsahuje výrobcem doporučené postupy pro správnou pozemní obsluhu a údržbu letounu. Definuje požadavky na prohlídky a údržbu tak, aby letoun měl požadované výkony a spolehlivost. Provedení výrobcem předepsaných prohlídek je podmínkou pro další záruku letounu.

8.2 Periodické prohlídky

Pravidelné a pečlivé provádění údržby je podmínkou spolehlivého a bezpečného provozu letadla. Garanční prohlídka a prohlídky po 100, 300 a 1000 hodinách se zapisují do letadlové knihy.

8.2.1 Periodické prohlídky letounu

Tato kapitola popisuje lhůty prohlídek a údržby pro letoun mimo motoru a vrtule.

| Název prohlídky | Nálet letounu (hod) - interval | Provádí |
| --- | --- | --- |
| Garanční prohlídka | -po prvních 25 hod provozu | Servisní středisko výrobce |
| 50 ti hodinová prohlídka | -každých 50 ± 5 hod provozu | Provádí výrobcem zaškolený uživatel letounu nebo výrobce |
| 100 hodinová prohlídka | a)každých 100 ± 5 hod provozu b)po 12 měsících od poslední 100 hod prohlídky | Provádí výrobcem zaškolený uživatel letounu nebo výrobce |
| 300 hodinová prohlídka | - každých 300 ± 5 hod provozu | Servisní středisko výrobce |
| 1000 hodinová prohlídka (posouzení další životnosti letounu) | a) každých 1000 ± 10 hod provozu b) 5 let od data výroby c) 5 let od poslední 1000 hod prohlídky d) dle data, které stanoví výrobce dle zkušeností a posouzení aktuálního stavu při předchozí prohlídce | Servisní středisko výrobce |

8.2.2 Periodické prohlídky motoru

Viz. návod k obsluze a údržbě vydaný výrobcem motoru.

8.2.3 Periodické prohlídky vrtule

Viz. návod k obsluze a údržbě vydaný výrobcem vrtule.

8.3 Životnost draku letounu

Počáteční životnost draku letounu je stanovena na 1.000 hodin, nebo 5 let od data výroby. Dále bude upravována podle provozních zkušeností a aktuálního stavu draku určeným při prohlídce v servisním středisku výrobce.

8.4 Úpravy a opravy letounu

VÝSTRAHA:

Před každou úpravou je nezbytné spojit se s výrobcem letounu a při závažné úpravě nebo opravě (ovlivňující letovou způsobilost) předem také s LAA ČR.

UPOZORNĚNÍ:

Má – li úprava vliv na hmotnost, je nutné provést nové vážení a určení polohy těžiště prázdného letounu dle kapitoly 6, následně provést zápis polohy těžiště prázdného letounu do tabulky v kapitole 2.8, aktualizovat protokol o vážení a určení polohy těžiště a aktualizovat štítky umístěné v letounu.

8.4.1. Opravy šroubových spojů

V případě koroze, ohnutí, prasknutí či otlačení některého šroubu je nutno jej ihned vyměnit. Při stržení závitu je nutno vyměnit šroub i matici. Nahrazovat šrouby je povoleno pouze šrouby stejné kvality a normy. Samojistné matice s plastovým kroužkem jsou určeny k jednorázovému použití. Celokovové matice lze použít maximálně 3x a to po stisknutí pojistného kroužku kleštěmi.

8.4.2. Opravy nýtovaných spojů

Při poškození nýtového spoje (uvolnění nebo utržení) je nutno odstranit poškozený nýt nebo jeho zbytky, zkontrolovat zda nedošlo k poškození spojovaných míst a spoj nově zanýtovat. Pokud jsou nýtované spoje poškozeny, je nutno díly vyměnit případně způsob jejich opravy konzultovat s výrobcem letounu. Při opravě použijte nýty stejného druhu a kvality.

8.4.3 Opravy řízení

Táhla, spojovací díly, bovdeny, ložiska a žádné jiné součásti řízení nesmí být nijak poškozeny. Jednotlivé díly lze nahradit pouze originálními díly dodanými výrobcem. Jakékoliv závažnější poškození řízení nebo objeví-li se v řízení větší vůle smí opravovat pouze servisní středisko výrobce. Po jakékoli opravě řízení se musí provést zálet zkušebním pilotem.

8.4.4. Opravy draku

VÝSTRAHA:

Křídla, vzpěry, ocasní plochy a trup je třeba považovat za prvky nosné konstrukce. Do nosných konstrukcí nesmí uživatel dělat žádný zásah bez schválení výrobcem.

Při drobném poškození nenosné části draku se poškozený povrch zatmelí, přebrousí a nalakuje. Pokud dojde k proražení nenosných dílů (spodní a dolní kryt motoru, kryty kol, kryt přední podvozkové nohy) provede se oprava podlaminováním jednou nebo dvěma vrstvami laminátu, povrch se opět zatmelí, přebrousí a nalakuje. Tmelení provádějte dvousložkovým autotmelem podle návodu k jeho použití.

POZNÁMKA: Opravy hlubšího poškození draku nebo jeho proražení je nutno svěřit výrobci, který posoudí vliv poškození na pevnost konstrukce a určí způsob opravy.

8.4.5. Opravy palivového systému

Při zjištění netěsnosti palivového systému či při jeho neprůchodnosti musí být ihned provedena jeho oprava. Zjevnou závadu, například povolenou objímku spoje hadic, zanesení palivového filtru může provést uživatel letounu. Ostatní opravy může provést pouze servisní středisko výrobce.

8.4.6. Opravy motoru

Veškeré opravy motoru a jeho agregátů může provádět pouze servisní středisko výrobce.

8.4.7. Opravy elektroinstalace a přístrojů

Uživatel je oprávněn provést opravu v rozsahu nabití akumulátoru, očištění kontaktů a spojení rozpojených konektorů. Jiné opravy elektroinstalace a opravy přístrojů smí provádět pouze servisní středisko výrobce.

8.5 Pozemní obsluha letounu

8.5.1. Plnění paliva

Pro bezpečné plnění letounu palivem výrobce doporučuje následující postup:

UPOZORNĚNÍ:

Plošiny, žebříky, ruce nebo nádoby s palivem neopírejte o sendvičový potah letadla, který by tak mohl být poškozen.

UPOZORNĚNÍ:

Palivo plňte pouze z nádob a přes nálevku s filtrem schválených pro jeho skladování a plnění, při plnění paliva nepoužívejte oděv, který podporuje vznik statické elektřiny.

- zajistit, aby se v blízkosti letounu nevyskytoval otevřený oheň, dbejte na to, aby v blízkosti letounu nikdo nekouřil

- připravit si k použití hasicí přístroj vhodný k hašení hořlavých kapalin

- ujistit se, že uzemňovací lanko umístěné na pravé podvozkové noze sahá až na zem

- zkontrolovat vypnutí všech elektrospotřebičů, zapalovacích okruhů a hlavního vypínače

- kontrola  palivového kohoutu- palivo zavřeno.

- vzhledem k umístění hrdel palivových nádrží je vhodné použít vyvýšené plošiny pro plnění

- odemknout a vyšroubovat víčko nádrže

- do nalévacího hrdla nádrže vsunout trychtýř schválený pro plnění letounů s filtrační vložkou z jelenice.

- palivo nalévat pomalu a omezit na minimum potřísnění letounu palivem.

- po naplnění nádrže vyjmout trychtýř po jeho úplném vyprázdnění, zašroubovat víčko nádrže a uzamknout jej

- pečlivě otřít zbytky paliva z povrchu letounu

8.5.2 Parkování

Při parkování letoun umístit do hangáru, případně jiného krytého prostoru se stabilní teplotou, dobrým větráním, nízkou vlhkostí a bezprašným prostředím.

- kontrola kohoutu palivové nádrže- palivo zavřeno

- kontrola vypnutí vypínačů

- kontrola zajištění záchranného systému

- zavřít a uzamknout dveře kabiny

- podložit kola zepředu i zezadu klínem

- na vrtuli navléknout kryty listů, na pitotovu trubici navléknout vhodný povlak

- zakrýt kabinu vhodným povlakem

UPOZORNÉNÍ:

V případě parkování mimo hangár je nutné pro ochranu letounu před případným poškozením způsobeným větrem a poryvy letoun ukotvit dle kapitoly 8.5.3.

8.5.3. Kotvení

Letoun se kotví při parkování mimo hangár. Pro kotvení letounu je určena trojice závěsných ok umístěná na spodní straně koncové části křídla

a zadní části trupu. Letoun kotvěte k dostatečně pevným kotvám.

- kontrola vypnutí všech přístrojů, vypínačů a uzavření palivového kohoutu

- zablokování řídících ploch

- zkontrolovat zajištění a uzamčení záchranného systému

- zavřít větrací okénka

- zavřít a uzamknout dveře kabiny

- ukotvit letoun k zemi na místech k tomu určených

POZNAMKA :

Předpokládá-li se dlouhodobější ukotvení letounu a to zejména při nepříznivých klimatických a povětrnostních podmínkách je vhodné zakrýt průhledné části kabiny nebo eventuelně celý letoun vhodnými plachtami důkladně zajištěnými ke konstrukci letounu.

8.5.4. Zvedání letounu

Letoun je možné zvedat za tyto části:

- zatlačením shora na zadní část trupu v místě před kýlovou plochou lze nadzvednout přední část trupu a tu následně podepřít pod tomu určenými úchyty na motorovém loži. Tyto opěrné body jsou přístupné po sejmutí spodní části kapotáže pohonné jednotky.

UPOZORNĚNÍ:

Při podpírání letounu v popsaných místech zajistěte kola hlavního podvozku klíny a to v obou směrech.

- zadní část trupu může být nadzvednuta uchopením v oblasti kýlové přepážky a zatlačením zespodu a pak lze zadní část trupu podepřít podpěrou v oblasti zadní zavazadlové přepážky.

UPOZORNĚNÍ:

Při nadzvedávání zadní části trupu netlačit na koncové vřeteno trupu a kryt zadní části trupu, které k tomuto účelu nejsou určeny a došlo by k jejich poškození.

- křídla lze nadzvednout zatlačením zespodu na křídlo v místě hlavního nosníku.

UPOZORNĚNÍ:

Křídla nenadzvedávat uchopením za koncové oblouky

8.6 Pozemní transport letounu

8.6.1. Vlečení letounu

K manipulaci s letounem primárně slouží manipulační ojka, která se upevňuje rozevřením na čep umístěný na noze příďového podvozku.

Dále je výrobcem povoleno s letounem manipulovat takto:

- tlačit na náběžné hrany obdélníkové části půdorysného tvaru křídel

- stlačením zádní části trupu dolů zvednout přední kolo a letounem točit

UPOZORĚNÍ:

Je nutné se vyvarovat přílišných tlaků na konstrukci draku a vrtule a to zejména na koncích křídel, na vzpěrách, VOP, SOP atp.

POZNÁMKA:

Při průchodu úzkými místy je nutná asistence poučených osob zajišťujících manipulaci s letounem na konci křídel.

8.6.2. Montáž a demontáž letounu pro pozemní transport

Letoun je možné přepravovat po komunikaci po jeho naložení na přívěs. Předtím je třeba letoun demontovat.

POZNÁMKA: Pro montáž a demontáž letounu není potřebná žádná zvláštní kvalifikace

POZNÁMKA: Po očištění všech spojovacích míst od tuku je opět nutné místa namazat vazelínou.

8.6.2.1 Postup demontáže letounu

- odstranit interiérový střešní kryt centroplánu a krytky montážních otvorů

- vyšroubovat šrouby spoje táhel křidélek

- rozpojit PE hadice pitot-statického systému

- rozpojit elektrické vedení do křídel

- rozpojit palivové vedení do křídel

- rozpojit a demontovat propojovací torzní náhon vztlakových klapek v trupu

- zpřístupnit závěsy vzpěry posunutím aerodynamických přechodových krytů po vzpěře

- vyšroubovat matice hlavních i pomocných čepů závěsů křídla a vzpěrových čepů

- vyjmout čepy vzpěry (křídlo je přitom pomocníkem přidržováno)

- vyjmout čepy závěsů hlavního a pomocného nosníku

- vysunout křídlo z centroplánu

UPOZORNĚNÍ:

Po dobu, kdy jsou křídla demontována dbejte na to, aby nedošlo k pootočení torzních náhonů vztlakových klapek umístěných v kořenovém žebru křídla. Proti nežádoucímu pootočení náhony pojistěte.

- demontovat zadní koncový kryt trupu

- demontovat vedení náhonu vyvažovací plošky

- odpojit táhlo výškového kormidla

- odstranit svislý šroub zadního závěsu vodorovné ocasní plochy

- vysunout vodorovnou ocasní plochu z předních čepů pohybem směrem dozadu

8.6.2.2 Postup montáže letounu

Postup montáže letounu je totožný s demontáží, pouze je vše v obráceném pořadí.

VÝSTRAHA:

Po montáži letounu je nutné zkontrolovat funkce řízení, vzájemnou synchronizaci vztlakových klapek, elektrických, palivových a dalších soustav.

8.7 Mazací plán letounu

Pro mazání motoru používejte olej předepsaný výrobcem motoru dle návodu k obsluze motoru. Četnost výměny oleje v motoru je každých 100 letových hodin.

Pro ostatní mazací místa lze použít prakticky libovolné plastické mazivo či převodový olej. Pro usnadnění mazání hůře přístupných míst (závěsy) si olejem naplňte injekční stříkačku a pro aplikaci použijte injekční jehlu o větším průměru. Pro namazání stačí 1 až 2 kapky oleje. V řadě míst slouží olej také k jejich konzervaci.

| Místo | Druh maziva | Četnost mazání |
| --- | --- | --- |
| Noha předního podvozku | plastické mazivo | 1x ročně |
| Závěsy křidélek, klapek | převodový olej | po 50 hodinách |
| Horní a dolní závěs směrovky | převodový olej | po 50 hodinách |
| Závěs výškovky, vyvažování | převodový olej | po 50 hodinách |
| Kloubky řízení | převodový olej | po 50 hodinách |
| Kloubky křidélek | převodový olej | po 50 hodinách |

K některým mazacím místům se dostanete po vyndání sedáků v kabině.

8.8 Čištění a péče

Tato kapitola popisuje postupy pro čištění a péči jednotlivých částí letounu.

8.8.1 Povrch letounu

K mytí letounu používat vlažnou vodu. Níže uvedené části letounu nejprve omýt a poté do sucha otřít. Pro očištění od much je možné použít přípravky užívané k tomuto účelu pro osobní automobily.

Zhruba 1x měsíčně letoun konzervujte prostředky užívanými pro čistění a konzervování karosérií automobilů.

U nového letounu počkejte s první konzervací cca 1 měsíc, aby nový lak měl možnost řádně vytvrdnout.

- vrtulové listy a kužel

- křídla a ocasní plochy

- vzpěry křídel

- podvozek

- nasávací otvory krytu motoru

- trup

8.8.2 Průhledné části letounu

Umýt, otřít a vyleštit zasklené části kabiny, používat pouze jelenici, kterou je nutné často promývat čistou vodou.

UPOZORNĚNÍ:

Nečistit zasklené části kabiny za sucha a nepoužívat k čištění chemická rozpouštědla nebo benzín.

8.8.3 Interiér letounu

Vyčistit interiér kabiny od nečistot a odstranit odpadky z úložných prostor.

Sedačky je možné z kabiny vyjmout a potah vykartáčovat, případně vyčistit teplou vodou s přísadou čisticího prostředku.

- Sekce 9

Dodatky

9.1 Úvod								60

9.2 Seznam vložených dodatků					60

9.3 Vložené dodatky							61

9.1 Úvod

Tato kapitola obsahuje dodatky nutné pro bezpečný a efektivní provoz letounu a pokud je vybaven různými volitelnými systémy a vybavením, které se neposkytuje ve standardním provedení letounu.

9.2 Seznam vložených dodatků

| Datum | Název vloženého dodatku |
| --- | --- |

9.3 Vložené dodatky¨